四川振鸿钢制品有限公司

四川振鸿（二期）热浸锌项目

环境影响报告书

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REPORT

（报批本）

建设单位：四川振鸿钢制品有限公司

评价单位：德阳显众环境科技有限公司

编制日期：2022年4月

目  录

第一章 概述	- 1 -

1.1建设项目由来	- 1 -

1.2环境影响评价过程	- 2 -

1.3分析判定相关情况	- 3 -

1.4关注的主要环境问题及环境影响	- 23 -

1.5环境影响评价的主要结论	- 24 -

第二章 总则	- 25 -

2.1编制依据	- 25 -

2.2评价因子及评价标准	- 30 -

2.3评价工作等级和评价范围	- 37 -

2.4环境功能区划	- 42 -

2.5主要环境保护目标	- 42 -

第三章 现有项目回顾性分析	- 44 -

3.1现有工程概况	- 44 -

3.2现有工程生产工艺及产排污分析	- 51 -

第四章 建设项目概况及工程分析	- 83 -

4.1项目概况	- 83 -

4.2工艺流程及产污环节	- 100 -

4.3污染物的产生、治理与排放	- 130 -

第五章 环境现状调查与评价	- 171 -

5.1自然环境概况	- 171 -

5.2环境现状调查与评价	- 174 -

第六章 环境影响预测与评价	- 191 -

6.1施工期环境影响分析	- 191 -

6.2运营期环境影响分析	- 191 -

第七章  环境风险评价	- 260 -

7.1环境风险评价的目的	- 260 -

7.2风险潜势初判	- 260 -

7.3评价等级和评价范围	- 261 -

7.4风险识别	- 262 -

7.5源项分析	- 267 -

7.6环境风险分析	- 269 -

7.7项目风险管理	- 270 -

7.8环境风险应急要求	- 274 -

7.9风险事故应急预案	- 277 -

7.10项目风险评价结论	- 280 -

第八章 环境保护措施及其可行性论证	- 282 -

8.1项目施工期环境保护措施和论证	- 282 -

8.2项目运营期环境保护措施和论证	- 283 -

8.2废水治理措施及技术经济论证	- 286 -

8.3噪声治理措施及技术经济论证	- 287 -

8.4固体废弃物治理措施	- 287 -

8.5地下水污染防治措施	- 288 -

8.6小结	- 288 -

第九章 环境影响经济损益分析	- 291 -

9.1环境经济损益分析目的	- 291 -

9.2环境经济损益分析的方法	- 291 -

9.3项目经济效益分析	- 291 -

9.4社会效益分析	- 291 -

9.5环境效益分析	- 292 -

9.6小结	- 292 -

第十章 环境管理与监测计划	- 293 -

10.1环境管理	- 293 -

10.2竣工环保验收清单	- 298 -

10.3环境监测计划建议	- 299 -

10.4环保管理、监测人员的培训计划	- 301 -

10.5排污许可管理	- 301 -

第十一章 清洁生产及总量控制	- 303 -

11.1清洁生产	- 303 -

11.2总量控制	- 305 -

第十二章 环境影响评价结论	- 306 -

12.1建设项目概况	- 306 -

12.2区域环境质量现状	- 306 -

12.3污染治理措施及达标排放情况	- 307 -

12.4主要环境影响	- 309 -

12.5公众意见采纳情况	- 311 -

12.6清洁生产	- 311 -

12.7总量控制	- 311 -

12.8环境影响评价结论	- 312 -

12.9要求与建议	- 312 -

第一章 概述

1.1建设项目由来

四川振鸿钢制品有限公司（以下简称“振鸿公司”）成立于2013年6月8日，注册资金为1亿元人民币。2014年至今，该公司在四川什邡经济开发区（以下简称“经开区”）燕山路与朝阳大道交汇处西侧占地167459.8平方米，先后建成“高频焊管生产线项目”和“热浸锌生产线项目”，主要从事高频焊管和热浸锌管的生产，可实现年产直缝焊管60万t、方矩形焊管35万t和热浸锌管15万t的生产能力。同时，因“热浸锌生产线项目”配套建设有废酸处理站，对热浸锌酸洗过程中产生的废酸进行回收处理，可实现年产回用酸3000t和氯化亚铁1525t的生产能力。

2019年，为降低废酸废水处理成本，贯彻落实循环经济理念，振鸿投资200万元拟对现有的废酸再生处置系统和含酸废水污水处理站进行技术更新改造，建设“工业废液处理综合利用项目”，该项目氯化铁溶液设计生产能力为19590t/a，该项目于2021年10月9日取得环评批复，于2021年12月建成，目前正在开展自主验收。

热浸锌钢管可广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造业，具有广阔的市场前景和丰厚的效益。2021年5月，振鸿公司决定投资33500万元，在现有厂区南侧新增占地148303.5平方米，建设“四川振鸿（二期）热浸锌项目”，以扩大公司生产产能，进而达到创收效益的目的。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》，以及国务院令第 682 号文《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，项目建设前须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的相关规定，本项目项目类别为名录中“三十、金属制品业 33”中“67 金属表面处理及热处理加工”类，因属于“有钝化工艺的热镀锌”，故本项目在建设前应编制环境影响评价报告书。为此，四川振鸿钢制品有限公司委托德阳显众环境科技有限公司（以下简称“我公司”）开展本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，在此基础上按照有关技术规范要求，编制完成了《四川振鸿（二期）热浸锌项目环境影响报告书》。

1.2环境影响评价过程

本次环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体流程见环境影响评价工作程序图1-1。

图1-1  环境影响评价工作程序图

我公司接受委托后，组织环境影响评价人员等完成了一下工作：

①对项目建设地及其所在区域，进行现场踏勘，调查评价范围的环境敏感点。

②按照评价等级和评价范围要求，结合项目实际特点以及区域环境功能特点，编制了环境质量现状监测方案，开展了环境质量现状调查和监测。

③积极与建设单位进行沟通，收集和交流有关项目建设设计方案，及时提出环保要求和建议。

④在充分的现场工作及工程分析的基础上，结合区域总体发展规划、环境规划及环境功能区划的要求，完成了环境影响预测与评价。

在以上工作基础上，环评单位编制了完成了本项目环境影响评价报告书，现将报告书呈报生态环境主管部门审批。

1.3分析判定相关情况

1.3.1环评文件编制依据判定

本项目产品高频焊管和镀锌管，涉及钢压延加工和热浸锌工艺，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754），本项目行业类别属于“C3130钢压延加工”类和“C3360 金属表面处理及热处理加工”类。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）第四条第二款的规定：“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”本项目热浸锌涉及钝化工序，因此，本项目当编制环境影响报告书，具体判别依据详见下表。

表1.3-1  项目环评类别判别依据摘录表

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十、金属制品业 33 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 金属表面处理及热处理加工 | 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年使用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外） | 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） | / |  | 本项目热镀锌涉及钝化工艺，因此，本项目环评类别属于报告书。 |

由上可知，本项目在建设前因报批环境影响评价报告书。

1.3.2产业政策符合性分析

本项目产品高频焊管和镀锌管，涉及钢压延加工和热浸锌工艺，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754），本项目行业类别属于“C3360 金属表面处理及热处理加工”类。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目为允许类。同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。

因此，本项目符合国家产业政策。建设单位已于2021年5月13日在全国投资项目在线审批监管平台备案，备案号为：川投资备【2105-510682-07-02-186174】JXQB-0180号，备案机关为：什邡市经济和信息化局。

1.3.3选址合理性分析

本次评价从政策法规、规划相符性、“三线一单”管理和外环境相容性等方面进行选址合理性的分析判定，进而得出项目选址合理的结论，判定过程如下：

一、与用地规划符合性分析

本项目选址于经开区内，在现有厂区南侧新增占地148303.50平方米，根据业主提供的不动产权证书（见附件），以及园区用地布局规划图可知，本项目选址地为工业用地，符合当地土地利用规划。

二、与园区规划及规划环评符合性分析

（一）四川什邡经济开发区规划

2010年，四川省人民政府以“川府函[2010]94号文——《四川省人民政府关于设立四川什邡经济开发区的批复》”批复同意四川什邡经济开发区设立为省级开发区，明确了四川什邡经济开发区规划面积为21.36km2，规划控制四至范围为东临石亭江，南至人民渠，西与广青公路交界，北至洛水镇南元村，主导产业为精细化工、新型建材和机电产业。

2011年，根据《中共什邡市委、什邡市人民政府关于加快四川什邡经济开发区发展的意见》（什委发[2011]7号），四川同级京奥城市规划设计研究院有限公司编制了《四川什邡经济开发区控制性详细规划》，该规划为原《什邡市工业园区控制性详细规划》的修编规划，将四川什邡经济开发区的21.36km2的产业定位从原来的“重点发展精细化工、新型建材、机电和石化等产业”调整为“节能环保产业、金属冶炼、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业”。

（二）园区规划环评

1、规划环评历程

2011年，针对《四川什邡经济开发区控制性详细规划》的修编调整，四川什邡经济开发区管委会委托有资质的单位编制完成了《四川什邡经济开发区修编规划环境影响报告书（2011年）》，并于2011年5月取得了《四川省环境保护厅关于印发<四川什邡经济开发区修编规划环境影响报告书>审查意见的函》（川环函[2011]195号）。

2019年，四川什邡经济开发区管理委员会委托信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司对四川什邡经济开发区开展环境影响跟踪评价工作，并于2019年8月完成《四川什邡经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书（2019年）》的编制工作，于2019年8月14日取得了《四川省生态环境厅关于<四川什邡经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函>》（川环建函[2019]49号）。

2、与规划环评符合性分析

（1）产业定位及环境准入门槛

结合上述规划环评、规划跟踪环评及其审查意见等相关要求，本项目与四川什邡经济开发区产业定位及环境准入门槛符合性分析详见下表：

表1.3-2  与园区规划环评产业定位及环境准入门槛符合性分析一览表

| 编号 | 规划环评及跟踪环评的要求 | 本项目的符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、产业定位 |  | 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754），本项目行业类别属于“C3130钢压延加工”类和“C3360 金属表面处理及热处理加工”类。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目为允许类。。另外，根据“三线一单”符合性分析可知，本项目未列入环境准入负面清单内。 本项目以天然气为燃料，不涉及煤等高污染燃料。 |
| 1 | 规划环评：节能环保产业、金属冶炼、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业。 |  |
| 2 | 跟踪环评：建议主导产业取消金属冶炼，调整为：高端装备制造、节能环保、新材料、新能源、新能源汽车。建议重点发展高端装备制造、新型节能环保材料，适当发展新能源及新能源汽车产业。 |  |
| 二、环境准入门槛 |  |  |
| 1 | 鼓励进入园区的行业： |  |
|  | 规划环评：凡符合节能环保产业、金属冶炼、高端装备制造业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业并满足现行国家产业政策的项目。 |  |
|  | 跟踪环评：符合区域主导产业，节能环保产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业并且满足《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》鼓励类的项目；区域主导产业或重要项目有上下游企业，或有利于区域实现循环经济和可持续发展的项目，若与规划主业发展不形成交叉影响，鼓励其发展。 |  |
| 2 | 允许进入园区的行业： |  |
|  | 规划环评：按照现行国家产业政策的规定，对不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，又符合清洁生产要求，能够达到行业《清洁生产标准》的二级标准及以上水平的行业项目，又与本区域规划（市政产业规划、什邡市城市发展总体规划及什邡市工业园区规划）相关联的项目，属于本区域允许进入的项目。 |  |
| 3 | 限制和拒绝入园的行业： |  |
|  | 规划环评：（1）属于《产业结构调整指导目录》中界定的限制类、淘汰类项目；（2）国家明令禁止的“十五小”、“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目；（3）坚决禁止引进小冶炼、小火电、小矿业、小水泥、小化工项目；（4）项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；（5）企业效益不明显且易对区域造成明显污染物增加量的项目；（6）禁止引入单位产品耗水量大、水的循环使用率及重复使用率过低，大气污染物严重，能耗高的企业；（7）禁止引入废水TP排放量较大的企业，审慎引入有NH3-N、TP排放的企业项目。 |  |
|  | 跟踪环评：列入环境准入负面清单类项目。 |  |
| 4 | 清洁生产门槛： | 本顶目清洁生产水平满足相应行业清洁生产二级及以上水平或国内同类企业先进水平。 |
|  | 规划环评：必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术、能耗、物耗、水耗等均应达到相应行业的清洁生产水平二级及以上或国内先进水平。 |  |
|  | 跟踪环评：后续入区企业必须采用国际或国内先进的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗与水耗等方面均达到国内先进水平。 |  |

（2）环境准入负面清单

对照《四川什邡经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书（2019年）》中的环境准入负面清单，本项目未列入园区环境准入负面清单，具体分析详见下表：

表1.3-3  与园区环境准入负面清单符合性分析

| 类别 | 准入负面指标 |  |  |  |  |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 布局选址 | 占用水域、绿地、饮用水源地、基本农田保护区、文物古迹的项目 |  |  |  |  |  | 不涉及 |
| 资源利用 | 单位工业用地工业增加值 |  |  |  | ＜7.1亿元/km2 |  | 不属于 |
|  | 单位工业增加值综合能耗 |  |  |  | ＞0.7t标煤/万元 |  | 不属于 |
|  | 单位工业增加值用水量 |  |  |  | ＞4.2m3/万元 |  | 不属于 |
|  | 工业固废综合利用率 |  |  |  | ＜70% |  | 不属于 |
| 污染物排放及总量控制 | 单位工业增加值废水量 |  |  |  | ＞3.6m3/万元 |  | 不属于 |
|  | 单位工业增加值SO2排放量 |  |  |  | ＞0.15kg/万元 |  | 不属于 |
|  | 单位工业增加值NOX排放量 |  |  |  | ＞0.37kg/万元 |  | 不属于 |
|  | 单位工业增加值烟粉尘排放量 |  |  |  | ＞0.44kg/万元 |  | 不属于 |
|  | 单位工业增加值 VOC 排放量 |  |  |  | ＞0.84kg/万元 |  | 不属于 |
|  | 危险废物安全处置率 |  |  |  | ＜100% |  | 不属于 |
|  | 总量控制 |  |  |  | 污染物排放总量指标未落实的项目 |  | 不属于 |
| 环境 风险 | 布局 要求 | 1、危化品运输路线经过人群聚居区及饮用水源保护区的项目； 2、紧邻饮用水源地布局危险化学品仓库、污水站等风险源项目； 3、紧邻饮用水源地和敏感点的工业用地引入噪声、废气、废水排放量大、环境风险大的重污染企业、排放恶臭及异味气体的企业。 |  |  |  |  | 不涉及 |
| 产业环境准入 | 产业 政策 | 《产业结构调整指导目录》中的淘汰类；《外商投资产业指导目录》中的禁止外商投资产业；《市场准入负面清单草案》中的禁止准入类；《环境保护综合名录》中列入“高污染、高环境风险”产品名录的产业。 |  |  |  |  | 对照《统计用产品分类目录》，本项目虽涉及热镀锌工艺，但项目产品不是热镀锌板带（产品代码3208171102），因此，本项目产品不属于《环境保护综合名录2021年版》中“高污染、高环境风险”产品。 |
|  | 清洁生产水平 | 技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。 |  |  |  |  | 不属于 |
|  |  | 高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 |  |  |  |  | 不属于 |
|  | 行业 准入 | 区域 | 产业 | 门类 | 大类 | 禁止发展的项目 | 本项目 |
|  |  | 经开区全域 | 高端装备制造 | C制造业 | 39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 排水量较大的显示器件（如TFT-LCD、OLED生产）、芯片制造、铅蓄电池 | 不属于 |
|  |  |  | 新材料 | C制造业 | 26化学原料和化学制品制造业 | 基础化学原料制造、农药制造、炸药、火工及焰火产品制造 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 33金属制 品业 | 黑色金属铸造，有色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造 | 不属于 |
|  |  |  | 新能源 | C制造业 | 25石油、煤炭及其他燃料加工业 | （1）精炼石油产品制造 （2）炼焦、煤制合成气生产、煤制液体燃料生产 （3）核燃料加工、放射性废物贮存、处理、处置 | 不属于 |
|  |  |  |  | D 电 力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44电力、热力生产和供应业 | （1）火力发电 （2）生物质能发电；生活垃圾、污泥焚烧发电；沼气发电、垃圾填埋气发电； （3）综合利用发电：利用矸石、油页岩、石油焦发电 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 45燃气生产和供应业 | 利用煤炭、油、生物质等能源生产燃气 | 不属于 |
|  |  |  | 新能源汽车 | C制造业 | 36汽车制造业 | （1）整车制造企业有机废气收集率＜90%，VOCs综合去除率＜70%； （2）其他汽车制造企业有机废气收集率＜80%；VOCs综合去除率＜50% | 不属于 |
|  |  |  | 其他产业 | C制造业 | 13农副产 品加工业 | （1）制糖 （2）牲畜屠宰、禽类屠宰 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 14食品制 造业 | 发酵制品制造 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 15酒、饮 料和精制 茶制造业 | 有发酵工艺的酒精制造及酒类制造 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 17纺织业 | 有洗毛、印染、染整、脱胶工段的纺织品制造；产生缫丝废水、精炼废水的项目 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 19皮革、毛皮、羽毛及其制品业 | 皮革、毛皮鞣制 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 22造纸及纸制品业 | （1）纸浆、纤维浆等制造 （2）造纸（含废纸造纸） | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 27医药制 造业 | 化学药品原药制造、化学药品制剂制造、发酵类制药项目 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 30非金属矿物制品业 | （1）水泥制造 （2）以沥青或类似材料为主要原料的防水建筑材料制造 （3）平板玻璃制造 （4）石墨及碳素制品制造 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 31黑色金属冶炼及压延加工业 | 炼铁、炼钢、铁合金冶炼 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 32有色金属冶炼和压延加工业 | （1）铜、铅、镍、钴、锡、锑、铝、镁、硅等常用有色金属冶炼 （2）金、银等贵金属冶炼 （3）稀有金属冶炼 | 不涉及冶炼 |
|  |  |  |  |  | 41其他制造业 | 核辐射加工 | 不属于 |
|  |  |  | 增加含磷工业废水排放的项目 |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  | 不使用天然气、电等清洁能源的项目 |  |  |  | 不属于 |
|  |  |  | 增加含五类重金属（汞、镉、铅、铬、砷）废水污染物排放的项目 |  |  |  | 不涉及 |
|  |  | 石亭江岸线1公里范围内 | 新材料 | C制造业 | 26化学原料和化学制品制造业 | （1）肥料制造（物理混合除外） （2）含化学工艺的涂料、油墨、颜料及类似产品制造 （3）含化学工艺的合成材料制造 （4）专用化学产品制造 （5）除单纯混合和分装外的日用化学品制造 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 28化学纤维制造业 | 纤维素纤维原料及纤维制造、合成纤维制造、生物基材料制造 | 不属于 |
|  |  |  |  |  | 29橡胶和塑料制品业 | 含化学工艺的橡胶和塑料制品业 | 本项目距石亭江岸线约2.0km |
|  |  |  | 其他产业 | C制造业 | 20木材工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 用防腐剂和其他物质浸渍木料或对木料进行化学处理的加工制造 | 不属于 |
|  |  | 鱼江新村、尚家场社区、洛水场镇、综合配套服务区等人群聚居区周边200m涉及的经开区范围 | 经建设项目环境影响评价论证，排放的恶臭异味、噪声可能会对敏感目标造成不良影响的农副产品加工业（主要包括饲料加工、屠宰及肉类加工、鱼糜制品及水产品干腌制加工、豆制品制造等）、食品制造业（主要包括焙烤食品制造，乳制品、罐头食品、调味品制造，食品及饲料添加剂制造等），含喷漆的家具制造业等 |  |  |  | 不属于 |
|  |  | 基本农田周边200m范围 | 化工、电镀、汽车制造、危废处置、电子拆解等行业企业；排放五类重金属（汞、镉、铅、铬、砷）污染物的行业企业；含酸洗、磷化等表面处理工艺的行业企业 |  |  |  | 不属于 |

注：（1）行业准入负面清单为禁止经开区内新引入相关行业项目，涉及到相关行业的原有已入驻企业在风险可控的前提下，可以进行“增产不增污”的改扩建以及环保改造；（2）石亭江岸线1公里范围内，人群聚居区、基本农田周边200m范围内概要执行全域负面清单又要执行分区负面清单。

综上所述，本项目与四川什邡经济开发区产业规划相符，与四川什邡经济开发区规划环评相符。

三、与四川省德阳市“三线一单”的符合性分析

1、环境管控单元

根据《德阳市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（德府发[2021]7号），德阳市从生态环境保护角度讲全市国土空间划分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类环境管控单元，本项目选址于四川什邡经济开发区燕山路与朝阳大道交汇处西侧，对照德阳市环境管控单元分布图可知，本项目位于工业重点管控单元，管控单元位置详见下图。

本项目

图1.3-1  德阳市环境管控单元分布图

对照德阳市环境管控单元分布图可知，本项目位于工业重点管控单元，该单元基本情况详见下表：

表1.3-4  环境管控单元基本信息表

| 序号 | 项目 | 基本信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管控单元名称 | 什邡经济开发区（北区） |
| 2 | 管控单元编码 | ZH51068220005 |
| 3 | 管控分类 | 重点管控单元 |
| 4 | 要素细类 | 环境综合重点管控单元 |
| 5 | 所属行政区划 | 四川省德阳市什邡市 |

2、生态环境准入清单符合性分析

根据项目所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度，项目的符合性分析见下表：

表1.3-5  与“三线一单”相关要求的符合性分析一览表

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 工业重点管控单元-什邡经济开发区（北区）-ZH51068220005 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 1、禁止开发建设活动的要求： -禁止新引入水泥制造、平板玻璃制造、皮革鞣制、印染项目； -其余同工业重点管控单元总体准入要求：（1）禁止新建、改扩建低于清洁生产二级标准的项目。禁止在绵远河、石亭江1公里范围内新增磷石膏堆场。（2）禁止在绵远河、石亭江1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（3）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 2、限制开发建设活动的要求： -严控增加区域废水总磷污染物排放的工业项目； -其余同工业重点管控单元总体准入清单：（1）严格控制新建涉磷水污染物排放的工业项目和中重度污染化工、医药、农药和染料中间体项目。（2）现有排放VOCs和恶臭污染物的项目，应提高其治理水平，新、扩改建项目应满足替代要求。（3）新建冶金、电镀、有色金属、化工、印染、制革、原料药制造等企业，原则上布局在符合产业定位的园区。水泥行业严格执行产能置换实施办法。 3、不符合空间布局要求活动的退出要求： -同工业重点管控单元总体准入清单：现有属于园区禁止引入产业门类的企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁。 | 本项目为金属制品业，不属于水泥制造、平板玻璃制造、皮革鞣制、印染、化工以及过剩产能行业等项目；本项目生产废水不外排，项目的建设符合园区规划产业布局，不属于园区禁止引入产业门类的企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、现有源提标升级改造： （1）现有园区污水处理厂应限期开展提标升级改造，污水处理率达100%，其水污染物排放按所处流域和处理规模应逐步或依法限期达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准或《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。 （2）现有石亭江和绵远河岸线1公里范围内的石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目应开展节能环保提标升级改造，其污染物排放应逐步或依法达到区域减排与环境质量改善要求，大气和水污染物达到特别排放限值。 2、其他污染物排放管控要求： （1）上一年度空气质量平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代； （2）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代； （3）涉挥发性有机物的建设项目新增排放量进行2倍量替代； （4）新建化工、电镀类项目，其大气和水污染物排放应达到地方或行业排放标准的特别排放限值； （5）岷江、沱江流域现有及新建处理规模大于1000t/d的城镇生活污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）； （6）岷江、沱江流域新建、扩建工业园区污水处理厂执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）； （7）新、改、扩建项目执行相应行业以及锅炉大气污染物排放标准中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求； （8）污染物排放绩效水平应达到二级清洁生产及以上水平； （9）2025年底前，工业固体废弃物综合利用及处置率达到100%，危险废物处置率达到100%； （10）新建化工、电镀类项目，其大气和水污染物排放应达到地方或行业排放标准的特别排放限值； （11）磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量； （12）强化挥发性有机物整治； （13）扎实推进医药、机械设备制造、化工、家具制造等重点行业挥发性有机物治理，确保全面达标； （14）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率； （15）提升废气收集率，推动取消废气排放系统旁路； （16）按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率； （17）按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。 | 本项目不属于污水处理厂、石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目；项目外排污染物执行地方或行业排放标准的特别排放限值，且新增污染物总量控制指标施行倍量削减替代；本项目污染物排放绩效水平达到二级清洁生产及以上水平；项目工业固体废物综合利用及处置率为100%，危险废物处置率达到100%。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1、企业环境风险防控要求 （1）生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。（2）涉及五类重金属废水零排放。（3）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。（4）涉及有毒有害、易燃易爆物质新、改、扩建项目，严控准入要求。（5）严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。 2、其他环境风险防控要求： （1）已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合建设相应土壤环境质量要求后，方可进入用地程序； （2）化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤； （3）有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤； （4）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，应按相关要求进行土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序； （5）石油炼制与石油化工、涂料、油墨、胶粘剂、农药、汽车、包装印刷、橡胶、合成革、家居、制鞋等排放挥发性有机污染物的重点行业，应当按照有关有机物控制技术指南进行综合治理，禁止露天和敞开式汽修喷漆作业，严禁露天焚烧建筑垃圾； （6）餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求，新建涉高VOC排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs排放2倍削减量替代； （7）园区应建立三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控； （8）建立健全全过程、多层级环境风险防范体系； （9）强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控； （10）针对化工园区建立有毒有害气体环境风险预警体系，建立区域、流域联动应急响应体系，实行联防联控； （11）生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体； （12）涉及汞、镉、砷、铅、铬五类重金属废水零排放； （13）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； （14）涉及有毒有害、易燃易爆物质新、改、扩建项目，严控准入要求； （15）严格涉重金属企业和园区环境准入管理，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施“等量替代”或“减量替代”。 | 本项目建成后采取分区防渗措施，可有效防止因渗漏污染地下水和土壤，项目配套有应急事故池，可杜绝事故废水直排污染地表水体的发生；本项目不涉及五类重金属的排放。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 1、水资源利用总量要求： （1）园区工业用水重复利用率不得低于20%； （2）鼓励引导新建、改建、扩建工业园区按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区； （3）鼓励火力发电、纺织、造纸、化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量； （4）火电、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。 2、能源利用总量及效率要求： 能源结构以天然气和电为主，禁燃区内除执行超低排放标准的集中供热设施外，禁止新建燃煤及其他高污染燃料设施。 3、禁燃区要求： 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。 | 本项目工业用水重复利用率大于20%，本项目能源结构以天然气和电为主，不涉及燃煤及其他高污染燃料设施。 | 符合 |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 1、禁止开发建设活动的要求： （1）禁止引入水泥制造、平板玻璃制造、皮革鞣制、印染项目； （2）其余同工业重点管控单元总体准入要求; 2、限制开发建设活动的要求： （1）严控增加区域废水总磷污染物排放的工业项目； （2）其余同工业重点管控单元总体准入清单。 3、允许开发建设活动的要求： （1）同工业重点单元总体准入要求。 4、不符合空间布局要求活动的退出要求： （1）同工业重点单元总体准入要求。 | 见本表“普适性清单管控要求”项目情况介绍 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1、现有源提标升级改造： （1）磷化工企业污染物排放执行“表8.6-9磷化工行业水污染物差异化约束性指标”、”表8.6-10磷化工行业大气污染物差异化约束性指标；0 （2）其余同工业重点管控单元总体准入要求。 2、新增源等量或倍量替代： 同工业重点单元总体准入要求。 3、新增源排放标准限值： 同工业重点单元总体准入要求； 4、污染物排放绩效水平准入要求： 同工业重点单元总体准入要求。 |  | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 1、严格管控类农用地管控要求： 同工业重点单元总体准入要求； 2、安全利用类农用地管控要求： 同工业重点单元总体准入要求； 3、污染地块管控要求： 同工业重点单元总体准入要求； 4、园区环境风险防控要求： 同工业重点单元总体准入要求； 5、企业环境风险防控要求： （1）落实磷石膏堆场防渗、防风、防洪“三防”措施、“一堆一策”整改方案；0 （2）其余同工业重点管控单元总体准入要求. |  | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 1、水资源利用效率要求： （1）磷肥行业的水耗、水循环利用率满足《磷肥行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进企业要求；2 （2）其余同工业重点管控单元总体准入要求. 2、地下水开采要求： （1）同工业重点单元总体准入要求； 3、能源利用效率要求： （1）磷肥行业的能耗满足《磷肥行业清洁生产评价指标体系》国内清洁生产先进企业要求；1 （2）其余同工业重点管控单元总体准入要求。 |  | 符合 |

综上分析可知，本项目在空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面符合德阳市“三线一单”环境管理要求。

四、与大气污染防治相关法律、规划及政策的符合性分析

本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）、《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函[2019]1002号）、四川省生态环境厅《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号）、《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）及四川省、德阳市蓝天保卫行动方案相关文件的符合性分析如下表所示。

表1.3-6  与大气污染防治相关法律、规划及政策符合性分析

| 文件名称 | 与本项目有关的主要要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正） | 第四十三条 钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。 工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。 | 本项目拟对废气污染物采取适用的集中收集处理措施，减少粉尘及气态污染物的排放，并确保其达标排放。 | 符合 |
| 《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函[2019]1002号） | 成都、德阳、绵阳、乐山、眉山、资阳、遂宁、雅安等成都平原经济区8个市和自贡、泸州、内江、宜宾等川南片区4个市的大气污染防治重点区域可以按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 | 本项目锌锅天然气燃烧废气污染物执行标准为：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为30、200、300毫克/立方米。 | 符合 |
| 四川省生态环境厅《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号） | 对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，自本公告发布之日起12个月后，成都平原（成都、德阳、绵阳、乐山、遂宁、雅安、眉山、资阳）、川南地区（自贡、宜宾、泸州、内江）的大气污染防治重点区域现有企业执行本公告中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 ……本公告未涉及的企业，或已涉及但可暂不执行特别排放限值和特别控制要求的，仍按相关规定和标准执行。国家或地方有更严格排放控制要求的，按相关规定执行。 | 本项目所在德阳市全域属于四川省大气污染防治重点区域，本项目大气污染物排放限值执行的是相关标准规定的特别排放限值或 特别控制要求。 | 符合 |
| 《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》、《德阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》 | 积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。 | 本项目与园区规划环评相符，本项目采取密闭、封闭车间，并设废气集中收集处理设施，减少工艺过程的无组织排放，确保厂界废气污染物达标排放；另外，本项目锌锅使用的燃料为天然气，属于清洁能源。 | 符合 |
|  | 推进重点行业污染治理升级改造......强化工业企业无组织排放管控。开展钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理...... |  |  |
|  | 加强工艺过程管理，减少无组织排放，推动达标排放。对不能稳定达标排放的企业进行改造，期限稳定达标；对问题严重、经改造仍无法达标的依法责令关闭。 |  |  |
|  | 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源。 |  |  |

综上分析，本项目与大气污染防治相关法律、规划及政策的要求相符。

五、与水污染防治相关法律、规划及政策符合性分析

本项目与《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）、《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）、《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号）、《沱江流域水污染防治规划（2017-2020年）》及2019年1月12日印发了《关于发布长江经济带负面清单指南（试行）的通知》（第89号）的符合性分析如下：

表1.3-7  与水污染防治相关法律、规划及政策符合性分析

| 文件名称 | 与本项目有关的主要要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行） | 第二十六条第二款 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 第三款 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 第四十七条第三款 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 | 本项目不属于化工项目、不属于尾矿库，本项目不新建排口。 | 符合 |
| 中华人民共和国水污染防治法（2017年修正） | 第四十五条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第四十六条 国家对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。 第四十七条 国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 第四十八条 企业应当采取原材料利用率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。 | 企业现有装备及拟建设项目均不属于“十小”企业，不属于淘汰类设备，不属于禁止建设类项目。 | 符合 |
| 《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号） | （四）综合控制磷污染源 治理岷江、沱江流域总磷污染。以成都、乐山、眉山、绵阳、德阳等为重点，实施总磷污染综合治理。开展区域内涉磷小企业专项整治，加强磷化工等涉磷企业废水排放监管，执行水污染物特别排放限值。实施总磷超标控制单元新建涉磷项目倍量削减替代。关闭生产能力小于50万吨/年的小磷矿，开展磷石膏、磷渣仓储标准化管理，推进磷石膏综合利用。提升成都、泸州、资阳、绵阳、自贡城镇污水处理设施总磷削减能力。加强阿坝州理县、凉山州美姑县等地区污水处理设施建设。重点治理成都、眉山、德阳、自贡等地区规模化畜禽养殖场（小区）。 | 本项目不属于磷化工类企业，项目废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排。 | 符合 |
| 《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号） | 长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。以长江干流、主要支流及重点湖库为重点，全面开展“散乱污”涉水企业综合整治，分类实施关停取缔、整合搬迁、提升改造等措施，依法淘汰涉及污染的落后产能。 | 本项目不属于化工类项目。 | 符合 |
| 《关于发布长江经济带负面清单指南（试行）的通知》（第89号） | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目项目类别不属于左侧禁止类项目。 | 符合 |
| 《沱江流域水污染防治规划（2017-2020年）》（川污染“三大战役”办【2017】23号） | 推进城镇生活污水处理及配套设施建设，着力解决污水直排、溢流等问题，开展现有污水处理厂提标改造，安装总磷在线监控系统。完善广汉、绵竹、什邡生活垃圾收转运体系建设。新建什邡市八角水库。开展石亭江流域多家工业企业废水深度治理，循环冷却水采用无磷阻垢剂和缓蚀剂，专项整治磷石膏堆场污染问题；开展绵远河流域屠宰场等企业污染治理。2017年取缔禁养区内规模化养殖场（小区），其余养殖场（小区）推进集中治理和粪污综合利用。实施白鱼河、石亭江、筏子河流域环境综合治理项目，截流沿河污水，建设生态河岸或人工湿地。2018年起，石亭江双江桥断面水质达到V类。 | 本项目生产废水经厂区污水处理处理后回用于生产不外排，项目生活污水经预处理池预处理后排污园区污水处理厂处理达标后外排至石亭江。 | 符合 |

综上分析，本项目与与《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）、《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）、《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号）、《沱江流域水污染防治规划（2017-2020年）》及2019年1月12日印发了《关于发布长江经济带负面清单指南（试行）的通知》（第89号）等相关要求相符。

六、与土壤污染防治相关法律、规划及政策符合性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】36号）、《<土壤污染防治行动计划四川省工作方案>2020年度实施计划》及《<土壤污染防治行动计划>德阳市工作方案》的性分析如下：

表1.3-8  与土壤污染防治相关规划、政策符合性分析

| 文件名称 | 与本项目有关的主要要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】36号） | （八）切实加大保护力度 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 本项目在四川什邡经济开发区内，不占用耕地。 | 符合 |
|  | （十六）规范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 本项目拟采取相应的土壤防治措施，建设单位承诺严格落实“三同时”制度。 | 符合 |
|  | （十八）严控工况污染。 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，……继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。……制定涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。 加强工业固体废物综合利用。对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动进行清理整顿，引导有关企业采用先进适用加工工艺、集聚发展，集中建设和运营污染治理设施，防止污染土壤和地下水。 | 本项目采用无铬钝化工艺，不涉及重点重金属污染物（铅、汞、隔、铬和类金属砷）的排放。本项目一般工业固废均实现综合利用，废酸自行处置，而其余危废则委托有资质单位处理处置。 | 符合 |
| 《<土壤污染防治行动计划四川省工作方案>2020年度实施计划》 | （六）开展污染源综合整治 21．严格企业各类拆除活动污染防控。企业生产设施、设备、构筑物和污染治理设施的拆除，应当制定污染防治方案和环境应急预案，报所在地县级生态环境、经济和信息化部门备案并实施。 22．深化重金属污染防治。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制制度，实施汞、镉、砷、铅、铬等重点重金属“等量置换”“减量置换”方案。 加强重点行业重金属污染整治。推进全省重有色金属矿采选业、重有色金属冶炼业、金属表面处理及热处理加工行业、铅蓄电池制造业，皮革及其制品制造业、化学原料及化学品制造业等6大行业污染整治。…… | 本项目不涉及重点重金属污染物（铅、汞、隔、铬和类金属砷）的排放。项目所采取污染防治措施可确保污染物达标排放，不会造成土壤污染。 | 符合 |
| 《<土壤污染防治行动计划>德阳市工作方案》 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。 | 本项目不涉及重点重金属污染物（铅、汞、隔、铬和类金属砷）的排放。 | 符合 |
|  | 严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价，严禁在生态红线管控区、人口聚集区新建涉及重金属排放的项目。 |  | 符合 |

综上，本项目的建设符合《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】36号）、《<土壤污染防治行动计划四川省工作方案>2020年度实施计划》及《<土壤污染防治行动计划>德阳市工作方案》等的相关要求。

七、与重金属污染防治相关政策符合性分析

本项目与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤【2018】22号）、《四川省“十三五”重金属污染防治实施方案》（川污防“三大战役”办[2018]13号）及《2020年四川省重点重金属污染物排放量控制方案》（川环办发【2020】11号）等相关要求符合性分析详见下表：

表1.3-9  本项目与重金属污染防治相关规划、政策符合分析

| 文件名称 | 与本项目有关的主要要求 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤【2018】22号） | 重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（…）、重有色金属冶炼业（…）、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业（…）、化学原料及化学制品制造业（…）、电镀行业。重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。 | 本项目采用无铬钝化工艺，不涉及重点重金属污染物（铅、汞、隔、铬和类金属砷）的排放。 | 符合 |
|  | 严格环境准入：新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“等量置换”或“等量替换”的原则，应在本省（区、市）行政区内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。 |  | 符合 |
| 《四川省“十三五”重金属污染防治实施方案》（川污防“三大战役”办[2018]13号） | 重点污染物：以铅（pb）、汞（Hg）、铬（Cr）、镉（Cd）和类金属砷（As）为重点防控的重金属污染物，兼顾镍、铜、锌等其它重金属污染物。 | 本项目涉及锌的使用），但不涉及重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬和类金属砷）的排放，项目通过提高锌烟的捕集效率和在布袋除尘器后增加湿法除尘等措施，大大削减了现有工程颗粒物的排放量。本项目符合清洁生产和污染物排放标准等环境指标约束。 | 符合 |
|  | 重点行业：重有色金属矿采选业（…）、重有色金属冶炼业（…）、金属表面处理及热处理加工业（电镀）、铅蓄电制造业、皮革制造业、化学原料及化学制品制造业（…）。 |  | 符合 |
|  | 重点区域：（1）国家控制重点区域：德阳市什邡市、……。（2）省控制重点区域：……、德阳市旌阳区、德阳市绵竹市、德阳市广汉市、德阳市罗江县、……等。 |  | 符合 |
|  | 严把项目审批关，按照“减量置换”或“等量置换”的原则，前置审批新（改、扩）建重点行业生产类项目重金属总量替代与削减要求，重点防控区禁止新建、扩建增加重金属污染物排放的建设项目。严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，环保“三同时”制度，涉重金属产业发展规划必须开展规划环境影响评价。强化清洁生产和污染物排放标准等环境指标约束，全面提升重点区域和重点行业污染治理和清洁化水平，降低重金属污染物排放强度，到2020年全省重点重金属排放量比2013年下降9.5%。 |  | 符合 |
| 《2020年四川省重点重金属污染物排放量控制方案》（川环办发【2020】11号） | 重点重金属污染物包括铅、汞、镉、铬和类金属砷。 |  | 符合 |
|  | 严格新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目环境准入，禁止新建落后产能、落后生产工艺及装备的建设项目。各市（州）生态环境部门在审批新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目时，应对重金属污染物排放量指标进行核准，核准意见报生态环境厅备案。无明确重金属污染物排放量指标来源的项目，各级生态环境部门不得审批环境影响评价文件。 |  | 符合 |
|  | 推动涉重金属企业进入工业园区，实现园区集聚发展。除涉重矿产资源采选外，原则上不得在工业园区外新（改、扩）建涉重金属行业的项目。 |  | 符合 |

综上，本项目与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤【2018】22号）、《四川省“十三五”重金属污染防治实施方案》（川污防“三大战役”办[2018]13号）及《2020年四川省重点重金属污染物排放量控制方案》（川环办发【2020】11号）等相关要求相符。

八、外环境关系相容性分析

项目位于什邡市经济开发区（北区），在现有厂区内废酸和含酸废水处理处置区进行改建，不新增占地。

根据现场勘查，企业周围主要为已入住企业或空地，四川振鸿钢制品有限公司北面紧邻燕山路，隔路对面为鑫川线缆、翔宇航天、尚品化工、旷世达金属、联盛包装；东面约140m外为泰锐钢结构；东南面紧邻朝阳大道，隔路对面为龙翔金属、木居木客家居、国正科技；南面隔路对面为小鲁工厂、精展不锈钢、慧晶机械、久益钢制；西面为隔路对面为比耐斯管业。

项目外环境关系见下表及附图。

表1.3-10  项目外环境关系一览表

| 企业名称 | 企业概况 | 与本项目 位置关系 | 企业与本项目相容性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鑫川线缆 | 生产、制造、加工销售电线电缆 | 北面，燕山路对面 | 对环境无特殊要求，不会对项目形成制约 |
| 翔宇航天 | 航天设备技术研发；机械零配件加工 | 北面，燕山路对面 |  |
| 尚品化工 | 水性聚酯粘合剂、润滑油、润滑油基础油、润滑脂、液体石蜡、凡士林、石蜡 | 北面，燕山路对面 |  |
| 旷世达金属 | 直缝焊管、冷轧钢筋生产、销售 | 北面，燕山路对面 |  |
| 联盛包装 | 编织品（聚丙烯）生产、销售；有色金属、钢材、建材、矿产品（砂石除外）销售 | 北面，燕山路对面 |  |
| 泰锐钢结构 | 加工、销售金属制品 | 东面约140m |  |
| 龙翔金属 | 带钢、焊管、热镀锌生产销售 | 东南面，朝阳大道对面 |  |
| 国正科技 | 环保材料及集成房屋研发、生产、销售、安装；机械设备生产、销售 | 东南面，朝阳大道对面 |  |
| 木居木客家居 | 生产木饰面墙板，装饰格栅、整体衣柜、木门等 | 东南面，朝阳大道对面 |  |
| 小鲁工厂 | “零散制造业共享智造平台”，以展示行业为中心 | 南面，隔路对面 |  |
| 精展不锈钢 | 精品不锈钢装饰工程；高档服装展架珠宝柜台设计、制作、安装 | 南面，隔路对面 |  |
| 慧晶机械 | 机械设备、检验设备、分析仪器零配件的制造加工、销售、安装及维修 | 南面，隔路对面 |  |
| 久益钢制 | 钢制货柜、钢制货架、教具、教学专用仪器、教学实验室设备生产、销售；家具、计算机软硬件销售 | 南面，隔路对面 |  |
| 比耐斯管业 | 生产各类衬塑、涂塑等全系列复合管材 | 西面，隔路对面 |  |

评价认为项目所在地周边道路较为完善，交通方便迅速，便于物料、产品的运输；同时企业内水、电、通讯较为完善，能够满足建设项目的需求。此外，本次评价以生产车间边界和废酸及污水处理站边界分别向外划定50米卫生防护距离内，在划定的卫生防护距离范围内无住户、环境敏感目标，不涉及环保搬迁。项目所在区域内无需特殊保护的风景名胜、自然保护区、文物古迹以及集中式饮用水取水口等敏感区域和目标。建设项目与周边环境无明显制约因素。

综上所述，项目建设符合国家当前相关产业政策要求，属于园区内现有企业的环保工程，不违背园区的主导产业方向目，项目不属于四川什邡经济开发区禁止和限制类项目，与什邡经济开发区规划相符，项目与周边外环境相容，无明显制约因素，选址合理。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本次评价主要关注项目运营期对环境的污染及影响，具体如下：

（1）废水：废水的类别、废水的产生量、废水的处理工艺及排放去向等，以及废水对区域水环境的影响。

（2）废气：焊管焊接过程中焊接烟尘的产排情况，酸洗过程中的酸雾的产排情况，锌锅烟气的产排情况，天然气燃烧废气的产排情况；以及外排废气对区域环境空气质量的影响。

（3）噪声：设备运行噪声对周围声环境的影响。

（4）固废：固废的类别、性质，产生及处置情况；以及本项目固废在收集、贮存、处置及转运过程中对环境的影响。

（5）地下水及土壤：本项目营运期对地下水环境和土壤环境的影响。

（6）环境风险：本项目涉及盐酸、矿物油等风险物质，应考虑项目对环境空气、地表水环境、地下水环境和土壤环境的风险影响。

1.5环境影响评价的主要结论

本项目符合国家现行产业政策及相关环保设施实施规划，选址符合当地政府规划，项目拟采取的各污染防治措施合理有效，技术可行，污染物能实现稳定达标排放，对评价区域环境质量的影响可接受，项目建设和运行不会改变区域的环境功能区划；项目采取的环境风险防范措施切实可行，项目环境风险可接受。

因此，本项目只要严格落实环境影响报告书提出的环保对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目建设从环保的角度分析是可行的。

第二章 总则

2.1编制依据

2.1.1法律

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修正；

5、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第二次修正；

6、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日第二次修正；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日实施；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订；

9、《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；

10、《中华人民共和国水法》，2016年7月修订；

11、《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正；

12、《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修正；

13、《中华人民共和国环境保护税法》，2018年10月26日修正并施行；

14、《中华人民共和国安全生产法》，2014年12月1日修正并施行；

15、《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日起施行。

2.1.2行政法规、部门规章及环境政策

1、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）,2017年10月1日起施行；

2、《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2018年版）>的通知》（发改经体【2018】892号）；

3、《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划>的通知》（国发【2016】65号），2016年11月24日发布；

4、《危险化学品安全管理条例（2013年修正本）》（中华人民共和国国务院令第645号），2013年12月7日起施行；

5、《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》，2019年9月26日修正；

6、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部 部令第34号，2015年）；

7、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）；

8、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）；

9、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理办法》（环发【2014】197号）；

10、《四川省固体废物污染环境防治条例（2018修正）》，2018年7月26日修正；

11、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）；

12、《打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》（国务院国发【2018】22号）；

13、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年）》（环水体【2017】142号）；

14、《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资【2016】370号）；

15、《长江经济带生态环境保护规划》的通知（环财规【2017】88号）；

16、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号，2019年1月12日发布）；

17、《四川省环境保护条例（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第94号））》，2018年1月1日起施行；

18、《排污许可证管理条例》，2021年3月1日起施行；

19、《新化学物质环境管理登记办法》（生态环境部令第12号），2021年1月1日起施行；

20、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，2019年12月20日公布实行；

21、《污染地块土壤环境管理办法》（环境保护部令第42号），2017年7月1日起施行；

22、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019年1月1日起施行；

23、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

24、《国家危险废物名录》（生态环境部令第15号），2021年1月1日起施行；

25、《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展和改革委员令第29号），2020年1月1日起实施；

26、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号），2016年05月31日发布；

27、《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年第2号），2020年3月16日发布；

28、《四川省生态环境厅办公室关于印发<四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（施行）>的通知》（川环办函【2019】504号），2019年12月12日发布；

29、《四川省生态环境厅办公室 关于印发<四川省生态环境厅建设项目环境影响评价区域限批管理办法（试行）>的通知》（川环办发【2019】23号），2019年6月27日公布；

30、《四川省生态环境厅 四川省经济和信息化厅 四川省自然资源厅 四川省住房和城乡建设厅 关于印发<四川省污染地块土壤环境管理办法>的通知》，2018年12月14日发布；

31、《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发【2018】24号），2018年7月20日发布；

32、《四川省“十三五”重金属污染防治实施方案》（川污防“三大战役”办【2018】13号），2018年4月3日发布；

33、《四川省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）>的通知》，2019年8月27日发布；

34、《四川省人民政府关于印发<四川省“十三五”环境保护规划的通知>》（川府发【2017】14号），2017年2月28日发布；

35、《四川省人民政府关于印发<四川省主体功能区规划>的通知》（川府发【2013】16号），2013年4月16日发布；

36、《四川省人民政府关于印发<四川省节能减排综合工作方案（2017-2020年）>的通知》（川府发【2017】44号），2017年8月6日发布；

37、《四川省人民政府关于印发<四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案>的通知》（川府发【2019】4号），2019年1月12日发布；

38、《四川省人民政府办公厅关于印发<四川省生活垃圾分类和处置工作方案>的通知》（川府办【2019】69号，2019年11月20日发布；

39、《德阳市“十三五”环境保护规划》（德府发【2017】5号）；

40、《水污染防治行动计划德阳市工作方案》（德府发【2017】6号）；

41、德阳市人民政府关于印发《土壤污染防治行动计划德阳市工作方案的通知》（德府发【2017】7号）；

42、《德阳市节能减排综合工作方案（2017-2020年）》（德府发【2017】31号）；

43、德阳市人民政府关于印发《德阳市打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（德府发【2019】12号）。

2.1.3技术导则及规范

1、《环境影响评价技术导则——总纲》（HJ2.1-2016），2017年1月1日实施；

2、《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），2018年12月1日实施；

3、《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009），2010年4月1日实施；

4、《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018），2019年3月1日实施；

5、《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），2016年1月7日实施；

6、《建设项目风险评价技术导则》（HJ169-2018），2019年3月1日实施；

7、《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），2011年9月1日实施；

8、《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），2019年07月01日实施；

9、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），2019年03月01日起实施；

10、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019），2020年01月01日起实施；

11、《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），2020年06月01日实施；

12、《暴露参数调查基本数据集》（HJ968-2019），2019年04月12日起实施；

13、《排污许可证申请与核发技术规范——电镀工业》（HJ855-2017），2017年9月12日实施；

14、《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），2019年1月1日实施；

15、《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012），2012年6月1日实施；

16、《地下水污染源防渗技术指南（试行）》，2020年2月20日发布；

17、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

18、《环境空气质量评价技术规范（施行）》（HJ663-2013）；

19、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）；

20、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

21、《国家危险废物名录》（2021年版）；

22、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

2.1.6与项目有关的文件、资料

1、《四川振鸿钢制品有限公司高频焊管生产线项目环境影响报告表》（2014年）及其批复文件（德环审批【2014】16号）；

2、《四川振鸿钢制品有限公司热浸锌生产线项目环境影响报告书》（2014年）及其批复文件（什环建函【2014】43号）；

3、《四川振鸿钢制品有限公司热浸锌生产线项目竣工环境保护验收监测报告》（2016年）及其验收意见（什环验【2016】19号）；

4、《四川振鸿钢制品有限公司热浸锌生产线项目（3#、4#生产线）竣工环境保护验收监测报告》（2018年）及其验收意见；

5、《四川振鸿钢制品有限公司热浸锌生产线项目5#、6#生产线）竣工环境保护验收监测报告》（2021年）及其验收意见；

6、四川振鸿钢制品有限公司例行监测报告；

7、原辅材料MSDS报告；

8、项目备案表。

2.2评价因子及评价标准

2.2.1评价因子

一、环境影响因素识别

（一）施工期

本项目施工期主要活动是厂区建设（生产车间、环保设施等），施工期影响大多为短期的、局部的，施工结束后大部分影响是可恢复的。

施工期对环境的主要影响为：施工扬尘、施工设备噪声、施工人员生活废水、废气、弃土排放等，造成环境影响。

（二）运营期

本项目运营期对区域环境的影响如下：

（1）生产过程中，锌烟、氯化氢、氨气等废气污染物的排放对区域环境空气的影响；

（2）外排废水对区域地表水环境的影响；

（3）生产车间、污水处理站、危废暂存间、化工品库房等设施发生泄漏后对区域地下水的影响；

（4）本项目生产车间、辅助房、污水处理站等设备运行噪声对厂区周围声环境的影响；

（5）本项目生产过程中产生的一般固废和危险废物的堆存及处置对区域环境的影响；

（6）发生化工品泄露、火灾和爆炸事件引发次生/伴生污染物的排放等突发环境事件时，泄露物和污染物对区域环境的影响；

综上所述，本项目对区域环境的影响识别结果具体详见下表。

表2.2-1  建设项目环境影响识别矩阵示意表

| 影响 时序 | 自然环境 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土壤 | 大气环境 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 生态环境 | 环境风险 |
| 施工期 | / | -1D | -1D | / | -1D | / | / |
| 营运期 | -3C | -3C | -1C | -1C | -1C | / | -2C |

注：1、表中“+”表示正效益，“-”表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，“1”表示影响微弱，“2”表示影响轻度，“3”表示影响中等，“4”表示较大，“5”表示重大；3、表中“D”表示短期影响，“C”表示长期影响；3，“/”表示无。

由上表可以看出，本项目占用园区已规划的工业用地，不新增占地，对区域生态环境基本无影响。本项目施工期对环境空气、土壤环境、地下水、地表水、声环境产生轻微的短期影响，随着施工期的结束施工期的影响消失。而营运期对环境的不利影响是长期存在的，本项目生产废水不外排，因此，项目运营期主要环境影响要素为大气、土壤，而对地表水、地下水和声环境影响较小。

因此，本次评价重点预测建设项目生产运行阶段的环境影响。

二、评价因子筛选

根据建设项目环境影响识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围环境质量概况，选择对环境影响较大的以及项目特征污染因子作为评价因子，筛选出的评价因子如下表所示。

表2.2-2  评价内容及评价因子

| 时序 | 环境要素 | 评价内容 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气环境 | 施工扬尘及道路扬尘分析 | 颗粒物 | 颗粒物 |
|  | 水环境 | 生产废水及生活污水对环境影响分析 | SS、BOD5、CODCr、NH3-N、石油类等 | CODCr、NH3-N等 |
|  | 声环境 | 施工机械对声环境影响分析 | 昼间等效A声级 | 昼间等效A声级 |
|  | 固体废弃物 | 固体废弃物的处置 | 工程弃渣及生活垃圾等 | 弃渣及生活垃圾 |
| 运行期 | 大气环境 | 酸洗、热浸锌 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3、NH3、氯化氢 | SO2、NOx、NH3、氯化氢、PM10 |
|  | 地表水环境 | 外排尾水对水环境影响分析 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类、总氮、总磷、六价铬、总镉、总汞、总铅、总砷、总氰化物、挥发酚、总铅、铜、锌。 | CODCr、氨氮 |
|  | 地下水环境 | 污水处理站废水下渗对地下水的影响 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、银、锌、铜。 | Fe、Cl- |
|  | 土壤环境 | 生产车间、污水处理站、危废间、化学品库房等污染土壤环境 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中表1所列45项基本项目，pH值、锌等 | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
|  | 声环境 | 设备运行噪声对声环境的影响分析 | 昼间、夜间等效A声级 | 昼间、夜间等效A声级 |
|  | 固体废弃物 | 固体废弃物的处置 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物等 | 生活垃圾、一般工业固废、危险废物等 |

2.2.2评价标准

一、环境质量标准

（一）地表水

本项目受纳水体为石亭江，石亭江属于地表水III类水体，应执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水域标准，具体限值详见下表。

表2.2-3  《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水域标准单位：mg/L

| 指标 | 标准值 | 标准类别 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 地表水环境质量标准 GB3838-2002中 Ⅲ类水域标准限值 |
| DO | ≥5 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| CODCr | ≤20 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| 总磷（以磷计） | ≤0.2 |  |
| 硫化物 | ≤0.05 |  |
| 氯化物（以Cl-计） | ≤250 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |
| 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| 砷 | ≤0.05 |  |
| 铜 | ≤1.0 |  |
| 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 铅 | ≤0.05 |  |
| 镉 | ≤0.005 |  |
| 汞 | ≤0.0001 |  |

（二）环境空气

项目所在区域为二类环境空气功能区，区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准及《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，具体指标详见下表。

表2.2-4  环境空气质量标准限值

| 评价因子 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准 |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | μg/m3 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | μg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 10 |  |
| O3 | 日最大8h平均 | μg/m3 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | μg/m3 | 200 |  |
| PM2.5 | 年平均 | μg/m3 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 75 |  |
| PM10 | 年平均 | μg/m3 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | μg/m3 | 150 |  |
| NH3 | 1h平均 | μg/m3 | 200 | 《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 氯化氢 | 1h平均 | μg/m3 | 50 |  |
|  | 日平均 | μg/m3 | 15 |  |

（三）地下水

项目所在区域地下水功能区划为III类水体，地下水质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准，具体详见下表。

表2.2-5  地下水质量标准

| 指标 | 标准值 | 标准类别 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | GB/T14843-2017中 Ⅲ类水质标准限值 |
| 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |
| 铁（Fe） | ≤0.3 |  |
| 锰（Mn） | ≤0.1 |  |
| 铜（Cu） | ≤1 |  |
| 锌（Zn） | ≤1 |  |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |  |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3 |  |
| 硝酸盐（以N计） | ≤20 |  |
| 亚硝酸盐（以N计） | ≤1 |  |
| 氨氮（NH3-N） | ≤0.5 |  |
| 氟化物 | ≤1 |  |
| 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 汞（Hg） | ≤0.001 |  |
| 砷（As） | ≤0.01 |  |
| 镉（Cd） | ≤0.005 |  |
| 铬（六价）（Cr6+） | ≤0.05 |  |
| 铅（Pb） | ≤0.01 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |  |

（四）声环境

根据园区规划环评，规划园区范围内，声环境功能区为3类区，因此环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，详见下表。

表2.2-6  声环境质量标准单位：dB(A)

| 声功能区类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |

（五）土壤环境

土壤环境质量执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和管控制的要求，具体详见下表。

表2.2-7  建设用地土壤环境质量标准    单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选值 | 管控值 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 17500 | 17500 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并〔a，h〕蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1，2，3-cd〕芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 其他项目 |  |  |  |  |
| 46 | 氰化物 | 57-12-5 | 135 | 270 |

二、污染物排放标准

本项目施工期及运营期间污染物排放标准执行标准详见下表：

表2.2-8  污染物排放执行标准列表

| 类别 |  | 执行标准名称 | 标准代号 | 执行级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 |  | 《四川省施工场地扬尘排放标准》 | DB51/2682-2020 | 表1 |
| 施工噪声 |  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | GB12523-2011 | / |
| 运营期 | 废气 | 《大气污染物综合排放标准》 | GB16297-1996 | 表2 |
|  |  | 《电镀污染物排放标准》 | GB21900-2008 | / |
|  |  | 《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》排放限值要求 | 川环函【2019】1002号 | 大气污染防治重点区域 |
|  |  | 《恶臭污染物排放标准》 | GB14554-1993 | / |
|  | 废水 | 《污水综合排放标准》 | GB8978-1996 | 三级 |
|  |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》 | GB/T31962-2015 | B级 |
|  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | GB18918-2002 | 一级A标 |
|  |  | 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》 | DB51/2311-2016 | 表1工业园区集中污水处理厂 |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 | 3类 |
|  | 固废 | 《危险废物贮存污染控制标准》 | GB18597-2001 | / |
|  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 | GB18599-2020 | / |

各类污染物排放标准限值详见下表：

表2.2-9  污染物排放标准限值

| 标准名称及代号 | 执行级别 | 污染物排放浓度（速率）标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） | 表1 | 颗粒物 | 600μg/m3 | 拆除工程/土石方开挖/土方回填阶段 |
|  |  |  | 250μg/m3 | 其他工程阶段 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 连续等效A声级 | 昼间70dB（A） | 厂界排放限值 |
|  |  |  | 夜间55dB（A） |  |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 | 颗粒物 | 120mg/m3，3.5kg/h | 15m高排气筒 |
|  |  |  | 1.0mg/m3 | 周界外浓度最高点 |
|  |  | HCl | 0.2mg/m3 | 周界外浓度最高点 |
| 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 表5 |  | 30mg/m3（参照执行） | 车间或生产设施排气筒 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） | 表1 | 氨 | 1.5mg/m3 | 周界外浓度最高点 |
|  |  |  | 4.9kg/h | 15m高排气筒 |
| 关于印发《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》的通知（川环函【2019】1002号） | 大气污染防治重点区域 | 颗粒物 | 30mg/m3 | 烟囱或烟道 |
|  |  | 二氧化硫 | 200mg/m3 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 300mg/m3 |  |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 三级 | pH | 6-9 | 厂区排放口（生活污水） |
|  |  | CODCr | 500mg/L |  |
|  |  | BOD5 | 300mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 45mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 5mg/L |  |
|  |  | SS | 400mg/L |  |
|  | 注：氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-215）中B级规定执行 |  |  |  |
| 回用水 | pH |  | 6~9 | 企业根据厂内产品质量要求制定。 |
|  | 铁 |  | 2mg/L |  |
|  | 氯化物（以氯计） |  | 300mg/L |  |
|  | SS |  | 30mg/L |  |
| 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016） | 工业园区集中式污水处理厂 | CODCr | 40mg/L | 园区污水处理厂排放口 |
|  |  | BOD5 | 10mg/L |  |
|  |  | NH3-N | 3（5）mg/L |  |
|  |  | 总氮 | 15mg/L |  |
|  |  | 总磷 | 0.5mg/L |  |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 一级A标 | pH | 6-9 |  |
|  |  | SS | 10mg/L |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 连续等效A声级 | 昼间65dB（A） | 厂界排放限值 |
|  |  |  | 夜间55dB（A） |  |

2.3评价工作等级和评价范围

2.3.1评价工作等级

一、地表水环境

本项目为水污染影响型建设项目，生活污水经厂区预处理池预处理后，外排至园区污水管网，进入园区污水处理厂处理达标后外排至石亭江；而项目生产废水经厂区污水处理站处理后，回用于生产，不外排。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中表 1的等级判定依据确定本项目地表水评价等级为三级B，判别依据详见下表：

表2.3-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

二、大气环境

本次环评选择《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。根据工程分析，本项目营运期对大气环境的影响污染物主要有氯化氢和氨气，采用估算模式计算该污染物全气象组合情况下的最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中，Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般取GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。评价工作等级按下表划分依据划分。

表2.3-2  大气评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%<Pmax<10% |
| 三级 | Pmax<1% |

本项目所在地属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准区。据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的内容，氨小时平均浓度限值为0.20mg/m3，而氯化氢小时平均浓度为0.05mg/m3。

根据估算可知，本项目主要大气污染物最大地面浓度占标率Pmax大于10%，因此，本项目大气环境影响评价工作等级为一级，具体估算过程详见环境影响分析预测章节。

三、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属III类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据（HJ610-2016）判定依据（表2-14和表2-15），本项目地下水环境影响评价工作等级判定为“三”级。

表2.3-3  本项目地下水环境敏感程度分级

| 项目类别 环境敏感程度 | III类项目 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 二 | 本项目属III类项目，地下水环境敏感程度为“不敏感”，根据评价工作等级分级表判定为“三”级评价。 |
| 较敏感 | 三 |  |
| 不敏感（√） | 三（√） |  |

四、声环境

本项目所处声环境功能区为3类区，项目运营后，项目所在区域声环境的改变值可控制在3.0dB（A）以内，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定，确定本项目声环境评价等级为三级。

五、土壤环境

依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A“地土壤环境影响评价项目类别”可知，本项目土壤环境影响评价项目类别为I类项目，项目占地规模属于小型。另外，本项目位于工业园区内，评价范围内土壤用地敏感程度为不敏感。

根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为二级，判别依据详见下表。

表2.3-4 建设项目土壤评价工作等级分级表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、生态环境

本项目位于一般区域，在原有厂房内进行改扩建，不新增占地和建筑面积。根据《环境影响评价技术导则——生态环境》（HJ19-2011）中“位于原厂界（或永久用地）范围内的工业类改扩建项目，可做生态影响分析”。因此，本项目仅做生态影响分析。

七、环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，根据本项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价等级。

表2.3-5  环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

本项目危险物质临界量值Q＜1（分析过程详见环境风险分析章节），项目风险潜势为I。因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

2.3.2评价范围

一、地表水环境

本项目废水排放类型属于间接排放类型，根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ2.3-2018）规定，只需评价其依托污水处理设施的环境可行性分析，涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

二、大气环境

经计算，本项目排放污染物的最远影响距离（D10%）小于2.5km，因此，按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)要求，本项目大气环境影响评价范围边长取5km，具体详见附图。

三、声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，确定本项目声环境影响评价范围为厂界周边200m范围内，具体详见附图。

四、地下水环境

根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括于建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测评价为基本原则。

本项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，因此，本次评价采用公式计算法确定评价范围：

式中：

——下游迁移距离；

——变化系数，≥1，一般取2；

——渗透系数，m/d，取18.5m/d；

——水力坡度，无量纲，根据水文地质勘查资料，4.5‰；

——质点迁移天数，取值不小于5000d；

——有效孔隙度，无量纲，取0.25。

本次计算地下水评价范围下游迁移距离按3400m计。

根据现场调查、区域水文地质资料及本项目水文地质勘察，本项目地下水环境影响评价范围确定如下：项目评价范围分别以北侧石亭江、西侧、南侧分别以含水层溶质迁移5000d距离的1/2（1700m）、东侧以含水层溶质迁移5000d距离（3400m）为边界圈定调查评价范围。

综上，本项目地下水环境影响评价范围共计约14.9km2，具体详见下图。

图2.3-3  地下水评价范围图

五、土壤环境

本项目土壤环境影响类型主要为污染影响型，污染途径主要为大气沉降途径，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中的7.2.2规定，结合污染物最大落地浓度点的距离，确定本项目土壤环境影响评价范围为：项目厂区内及厂区外0.2km范围内，具体详见附图。

六、环境风险

本项目环境风险评价等级为简单分析，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定进行定性评价。

2.4环境功能区划

2.4.1区域水环境功能区划

根据园区规划环评及跟踪评价，四川什邡经济开发区所在区域污水现状受纳水体为刘家庵河，灵江污水处理厂排口下游约3km汇入石亭江，刘家庵河、石亭江评价河段水环境功能区划为III类水域。

2.4.2大气环境功能区划

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）环境功能区分类，德阳市环境空气质量功能区分类，本项目大气评价范围内大气环境功能按二类区划分，执行二级标准。

2.4.3声环境功能区划

本项目位于四川什邡经济开发区，属于工业园区，声环境功能区划为3类区。

2.4.4地下水环境功能区划

根据《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）相关规定，本项目地下水环境功能区为III类水域。

2.4.5土壤环境功能区划

根据区域土地利用规划图可知，本项目选址地及周边均为建设用地和防护绿地，项目占地范围内土壤环境属于《土壤环境质量——建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的第二类用地。

2.5主要环境保护目标

本项目各要素环境影响评价范围内主要环境保护目标如下：

表2.5-1  本项目主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距厂界距离 | 人口规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气及环境风险 | 红庙子 | NE | 2300m | 约80人 | 满足GB3095-2012 中二级标准 |
|  | 王家大院子 | NE | 2150m | 约50人 |  |
|  | 宋家院子 | NE | 2050m | 约50人 |  |
|  | 仲家大院子 | E | 1800m | 约100人 |  |
|  | 吴家草坪 | E | 1800m | 约40人 |  |
|  | 灵江小区 | SE | 1600m | 约4000人 |  |
|  | 刘家院子 | SE | 2000m | 约100人 |  |
|  | 谢家院子 | SE | 1900m | 约200人 |  |
|  | 陈家林林 | SW | 2100m | 约500人 |  |
|  | 家安村 | SW | 2000m | 约300人 |  |
|  | 下家桐子林 | SW | 2500m | 约100人 |  |
|  | 莲花庙 | SW | 800m | 约60人 |  |
|  | 斗洞子 | SW | 1300m | 约100人 |  |
|  | 曾家院子 | W | 1000m | 约80人 |  |
|  | 尚家场社区 | W | 1600m | 约2000人 |  |
|  | 薛家院子 | W | 1000m | 约200人 |  |
| 声环境 | 厂界200m范围居民 | / | / | / | 满足GB3095-2008 中3类区标准 |
| 地表水 | 石亭江 | 东北 | 940m | / | 满足GB3838-2002 中Ⅲ类水域标准 |
| 地下水 | 第四系孔隙潜水含水层 |  |  |  | 满足GB/T14848-2017中Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂界外200m范围内的土壤 |  |  |  | 满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值 |

第三章 现有项目回顾性分析

3.1现有工程概况

3.1.1现有工程环保手续履行情况

振鸿公司成立于2013年6月8日，注册资金为1亿元人民币。2014年至今，该公司在四川什邡经济开发区燕山路与朝阳大道交汇处西侧占地167459.8平方米，先后建成“高频焊管生产线项目”和“热浸锌生产线项目”，主要从事高频焊管和热浸锌管的生产，可实现年产直缝焊管60万t、方矩形焊管35万t和热浸锌管15万t的生产能力。

2019年，为降低废酸废水处理成本，贯彻落实循环经济理念，振鸿投资200万元拟对现有的废酸再生处置系统和含酸废水污水处理站进行技术更新改造，建设“工业废液处理综合利用项目”，并实现年产氯化铁溶液19590t的生产能力。

根据调查，现有工程环保手续履行情况详见下表：

表3.1-1  现有工程环保手续履行情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 地址 | 产品方案 | 环评 | 验收 | 排污许可证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频焊管生产线项目 | 四川什邡经济开发区 | 年产直缝焊管60万t、方矩形焊管35万t | 2014年4月取得了环评批复文件（德环审批[2014]16号） | 2017年4月通过环保验收 （德环验[2017]22号） | 企业于2019年12月23日取得排污许可证，并于2021年4月15日重新申请了排污许可证。许可证编号：915106820714006694001V |
| 2 | 热浸锌生产线项目 |  | 年产热浸锌管15万t | 2014年5月取得了环评批复文件（什环建函[2014]43号） | 2016年9月1#、2#生产线通过环保验收（什环验[2016]19号）；2018年12月3#、4#生产线废水和废气通过自主环保验收，2019年2月3#、4#生产线固废和噪声通过环保验收（什环验[2019]9号）；2021年6月5#、6#生产线通过自主环保验收 |  |
| 3 | 工业废液处理综合利用项目 |  | 年产氯化铁溶液（II类液体）19590t。 | 2021年10月9日 | 已通过自主验收 |  |

3.1.2现有工程基本情况

一、建设内容及项目组成

根据现有工程原有环评手续，现有工程组成情况具体详见下表：

表3.1-2  现有工程实际建设内容及组成情况一览表

| 工程分类 | 现有项目建设内容 |  |  | 营运期的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 直缝焊管车间 |  | 1层，钢结构，面积29500m2，新建9条高频直缝焊管生产线，包括1条Φ325生产线，2条Φ165生产线， 2条Φ 114生产线，2条Φ76生产线，2条Φ60生产线。设备安装区约23452m2，用于生产布置；成品堆放4302m2，暂存焊管产品；五金仓库1296m2；水压试验区450m2。 | 废气、废水、噪声、固废、环境风险 |
|  | 方矩型管车间 |  | 1层，钢结构，面积25300m2，分为生产区、物料储存区。其中生产区约20980m2，用于生产线布置，包括7条方矩型管生产线，1条300mm生产线，1条150mm生产线，1条100mm生产线，2条80mm生产线，2条50mm生产线；原料堆放区约4320m2，用于带钢的暂存。 |  |
|  | 热浸锌车间 |  | 1层，位于厂区西北面，面积约37200m2，内部布置热浸锌工序，共6条生产线，目前实际生产热浸锌管15万t/a。 |  |
| 辅助公用工程 | 循环水系统 |  | 在每条生产线后布设一座循环水池（70m3/座），冷却水循环使用不外排，定期补充循环水 | 噪声 |
|  | 锅炉 |  | 燃气蒸汽锅炉2台，单台出力2t/h。 | 废气 |
|  | 检验室 |  | 1间，建筑面积约8m2。 | 检验废液 |
|  | 软水制备 |  | 采用离子交换树脂工艺，3t/h水处理系统一套 | 废树脂、 废水 |
|  | 给水 |  | 园区给水管网 | / |
|  | 排水 |  | 食堂废水及生活污水经厂内污水站处理后排园区什邡灵江污水处理厂进一步处理后排入石亭江 | / |
|  | 供电 |  | 园区电网 | / |
| 办公生活设施 | 办公综合楼 |  | 5层，砖混结构，面积4600m2 | 生活废水，生活垃圾 |
|  | 食堂 |  | 1层，砖混结构，面积1200m2 | 食堂废水，生活垃圾、食堂油烟 |
|  | 倒班房 |  | 2栋，砖混结构，每栋6层，每栋面积3500m2，总面积7000m2 | 生活废水、生活垃圾 |
|  | 门卫 |  | 1层，60m2 |  |
| 仓储及其它 | 露天料场2个，总面积22000m2 |  | 带钢货场1个，总面积10028m2，堆放用于15天生产的原料，约4万吨 | 噪声 |
|  |  |  | 焊管货场1个，总面积11972m2，堆放量约为2万吨 | 噪声 |
|  | 原料库 |  | 5460m2，位于热浸锌车间与焊管车间之间 | / |
|  | 成品库房 |  | 7000m2，框架结构，位于热浸锌车间的西北侧 | / |
|  | 化学品库房 |  | 共8个，位于热浸锌车间两条线之间的凹槽内 | 环境风险 |
|  | 酸罐 |  | 10t/个，每条生产线旁各有1个，目前共6个 | 环境风险 |
|  |  |  | 废酸回收处置区未设置酸罐，项目通过管道将酸输送至废酸回收处置区 | / |
|  | 锌渣房 |  | 位于热浸锌车间2#、3#生产线之间，用于暂存锌锅上的锌渣 | 环境风险 |
|  | 反渗透间及物理检验室、化验室 |  | 位于废水处理站附近，废水反渗透工艺；钢材物理性能检测；检验化学品和车间酸洗液 | 环境风险、废液 |
| 环保 工程 | 废水治理 | 生活污水 | 食堂废水经隔油池（1座，2m3）隔油后，同其余生活污水一并排入厂区已建预处理池（100m3/d）处理达标后，经园区污水管网排至什邡灵江污水处理厂处理达标后外排。 | 污泥 |
|  |  | 生产废水 | 现有工程在厂区西北角建有一座废水处理站，处理能力为720m3/d，处理工艺为“氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”，处理后的废水回用于生产。 | 污泥、废气、环境风险 |
|  |  | 焊管生产线循环冷却水 | 现有焊管生产车间，每条焊管生产线配套一座循环水池（5m3/座），冷却循环水经过滤和除油后循环使用不外排。 | 废油 |
|  | 废气治理 | 焊接烟尘 | 现有焊管车间共设置9台移动式焊烟净化器（每两条相邻的生产线共用1台移动式焊烟净化器，直缝焊管车间与方矩型管车间的最后一条生产线各布设1台移动式焊烟净化器）。 | 废气 |
|  |  | 酸洗废气 | 现有工程酸洗生产线均布置在密闭的酸洗房内，采用负压集气和碱液喷淋中和废气处理的方式进行废气的收集与处理：其中，1#至4#酸洗房，每座酸洗房配套两座碱洗塔（并联），酸洗废气分别经两座酸洗塔（共计8座）处理后，各自由碱洗塔的排气筒（15m，共计8根）排放；5#和6#酸洗房，废气经两级碱液喷淋塔（串联）处理后，尾气分别由1根15m高的排气筒（共计2根）排放。 | 废气、废水、噪声 |
|  |  | 热浸锌废气 | 热浸锌过程中产生的锌烟，经集气罩收集后，进入末端废气净化设施净化处理，净化工艺为“布袋除尘器”，净化后的尾气由15m高排气筒排放。每条生产线配置1套处理设施，共设置6套设施和6根排气筒。 | 废气、废水 |
|  |  | 吹脱粉尘 | 吹脱工序颗粒物经过布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，项目每条生产线各设置1套布袋除尘器及1根排气筒。 | 废气 |
|  |  | 锌锅燃烧废气 | 锌锅采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气，由吹脱和烘干工序进行余热回收利用后，废气由15m高排气筒排放，每条锌锅配套1根15m高的排气筒。 | 废气 |
|  |  | 废酸处理站废气 | 废酸处理系统产生的氯化氢和氯气经收集后进入二级碱洗塔处理，净化后的尾气由25m高的排气筒排放。 | 环境风险 |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟经油烟净化器净化后，尾气由排气管道引至楼顶排放。 | 废气 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾经厂内垃圾桶收集后，每日转运至大门外的垃圾桶内，定期由环卫部门清运处置。 | / |
|  |  | 一般工业固废 | 现有工程在方管厂房车间北侧设置有一般固废暂存间，占地约200m2，废焊丝、废钢带头、氧化皮等一般固废暂存于一般固废暂存间内，定期外售废品回收商处置。 | / |
|  |  | 锌渣 | 暂存于危废暂存间内，定期外售非金属回收利用厂。 | / |
|  |  | 危险废物 | 现有工程在热浸锌4#和5#线车间之间设置1座危废暂存间，占地面积约500m2，用于锌尘等危险废物的收集与暂存，危险废物定期送有资质单位处置。 | / |
|  |  | 废酸 | 现有工程在厂区西北侧设置一座废酸处理站，废酸处理主体工艺为“蒸发浓缩+氧化反应”，日处理能力60m3/d。 | 环境风险、废水、废气 |
|  |  | 污泥处置 | 污泥经废酸酸溶后与废酸处理站生成的高浓度氯化铁溶液（II类液体）混配达到产品标准后外售。 | 废气、噪声、固废 |
|  | 事故应急池 |  | 在废水处理站旁共设置1个事故应急池。事故应急长8m，宽4m，高5m，体积为160m3，按要求进行了防渗防腐处理。 | 环境风险、事故废水 |

二、现有工程生产规模

现有工程焊管车间年产高频焊管95万t，其中15万t的焊管进入热浸锌车间进行热浸锌处理；另外，现有工程配套建设1座废酸处理站对酸洗过程产生的废酸进行处理，并生产副产品氯化铁溶液，批复产能为19590t。

现有工程产品方案及生产规模具体详见下表：

表3.1-3  现有工程产品方案统计表

| 项目 | 产品名称 |  | 单位 | 产能 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 批复 | 实际 |  |
| 高频焊管生产线项目 | 主产品 | 直缝焊管 | t/a | 60万 | 60万 | 18~325mm |
|  |  | 方矩型焊管 | t/a | 35万 | 35万 | 152~3002mm |
| 热浸锌生产线项目 |  | 热浸锌管 | t/a | 15万 | 15万 | 3.42×106m2 |
| 工业废液处理综合利用项目 | 副产品 | 氯化铁溶液 | t/a | 19590 | 3600 | / |

现有工程产品关联图详见下图：

图3.1-1  现有工程产品关联图

三、现有工程原辅材料

现有工程原辅材料消耗情况详见下表：

表3.1-4  现有工程原辅材料消耗表

| 序号 | 物料名称 | 年用量 | 型态 | 包装形式 | 主要成份 | 最大储存量 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢带 | 965482t | 固体 | 捆绑 | 普碳钢，主要成分：Fe、C、Si、Mn、P、S | 20000 | 露天料场 | 外购，汽运 |
| 2 | 焊条 | 8t | 固体 | 盒装 | C、S、Mn、Si、P、Cr、Ni、Mo、V | 2 | 五金仓库 | 外购，汽运 |
| 3 | CO2 | 190瓶 | 气态 | 钢瓶，40L/瓶 | CO2 | 50瓶 | 焊管车间 | 外购，汽运 |
| 4 | 机油 | 2.5t | 液态 | 桶装，100kg/桶 | 矿物油 | 0.5t | 焊管车间 | 外购，汽运 |
| 5 | 焊管 | 15万t | 固体 | / | 普碳钢，主要成分：Fe、C、Si、Mn、P、S | 20000 | 露天料场，镀锌车间 | 自产 |
| 6 | 锌锭 | 0.6万t | 固体 | / | 0号锌（99.995%）、1号锌（99.99%） | 750t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 7 | 盐酸 | 2600 | 液态 | 罐装，10t/罐 | 31%工业盐酸 | 60t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，罐车 |
| 8 | 酸雾抑制剂 | 25t | 液态 | 桶装，20L/桶 | / | 2t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 9 | 氯化铵 | 30t | 固态 | 袋装，25kg/袋 | NH4Cl | 3t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 10 | 氯化锌 | 7.5t | 固态 | 袋装，25kg/袋 | ZnCl | 1t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 11 | 天然气 | 300万m3 | 气态 | / | 甲烷 | / | 燃气管线 | 燃气管网 |
| 12 | 无铬钝化剂 | 20t | 液态 | 桶装，20L/桶 | 二氧化硅、柠檬酸等 | 5t | 热浸锌车间，化工库 | 桶装20L |
| 13 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 1t | 粒状 | 袋装，25kg/袋 | 聚丙烯酰胺1000-1200万分子量 | 0.1t | 污水处理站，化工库 | 外购，汽运 |
| 14 | 石灰石 | 300 | 固态 | 袋装，25kg/袋 | CaCO3 | 20t | 污水处理站，化工库 | 外购，汽运 |
| 15 | 废酸 | 21600t | 液态 | / | 盐酸 | 300t | 废酸池 | 自产 |
| 16 | 盐酸 | 5882.4t | 液态 | 罐装 | 31%工业盐酸 | 35t | 废酸处理站 | 外购，罐车 |
| 17 | 氯酸钠溶液 | 1877t | 液态 | 罐装 | 40%氯酸钠 | 20t | 废酸处理站 | 外购，罐车 |
| 18 | 过氧化氢 | 815.1t | 液态 | 罐装 | 8%过氧化氢 | 5t | 废酸处理站 | 外购，罐车 |
| 19 | 氢氧化钠溶液 | 1724t | 固态 | 罐装 | 30%NaOH | 15t | 废酸处理站 | 外购，罐车 |
| 20 | 水 | 34500m3 | 液态 |  | / | / | / | 自来水 |
| 21 | 电 |  | / |  | / | / | / | 国家电网 |

四、现有工程主要生产设备

现有工程主要设备详见下表：

表3.1-5  现有工程主要设备一览表

| 序号 | 车间名称 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直缝焊管车间 | Φ325机组 |  | / | 套 | 1 |  |
| 2 |  | Φ165机组 |  | / | 套 | 2 |  |
| 3 |  | Φ114机组 |  | / | 套 | 2 |  |
| 4 |  | Φ76机组 |  | / | 套 | 2 |  |
| 5 |  | Φ60机组 |  | / | 套 | 2 |  |
| 6 |  | 拉剪机 |  | 550 | 台 | 3 |  |
| 7 |  | 拉剪机 |  | 750 | 台 | 3 |  |
| 8 |  | 液压轴剪 |  | 2米 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 吊机 |  | 10吨 | 台 | 33 |  |
| 10 |  | 吊机 |  | 32吨 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 水压试验机 |  | 非标 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 空压机 |  | DA-25A | 台 | 1 |  |
| 13 | 方矩型管车间 | 1502机组 |  | / | 套 | 1 |  |
| 14 |  | 1002机组 |  | / | 套 | 1 |  |
| 15 |  | 802机组 |  | / | 套 | 2 |  |
| 16 |  | 502机组 |  | / | 套 | 2 |  |
| 17 |  | 拉剪机 |  | 550 | 台 | 2 |  |
| 18 |  | 拉剪机 |  | 750 | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 液压轴剪 |  | 2米 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 吊机 |  | 10吨 | 台 | 34 |  |
| 21 |  | 吊机 |  | 32吨 | 台 | 1 |  |
| 22 | 热浸锌车间 | 水洗槽 |  | 8*1.5*1.6m | 个 | 12 |  |
| 23 |  | 酸洗槽 |  | 8*1.5*1.6m | 个 | 12 |  |
| 24 |  | 清洗槽 |  | 8*1.5*1.6m | 个 | 18 |  |
| 25 |  | 烘干房 |  | 8*7*1m | 座 | 6 |  |
| 26 |  | 星轮机 |  | / | 台 | 6 |  |
| 27 |  | 锌锅 |  | / | 座 | 6 |  |
| 28 |  | 水冷槽 |  | / | 个 | 6 |  |
| 29 |  | 打码机 |  |  | 台 | 11 |  |
| 30 |  | 钝化机 |  | / | 台 | 6 |  |
| 31 |  | 空气压缩机 |  | 单台功率110kw | 台 | 7 |  |
| 32 |  | 吊机 |  | / | 台 | 45 |  |
| 33 |  | 盐酸储罐 |  | 15m3 | 台 | 6 |  |
| 34 | 废酸处理站 | 浓缩液冷却釜 |  | 3000L搪玻璃反应釜 | 台 | 4 |  |
| 35 |  | 反应釜 |  | FRP25m3 | 台 | 2 |  |
| 36 |  | 废酸过滤器 |  | PP塑料过滤器，10m3/h | 台 | 2 |  |
| 37 |  | 双效蒸发器 | 一效蒸发器 | 酚醛树脂高温浸渍石墨，90m2 | 套 | 1 |  |
| 38 |  |  | 二效蒸发器 | 酚醛树脂高温浸渍石墨，117m2 |  |  |  |
| 39 |  |  | 一效分离器 | 钢衬石墨，DN1200×5000mm |  |  |  |
| 40 |  |  | 二效分离器 | 钢衬石墨，DN1200×5000mm |  |  |  |
| 41 |  | 冷凝器 |  | 酚醛树脂高温浸渍石墨，117m2 | 套 | 1 |  |
| 42 |  | 污冷水罐 |  | 5000L，钢衬搪玻璃 | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 水环真空泵 |  | 2SK-6不锈钢水环式真空泵 | 台 | 1 |  |
| 44 |  | 真空泵水罐 |  | 1m3 | 台 | 1 |  |
| 45 |  | 蒸发浓缩系统冷却塔 |  | 圆形逆流式冷却塔GBNL-100， 100m³/h，风机功率：3KW | 台 | 2 |  |
| 46 |  | 废酸过滤器 |  | PP塑料过滤器，10m³/h | 台 | 2 |  |
| 47 |  | 氯酸钠溶液储罐 |  | PE：5m3 | 个 | 2 |  |
| 48 |  | 废酸贮存池 |  | 7*5*5m，共计约150m3 | 座 | 1 |  |
| 49 |  | 浓缩污冷水贮存池 |  | 2.1*5*5共计约50m3 | 座 | 1 |  |
| 50 |  | 盐酸储罐 |  | PE：5m3 | 个 | 2 |  |
| 51 |  | 盐酸储罐 |  | PE：20m3 | 个 | 1 |  |
| 52 |  | 产品待检储罐 |  | PE：20m3 | 个 | 3 |  |
| 53 |  | 产品储罐区 |  | 玻璃钢：100m3/个 | 个 | 1 |  |
| 54 |  | 产品储罐区 |  | 玻璃钢：120m3/个 | 个 | 5 |  |
| 55 |  | 产品储罐区 |  | 玻璃钢：80m3/个 | 个 | 3 |  |
| 56 |  | 锅炉 |  | 2t/h | 台 | 2 |  |
| 57 |  | 一级预热器 |  | 40m2 | 台 | 1 |  |
| 58 |  | 二级预热器 |  | 40m2 | 台 | 1 |  |
| 59 |  | 三级预热器 |  | 40m2 | 台 | 1 |  |
| 60 | 废水处理站 | 废水过滤器 |  | PP塑料过滤器，20m3/h | 个 | 4 |  |
| 61 |  | 管道混合器 |  | SK-25/50，10-20m3/h | 个 | 8 |  |
| 62 |  | 空压机 |  | 功率：37KW | 台 | 1 |  |
| 63 |  | 调节池 |  | 8.0*11.5*5m | 座 | 1 |  |
| 64 |  | 调节池 |  | 8.0*13*5m | 座 | 1 |  |
| 65 |  | 隔油池 |  | 3.0*2*5m | 座 | 1 |  |
| 66 |  | 油收集池 |  | 2*2.5*5m | 座 | 1 |  |
| 67 |  | 中和及复分解反应池 |  | 玻璃钢：φ1500*2000 | 套 | 1 |  |
| 68 |  | 中和及复分解反应+斜管沉淀池 |  | 6*9.5*4m | 套 | 1 |  |
| 69 |  | 中间水池 |  | 玻璃钢：φ3000*2800 | 套 | 1 |  |
| 70 |  | 絮凝反应池 |  | 玻璃钢：φ1500*2000 | 套 | 1 |  |
| 71 |  | 斜管沉淀池 |  | 2.5*6*3.6m | 台 | 1 |  |
| 72 |  | 中间水箱 |  | 材质304，2*2*2.5m | 套 | 1 |  |
| 73 |  | 反渗透装置 |  | 18m3/h | 套 | 2 |  |
| 74 |  | 多介质过滤罐 |  | 材质FRP，2.5m3 | 套 | 2 |  |
| 75 |  | 板框压滤机 |  | XAZ-1250-U | 台 | 2 |  |
| 76 |  | 滤泥溶解槽 |  | 玻璃钢20m3 | 台 | 1 |  |
| 77 |  | 污泥浓缩池 |  | 混凝土衬树脂防腐φ3200*2500 | 座 | 1 |  |
| 78 |  | 斜管沉淀池 |  | 钢衬FRP，6*9.5*4m | 套 | 1 |  |
| 79 |  | 清水无塔供水器 |  | 材质304，10m3 | 套 | 1 |  |
| 80 |  | 清水池 |  | 1座17.7*7.3*5m | 座 | 1 |  |
| 81 |  | 双氧水储罐 |  | PE：5m3 | 个 | 2 |  |
| 82 |  | 氢氧化钠溶液储罐 |  | 30m3 | 个 | 1 |  |
| 83 |  | 浓水储罐 |  | PE：5m3 | 个 | 1 |  |
| 84 |  | 浓水蒸发结晶釜 |  | 3000L搪玻璃反应釜 | 套 | 1 |  |
| 85 |  | 离心机 |  | LSD1000 | 台 | 1 |  |
| 86 |  | 冷凝器 |  | 酚醛树脂高温浸渍石墨，40m2 | / | / |  |

五、劳动定员及工作制度

根据现有工程环评及验收资料，现有工程劳动定员300人，年生产300d，2班工作制，每班工作12h。

3.2现有工程生产工艺及产排污分析

3.2.1现有工程生产工艺

现有工程实际设有9条高频直缝焊管生产线、7条方矩型生产线、6条热浸锌生产线，并配套1座废酸处理站和1座废水处理站，其主要工艺流程及产污环节详见下图：

一、直缝焊管生产工艺

直缝焊管生产是以带钢为原料，经成型机成型后，再采用高频感应焊接的方式焊接焊缝，最后经打磨、切割制成焊管。

直缝焊管生产工艺流程及产污环节图示如下：

图3.2-1  直缝焊管生产工艺流程及产污环节图

二、方矩型管生产工艺流程

方矩型管生产工艺流程与直缝焊管基本一致，不同之处在于方矩型管在高频焊接后将前端圆型的管道挤压成方矩型，无平头倒棱工序。剪切对焊工序3002生产线及1502生产线采用CO2保护焊，共2条生产线；1002生产线、802生产线及502生产线采用人工焊接，共5条生产线。

方矩型管生产工艺及产污环节图详见下图：

图3.2-2  方矩型管生产线工艺流程及产污节点图

三、热浸锌加工生产工艺流程

厂内生产的焊管经酸洗后，进入锌锅进行热浸锌处理，之后再经无铬钝化剂钝化处理，最后制成热浸锌管。

具体工艺及产污环节图详见下图：

图3.2-3  热浸锌生产工艺流程及产污节点图

四、废酸处理工艺流程

该工艺主要利用热浸锌生产线产生的废酸溶液为原料，通过浓缩、氧化工艺生产水处理剂氯化铁产品，达到相应国家指标标准后外卖，实现资源综合利用。

废酸处理工艺流程及产污环节详见下图：

图3.2-4  废酸处理工艺流程及产污环节图

五、污水处理工艺流程

主要针对热浸锌生产线产生的废水（清洗废水、漂洗废水、循环冷却废水、碱洗废水）以及废酸处理系统产生的污冷水、废酸设备清洗废水、地面清洗废水、水环真空泵废水等，通过“氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺，处理后清水回用于生产；污泥采用盐酸酸溶后与废酸处理站生成的高浓度氯化铁溶液（II类液体）混配达到产品标准后外售。

废水处理工艺流程及产污环节见下图：

图3.2-5  废水处理工艺流程及产污环节图

结合工艺分析，现有工程主要产污工序及污染因子如下表所示：

表3.2-1  项目主要污染工序

| 序号 | 类别 | 主要产污工序 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 焊接 | 焊接烟尘 |
| 2 |  | 酸洗 | 酸雾 |
| 3 |  | 热浸锌 | 锌烟 |
| 4 |  | 废酸、废水处理过程 | 酸雾 |
| 5 | 废水 | 热浸锌水洗 | 清洗废水 |
| 6 |  | 热浸锌漂洗 | 含酸废水 |
| 7 |  | 热浸锌水冷 | 废水 |
| 8 |  | 废酸处理和废水处理过程 | 废水 |
| 9 | 固废 | 焊接 | 废带钢头 |
| 10 |  | 去毛刺 | 废钢丝 |
| 11 |  | 切割 | 废边角料 |
| 12 |  | 检查 | 不合格品 |
| 13 |  | 热浸锌 | 锌渣 |
| 14 |  | 检查 | 不合格品 |
| 15 |  | 污水处理站 | 污泥 |

3.2.2现有工程污染物产生及治理情况

一、废气污染源及治理

（一）生产区域

1、焊接烟气

高频焊接过程为湿法焊接，因此，此过程不考虑焊接烟尘的产生；焊接烟尘的产生节点主要为两卷带钢头尾对焊过程及剪切对焊过程。

上述焊接过程使用焊条、焊丝作为焊接剂，焊接方式为二保焊，仅进行点焊，且属于间断性作业。整个过程焊接量小，焊接烟尘产生量小。针对焊接烟尘的收集与处理，现有工程采用可移动式焊烟净化器进行收集与处理。

现有工程直缝焊管车间有9条生产线，方矩型管车间有7条生产线。考虑到相邻的两条生产线不同时开启，因此，现有工程每两条相邻的生产线可共用1台移动式焊烟净化器。现有工程共设置9台移动式焊烟净化器用于焊接烟尘的净化处理，处理后的尾气在车间内呈无组织排放。

| 高频焊接 | 焊烟净化器 |
| --- | --- |

图3.2-6  焊管车间照片

2、切割及倒棱粉尘

现有工程在切割和平头倒棱过程中会产生少量的粉尘，由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦。因此，项目生产过程中产生的粉尘经过自身沉降和车间厂房阻拦后，呈无组织排放。

3、酸洗酸雾

热浸锌生产线项目酸洗过程产生的酸雾主要污染因子为HCl，连续排放。采取的措施有：在运行过程中酸洗槽先投加酸雾抑制剂，经过抑制后车间各生产线生产过程中产生的酸雾（酸槽设置有独立的生产小间，并在小间顶部设出气口以及废气收集装置）经收集后进入碱液喷淋塔（NaOH水溶液），利用酸碱中和原理去除废气中的酸雾，处理后的酸雾通过15m高的排气筒排放。针对酸洗酸雾，现有工程采取的措施如下：

（1）设置全封闭的酸洗房，并在酸洗房右侧房顶处设置集气通道，酸洗过程中产生的盐酸雾经集气管收集后送入末端的碱洗塔处理；

（2）1#至4#酸洗线，每座酸洗房配套两座碱洗塔（并联），酸洗废气分别经两座碱洗塔处理后，各自由碱洗塔的排气筒排放，排气筒高15m；

（3）5#和6#酸洗废气经集气系统收集后，废气统一经两级碱液喷淋塔（串联）处理后，尾气由1根15m高的排气筒排放。

综上，现有工程1#~4#酸洗线每条线配制2座碱液喷淋塔和2根排气筒，而5#~6#酸洗线在每条生产线各设置了2 座碱液喷淋塔和1根排气筒。

| 酸洗房 | 酸洗酸雾处理措施 |
| --- | --- |
| 酸洗房集气口 | 酸洗房集气管 |
| 酸洗房外部照片 | 6#酸洗线酸雾处理措施 |

图3.2-7  酸洗房照片

4、热浸锌锌烟

热浸锌生产线项目在热浸锌过程中，锌锅内熔融状态的锌表面因氧化和热气蒸腾作用，会产生含氧化锌的烟粉尘；同时，在工件浸锌时，锌液受扰动亦会产生含锌烟尘。

针对热侵锌锌烟，项目在每条生产线各设置了1套布袋除尘器及1根15m排气筒。

5、吹脱工序粉尘

热浸锌管在出锌锅时，利用水蒸气吹掉对锌管外表面和内表面多余的锌液，在此工序会产生含锌粉尘。

针对内吹/外吹工序产生的含锌粉尘，项目在每条生产线各设置了1套布袋除尘器及排气筒。

| 锌烟除尘设施 | 吹脱除尘设施 |
| --- | --- |
| 锌烟收集措施 | 吹脱集气措施 |

图3.2-8  热浸锌照片

6、烘干废气

焊管在镀锌前需进入烘干炉内烘干，现有工程利用锌锅天然气燃烧废气余热进行烘干，烘干的废气经15m高排气筒排放。

锌烟除尘排气筒 吹脱除尘排气筒 天然气燃烧废气排气筒

图3.2-9  排气筒照片

（二）废酸及废水处理站

废气污染源主要有：废酸工艺的蒸发浓缩及冷却不凝气、氧化反应废气、滤泥酸溶废气、废酸贮存池废气以及储罐“大小呼吸”废气，根据在建工程环评文件及验收报告，其产排情况如下：

1、蒸馏浓缩及冷却不凝气

现有工程废酸蒸发浓缩和浓缩后冷却工艺会产生含酸废气，含酸废气经冷凝器冷凝后会有部分不凝气（HCl和水蒸气）产生。

根据该工程环评，蒸发浓缩不凝气经水环真空泵初步处理后，再经碱洗塔处理后由25m高排气筒排放。

2、氧化反应过程产生废气

氧化过程会产生HCl和Cl2，本项目反应釜废气经管道收集后送至二级碱洗塔处理，净化后的尾气由25m高排气筒排放。

3、废酸贮存池废气

废酸贮存池废酸贮存过程汇总会产生HCl废气，现有工程拟对废酸贮存池加盖，并设置收集管道，捕集后的废气经二级碱洗塔处理后，尾气由25m高排气筒排放。

4、原料储罐区废气

现有工程共设置盐酸储罐4个（2个5m3,1个20m3），氯酸钠储罐2个（5m3/个），氯化铁产品待检罐区3个（20m3/个），产品储罐区9个（1个100m3/个，5个120m3,3个80m3），双氧水储罐2个（5m3/个），氢氧化钠溶液储罐1个（30m3/个），浓水储罐1个（5m3/个），共计22个固定顶储罐。这些储罐中盐酸储罐在进料操作以及日常贮存过程中会产生“大呼吸”以及“小呼吸”，导致污染物逸散。

现有工程拟对储罐呼吸阀设置收集管道，将“大小呼吸废气（HCl）”引至二级碱洗塔处理，处理后的尾气由25m高排气筒排放。

5、滤泥酸溶废气

在废酸处理过程中，滤泥酸溶工艺会产生HCl废气，现有工程对滤泥酸溶工艺废气经管道收集后经二级碱洗塔处理后，由25m高排气筒（3#）排放。

6、锅炉废气

现有工程设置有2套2t/h的天然气蒸汽锅炉，天然气燃烧废气由15m高排气筒排放。

| 锅炉排气筒 废酸废气排气筒 |  |
| --- | --- |
| 废酸处理站 |  |
| 喷淋塔 | 废酸池及集气管 |
| 沉淀池 | 压滤机 |

图3.2-10  废酸处理站现场照片

（三）生活废气源

生活废气主要为食堂油烟，现有工程食堂产生油烟经油烟净化器处理后，由风管引至楼顶排放。

综上所述，现有工程废气污染物源及排放方式统计情况详见下表：

表3.2-2  现有工程已建废气污染源及处理措施

| 序号 | 项目 | 污染源 | 主要污染因子 | 处理设施 | 排气筒情况 |  | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量(根) | 高度 |  |
| 1 | 高频焊管生产线项目 | 焊接烟气 | 焊烟 | 9台移动式焊烟净化器 | / | / | 大气 |
| 2 |  | 粉尘 | 金属粉尘 | 自然沉降、无组织排放 | / | / | 大气 |
| 3 | 热浸锌生产线项目 | 1#酸洗线 | 氯化氢 | 酸雾抑制+碱雾喷淋塔（2座，并联）+排气筒（2根） | 2根 | H= 15m | 大气 |
|  |  | 2#酸洗线 | 氯化氢 | 酸雾抑制+碱雾喷淋塔（2座，并联）+排气筒（2根） | 2根 | H= 15m | 大气 |
|  |  | 3#酸洗线 | 氯化氢 | 酸雾抑制+碱雾喷淋塔（2座，并联）+排气筒（2根） | 2根 | H= 15m; | 大气 |
|  |  | 4#酸洗线 | 氯化氢 | 酸雾抑制+碱雾喷淋塔（2座，并联）+排气筒（2根） | 2根 | H= 15m; | 大气 |
|  |  | 5#酸洗线 | 氯化氢 | 酸雾抑制+两级碱雾喷淋塔+排气筒（1根） | 1根 | H= 15m | 大气 |
|  |  | 6#酸洗线 | 氯化氢 | 酸雾抑制+两级碱雾喷淋塔+排气筒（1根） | 1根 | H= 15m | 大气 |
| 4 |  | 盐酸储罐 | 氯化氢 | 无组织排放 | / | / | 大气 |
| 5 |  | 内吹/外吹工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+排气筒 | 6根 | H=15m | 大气 |
| 6 |  | 热浸锌工序 | 锌烟 | 布袋除尘器+排气筒 | 6根 | H=15m | 大气 |
| 7 |  | 烘干废气 | SO2、NOx、颗粒物 | 低氮燃烧 | 6根 | H=15m | 大气 |
| 8 |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器+排气筒 | 1根 | 楼顶 | 大气 |
| 9 | 废酸及废水处理站 | 锅炉 | SO2、NOx、颗粒物 | 排气筒 | 1根 | H=15m | 大气 |
| 10 |  | 废酸处理废气 | 氯化氢、氯气 | 二级碱液喷淋塔+排气筒 | 1根 | H=25m | 大气 |

根据建设单位提供的《四川振鸿钢制品有限公司废气和废水监测报告》（同环监字（2020）第0901号）《热浸锌生产线项目（5#、6#生产线）》竣工环境保护验收监测报告（同环监字（2021）第0005号）、《四川振鸿钢制品有限公司废气监测报告》（同环监字【2021】第0619号）以及《四川振鸿钢制品有限公司工业废液处理综合利用项目验收监测报告》（同环监字【2021】第1872号）等资料，上述监测期间监测工况生产负荷均为90%。

评价汇总上述资料中的实际监测结果后，具体详见下表：

表3.2-3  废气有组织排放监测结果（同环监字（2020）第0901号）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 1#线锌锅燃烧废气排气筒 | 9.21 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 7.5 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.018 | 0.013 | 0.017 | 0.016 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 50 | 50 | 48 | 39 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.115 | 0.114 | 0.101 | 0.110 | / |
| 2#线锌锅燃烧废气排气筒 | 9.24 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 6.9 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 62 | 66 | 62 | 63 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.189 | 0.181 | 0.150 | 0.173 | / |
| 3#线锌锅燃烧废气排气筒 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 7.9 | 7.2 | 7.7 | 7.6 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.018 | 0.0111 | 0.017 | 0.015 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 63 | 64 | 62 | 63 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.127 | 0.103 | 0.120 | 0.117 | / |
| 4#线锌锅燃烧废气排气筒 | 9.25 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 8.8 | 9.4 | 9.0 | 9.1 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.025 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.023 | 0.022 | 0.016 | 0.020 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 62 | 62 | 68 | 64 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.181 | 0.173 | 0.185 | 0.180 | / |
| 1#锅炉排气筒 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 10.6 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 69 | 69 | 80 | 73 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.068 | 0.065 | 0.073 | 0.069 | / |

表3.2-4  废气有组织排放监测结果（同环监字（2021）第0005号）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 5#热浸锌工序废气排放口 | 4.1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.061 | 0.074 | 0.084 | 0.073 | 3.98 |
| 6#热浸锌工序废气排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.084 | 0.092 | 0.070 | 0.082 | 3.98 |
| 5#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.042 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | 3.5 |
| 6#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.017 | 3.5 |
| 5#热浸锌工序废气排放口 | 4.2 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.079 | 0.074 | 0.085 | 0.079 | 3.98 |
| 6#热浸锌工序废气排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.110 | 0.097 | 0.085 | 0.097 | 3.98 |
| 5#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.039 | 0.038 | 0.041 | 0.039 | 3.5 |
| 6#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.017 | 0.019 | 0.017 | 3.5 |
| 5号线酸洗酸雾废气排气筒 | 4.1 | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.840 | 0.685 | 0.678 | 0.734 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.044 | 0.035 | 0.035 | 0.038 | 0.26 |
| 6号线酸洗酸雾废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.910 | 0.910 | 0.912 | 0.911 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.043 | 0.041 | 0.040 | 0.041 | 0.26 |
| 5号线酸洗酸雾废气排气筒 | 4.2 | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.855 | 0.836 | 0.782 | 0.824 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.047 | 0.045 | 0.042 | 0.045 | 0.26 |
| 6号线酸洗酸雾废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.886 | 0.855 | 0.835 | 0.859 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.043 | 0.040 | 0.037 | 0.040 | 0.26 |
| 5#线锌锅燃烧废气排气筒 | 4.1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 6 | 4 | 3 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.008 | 0.023 | 0.016 | 0.016 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 40 | 42 | 36 | 39 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.212 | 0.243 | 0.193 | 0.216 | / |
| 6#线锌锅燃烧废气排气筒 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.022 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 35 | 44 | 41 | 40 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.231 | 0.319 | 0.292 | 0.281 | / |
| 5#线锌锅燃烧废气排气筒 | 4.2 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 4 | 未检出 | 未检出 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.008 | 0.015 | 0.009 | 0.011 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 42 | 44 | 41 | 42 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.234 | 0.223 | 0.234 | 0.2302 | / |
| 6#线锌锅燃烧废气排气筒 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2.10 | 1.71 | 1.87 | 1.89 | 20 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.102 | 0.080 | 0.084 | 0.089 | / |
|  |  | SO2排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
|  |  | SO2排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | / |
|  |  | NOx排放浓度 | mg/m3 | 41 | 36 | 44 | 40 | 150 |
|  |  | NOx排放速率 | kg/h | 0.308 | 0.262 | 0.311 | 0.294 | / |

表3.2-5  废气有组织排放监测结果（同环监字（2021）第0619号）

| 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 1#酸洗废气排气筒 | 6.15 | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.26 |
| 2#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 1.31 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.045 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 0.26 |
| 3#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 1.14 | 1.06 | 1.16 | 1.12 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.26 |
| 4#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.26 |
| 5#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 1.71 | 1.74 | 1.72 | 1.72 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.026 | 0.26 |
| 6#酸洗废气排气筒 | 6.16 | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.027 | 0.029 | 0.032 | 0.029 | 0.26 |
| 7#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 1.29 | 1.26 | 1.30 | 1.28 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.26 |
| 8#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.42 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.26 |
| 9#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 7.51 | 8.20 | 8.16 | 7.96 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.256 | 0.259 | 0.242 | 0.252 | 0.26 |
| 10#酸洗废气排气筒 |  | 氯化氢排放浓度 | mg/m3 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 100 |
|  |  | 氯化氢排放速率 | kg/h | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 0.26 |
| 1#热浸锌工序废气排放口 | 6.17 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 24.2 | 26.9 | 27.7 | 26.3 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.400 | 0.472 | 0.475 | 0.449 | 3.5 |
| 2#热浸锌工序废气排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 24.9 | 27.4 | 28.1 | 26.8 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.541 | 0.618 | 0.633 | 0.597 | 3.5 |
| 3#热浸锌工序废气排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 21.1 | 30.9 | 31.4 | 27.8 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.849 | 1.21 | 1.23 | 1.10 | 3.5 |
| 4#热浸锌工序废气排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 26.3 | 28.2 | 28.9 | 27.8 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.413 | 0.470 | 0.471 | 0.451 | 3.5 |
| 5#热浸锌工序废气排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 21.9 | 35.7 | 32.8 | 30.1 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.665 | 1.03 | 0.944 | 0.880 | 3.98 |
| 6#热浸锌工序废气排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 23.7 | 27.7 | 26.9 | 26.1 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.781 | 0.897 | 0.862 | 0.847 | 3.98 |
| 1#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 20.3 | 28.2 | 29.8 | 26.1 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.155 | 0.201 | 0.207 | 0.188 | 3.5 |
| 2#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 23.6 | 32.2 | 30.0 | 28.6 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.347 | 0.497 | 0.468 | 0.437 | 3.5 |
| 3#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 24.2 | 32.0 | 31.3 | 29.2 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.295 | 0.415 | 0.409 | 0.373 | 3.5 |
| 4#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 23.9 | 31.5 | 30.4 | 28.6 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.185 | 0.261 | 0.254 | 0.233 | 3.5 |
| 5#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 23.6 | 33.1 | 31.6 | 29.4 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.376 | 0.552 | 0.524 | 0.484 | 3.5 |
| 6#内吹/外吹工序排放口 |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 22.3 | 36.8 | 35.4 | 31.5 | 120 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.270 | 0.428 | 0.441 | 0.380 | 3.5 |

根据上表监测结果，各类有组织废气污染物排放均满足相关污染物排放标准要求，表明现有工程可实现稳定达标排放。

表3.2-6  废气无组织排放监测结果（二）

| 监测时间、频次、 结果监测 项目、点位 |  | 2021年4月1日 |  |  |  | 2021年4月2日 |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 最高值 | 1次 | 2次 | 3次 | 最高值 |  |
| 颗粒物mg/m3 | 上风向1#东 | 0.113 | 0.114 | 0.132 | 0.132 | 0.192 | 0.202 | 0.163 | 0.202 | 1.0 |
|  | 下风向2#西北 | 0.263 | 0.323 | 0.321 | 0.323 | 0.242 | 0.259 | 0.223 | 0.259 |  |
|  | 下风向3#西 | 0.281 | 0.304 | 0.245 | 0.304 | 0.195 | 0.211 | 0.176 | 0.211 |  |
|  | 下风向4#西南 | 0.338 | 0.285 | 0.264 | 0.338 | 0.157 | 0.149 | 0.124 | 0.157 |  |
| 氯化氢mg/m3 | 上风向1#东 | 0.122 | 0.174 | 0.178 | 0.178 | 0.102 | 0.105 | 0.163 | 0.163 | 0.20 |
|  | 下风向2#西北 | 0.194 | 0.176 | 0.178 | 0.194 | 0.139 | 0.199 | 0.199 | 0.199 |  |
|  | 下风向3#西 | 0.122 | 0.194 | 0.196 | 0.196 | 0.116 | 0.199 | 0.161 | 0.199 |  |
|  | 下风向4#西南 | 0.176 | 0.194 | 0.196 | 0.196 | 0.145 | 0.175 | 0.193 | 0.193 |  |

根据上表检测结果可知，现有工程生产区域无组织HCl和颗粒物能够做到达标排放。

表3.2-7  工业废液处理综合利用项目废气污染物有组织排放情况表

| 监测时间、频次、 编号、结果 监测点位、项目 |  |  |  | 2021年12月13日 |  |  |  | 2021年12月14日 |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 均值 | 1次 | 2次 | 3次 | 均值 |  |
| 1# | 二级碱洗塔排气筒进口（排气筒高度25m） | 标况风量（m3/h） |  | 889 | / | / | / | 933 | / | / | / | — |
|  |  | 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 1.46 | / | / | / | 3.23 | / | / | / | — |
|  |  | 氯气 | 实测浓度（mg/m3） | 0.446 | / | / | / | 0.455 | / | / | / | — |
| 2# | 二级碱洗塔排气筒出口（排气筒高度25m） | 标况风量（m3/h） |  | 1276 | 1278 | 1289 | 1281 | 1254 | 1253 | 1266 | 1258 | — |
|  |  | 氯化氢 | 实测浓度（mg/m3） | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | — |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 100 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.08×10-4 | 4.34×10-4 | 4.25×10-4 | 4.22×10-4 | 4.26×10-4 | 4.26×10-4 | 4.18×10-4 | 4.23×10-4 | 0.915 |
|  |  | 氯气 | 实测浓度（mg/m3） | 0.171 | 0.178 | 0.171 | 0.173 | 0.158 | 0.156 | 0.147 | 0.154 | — |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 0.171 | 0.178 | 0.171 | 0.173 | 0.158 | 0.156 | 0.147 | 0.154 | 65 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.18×10-4 | 2.27×10-4 | 2.20×10-4 | 2.22×10-4 | 1.98×10-4 | 1.95×10-4 | 1.86×10-4 | 1.93×10-4 | 0.52 |
| 3# | 燃气锅炉废气排气筒出口（排气筒高度15m） | 标况风量（m3/h） |  | 1076 | 1460 | 1353 | 1296 | 1221 | 1285 | 1338 | 1281 | — |
|  |  | 颗粒物 | 实测浓度（mg/m3） | 14.5 | 14.3 | 14.9 | 14.6 | 14.5 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | — |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 17.5 | 17.6 | 18.4 | 17.8 | 19.0 | 20.0 | 19.7 | 19.6 | 20 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.016 | 0.021 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.019 | — |
|  |  | 二氧化硫 | 实测浓度（mg/m3） | 13 | 9 | 8 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | — |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 16 | 11 | 10 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 50 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 1.83×10-3 | 1.93×10-3 | 2.01×10-3 | 1.92×10-3 | — |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度（mg/m3） | 40 | 35 | 32 | 36 | 27 | 29 | 31 | 29 | — |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 48 | 43 | 39 | 43 | 36 | 38 | 41 | 38 | 60 |
|  |  |  | 排放速率（kg/h） | 0.043 | 0.051 | 0.043 | 0.046 | 0.033 | 0.037 | 0.041 | 0.037 | — |
|  |  | 烟气黑度 | 林格曼级 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤1 |

表3.2-8  工业废液处理综合利用项目污染源无组织排放情况

| 监测时间、频次、结果 监测项目、点位 |  | 2021年12月13日 |  |  |  | 2021年12月14日 |  |  |  | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 最高值 | 1次 | 2次 | 3次 | 最高值 |  |
| 氯气（mg/m3） | 上风向1#东 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.40 |
|  | 下风向2#西南 | 0.032 | 未检出 | 0.032 | 0.032 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 下风向3#西 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 下风向4# 西北 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| — |  | 2021年12月13日 |  |  |  | 2021年12月14日 |  |  |  | — |
| 氯化氢（mg/m3） | 上风向1#东 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.20 |
|  | 下风向2#西南 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 下风向3#西 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
|  | 下风向4# 西北 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| 评价标准依据 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上述监测结果可知，各污染物均能实现达标排放。

（1）大气污染物有组织排放量核算

根据建设单位提供的监测资料，现有工程有组织废气排放情况汇总见下表：

表3.2-9  监测结果对比表一览表

| 污染源 | 污染物 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020.9.21~2020.9.25 | 2021.4.1~2021.4.2 | 2021.6.15~2021.6.17 |  |
| 热浸锌锌烟排气筒（1#~4#） | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 62.1~58.8 | / | 26.3~27.8 | 120 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 1.78~1.34 | / | 0.449~1.10 | 3.5 |
| 热浸锌锌烟排气筒（5#~6#） | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | / | 2.8~3.9 | 30.1~26.1 | 120 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.073~0.097 | 0.880~0.847 | 3.5 |
| 内吹/外吹排气筒（1#~4#） | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 48.9~52.8 | / | 26.1~28.6 | 120 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.468~0.631 | / | 0.188~0.437 | 3.5 |
| 内吹/外吹排气筒（5#~6#） | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | / | 2.8~3.4 | 29.4~31.5 | 120 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.017~0.043 | 0.484~0.380 | 3.5 |
| 酸洗废气排气筒（1#~8#） | HCl | 排放浓度 | mg/m3 | ND~0.33 | / | 0.37~1.87 | 100 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.003~0.011 | / | 0.008~0.051 | 0.26 |
| 酸洗废气排气筒（9#~10#） | HCl | 排放浓度 | mg/m3 | / | 0.734~0.911 | 7.96~0.86 | 100 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.038~0.045 | 0.252~0.020 | 0.26 |
| 锌锅燃烧废气排气筒（1#~4#） | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 9.1~6.9 | / | / | 20 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.014~0.025 | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | 8~6 | / | / | 50 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015~0.020 | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 39~64 | / | / | 150 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.110~0.180 | / | / | / |
| 锌锅燃烧废气排气筒（5#~6#） | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | / | 3.8~4.6 | / | 20 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.014~0.023 | / | / |
|  | 二氧化硫 | 排放浓度 | mg/m3 | / | ND~3 | / | 50 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.011~0.016 | / | / |
|  | 氮氧化物 | 排放浓度 | mg/m3 | / | 39~42 | / | 150 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | / | 0.216~0.294 | / | / |

根据上表汇总结果可知，现有工程各年监测数据中锌烟及吹脱工序颗粒物排放情况有着明显差异。从监测数据可看出，2021年4月1日至4月2日5号、6号生产线颗粒物的排放速率远低于2021年6月份1~4号生产线例行监测结果，另外，同一监测时期，不同污染源的检测结果也存在的较大差异，如2021年6月15日至2021年6月17日，1#~4#热浸锌锌烟排气筒颗粒物排放速率监测最大值为1.10kg/h，而监测最小值则为0.449kg/h，两者相差2倍有余。

根据调查，现有工程6条镀锌生产线生产工艺、生产规模及生产设备等相同，且上述监测报告检测公司、检测方法、检测设备及监测工况等均相同，颗粒物的检测结果理应相近，数据上不应存在较大差异。经过现场反复核查及数据对比分析，评价认为上述数据差异主要为布袋除尘器中布袋磨损所致。

现有工程布袋除尘器布袋每季度更换一次（约在每年的1月、4月、7月和10月份更换），更换下来的布袋出现不同程度的磨损。在2021年4月1日至2021年4月2日监测期间，5、6号生产线刚建成不久，布袋除尘器还未出现磨损，因此，其颗粒物排放数据监测结果较小；而在2021年6月15日至2021年6月17日例行监测期间，布袋除尘器中的布袋已接近更换时间节点，布袋出现了磨损，影响了除尘器的除尘效果，因此，颗粒物的排放数据监测结果较大。

本次评价采用实测法核算现有工程废气污染物排放情况，为了更好反映现有工程废气颗粒物的实际排放情况，结合布袋除尘器的磨损情况及更换频次，本次评价取上述监测结果并按照布袋除尘器优（60%）、良（30%）和差（10%）三种工作状态进行分级加权平均后的值作为核算依据，其他污染物则按实际检测结果进行取值核算。

现有工程年运行300d，每天工作24h，其中，生产车间年正常运行时间按6800h计，废酸处理年处理时间按2000h计，锅炉房运行时间按4000h计，各有组织废气排放量核算结果详见下表：

表3.2-10  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放速率/（kg/h） | 年工作时间（h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#酸洗排气筒 | HCl | 0.006 | 6800 | 0.041 |
| 2 | 2#酸洗排气筒 | HCl | 0.004 | 6800 | 0.027 |
| 3 | 3#酸洗排气筒 | HCl | 0.003 | 6800 | 0.02 |
| 4 | 4#酸洗排气筒 | HCl | 0.01 | 6800 | 0.068 |
| 5 | 5#酸洗排气筒 | HCl | 0.011 | 6800 | 0.075 |
| 6 | 6#酸洗排气筒 | HCl | 0.006 | 6800 | 0.041 |
| 7 | 7#酸洗排气筒 | HCl | 0.01 | 6800 | 0.068 |
| 8 | 8#酸洗排气筒 | HCl | 0.011 | 6800 | 0.075 |
| 9 | 9#酸洗排气筒 | HCl | 0.045 | 6800 | 0.306 |
| 10 | 10#酸洗排气筒 | HCl | 0.04 | 6800 | 0.272 |
| 12 | 1#热浸锌排气筒 | 颗粒物 | 0.294 | 6800 | 1.999 |
| 13 | 2#热浸锌排气筒 | 颗粒物 | 0.294 | 6800 | 1.999 |
| 14 | 3#热浸锌排气筒 | 颗粒物 | 0.294 | 6800 | 1.999 |
| 15 | 4#热浸锌排气筒 | 颗粒物 | 0.294 | 6800 | 1.999 |
| 16 | 5#热浸锌排气筒 | 颗粒物 | 0.294 | 6800 | 1.999 |
| 17 | 6#热浸锌排气筒 | 颗粒物 | 0.294 | 6800 | 1.999 |
| 18 | 1#吹脱排气筒 | 颗粒物 | 0.152 | 6800 | 1.034 |
| 19 | 2#吹脱排气筒 | 颗粒物 | 0.152 | 6800 | 1.034 |
| 20 | 3#吹脱排气筒 | 颗粒物 | 0.152 | 6800 | 1.034 |
| 21 | 4#吹脱排气筒 | 颗粒物 | 0.152 | 6800 | 1.034 |
| 22 | 5#吹脱排气筒 | 颗粒物 | 0.152 | 6800 | 1.034 |
| 23 | 6#吹脱排气筒 | 颗粒物 | 0.152 | 6800 | 1.034 |
| 24 | 1#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.016 | 6800 | 0.109 |
|  |  | SO2 | 0.016 | 6800 | 0.109 |
|  |  | NOx | 0.11 | 6800 | 0.748 |
| 25 | 2#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.019 | 6800 | 0.129 |
|  |  | SO2 | 0.016 | 6800 | 0.109 |
|  |  | NOx | 0.173 | 6800 | 1.176 |
| 26 | 3#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.014 | 6800 | 0.095 |
|  |  | SO2 | 0.015 | 6800 | 0.102 |
|  |  | NOx | 0.117 | 6800 | 0.796 |
| 27 | 4#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.025 | 6800 | 0.17 |
|  |  | SO2 | 0.02 | 6800 | 0.136 |
|  |  | NOx | 0.18 | 6800 | 1.224 |
| 28 | 5#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.015 | 6800 | 0.102 |
|  |  | SO2 | 0.016 | 6800 | 0.109 |
|  |  | NOx | 0.23 | 6800 | 1.564 |
| 29 | 6#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.022 | 6800 | 0.15 |
|  |  | SO2 | 0.011 | 6800 | 0.075 |
|  |  | NOx | 0.294 | 6800 | 1.999 |
| 30 | 1#锅炉废气排气筒 | 颗粒物 | 0.019 | 4000 | 0.076 |
|  |  | SO2 | 0.013 | 4000 | 0.052 |
|  |  | NOx | 0.046 | 4000 | 0.184 |
| 31 | 1#废酸处理废气排气筒 | HCl | 0.0004 | 2000 | 0.0008 |
|  |  | 氯气 | 0.0002 | 2000 | 0.0004 |
| 排放口合计 |  | HCl |  |  | 0.994 |
|  |  | 氯气 |  |  | 0.0004 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 19.029 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.692 |
|  |  | NOx |  |  | 7.691 |

根据上表汇总结果，天然气燃烧废气中颗粒物的排放量为0.831t/a，而镀锌及吹脱工序颗粒物的有组织排放量为18.198t/a。

（2）大气污染物无组织排放量核算

本次评价现有工程无组织排放量核算采用地面浓度反推法计算，计算公式如下：

式中：

——排放源的无组织排放量，kg/h；

——无组织排放源的地面浓度，mg/m3；

——距地面10m高处的平均风速，m/s；

——铅直（Z方向）扩散参数，可根据大气稳定度等级按附录B（《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020））推荐方法查算，m；

——垂直于平均风向（X方向）的水平横向（Y方向）扩散参数，可根据大气稳定度等级按附录B（《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020））推荐方法查算，m；

——初始扩散参数，一般取，为无组织排放源在Y方向的长度，m；

——无组织排放源的平均排放高度，m。

根据上述公式结合实际监测情况，现有工程大气污染物无组织排放量核算结果详见下表：

表3.2-10  现有工程大气污染物无组织排放量核算表1

| 序号 | 污染物 | 监测结果（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCl | 0.036 | 0.036 | 0.286 |
| 2 | 颗粒物 | 0.206 | 1.117 | 1.632 |

注：监测结果已扣除上风向的浓度。

二、废水产生情况及处理措施

根据调查，现有工程废水主要包括生活污水和生产废水，各类废水产生及处理情况如下：

1、生活污水

根据业主提供资料，企业现有生活污水排放量为36t/d，主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS、TP等。

生活污水经厂区已建预处理池（100m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入什邡灵江污水处理厂处理，最终进入石亭江。

根据2020年《四川振鸿钢制品有限公司废气废水例行监测报告》（同环监字（2020）第0552号），项目厂区废水监测结果见下表：

表3.2-11  现有工程生活污水监测结果   单位：mg/L

| 监测项目 | 点位 | 采样日期 | 监测结果 |  |  | 标准值* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| PH | 生活污水总排口 | 2020年6月3日 | 7.13 | 7.15 | 7.18 | 6~9 |
| 化学需氧量 |  |  | 137 | 140 | 132 | 500 |
| 五日生化需氧量 |  |  | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 300 |
| 氨氮 |  |  | 30.0 | 29.8 | 30.3 | / |
| 悬浮物 |  |  | 69 | 62 | 65 | 400 |
| 总磷 |  |  | 1.22 | 1.20 | 1.21 | / |
| 动植物油 |  |  | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 100 |

由上表可知，企业现有生活污水总排口外排废水中各污染物均能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准的要求。

2、生产废水

本次评价特对现有工程废水进口及回用水进行监测，监测结果如下：

表3.2-12  现有工程生产废水监测结果表      单位：mg/L

| 监测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 总汞（μg/L） | 2021年8月23日 | 进口 | 9.80 | 8.48 | 8.17 |
|  |  | 清水池 | 4.22 | 4.01 | 3.99 |
| 总镉 |  | 进口 | 0.034 | 0.032 | 0.020 |
|  |  | 清水池 | 0.050 | 0.039 | 0.033 |
| 总铬 |  | 进口 | 0.96 | 0.90 | 0.86 |
|  |  | 清水池 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| 六价铬 |  | 进口 | 0.723 | 0.752 | 0.695 |
|  |  | 清水池 | 0.141 | 0.142 | 0.145 |
| 总砷（μg/L） |  | 进口 | 18.0 | 13.4 | 12.7 |
|  |  | 清水池 | 13.8 | 11.4 | 10.2 |
| 总铅 |  | 进口 | 0.704 | 0.576 | 0.544 |
|  |  | 清水池 | 0.256 | 0.232 | 0.240 |
| 总镍 |  | 进口 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
|  |  | 清水池 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总银 |  | 进口 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
|  |  | 清水池 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| pH（无量纲） |  | 进口 | 6.58 | 6.62 | 6.60 |
|  |  | 清水池 | 8.12 | 8.16 | 8.18 |
| 化学需氧量 |  | 进口 | 2.20×103 | 2.10×103 | 2.00×103 |
|  |  | 清水池 | 650 | 650 | 625 |
| BOD5 |  | 进口 | 521 | 511 | 531 |
|  |  | 清水池 | 186 | 181 | 188 |
| 氨氮 |  | 进口 | 1.33×103 | 1.31×103 | 1.35×103 |
|  |  | 清水池 | 1.22×103 | 1.20×103 | 1.19×103 |
| 总氮 |  | 进口 | 2.05×103 | 2.04×103 | 2.02×103 |
|  |  | 清水池 | 1.76×103 | 1.75×103 | 1.72×103 |
| 总磷 |  | 进口 | 1.88 | 1.84 | 1.92 |
|  |  | 清水池 | 0.88 | 0.90 | 0.88 |
| SS |  | 进口 | 258 | 242 | 236 |
|  |  | 清水池 | 7 | 6 | 6 |
| 石油类 |  | 进口 | 35.6 | 35.6 | 35.8 |
|  |  | 清水池 | 8.56 | 8.58 | 8.62 |
| 总锌 |  | 进口 | 47.5 | 43.9 | 41.3 |
|  |  | 清水池 | 1.67 | 2.18 | 1.97 |
| 总铜 |  | 进口 | 0.579 | 0.526 | 0.421 |
|  |  | 清水池 | 0.272 | 0.283 | 0.273 |

另外，根据业主提供的资料及物料平衡计算结果，回用水浓度与企业回用水标准对比详见下表：

表3.2-13  回用水质量浓度指标对比一览表

| 项目 | 企业回用水标准 | 理论计算值 | 实际检测值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | 7.97~8.69 | 是 |
| 铁（mg/L） | ≤2.0 | 0.83 | 0.917~1.32 | 是 |
| 氯化物（以Cl-计）（mg/L） | ≤300 | 131.3 | 135~288 | 是 |
| SS（mg/L） | ≤30 | 7.4 | 5~8 | 是 |

根据上述数据，本项目废水中主要污染物包括CODCr、BOD5、氨氮、总氮、SS、总锌、总铜、总铬、六价铬、总铅、氯化物等。针对上述生产废水的处理，现有工程污水处理采用“氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺，处理后清水回用于生产。

综上，现有工程废水在采取上述治理措施后，对废水中CODCr、石油类、铁、SS、锌等污染物具有较好的去除效率，可确保出水满足回用水水质标准。但是，上述污水处理工艺对无脱氮效果，从现状监测结果可知，上述废水长时间的循环使用会造成废水中氨氮的富集，增加企业的环境风险潜势。

三、噪声的产生情况及治理措施

项目主要噪声源包括风机、空压机、各类泵、开卷机、剪切对焊机、焊接机、据车、平头机、拉剪机、吊机等设备产生的噪声等，声源强度在75-95dB(A)之间。为了保障厂界噪声达标排放，本项目采取如下降噪措施：

表3.2-14  现有工程主要噪声源强及治理措施

| 设备名称 | 源强dB(A) | 企业现有治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 80~90 | 厂房隔声、安装减震垫、加强设备维护等 |
| 空压机 | 90~100 |  |
| 各类泵 | 90~100 |  |
| 开卷机 | 75 |  |
| 剪切对焊机 | 85 |  |
| 焊接机 | 80 |  |
| 据车 | 95 |  |
| 平头机 | 85 |  |
| 拉剪机 | 90 |  |
| 吊机 | 85 |  |

根据2021年3月31日至2021年4月2日四川同佳检测有限责任公司对本项目厂界噪声监测报告，项目厂区噪声监测结果如下：

表3.2-15  噪声监测结果表   单位：dB（A）

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间、时段及结果[单位：dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.31 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
|  |  | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 |
| 厂界噪声 | 1#东侧厂界 | 48 | 57 | 49 | 58 |
|  | 2#南侧厂界 | 47 | 59 | 47 | 57 |
|  | 3#西侧厂界 | 48 | 57 | 48 | 59 |
|  | 4#北侧厂界1 | 48 | 58 | 49 | 58 |
|  | 5#北侧厂界2 | 49 | 59 | 48 | 57 |

根据监测结果可知，现有工程厂界噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限制要求。

四、固废产生情况及处置措施

根据现有工程环评报告及验收监测报告，现有工程固废产生及处置情况详见下表：

表3.2-16  现有工程固废产生及处置情况

| 固体废弃物名称 | 实际产生量(t/a) | 类别 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌灰 | 75 | 危险废物 | 放置于危险废物暂存库，定期送有资质单位（四川省中明环境治理有限公司与青川县天运金属开发有限公司）处置 | 自行利用65t/a |
| 生产废水处理系统污泥 | 20 |  |  | / |
| 废机油 | 0.5 |  | 放置于危险废物暂存库，定期送四川省中明环境治理有限公司处置 | / |
| 含油废物 （含试压区循环水池浮油） | 1.5 |  |  | / |
| 实验废液 | 0.6 |  |  | / |
| 含油抹布、劳保用品 | 1.5 |  |  |  |
| 锌渣 | 450 | 一般固废 | 暂存于锌渣暂存间，定期外售金属回收商。 | / |
| 废弃布袋滤芯 | 0.48 |  | 清洗干净后外售废品回收站 | / |
| 废包装材料 | 20 |  | 废品回收站回收 | / |
| 废带钢头及边角料 | 475 |  | 集中收集后存放于一般工业固体废物堆放点统一外售 | / |
| 刮疤丝 | 950 |  |  | / |
| 金属粉尘及氧化皮 | 475 |  |  | / |
| 生活垃圾 | 52.5 |  | 环卫部门定期清运 | / |

由上表可知，现有固废处置措施合理可行，不会造成二次污染。

| 危废暂存间 |  |
| --- | --- |
| 一般固废暂存区 | 污泥临时暂存区 |

图3.2-11  固废暂存间照片

### 3.2.3现有项目存在问题及“以新带老”措施

一、存在问题及整改措施

根据现场踏勘情况，本项目现有项目存在以下环境问题：

1、现有工程废气排气筒设置不规范，排放同类污染物的相邻的排气筒未合并成一根排气筒。

整改措施：在不影响生产、技术上可行的条件下，将相邻生产线，排放同类污染物的排气筒合并为一根排气筒，具体详见下表：

表3.2-17  现有工程排气筒合并整改一览表

| 序号 | 整改前 |  | 整改要求 | 序号 | 整改后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒名称 | 编号 |  |  | 排气筒名称 | 编号 |
| 1 | 酸洗废气排气筒 | 1# | 1#和2#酸洗线酸洗废气排气合并为1根排气筒 | 1 | 酸洗废气排气筒 | SXFQ001 |
| 2 |  | 2# |  |  |  |  |
| 3 |  | 3# |  |  |  |  |
| 4 |  | 4# |  |  |  |  |
| 5 |  | 5# | 3#和4#酸洗线酸洗废气排气合并为1根排气筒 | 2 | 酸洗废气排气筒 | SXFQ002 |
| 6 |  | 6# |  |  |  |  |
| 7 |  | 7# |  |  |  |  |
| 8 |  | 8# |  |  |  |  |
| 9 |  | 9# | 5#和6#酸洗线酸洗废气排气筒合并为1根排气筒 | 3 | 酸洗废气排气筒 | SXFQ002 |
| 10 |  | 10# |  |  |  |  |
| 11 | 热浸锌锌烟排气筒 | 1# | 相邻两条生产线废气排气筒合并为1根排气筒 | 4 | 热浸锌锌烟排气筒 | JXFQ001 |
| 12 |  | 2# |  |  |  |  |
| 13 |  | 3# |  | 5 | 热浸锌锌烟排气筒 | JXFQ002 |
| 14 |  | 4# |  |  |  |  |
| 15 |  | 5# |  | 6 | 热浸锌锌烟排气筒 | JXFQ003 |
| 16 |  | 6# |  |  |  |  |
| 17 | 吹脱排气筒 | 1# | 相邻两条生产线废气排气筒合并为1根排气筒 | 7 | 吹脱排气筒 | CTFQ001 |
| 18 |  | 2# |  |  |  |  |
| 19 |  | 3# |  | 8 | 吹脱排气筒 | CTFQ002 |
| 20 |  | 4# |  |  |  |  |
| 21 |  | 5# |  | 9 | 吹脱排气筒 | CTFQ003 |
| 22 |  | 6# |  |  |  |  |
| 23 | 锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 1# | 相邻两条生产线废气排气筒合并为1根排气筒 | 10 | 锌锅天然气燃烧废气排气筒 | XGFQ001 |
| 24 |  | 2# |  |  |  |  |
| 25 |  | 3# |  | 11 |  | XGFQ002 |
| 26 |  | 4# |  |  |  |  |
| 27 |  | 5# |  | 12 |  | XGFQ003 |
| 28 |  | 6# |  |  |  |  |
| 29 | 锅炉排气筒 | 1# | 无 | 13 | 锅炉排气筒 | GLFQ001 |
| 30 | 废酸处理废气排气筒 | 1# | 无 | 14 | 废酸处理废气排气筒 | FSFQ001 |

采取上述处理措施后，现有工程废气排气筒将由现有的30根排气筒减至14根排气筒，方便规范化管理的同时，亦能降低企业每年例行监测费用。

2、根据废气监测结果数据对比可知，布袋除尘器布袋更换前后除尘效率差异较大。现有工程布袋除尘器布袋每季度更换一次（约在每年的1月、4月、7月和10月份更换），更换下来的布袋出现不同程度的磨损，致使布袋除尘器除尘效率降低。

根据实测法计算结果可知粉尘排放量为18.198t/a，而现有工程年产15万t镀锌钢管，其颗粒物产生量按0.53kg/t·产品（产污系数）计，则粉尘产生量为79.5t/a，捕集效率按95%计，其有组织产生量75.53t/a，据此可推算布袋除尘器实际平均除尘效率约为75~80%。

整改措施：

（1）布袋除尘器更换周期由1季度1换，缩短至平均1个半月更换1次，并填写各除尘器滤芯布袋的更换记录表。

（2）在布袋除尘器后端增设1座喷淋降尘塔，避免因布袋破损而增加颗粒物排放量的情况的发生。

图3.2-12 更换后的布袋照片

3、根据废水监测结果可知，废水中氨氮浓度高达1350mg/L。现有工程废水处理工艺无脱氮工艺，废水中的氨氮会随着时间的推移而富集，其浓度将越来越高，增加企业的环境风险潜势。

整改措施：

采用化学沉淀法去除废水中的氨氮，定期向废水中加入含Mg2+和PO43-离子的药剂，与废水中的NH4+反应生成MgNH4PO4.6H2O复合盐（俗称鸟粪石），从而将氨氮从废水中去除。

4、现有项目热浸锌车间酸雾处理原料碱液储罐四周未按相关环保要求设置围堰，且地面为普通水泥硬化地面无防渗措施，碱液储罐现状见下图。

| 图3.2-13 液碱储罐现状图 |  |
| --- | --- |

整改措施：液碱储罐区应为重点防渗区域（渗透系数小于≤1×10-7cm/s，且等效黏土厚度≥6m），四周需设置围堰以及引流沟，并设置备用储罐。

4、热浸锌生产线车间外盐酸罐呼吸废气呈无组织排放。

盐酸储罐

图3.2-14  盐酸储罐现状图

整改措施：

盐酸储罐呼吸口与两级喷淋塔相连，呼吸废气经喷淋塔处理后尾气由15m高的排气筒排放。

二、“以新带老”措施

本次改扩建工程，除对现有工程热镀锌生产线进行技术改造、提高单线生产效率外，还对现有工程废气治理措施进行改进，以降低废气的排放量。

建设单位拟采取的“以新带老”措施，详见下表：

表3.2-18  “以新带老”措施一览表

| 序号 | 污染源 | 现有工程治理措施 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸洗房酸洗废气 | 1#至4#酸洗线，每间酸洗房配套两套碱液喷淋塔，采用并联的方式对酸洗废气进行独立收集与净化，净化后的废气分别由各塔自带的排气筒排放。 | 本次改扩建完成后，两座碱液喷淋塔串联在一起组成两级碱液喷淋塔，以提高废气的净化效率，净化后的尾气统一由合并后的排气筒排放。 |
| 2 | 热镀锌烟 | 现有工程锌锅采用侧吸罩的方式进行集气，收集后的烟尘经各自的布袋除尘器净化后，高空排放。 | 首先，对锌锅侧吸罩加盖，以提高废气的捕集率；其次，在布袋除尘器后增加一级喷淋塔，在净化氨气的同时，降低颗粒物的排放量。 |
| 3 | 吹脱工序废气 | 吹脱工序产生的粉尘经各自的布袋除尘器除尘后，高空排放。 | 在现有的布袋除尘器末端，增加一级喷淋塔，降低颗粒物的排放量。 |

第四章 建设项目概况及工程分析

4.1项目概况

4.1.1项目基本情况

1、建设项目名称：四川振鸿（二期）热浸锌项目

2、建设单位：四川振鸿钢制品有限公司

3、建设性质：技、改扩建

4、建设地点：四川什邡经济开发区燕山路与朝阳大道交汇处西侧（经度：104°6′37.610″；纬度：31°12′53.939″）

5、占地面积：本项目在现有工程厂区南侧新增占地148303.5平方米，项目建成后，全厂占地31.58万m2。

6、项目总投资：本项目总投资33500万元，其中环保投资1444万元，环保投资占比4.29%。

7、建设内容：

（1）对现有工程热浸锌生产线进行技术改造，提高热浸锌镀锌效率及生产速率，具体措施包括：

①新增助剂池，降低锌烟的挥发量。

②对烘干区进行改造，增加天然气燃烧机，将烘干温度由70℃提高至120℃，缩短待镀件在烘干区的停留时间；同时，提高了待镀件浸镀前的温度，可有效缩短钢管镀锌时间，浸锌时间由50s~60s缩短至40s~50s，速率提升了1.2~1.25倍。

③更换锌锅，锌锅的深度由原来的2.5m加深至3.0m，提高星轮机的运转速率和改造勾爪；同时，改进提管机和改造出管辊道，提管机机勾由1个增加至2~4个，辊面辊道由1道辊槽改为2~4道辊槽；改造后，单次钢管热浸锌数量由1根增加至2~4根，速率提升了2~4倍。

④在通过延长工作时间，热浸锌时间由原来的6800h增加至7500h，时间延长了1.1倍。

在采取上述改建措施后，现有工程热浸锌单条生产线生产能力将由现有的18万t/a增加至60万t/a。

（2）在现有工程厂区南侧空地建设厂房90000平方米，员工宿舍7200平方米，研发中心4000平方米，辅助用房2800平方米。

（3）购置安装高频焊管生产线10条和热浸锌生产线10条，并配套建设相关辅助设施和环保治理设施。

4.1.2产品方案

本次技改扩建完成后，现有工程焊管生产能力95万t/a保持不变；现有工程热浸锌生产线经技术改进后，热浸锌生产能力由原来批复的15万t/a增加至60万t/a；扩建工程新增焊管生产能力和热浸锌管生产能力96万t/a（其中挂镀46万t、吹镀50万t）；另外，本项目设废酸处理站，再进行废酸处理时能得到副产品氯化铁溶液，氯化铁溶液的产生量约为废酸处置量的1.2倍，扩建后全厂氯化铁溶液年产能增至3.75万t/a。

本项目具体产品方案详见下表：

表4.1-1  本项目建成前后全厂产品及生产规模一览表    单位：万t/a

| 产品类别 |  | 现有项目 |  | 本项目 | 本项目建成后全厂产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复 | 实际产能 |  |  |  |
| 焊管生产线 | 直缝焊管 | 60 | 60 | 60 | 120 | 产品外径18~325mm |
|  | 方矩型管 | 35 | 35 | 36 | 71 | 产品外径152~3002 mm |
| 热浸锌生产线 | 热浸锌管 | 15 | 18 | 138 | 156 | 镀锌面积约为3.0×107m2 |
| 废酸处理站 | 氯化铁溶液 | 1.96 | 0.43 | 3.32 | 3.75 | 《水处理剂 氯化铁》（GB/T4482-2018） |

本项目产品关联图如下所示：

图4.1-1  本项目实施后全厂产品关联图

由上图可知，本项目建成后，全厂可产焊管191万t/a，其中156万t的焊管进入后续镀锌车间进行热镀锌处理，剩余的36万t焊管则作为产品外售。另外，企业在进行废酸处理过程中，将得到副产品氯化铁溶液3.75万t/a，其产品质量需满足GB/T4482-2018《水处理剂 氯化铁》相关要求，具体详见下表。

表4.1-2  氯化铁溶液产品质量标准一览表

| 序号 | 检验检测项目 | 技术要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 液体产品应为红褐色溶液 | / |
| 2 | 铁（Fe3+）的质量分数 | ≥13.0 | % |
| 3 | 亚铁（Fe2+）的质量分数 | ≤0.10 | % |
| 4 | 游离酸（以HCl计）的质量分数 | ≤0.40 | % |
| 5 | 密度（20℃） | ≥1.4 | g/cm3 |
| 6 | 不溶物的质量分数 | ≤0.50 | % |
| 7 | 锌（Zn）的质量分数 | ≤0.05 | % |
| 8 | 砷（As）的质量分数 | ≤0.0008 | % |
| 9 | 铅（Pb）的质量分数 | ≤0.003 | % |
| 10 | 汞（Hg）的质量分数 | ≤0.00008 | % |
| 11 | 镉（Cd）的质量分数 | ≤0.0016 | % |
| 12 | 铬（Cr）的质量分数 | ≤0.008 | % |

在此评价要求：副产品氯化铁溶液需满足GB/T4482-2018《水处理剂 氯化铁》标准要求后外售（指标限值详见下表），而产品主要用于工业污水、市政污水、砂石厂等污水处理中的净水剂，严禁用于生活饮用水处理中的净水剂。

4.1.3项目组成

本项目组成情况详见下表：

表4.1-3  全厂组成情况及主要环境问题一览表

| 工程分类 | 项目建设内容 |  |  | 主要环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 一期工程 | 1#方矩型管车间 | 1层，钢结构，面积25300m2，分为生产区、物料储存区。其中生产区约20980m2，用于生产线布置，包括7条方矩型管生产线，1条3002生产线，1条1502生产线，1条1002生产线，2条802生产线，2条502生产线；原料堆放区约4320m2，用于带钢的暂存。 | 施工废水、施工扬尘、固废、噪声等 | 废气、废水、噪声 | 现有 |
|  |  | 2#直缝焊管车间 | 1层，钢结构，面积29500m2，新建9条高频直缝焊管生产线，包括1条Φ325生产线，2条Φ165生产线， 2条Φ 114生产线，2条Φ76生产线，2条Φ60生产线。设备安装区约23452m2，用于生产布置；成品堆放4302m2，暂存焊管产品；五金仓库1296m2；水压试验区450m2。 |  | 废气、废水、噪声 | 现有 |
|  |  | 1#热浸锌车间 | 1层，位于厂区西北面，面积约37200m2，内部布置热浸锌工序，共6条生产线，目前实际生产热浸锌管15万t/a。 |  | 废气、废水、噪声、固废、环境风险 | 改造 |
|  |  |  | 本次将在现有前处理生产线末端新增助镀工序，同时对热浸锌生产线进行提速改造。 |  |  |  |
|  | 二期工程 | 3#焊管生产车间 | 1层，钢结构，面积30000m2，分生产区、物料堆放区和其他区。其中，生产区约20000m2，新建10条焊管生产线；物料堆放区约7500m2，用于物料、半成品及成品的暂存；其他区2000m2，主要包括五金仓库、水压试验区等。 |  | 废气、废水、噪声 | 新增 |
|  |  | 2#挂镀锌车间 | 1层，钢结构，面积约27000m2，划分为生产区、物料暂存区和其他区。其中，生产区约20000m2，新建5条热浸锌生产线；物料暂存区约6000m2，包括半成品堆放区、成品堆放区、储罐区、化工品库库房；其他区约1000m2，主要为环保设施布置区。 |  | 废气、废水、噪声、固废、环境风险 | 新增 |
|  |  | 3#吹镀锌车间 | 1层，钢结构，面积约25000m2，划分为生产区、物料暂存区和其他区。其中，生产区约17500m2，新建5条热浸锌生产线；物料暂存区约6000m2，包括半成品堆放区、成品堆放区、储罐区、化工品库库房；其他区约1000m2，主要为环保设施布置区。 |  | 废气、废水、噪声、固废、环境风险 | 新增 |
| 辅助公用工程 | 一期工程 | 循环水系统 | 在每条焊管生产线后布设一座循环水池（5m3/座），冷却水循环使用不外排，定期补充循环水 |  | 噪声 | 现有 |
|  |  | 锅炉 | 燃气蒸汽锅炉2台，单台出力2t/h，供废酸处理站用。 |  | 废气 | 现有 |
|  |  | 软水制备 | 采用离子交换树脂工艺，3t/h水处理系统一套。 |  | 废树脂、 废水 | 现有 |
|  | 二期工程 | 循环水系统 | 在每条焊管生产线后布设一座循环水池（5m3/座），冷却水循环使用不外排，定期补充循环水。 |  | 噪声 | 新建 |
|  |  | 锅炉 | 燃气蒸汽锅炉2台，单台出力2t/h，供废酸处理站用。 |  | 废气 | 新建 |
|  |  | 软水制备 | 采用离子交换树脂工艺，3t/h水处理系统一套。 |  | 废树脂、 废水 | 新建 |
|  | 给水 |  | 依托园区给水管网，厂内自建供水管网。 |  | / | 依托 |
|  | 供电 |  | 市政电网供电；厂内现有箱变及配电9座。 |  | / | 依托 |
|  |  |  | 二期需新增箱变及配电7座。 |  |  | 新建 |
|  | 消防 |  | 一期已建300m3消防水池，配备消防器材。 |  | / | 依托 |
| 办公生活设施 | 综合楼 |  | 一期已建5层砖混结构综合楼1座，建筑面积4600m2 |  | 生活废水、生活垃圾、食堂油烟 | 依托 |
|  | 研发中心 |  | 二期新建研发中心1座，建筑面积4000平方米，主要进行产品电脑图纸研发设计。 |  |  | 新建 |
|  | 食堂 |  | 一期已建1层砖混结构食堂1座，建筑面积1200m2 |  |  | 依托 |
|  | 倒班房 |  | 一期已建2栋砖混结构倒班楼，每栋6层，建筑面积7000m2/栋。 |  | 生活废水、生活垃圾 | 现有 |
|  |  |  | 二期新建3栋砖混结构倒班楼，每栋6层，每栋建筑面积6000m2。 |  |  | 新建 |
|  | 门卫 |  | 1层，60m2 |  |  | 依托 |
| 仓储及其它 | 露天料场 |  | 一期设有2个露天料场，总面积22000m2。其中，带钢货场1个，总面积10028m2，堆放用于15天生产的原料，约2万吨。焊管货场1个，总面积11972m2，堆放量约为2万吨 |  | 噪声 | 现有 |
|  |  |  | 二期新设2个露天料场，总面积22000m2。其中，带钢货场1个，总面积11000m2，堆放用于15天生产的原料，约2万吨。焊管货场1个，总面积11000m2，堆放量约为2万吨 |  | 噪声 | 新建 |
|  | 一般工业固废暂存间 |  | 一期，在方管厂房车间北侧，建筑面积100m2。 |  | / | 现有 |
|  |  |  | 二期，在3#焊管生产车间北侧新建一间一般工业固废暂存间，建筑面积100m2。 |  | / | 新建 |
|  | 原料库 |  | 5460m2，位于1#热浸锌车间与2#焊管车间之间 |  | / | 现有 |
|  | 成品库房 |  | 7000m2，框架结构，位于1#热浸锌车间的西北侧 |  | / | 现有 |
|  |  |  | 3500m2/个，框架结构，位于2#、3#热浸锌车间的西北侧 |  | / | 新建 |
|  | 产品罐区 |  | 1#热浸锌车间5#和6#生产线之间建有400m2氯化铁溶液产品储罐区，共设有氯化铁溶液储罐9个，容积1个100m3/个，5个120m3,3个80m3。 |  | / | 现有 |
|  | 化学品库房 |  | 一期，建有8个化学品库房，位于1#热浸锌车间两条线之间的凹槽内。 |  | 环境风险 | 依托 |
|  |  |  | 二期，新建6个化学品库房，位于2#、3#热浸锌车间两条生产线之间。 |  | 环境风险 | 新建 |
|  | 盐酸储罐 |  | 一期已建6个盐酸储罐（15m3/个），每条生产线旁各有1个，目前共6个。 |  | 环境风险 | 现有 |
|  |  |  | 二期新建盐酸储罐10个，每条生产线旁各有1个。 |  | 环境风险 | 新建 |
|  | 锌渣房 |  | 位于1#热浸锌车间2#、3#生产线之间，用于暂存锌锅上的锌渣和布袋除尘器收集的集尘灰。 |  | 环境风险 | 现有 |
|  | 反渗透间及检验室 |  | 位于废水处理站附近，废水反渗透工艺；钢材物理性能检测；检验化学品和车间酸洗液 |  | 环境风险、废液 | 现有 |
| 环保 工程 | 废水治理 |  | 生活废水经预处理池（100m3/d）处理后，由园区污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排。 |  | 废水、噪声、污泥、废气 | 现有 |
|  |  |  | 一期，在厂区西北角建成污水处理厂1座，主要处理含酸废水，处理后的废水回用于生产。含酸废水处理系统设计处理能力720m3/d，采用“氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺。 |  | 污泥、废气、环境风险 | 现有 |
|  |  |  | 二期，新建污水处理厂1座，处理能力为1200m3/d，采用“氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺，废水处理后回用于生产不外排。 |  |  | 新建 |
|  |  |  | 食堂废水隔油池，容积2m3。 |  | 废油 | 现有 |
|  | 废气治理 |  | 一期，在自动焊接机处共设置9台移动式焊烟净化器，由于相邻的两条生产线不同时开启，因此每两条相邻的生产线共用1台移动式焊烟净化器，直缝焊管车间与方矩型管车间的最后一条生产线各布设1台移动式焊烟净化器。 |  | 废气 | 现有 |
|  |  |  | 二期，在3#焊管生产车间设置5台移动式焊烟净化器，相邻的两条生产线共用1台移动式焊烟净化器。 |  | 废气 | 新建 |
|  |  |  | 1#热浸锌车间，将1#~4#酸洗线的并联碱液喷淋塔改为串联，酸洗过程产生的酸雾经收集后，进入碱液喷淋塔处理；另外，相邻两条线的酸洗废气排气筒合并为1根排气筒。各酸洗线净化后的废气统一由合并后的排气筒排放。改造完成后，每条生产线各设置1套酸雾处理设施，相邻两条线共用1根排气筒，建成后，共有6套酸雾处理设施（两级碱液喷淋塔），和3根排气筒。 |  | 废气、废水 | 改造 |
|  |  |  | 1#热浸锌车间，在现有的布袋除尘器后新增1座酸洗塔，热浸锌过程中产生的锌烟及氨气，经集气罩收集后，进入末端废气净化设施净化处理，净化工艺为“布袋除尘器+稀硫酸酸洗塔”；另外，现有工程相邻两条生产线排气筒合并为1根排气筒。改造完成后，共设置6套设施和3根排气筒。 |  | 废气、废水 | 改造 |
|  |  |  | 1#热浸锌车间，在每条吹脱生产线配套的布袋除尘器后增加一座喷淋塔；另外，现有工程相邻两条生产线排气筒合并为1根排气筒。改造完成后，共设置6套设施和3根排气筒。 |  | 废气 | 改造 |
|  |  |  | 1#热浸锌车间，相邻的两根锌锅天然气燃烧废气排气筒合并为一根。合并后，共有3根排气筒。 |  | 废气 | 改造 |
|  |  |  | 一期废酸和废水处理站，废酸处理系统和废水处理站产生的酸性废气经收集后进入二级碱洗塔处理，净化后的尾气由25m高的排气筒排放。 |  | 环境风险 | 现有 |
|  |  |  | 二期，2#、3#热浸锌车间酸洗过程中产生的酸雾经集气系统收集后，进入两级碱液喷淋塔处理，净化后的尾气由15m高排气筒排放。其中，7#和16#酸洗线单独设置一根排气筒；其余生产线，相邻的两条生产线共用1根排气筒。建成后，共有10套酸洗废气治理设施和6根酸洗废气排气筒。 |  | 废气 | 新建 |
|  |  |  | 二期，2#、3#热浸锌车间热浸锌过程中产生的锌烟及氨气，经集气罩收集后，进入末端废气净化设施净化处理，净化工艺为“布袋除尘器+稀硫酸酸洗塔”，净化后的尾气由15m高排气筒排放。其中，7#和16#线单独设置一根排气筒；其余生产线，相邻的两条生产线共用1根排气筒。建成后，共有10套锌烟治理设施和6根酸洗废气排气筒。 |  | 废气 | 新建 |
|  |  |  | 二期，3#热浸锌车间内吹/外吹工序颗粒物经过布袋除尘器+喷淋塔处理后由15m高排气筒排放。其中，16#线单独设置一根排气筒；其余生产线，相邻的两条生产线共用1根排气筒。建成后，共有5套吹脱粉尘治理设施和3根吹脱废气排气筒。 |  | 废气 | 新建 |
|  |  |  | 二期，2#、3#热浸锌车间，热浸锌生产线烘干依托锌锅天然气燃烧废气进行加热烘干，烘干后的尾气由15m高排气筒排放。其中，7#和16#线单独设置一根排气筒；其余生产线，相邻的两条生产线共用1根排气筒。建成后，共有6根锌锅天然气燃烧废气排气筒 |  | 废气 | 新建 |
|  |  |  | 二期废酸和废水处理站，废酸处理系统和废水处理站产生的氯化氢和氯气经收集后进入二级碱洗塔处理，净化后的尾气由25m高的排气筒排放。 |  | 废气 | 新建 |
|  |  |  | 食堂油烟：安装油烟净化器。 |  | 废气 | 现有 |
|  | 废酸再生处置系统 |  | 一期在厂区西北侧建成1套废酸处理站，废酸处理主体工艺为“蒸发浓缩+氧化反应”，日处理能力60m3/d。 |  | 环境风险、废水、废气 | 依托现有 |
|  |  |  | 二期在厂区西北侧建成1套废酸处理站，废酸处理主体工艺为“蒸发浓缩+氧化反应”，日处理能力60m3/d。 |  | 环境风险、废水、废气 | 新建 |
|  | 危废暂存间 |  | 一期，1000m2，位于热浸锌4#和5#线之间。 |  | 环境风险 | 现有 |
|  |  |  | 二期，1000m2，位于热浸锌9#和10#线之间。 |  | 环境风险 | 新建 |
|  | 事故应急池 |  | 一期在废水处理站旁共设置1个事故应急池。事故应急长8m，宽4m，高5m，体积为160m3，按要求进行了防渗防腐处理。 |  | 环境风险、事故废水 | 依托现有 |
|  |  |  | 二期在废水处理站旁共设置1个事故应急池。事故应急长10m，宽4m，高5m，体积为200m3，按要求进行了防渗防腐处理。 |  | 环境风险、事故废水 | 新建 |

本项目现有废酸处理站和废水处理站难以满足新增废酸和废水处理要求，需扩建，具体如下：

1、废酸处理站

本项目改扩建完成后全年热镀锌156万t，其中，现有工程扩能后热浸锌能力由15万吨/a增至60万t	/a，二期新建工程为96万t/a。类比现有工程，每吨产品约产废酸20kg，则一期工程产废酸12000t/a，年工作330d，则日产废酸36.36t/d；而二期工程年产废酸19200t/a，年工作330d，则日产废酸58.18t/d。

根据调查现有工程拟建1座年处理能力21600t/a的废酸处理站，根据上述分析结果，本次扩建完成后全厂年产废酸31200t/a，现有废酸处理站处理能力不满足新增废酸处理能力要求，因此，本次评价需新增一座废酸处理站。本项目一期和二期工程分属南北两个区域，为了便于废酸及废水的转运、收集与处理，本项目拟在二期厂区南侧新建一座处理能力为21600t/a的废酸处理站，用于处理二期工程所产的废酸；而一期工程废酸处理，依托现有工程废酸处理站处理。

2、废水处理站

由水平衡分析可知，本次技改扩建完成后，一期工程废水产生量约为630t/d，二期工程废水产生量约为1008t/d。根据调查，现有工程已建成1座日处理能力720t/d的废水处理站，现有废水处理站处理能力不满足新增废水处理要求。

因此，本次评价需新增一座废水处理站。本项目拟在二期厂区南侧新建一座处理能力为1200t/d的废水处理站，用于处理二期工程所产的废水；而一期工程废水处理，依托现有工程废水处理站处理。

4.1.4项目主要设备

1、主要工艺设备

本项目主要生产工艺设备详见下表：

表4.1-3  主要工艺设备一览表

| 时序 | 车间名称 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 现有工程 | 本项目 | 本项目建成后全厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 1#方矩型管车间 | 3002机组 | / | 套 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 1502机组 | / | 套 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 1002机组 | / | 套 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 802机组 | / | 套 | 2 | 0 | 2 | 现有 |
|  |  | 502机组 | / | 套 | 2 | 0 | 2 | 现有 |
|  |  | 拉剪机 | 450 | 台 | 2 | 0 | 2 | 现有 |
|  |  | 拉剪机 | 750 | 台 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 液压轴剪 | 2米 | 台 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 吊机 | 10吨 | 台 | 34 | 0 | 34 | 现有 |
|  |  | 吊机 | 32吨 | 台 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  | 2#直缝焊管车间 | Φ325机组 | / | 套 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | Φ165机组 | / | 套 | 2 | 0 | 2 | 现有 |
|  |  | Φ114机组 | / | 套 | 2 | 0 | 2 | 现有 |
|  |  | Φ76机组 | / | 套 | 2 | 0 | 2 | 现有 |
|  |  | Φ60机组 | / | 套 | 2 | 0 | 2 | 现有 |
|  |  | 拉剪机 | 450 | 台 | 3 | 0 | 3 | 现有 |
|  |  | 拉剪机 | 750 | 台 | 3 | 0 | 3 | 现有 |
|  |  | 液压轴剪 | 2米 | 台 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 吊机 | 10吨 | 台 | 33 | 0 | 33 | 现有 |
|  |  | 吊机 | 32吨 | 台 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 水压试验机 | 非标 | 台 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  |  | 空压机 | DA-25A | 台 | 1 | 0 | 1 | 现有 |
|  | 1#热浸锌车间 | 水洗槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 12 | 0 | 12 | 现有 |
|  |  | 酸洗槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 18 | 0 | 12 | 现有 |
|  |  | 备用槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 6 | 6 | 18 | 现有 |
|  |  | 助镀槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 12 | 6 | 6 | 新增 |
|  |  | 烘干房 | 8*7*1m | 座 | 6 | 0 | 6 | 现有 |
|  |  | 星轮机 | / | 台 | 6 | 0 | 6 | 改造 |
|  |  | 锌锅 | 9*1.5*3.0m | 座 | 6 | 0 | 6 | 替换 |
|  |  | 水冷槽 | / | 个 | 11 | 0 | 11 | 现有 |
|  |  | 打码机 |  | 台 | 3 | 0 | 3 | 现有 |
|  |  | 钝化机 | / | 台 | 7 | 0 | 7 | 现有 |
|  |  | 空气压缩机 | 单台功率55kw | 台 | 18 | 0 | 18 | 现有 |
|  |  | 吊机 | 20t | 台 | 26 | 0 | 26 | 现有 |
|  |  | 吊机 | 10t | 台 | 12 | 0 | 12 | 现有 |
|  |  | 盐酸储罐 | 15m3 | 个 | 6 | 0 | 6 | 现有 |
| 二期工程 | 3#焊管生产车间 | Φ114机组，2套 |  |  |  |  |  | 新增 |
|  |  | 液压开卷机 | 非标 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 液压剪切机 | Q43Y-120 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 电焊机 | NB-500IGBT | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 螺旋活套 | 非标 | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 拖动电机 | Z4-280-42 | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 高频焊机 | GGP-500-0.3H | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 锯车 | L系列电脑飞锯 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 自动码包机 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 平头机 | 双工位 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | Φ76机组，2套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液压开卷机 | 非标 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 液压剪切机 | Q43Y-120 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 电焊机 | NB-500IGBT | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 笼式活套 | 非标 | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 拖动电机 | Z4-250-41 | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 高频焊机 | GGP-400-0.3H | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 锯车 | L系列电脑飞锯 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 自动码包机 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 矫直机 |  | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 平头机 | 双工位 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 4002机组（矩型），1套 |  |  |  |  |  | 新增 |
|  |  | 液压开卷机 | 非标 | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 自动剪切对焊机 | 非标 | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 螺旋活套 | 非标 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 拖动电机 | Z4-280-32 | 台 | 0 | 3 | 3 | 新增 |
|  |  | 高频焊机 | GGP-1200-0.2H | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 自动码包机 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 锯车 | L系列电脑飞锯 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 2002机组（矩型），1套 |  |  |  |  |  | 新增 |
|  |  | 液压开卷机 | 非标 | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 自动剪切对焊机 | 非标 | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 螺旋活套 | 非标 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 拖动电机 | Z4-280-42 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 高频焊机 | GGP-600-0.2H | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 自动码包机 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 锯车 | L系列电脑飞锯 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 1002机组（矩型），2套 |  |  |  |  |  | 新增 |
|  |  | 液压开卷机 | 非标 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 液压剪切机 | Q43Y-100 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 电焊机 | NB-500IGBT | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 螺旋活套 | 非标 | 台 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 拖动电机 | Z4-250-31 | 台 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 高频焊机 | GGP-600-0.2H | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 自动码包机 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 锯车 | L系列电脑飞锯 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 802机组（矩型），2套 |  |  |  |  |  | 新增 |
|  |  | 液压开卷机 | 非标 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 液压剪切机 | Q43Y-80 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 电焊机 | NB-500IGBT | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 笼式活套 | 非标 | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 拖动电机 | Z4-250-31 | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 高频焊机 | GGP-400-0.25H | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 自动码包机 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 锯车 | L系列电脑飞锯 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  | 新增 |
|  |  | 拉剪机 | 550 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 拉剪机 | 750 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 拉剪机 | 2.5m | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 吊机 | 10t | 台 | 0 | 33 | 33 | 新增 |
|  |  | 吊机 | 32t | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 空气压缩机 | BD-50EPM | 台 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  | 2#热浸锌车间（挂镀） | 水洗槽 | / | 个 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  |  | 酸洗槽 | / | 个 | 0 | 20 | 20 | 新增 |
|  |  | 备用槽 | / | 个 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  |  | 助镀槽 | / | 个 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  |  | 烘干房 | 8*7*1m | 座 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 星轮机 | / | 台 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 锌锅 | / | 座 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 水冷槽 | / | 个 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 打码机 |  | 台 | 0 | 14 | 14 | 新增 |
|  |  | 钝化机 | / | 台 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  |  | 空气压缩机 | BD-150PM-11 | 台 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 余热加热器 | / | 台 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 吊机 | 10t | 台 | 0 | 24 | 24 | 新增 |
|  |  | 盐酸储罐 | 5m3 | 个 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  | 3#热浸锌车间（吹镀） | 水洗槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  |  | 酸洗槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 0 | 15 | 15 | 新增 |
|  |  | 备用槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  |  | 助镀槽 | 8*1.5*1.6m | 个 | 0 | 10 | 10 | 新增 |
|  |  | 烘干房 | 8*7*1m | 座 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 星轮机 | / | 台 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 锌锅 | / | 座 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 水冷槽 | / | 个 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 打码机 |  | 台 | 0 | 3 | 3 | 新增 |
|  |  | 钝化机 | / | 台 | 0 | 3 | 3 | 新增 |
|  |  | 空气压缩机 | BD-150PM-11 | 台 | 0 | 6 | 6 | 新增 |
|  |  | 余热发生器 | / | 台 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 吊机 | 10t | 台 | 0 | 30 | 30 | 新增 |
|  |  | 盐酸储罐 | 5m3 | 个 | 0 | 19（10用9备） | 19（10用9备） | 新增 |
|  | 2#废酸废水处理站 | 废酸处理站，60t/d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却釜 | 3000L搪玻璃反应釜（浓缩液） | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 反应釜 | 钢衬FRP25m3 | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 废酸过滤器 | 10m3/h | 台 | 0 | 4 | 4 | 新增 |
|  |  | 双效蒸发器 | / | 套 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 冷凝器 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 污冷水罐 | 5000L | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 水环真空泵 | / | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 真空泵水罐 |  | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 蒸发浓缩冷却塔 |  | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 氯酸钠储罐 | 5m3 | 个 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 废酸贮存池 | 150m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 浓缩污水贮存池 | 50m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 盐酸储罐 | 5m3 | 个 | 0 | 3 | 3 | 新增 |
|  |  | 盐酸储罐 | 20m3 | 个 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 产品待检罐 | 20m3 | 个 | 0 | 3 | 3 | 新增 |
|  |  | 锅炉 | 2t/h | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 废水处理站，1200t/d |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调节池 | 1000m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 隔油池 | 30m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 中和及复分解反应池 | 400m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 斜管沉淀池 | 200m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 中间水池 | 120m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 中间水箱 | 50 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 反渗透装置 | 18m3/h | 套 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 过滤罐 | 多介质，5m3 | 套 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 板框压滤机 | / | 台 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 滤泥溶解槽 | 40m3 | 台 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 污泥浓缩池 | Ф3200*2500 | 座 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 双氧水储罐 | 5m3 | 个 | 0 | 2 | 2 | 新增 |
|  |  | 氢氧化钠溶液储罐 | 30m3 | 个 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 浓水储罐 | 5m3 | 个 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 清水池 | 1200m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  |  | 应急池 | 200m3 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |

2、主要环保设备

本项目主要环保设备详见下表：

表4.1-4  主要环保设备一览表

| 时序 | 污染源 |  |  | 环保设施 | 编号 | 单位 | 现有工程 | 本项目 | 本项目建成后全厂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 1#方矩型管车间 |  | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器 | TA001~TA007 | 套 | 4 | 3 | 7 | 依托新增 |
|  |  |  | 冷却循环水 | 隔油池+循环水池 | TW001~TW007 | 套 | 7 | 0 | 7 | 依托现有 |
|  | 2#直缝焊管车间 |  | 焊接烟尘 | 移动式焊烟净化器 | TA008~TA0016 | 套 | 5 | 4 | 9 | 依托现有 |
|  |  |  | 冷却循环水 | 隔油池+循环水池 | TW008~TW016 | 套 | 9 | 0 | 9 | 依托现有 |
|  | 1#热浸锌车间 |  | 酸洗废气 | 两级碱液喷淋塔 | TA017~TA022 | 套 | 6 | 0 | 6 | 改造 |
|  |  |  | 热浸锌锌烟 | 布袋除尘器+稀酸洗涤塔 | TA023~TA028 | 套 | 6 | 0 | 6 | 改造 |
|  |  |  | 吹脱粉尘 | 布袋除尘器+喷淋塔 | TA029~TA034 | 套 | 6 | 0 | 6 | 改造 |
|  | 1#废水处理站（720m3/d） |  |  |  | TW017 | 座 | 1 | 0 | 1 | 依托现有 |
|  | 1#废酸处理站（60m3/d） |  |  |  | TW018 | 座 | 1 | 0 | 1 | 依托现有 |
|  | 废酸废水处理废气 |  |  | 碱液喷淋塔 | TA029 | 座 | 1 | 0 | 1 | 依托现有 |
| 二期工程 | 3#焊管生产车间 | 焊接烟尘 |  | 移动式焊烟净化器 | TA030~TA034 | 套 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 冷却循环水 |  | 隔油池+循环水池 | TW019~TW029 | 套 | 0 | 11 | 11 | 新增 |
|  | 2#热浸锌车间 | 酸洗废气 |  | 两级碱液喷淋塔 | TA035~TA039 | 座 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 热浸锌锌烟 |  | 布袋除尘器+稀酸洗涤塔 | TA040~TA044 | 套 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  | 3#热浸锌车间 | 酸洗废气 |  | 两级碱液喷淋塔 | TA045~TA049 | 座 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 热浸锌锌烟 |  | 热浸锌锌烟净化设施（布袋除尘器+稀硫酸洗涤塔） | TA050~TA054 | 套 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  |  | 吹脱粉尘 |  | 布袋除尘器+喷淋塔 | TA055~TA059 | 套 | 0 | 5 | 5 | 新增 |
|  | 废酸废水处理废气 |  |  | 碱液喷淋塔 | TA060 | 套 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  | 2#废水处理站（1200m3/d） |  |  |  | TW030 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |
|  | 3#废酸处理站（60m3/d） |  |  |  | TW031 | 座 | 0 | 1 | 1 | 新增 |

4.1.5原辅材料

一、本项目原辅材料消耗情况

表4.1-5  本项目原辅材料损耗表

| 序号 | 物料名称 | 年用量 | 型态 | 包装形式 | 主要成份 | 最大储存量 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢带 | 985283t | 固体 | 捆绑 | 普碳钢，主要成分：Fe、C、Si、Mn、P、S | 20000 | 露天料场 | 外购，汽运 |
| 2 | 焊条 | 10t | 固体 | 盒装 | C、S、Mn、Si、P、Cr、Ni、Mo、V | 2 | 五金仓库 | 外购，汽运 |
| 3 | CO2 | 220瓶 | 气态 | 钢瓶 | CO2 | 50瓶 | 焊管车间 | 外购，汽运 |
| 4 | 机油 | 5t | 液态 | 桶装 | 矿物油 | 1t | 焊管车间 | 外购，汽运 |
| 5 | 锌锭 | 4.2万t | 固体 | / | 0号锌（99.995%）、1号锌（99.99%） | 750t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 6 | 盐酸 | 23600t | 液态 | 罐装 | 31%工业盐酸 | 100t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，罐车 |
| 7 | 酸雾抑制剂 | 156t | 液态 | 桶装 | / | 20t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 8 | 氯化铵 | 3700t | 固态 | 袋装 | NH4Cl | 30t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 9 | 氯化锌 | 1200t | 固态 | 袋装 | ZnCl | 10t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 10 | 氨水 | 100t | 液态 | 吨桶 | 含氨25% | 2t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 11 | 双氧水 | 50t | 液态 | 吨桶 | H2O2 | 1t | 热浸锌车间，化工库 | 外购，汽运 |
| 12 | 天然气 | 1800万m3 | 气态 | / | 甲烷 | / | 锌锅 | 燃气管网 |
| 13 | 无铬钝化剂 | 370t | 液态 | 桶装 | 二氧化硅、柠檬酸等 | 50t | 热浸锌车间，化工库 | 桶装20L |
| 14 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 2t | 粒状 | 袋装 | 聚丙烯酰胺1000-1200万分子量 | 0.1t | 污水站 | 外购，汽运 |
| 13 | 石灰石 | 600t | 固态 | 袋装 | CaCO3 | 20t | 污水站 | 外购，汽运 |
| 16 | 废酸 | 28200t | 液态 | / | 盐酸 | 300t | 废酸池 | 自产 |
| 17 | 盐酸 | 7680t | 液态 | 罐装 | 33%工业盐酸 | 160t | 废酸站 | 外购，罐车 |
| 18 | 氯酸钠 | 2630t | 液态 | 罐装 | 40%氯酸钠 | 20t | 废酸站 | 外购，罐车 |
| 19 | 过氧化氢 | 1081t | 液态 | 罐装 | 8%过氧化氢 | 100t | 废酸站 | 外购，罐车 |
| 20 | 氢氧化钠 | 2260t | 液态 | 罐装 | 30%NaOH | 200t | 废酸站 | 外购，罐车 |
| 21 | 水 | 187500m3 | 液态 |  | / | / | / | 自来水 |
| 22 | 电 | 540万度 | / |  | / | / | / | 国家电网 |
| 23 | 天然气 | 200万m3 | 气态 | / | 甲烷 | / | 锅炉房 | / |

本项目建成后，改扩建前后全厂原辅材料年使用变化情况详见下表：

表4.1-6  改扩建前后全厂原辅材料年使用情况一览表

| 序号 | 原料名称 | 现有项目 | 本项目 | 全厂 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢带 | 965482t | 985283t | 1950765t | 985283t |
| 2 | 焊条 | 8t | 10t | 18t | 10t |
| 3 | CO2 | 190瓶 | 220瓶 | 410瓶 | 220瓶 |
| 4 | 机油 | 2.5t | 5t | 7.5t | 5t |
| 5 | 锌锭 | 4500t | 37500t | 42000t | 37500t |
| 6 | 盐酸 | 2600t | 21000t | 23600t | 21000t |
| 7 | 酸雾抑制剂 | 15t | 141t | 156t | 141t |
| 8 | 氯化铵 | 0t | 3700t | 3700t | 3700t |
| 9 | 氯化锌 | 0t | 1200t | 1200t | 1200t |
| 10 | 氨水 | 0t | 100t | 100t | 100t |
| 11 | 双氧水 | 0t | 50t | 50t | 50t |
| 12 | 天然气（生产） | 300万m3 | 1800万m3 | 2100万m3 | 1800万m3 |
| 13 | 无铬钝化剂 | 35t | 335t | 370t | 335t |
| 14 | 聚丙烯酰胺（PAM） | 1t | 2t | 3t | 2t |
| 15 | 石灰石 | 300 | 600t | 900t | 600t |
| 16 | 废酸 | 3000t | 28200t | 31200 | 28200t |
| 17 | 盐酸 | 820t | 7680t | 8500t | 7680t |
| 18 | 氯酸钠溶液 | 270t | 2630t | 2900t | 2630t |
| 19 | 过氧化氢 | 115t | 1081t | 1196t | 1081t |
| 20 | 氢氧化钠溶液 | 240t | 2260t | 2500t | 2260t |
| 21 | 水 | 20000m3 | 187500m3 | 207500m3 | 187500m3 |
| 22 | 电 | 60万度 | 540万度 | 600万度 | 540万度 |
| 23 | 天然气（锅炉） | 100万m3 | 200万m3 | 300万m3 | 200万m3 |

二、主要原辅材料的理化及毒理性

1、锌锭

本项目热浸锌生产线所用锌锭新的占比达99.99%以上，其余元素为Pb、Cd、Cu、Fe、Sn、Al等，密度为7.14g/cm3，熔点为419.5℃，沸点为907℃。

2、盐酸

盐酸为无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味，与水混合，溶于碱液，熔点-114.8℃，沸点108.6℃/20%，相对密度（水=1）1.20；相对密度（空气=1）1.26。接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有灼烧感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等疾病。误服盐酸中毒，可引起消化道灼烧、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。本项目买入盐酸浓度为31%。

3、助镀剂

助镀剂为氯化铵、氯化锌和水按比例配置的溶液，含氯化锌150~180g/L，含氯化铵100-150g/L，溶液pH在4.5~5 之间。

①氯化铵

氯化铵分子式NH4Cl，无色立方晶体或白色结晶。味咸而微苦。相对密度1.527，易溶于水，溶于液氨，微溶于醇，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始分解，337.8℃时离解为氨和氯化氢，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈白色浓烟，不易下沉，也极不易溶解于水。加热至350℃升华，沸点520℃，吸湿性小，但在潮湿的阴雨天也能吸潮结块。水溶液呈弱酸性，加热时酸性增强。对黑色金属和其他金属有腐蚀性，特别对铜腐蚀性更大，对生铁无腐蚀作用。

②氯化锌

氯化锌分子式ZnCl2，分子量136.295，相对密度2.91（25/4℃），熔点283℃，沸点732℃，氯化锌白色六方晶系颗粒状结晶或粉末，易溶于水，溶于甲醇、乙醇、甘油、丙酮、乙醚，不溶于氨水。潮解性强，能自空气中吸收水分而潮解。具有溶解金属氧化物和纤维素的特性。熔融氯化锌有很好的导电性能，受高热分解产生有毒的腐蚀性气体，遇水迅速分解，放出白色烟雾。氯化锌有腐蚀性，有毒。

4、氨水

氨水是无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，溶于水、醇、性质稳定，本项目所用氨溶液含氨25%，易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解产物为氨。

5、双氧水

俗称双氧水，分子式：H2O2，分子量：34.01。外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极其慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂——二氧化锰或用短波射线照射。熔点：-0.43℃，沸点：158℃，密度：1.13g/mL。

6、无铬钝化剂

本项目无铬钝化剂主要成份为二氧化硅、表面活性剂、柠檬酸、植酸、有机耐候胶、硅溶胶、高纯水、钼酸盐等。

7、酸雾抑制剂

主要成份为表面活性剂、润湿剂（醇胺类）、有机酸缓蚀剂（月桂酸、油酸等）、水和醇类。在使用时，将酸雾抑制剂和稀释配置好的酸液以1:500比列进行混合配置。

8、氯酸钠溶液（40%）

分子式：NaClO3，分子量：106.44，为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。

9、氢氧化钠溶液（30%）

俗称烧碱、火碱、苛性钠，分子式：NaOH，分子量：40，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)，沸点：1388℃，密度：2.130g/cm3。

4.1.6配套公辅设施

一、给水

本项目供水水源来自园区供水管网。本项目用水主要为生活用水及生产用水，生产用水包括：酸洗池调配盐酸用水、燃气锅炉补水、水洗池用水、酸雾吸收塔补水、助镀池调配助镀液用水、循环冷却水补水等。

生产用水大部分来自于废水处理站回用水，少部分来自于自来水；而生活用水则全部来自于自来水。

二、排水

厂区排水采用雨污分流制，雨水排入雨水管道。

本项目酸洗槽、助镀槽、冷却槽、钝化槽、碱液喷淋塔、冷却循环塔定期补充，水洗槽、碱液喷淋塔定期排水，地面清洗废水与水洗废水、实验室废水排入厂内污水处理站处理后循环使用，不外排。

项目外排废水主要为生活污水，经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水处理厂集中处理。

三、供电

本项目用电由市政电网接入厂区，再由厂区内的配电房向生产和生活供电，同时本项目不设置备用发电机，本工程建成后年耗电量2000万度。

4.1.7劳动定员及生产制度

全厂现有劳动定员为300人，其中管理人员30人，工人270人。项目实施后新增生产工人100人。生产实行四班三运转制度，行政管理部门的管理人员均实行三班制。

4.1.8总平面布置合理性分析

本项目建成后，生产区与办公生活区分区隔离，办公区和生活区位于区域主导风向侧风向，未布置在生产区主导风向下风向，布置较为合理。生产区集中布置在厂区西北部，一期和二期均分为三个车间，车间与车间之间预留有足够间距，满足防火要求的同时，亦便于生产原辅料和产品的装卸及转运。厂区南侧设主要人流、物流出入口，人流、物流分离。

综上所述，项目总平面布置本着有利于生产、方便管理、确保安全、保护环境，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、管线短、交通畅顺、避免交叉污染，减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。厂区功能区之间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求。项目厂区总平面布置基本按生产工艺流程进行布置，功能分区明确，平面布置合理可行，总平面布置图详见附图。

4.1.9建设周期

根据业主提供资料，本项目建设周期为24个月。

4.2工艺流程及产污环节

本项目生产工艺主要为机械加工及表面处理，以及配套的废酸处置工艺，具体流程及产污环节如下：

4.2.1焊管生产工艺

一、直缝焊管生产工艺

直缝焊管生产工艺流程及产污环节图如下：

图4.2-1  直缝焊管生产工艺流程及产污环节图

根据上图，直缝焊管主要生产环节及产污情况简述如下：

（1）原料为外购带钢，通过上卷、开卷、夹送矫平，使原材料更加平整。

在开卷过程中，主要污染物为设备运行噪声。

（2）开卷后的带钢原料进入剪切对焊工序，主要是将上一卷原材料的尾部与下一卷原材料的头部剪切，将两卷原材料的尾、头对齐焊接，将焊接连接在一起的带钢送入卧式螺旋活套，保证后续工艺的连续性。

此工序主要污染物包括：设备运行噪声，焊接过程中产生的废焊材和焊接烟尘，以及剪切过程中产生的废钢头。

（3）将焊接后的带钢经螺旋活套后送入粗成型与精成型阶段，将平整的带钢纵向沿几何状成型，使带钢形成开“V”字形口的管状，具体尺寸根据生产需求而定。在成型过程中，为保证设备的正常运行，用水对设备进行冷却。冷却水采用喷淋的方式，直接喷淋在成型辊道上，冷却水经管道收集后经隔油后进入冷却循环池，循环使用不外排。

此工序主要污染物包括：设备运行噪声，循环系统收集的废油污，以及循环水池定期清理的沉渣（氧化皮）。

（4）成型后的管道经焊缝导向机送焊管机组进行直缝焊接挤压成型，焊接采用高频感应焊接的方式。高频感应焊接不同于高频接触焊接的地方为高频感应焊接不需用焊剂，直接对焊件加热，将焊件边缘融化通过挤压后熔合成一体，焊接过程不会产生焊烟。高频感应焊接的电流频率范围在300~450kHz，高频感应焊接机利用电流的集肤效应和邻近效应将“V”字钢板边部加热、熔融，使电流高度集中在待焊接的钢带边缘上，在百分之一秒时间内将钢管加热到焊接温度（1100~1350℃），并在挤压辊的作用下进行压力焊接，挤压使钢板完全熔合成一体，将钢板焊接起来形成高频直缝焊管。焊接过程焊接设备产生噪声。焊接完后，用喷淋水对焊缝进行冷却，冷却水经管道收集进入冷却水池循环使用。

此工序主要污染物包括：设备运行噪声，循环系统收集的废油污，以及循环水池定期清理的沉渣（氧化皮）。

（5）焊接后的焊管进入去毛刺阶段，利用修边刀将焊接过程留下的焊疤毛刺等切除。

此工序主要污染物为修边刀刮掉的疤丝。

（6）去毛刺后的焊管经过空气自然冷却和水冷（将管道浸入冷却水槽）后进入定径矫直模具，通过模具后使焊管变直变圆，之后进行切割，利用飞锯定尺切割机将钢管切割成国标尺寸或客户需求的定制尺寸，切割时将剪切对焊工序焊接缝隙部分切除。

此工序主要污染物包括：设备运行噪声，以及切割过程产生废边角料和金属粉尘。

（7）切割成一定尺寸的焊管通过辊道送入平头倒棱工序，利用平头机将切割时产生的不规范管头进行圆型切削打磨，使管头平滑光亮。

此工序主要污染物包括：设备运行噪声，以及倒棱阶段产生打磨粉尘。

（8）对平头倒棱后的焊管进行检验，因焊管仅用于输送常压液体，不使用超声波及X射线探伤检测，只进行静水压试验即可满足压力检验要求。静水压试验试压介质为水，用焊管水压试验机对焊管的焊接质量进行检验，对管材的抗拉强度进行试验。试压车间水池水量为6m3，试压水循环使用，试压用水不更换，定期向水池中加入新鲜水。

（9）试验完成的样品进行抽样送检，委托质量监督局进行材质、横向承压等试验。并对产品进行人工检查，对焊管的外形、尺寸、管径、壁厚等进行检查，

此阶段会产生不合格产品。

（10）检查完毕的焊管贴上相应标签后入库。

二、方矩型管生产工艺流程

方矩型管生产工艺流程与直缝焊管基本一致，不同之处在于方矩型管在高频焊接后将前端圆型的管道挤压成方矩型。

方矩型管生产工艺流程及产污环节图详见下图：

图4.2-2  方矩型管生产工艺流程及产污环节图

4.2.2  热浸锌加工生产工艺

一、热浸锌工艺技术参数

本次改扩建完成后，全厂共有3个热浸锌车间，其中1#热浸锌车间现有热浸锌线6条，本次技改完成后，可实现热浸锌60万t/a的产能；而2#和3#热浸锌车间分别布置5条热浸锌线，16条热浸锌生产线，单条热浸锌设计最大生产能力为12万t/a，其主要技术参数详见下表：

表4.2-1  热浸锌线工艺技术参数一览表

| 类别 |  |  | 工艺技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单线 | 主要产品 |  | 热浸锌管 |
|  | 熔锌量 |  | 5000t/a |
|  | 设计产能 |  | 10万t/（a·条）（1#~6#、12#~16#）、10万t/a（7#）、9万t/（a·条）（8#~11#） |
|  | 工作班次 |  | 年平均运行7500h（24h/d，330d/a） |
|  | 热镀锌炉炉型 |  | 高速脉冲燃烧系统 |
|  | 燃烧器数量 |  | 1个 |
|  | 镀锌炉温 |  | 438~450℃ |
|  | 燃料 |  | 管道天然气 |
|  | 电源 |  | 380V/50Hz，4线，带中线和地线 |
|  | 单次挂重 |  | 3t~5t |
|  | 前处理槽 | 一期 | 处理槽设置在地面上，100mm花岗岩+四布五油玻璃钢防腐 |
|  |  | 二期 | 处理槽架空设置，槽体内衬玻璃钢防腐 |
|  | 前处理区地面防渗防腐 | 一期 | 50mm花岗岩+四布五油玻璃钢防腐 |
|  |  | 二期 | 防渗：采用抗渗混凝土+2mmHDPE膜防渗，防腐：采用四布五油玻璃钢防腐。 |
| 1#热浸锌车间（1-6#酸洗线） | 酸洗槽尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×3个（2用1备） |
|  | 水洗槽尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 助镀池尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 备用池尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×1个 |
|  | 酸洗封闭区尺寸 |  | 18L×10W×8H（m） |
|  | 钝化处理方式 |  | 喷淋 |
|  | 钝化液箱 |  | 0.8L×0.5W×0.5H（m） |
| 2#挂镀锌车间（7#酸洗线） | 酸洗槽尺寸 |  | 12L×1.5W×1.6H（m）×8个（6用2备） |
|  | 水洗槽尺寸 |  | 12L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 助镀池尺寸 |  | 12L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 备用池尺寸 |  | 12L×1.5W×1.6H（m）×1个 |
|  | 酸洗封闭区尺寸 |  | 45L×17W×8H（m） |
|  | 钝化处理方式 |  | 喷淋 |
|  | 钝化液箱 |  | 1.6L×1.0W×1.0H（m） |
| 2#挂镀锌车间（8~11#酸洗线） | 酸洗槽尺寸 |  | 6L×1.5W×1.6H（m）×3个（2用1备） |
|  | 水洗槽尺寸 |  | 6L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 助镀池尺寸 |  | 6L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 备用池尺寸 |  | 6L×1.5W×1.6H（m）×1个 |
|  | 酸洗封闭区尺寸 |  | 20L×7W×8H（m） |
|  | 钝化处理方式 |  | 喷淋 |
|  | 钝化液箱 |  | 0.8L×0.5W×0.5H（m） |
| 3#吹镀锌车间（12~16#酸洗线） | 酸洗槽尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×3个（2用1备） |
|  | 水洗槽尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 助镀池尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×2个 |
|  | 备用池尺寸 |  | 8L×1.5W×1.6H（m）×1个 |
|  | 酸洗封闭区尺寸 |  | 15L×10W×8H（m） |
|  | 钝化处理方式 |  | 喷淋 |
|  | 钝化液箱 |  | 0.8L×0.5W×0.5H（m） |

二、热浸锌工艺流程

1、挂件

将挂有待镀件的吊杠放在进料地轨车上，启动自行进料地轨车，进入全封闭酸洗房进行酸洗、水洗及助镀处理。

2、水洗

待镀件经吊运、放落，直接浸入水洗槽内进行漂流清洗，清除待镀件表面的灰尘杂质。水洗后控制行吊使镀件倾斜，并在槽池上停留30s以上，使镀件表面残留水控落回水洗槽。

漂洗槽一端进水，一端出水，流出的废水排入厂区废水处理站处理后回用。

3、酸洗

悬挂在专用吊具上的待镀件从水洗槽控落水出来后，进入酸洗槽，酸洗过程采用18%盐酸（起始浓度）对镀件进行酸洗处理。根据酸洗槽盐酸浓度及镀件的氧化程度，每吊酸洗时间约在10~90min，酸洗温度为常温，酸洗后控制行吊使镀件倾斜，并在槽池上停留30s以上，以便滴净余酸，达到控落酸液的目的。

盐酸酸洗主要是清除镀件表面的氧化物等杂质，酸洗过程中反应机理主要有溶解作用、机械剥离作用和还原作用，具体如下：

（1）溶解作用

由于普通碳素钢和低合金钢表面上的氧化铁皮具有疏松、多孔和裂纹的性质，故酸洗时酸溶液在与氧化铁皮外层Fe2O3、中间层 Fe3O4反应的同时，也通过裂缝和孔隙与内层FeO和钢的基体起化学反应。其反应式为：

Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

Fe3O4+8HCl=2FeCl3+FeCl2+4H2O

FeO+2HCl=FeCl2+H2O。

在上面三个个反应式中，最后一个反应最快，内层FeO的溶解加速了整个酸洗过程，盐酸酸洗主要靠溶解作用去除氧化铁皮。

（2）机械剥离作用

酸溶液通过孔隙和裂缝与铁皮中和基体中铁反应，产生氢气，由于氢气的膨胀压力，把铁皮从构件表面剥离下来，其反应式为：

Fe+2HCl=FeCl2+H2↑

（3）还原作用

一部分氢原子靠其化学活性剂很强的还原能力，将高价的铁氧化物和高价铁盐还原成易与酸作用的低价铁氧化物及易溶于酸液的低价铁盐，反应式为：

Fe2O3+2[H]=2FeO+H2O

Fe3O4+2[H]=3FeO+H2O

FeCl3+2[H]=FeCl2+HCl

配酸：本项目酸洗线设有3个酸洗槽，酸洗槽首次配置酸洗液时，将外购的31%的工业盐酸与污水处理站回用水混配成浓度为15%~20%的酸洗液，以去除钢材表面的氧化杂质。配酸时酸洗槽内预先加入回用水，再从槽液底部加入外购工业盐酸，再加入酸雾抑制剂。酸雾抑制剂主要用于抑制盐酸雾的挥发量，原理是通过降低水体表面张力，增大盐酸的溶解能力，减少盐酸的挥发。

当酸液浓度低于8%时，作为预浸泡使用；当酸液浓度低于3%时，进入废酸回收处置系统处置。根据业主生产经验，生产线废酸更换频率约3天/次。

此工序由于盐酸具有挥发性，因此酸洗过程中会产生酸洗废气；而每2~3d将酸洗槽中浓度低于3%的废酸通过管道送至废酸池暂存待处理，最终进入废酸处置站处置。

4、水洗

待镀件经吊运、放落，直接浸入水洗槽内进行漂流清洗，清除待镀件表面的灰尘杂质。水洗后控制行吊使镀件倾斜，并在槽池上停留30s以上，使镀件表面残留水控落回水洗槽。

漂洗槽一端进水，一端出水，流出的废水排入厂区废水处理站处理后回用。

5、助镀

助镀工艺是为了提高热镀锌的效率和质量，使镀件表面形成一层薄的氯化锌铵盐薄膜。助镀液主要成为为NH4Cl、ZnCl2。助镀的目的主要有以下几个方面：

①清除金属表面的氧化物及铁盐，避免镀件表面被二次氧化。

助镀液呈弱酸性，一方面抑制了Fe的氧化，另一方面又会发生反应：

FeO+2HCl→FeCl2+H2O，

从而溶解了少量水洗到助镀处理过程中产生的铁的氧化物。另外，助镀时温度保持在40℃左右，该温度下氯化铵不会发生高温分解反应。

②在镀件表面形成盐膜，防止镀件从助镀槽到进入锌锅时被空气氧化腐蚀；

③可净化进入锌锅处液相锌，使金属件与锌液快速结合。原理如下：

镀件上黏附的氯化氨在热镀锌过程中，由于高温作用，会导致氯化铵迅速发生分解反应：NH4Cl→NH3+HCl，产生NH3及HCl气体，其中一部分HCl与ZnO、FeO进行反应，去除镀件表面的杂物以及镀件周围锌液表面的杂物。

FeO+NH3+2HCl→FeCl2（NH3）+H2O

ZnO+NH3+2HCl→ZnCl2（NH3）+H2O

Fe+2NH3+2HCl→FeCl2+2NH3

工艺简介：本项目每条直线型镀锌线设1个助镀槽，助镀液为NH4Cl、ZnCl2的混合液，将其配置成浓度为200~400g/L的助镀液，最适pH范围4~5。将水洗后的镀件经吊运直接进入助镀槽进行浸泡，助镀时间2~3min。助镀过程助镀液温度保持在40℃，热源由热浸镀锌锅的天然气燃烧废气经换热后为助镀槽加热。助镀完毕后用行吊将镀件调出，控制行吊使镀件倾斜，使镀件表面残液控落回助镀槽。

助镀液再生：助镀液需定期补充。因工件表面残留铁离子，助镀剂对金属的腐蚀等原因，助镀液使用过程中会产生FeCl2，会导致浸锌时产生锌渣锌灰，需对助镀液进行再生处理，使助镀液亚铁离子控制在10g/L以下。助镀液再生采用一体化助镀液除铁设备，该设备的主要原理：在废助镀液中加入双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁）调节pH至4.5-5，使铁离子转化成氢氧化铁，经沉淀得以去除，从而得到了再生后的助镀液返回到助镀槽重新使用。

H2O2+2FeCl2+4NH3.H2O→2Fe(OH)3+4NH4Cl

废助镀液处理过程中会产生助镀液再生废渣（主要成分为Fe(OH)3）。氨水和双氧水均储存在密闭的容器中，通过管道密闭泵入反应槽中反应，反应过程由调节器自动控制。

6、烘干

为了防止工件在浸锌时由于温度急剧升高而变形，除去残余水分，防止产生爆锌，造成锌液爆溅，将工件从浸溶槽内送出后需烘干，烘干温度控制在120℃，热源为热浸锌加热过程中的锅炉烟气（余热利用）及外加的天然气燃烧机助热。

7、热浸锌

热浸镀锌是为了使工件的表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热浸镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能。

金属锌的熔点为419℃，热浸镀锌的温度为 450±5℃，锌锅的温度应控制在445~465℃。项目采用陶瓷锌锅，锌锅尺寸为9米×1.5米×3米（长×宽×深）。天然气通过锌锅底部的喷枪点火对锌锅加热，热风经换热回用至吹脱、烘干室和助镀槽，为其提供热量。金属构件保持一定的倾斜角度，慢慢浸入锌锅，以防止爆溅。金属构件在锌锅中浸镀时间约为2min，使锌和镀件表面的铁反应生成一层致密的铁锌合金层，同时在镀件吊离锌锅时形成一层纯锌层。金属构件慢速提离锌锅并让工件表面多余的锌液自然流入锌锅。

镀件进入锌锅会产生锌烟，主要污染物为氯化铵、氧化锌、氯化锌、氨等，其产生原因为：①热镀锌过程中锌锅温度较高，锌锅表面会有氧化锌产生；②镀件表面的氯化铵会发生分解，生产氯化氢、氨气等，约90%HCl与氨气遇冷重新生成氯化铵，此时氯化铵较为稳定，形成白色烟雾，剩余10%氯化氢与锌或氧化锌结合为ZnCl2。锌烟经锌锅正上方集气罩捕集后经布袋除尘器进行处理后排放。另外，锌锅内金属被空气氧化及部分助镀剂盐膜与锌液发生结合，在锌锅表面及底部会产生锌渣。

锌锅采用燃烧天然气的加热炉进行加热，产生锌锅天然气燃烧废气，主要污染物为NO2、SO2、颗粒物，经换热器换热后直接排放。

由于；另外，锌锅烟气经捕集+布袋除尘器也会产生集尘灰，计入锌灰。需对锌渣及锌灰进行清理。锌锅表面锌渣经轻推至锌锅边缘，并由人工负责清除；锌锅底部锌渣则需定期打捞，避免锌锅底部堆积导致锌锅局部过热并影响镀锌产品质量。

8、内吹/外吹

经过热浸锌处理后的钢管表面的锌分布不均匀，此时利用锌锅余热加热压力容器而产生的高压水蒸汽将钢管外、内表面多余的锌吹掉，以免形成锌疤或锌块。吹落下的锌一部分随高压气体化作烟尘，一部分回置于锌锅内，用于热浸锌工序。

此工序水蒸汽在车间内蒸发，主要污染物为吹脱工序产生的粉尘。

9、水冷

冷却作用是使镀锌件尽快冷却，避免锌铁合金相的粗大晶粒继续生长。

工艺过程：镀件热浸锌后经内吹/外吹或悬置片刻待大部分带出锌浆回槽后，将构件浸入冷却槽中冷却，待镀件温度降低到设定范围后用行车吊起。本项目设1个水冷却槽，规格为8米×4米×1.6米，镀锌件直接放入水槽中冷却，冷却槽中的水温会升高，冷却槽与车间外冷却塔相连，冷却水温度控制在50~60℃。

冷却水仅作为热镀锌后冷却用，在使用过程中，尽管冷却水中污染物总锌将增大，但不会影响冷却效果和工件质量，因此该水不需频繁处理，可长时间循环使用。生产过程中由于蒸发、滴漏等损耗，冷却槽需定期补充水。

10、钝化

镀件水冷却至80℃后，经排管机转入钝化装置内。钝化装置钝化方式在镀锌管道上方直接喷淋无铬钝化液，同时在距离喷淋位置1米的地方设置气刀，吹净管道上的附液。

本项目使用的为水溶性无铬钝化液，钝化液仅需定期补充，无废钝化液产生。

11、干燥

钝化完成后的镀件转入排管架上经自然干燥。

12、产品标识

根据产品的型号、规格，利用喷码机在管道外面喷印标识。喷码采用低VOCs油墨，会产生少量的VOCs。

13、终检

采用人工检查，检查产品是否有未处理的锌疤或锌块，以及其他未处理好的产品。通过检查后，将未处理好的产品作为次品外售。

14、入库

将终检后的镀锌管送至成品区，并进行打包入库。

综上所述，本项目热浸锌生产工艺流程及产污环节图示如下：

图3.3-3  热浸锌生产工艺流程及产污环节图

4.2.3废酸处理工艺流程

本项目废酸处理工艺主要利用热浸锌生产产生的废酸溶液为原料，通过浓缩、氧化工艺生成水处理剂氯化铁产品，达到相应国家质量标准后外售，实现资源综合利用。

一、废酸处理工艺可行性分析

根据《工业废盐酸的处理处置规范》（GB/T32125-2021）的规定，废盐酸处理处置方法详见下表。

表4.2-2  废盐酸处理处置方法

| 序号 | 处理处置方法 | 方法提要 | 适用范围 | 产品控制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制备氯化亚铁或（聚）氯化铁 | 含铁废盐酸经检测，贮存在贮酸池中，待混合均匀后通过净化手段去除废盐酸中的油、泡沫、重金属和有机物等影响后续处理工艺和产品品质的杂质（以下简称除杂），然后泵入盐酸储罐或储槽中。根据盐酸含量和铁含量，对废酸液中亚铁离子浓度进行调整，得到氯化亚铁液体。或将其泵入反应釜与定量助剂经氧化反应得到氯化铁液体；或再经聚合工艺得到聚氯化铁。 | 适用于盐酸酸洗钢铁产生的含铁废盐酸的处理处置。含铁废盐酸中铁质量分数不小于5%，未掺入其他废液或废水。 | 氯化亚铁液体品质质量控制见附录B中表B.1；氯化铁液体产品质量控制见GB/T1621或表B.2；聚氯化铁产品质量控制见表B.3。 |
| 2 | 蒸发结晶法 | 废盐酸收集、经除杂。经预热进入蒸发系统，废盐酸在蒸发系统中通过蒸汽加热至沸点，完成气液分离。蒸汽部分进入冷凝器冷却后形成回收酸。浓缩液进入冷却结晶系统结晶，再进入离心机进行固液分离，得到结晶氯化物，离心液返回蒸发系统重新蒸发浓缩。结晶釜上加装回收冷凝器，冷凝后的回收液进入回收液罐，通过回收液泵打出至回收酸的收集罐。 | 适用于金属表面处理（例如：钢制品、铝型材、电极箔、印刷线路板的酸洗工艺）产生的废盐酸的资源化处理处置。 | 回收盐酸达到工艺回用要求；结晶氯化物以固体氯化亚铁为例，产品质量控制见表B.1。 |
| 3 | 硫酸置换法 | 废盐酸收集、经除杂，经预热后进入蒸发系统，通过蒸汽加热，达到浓缩目的。浓缩液经检测计量，定量加入浓硫酸进行置换反应，反应完成后，反应液直接或经稀释导入结晶釜，经冷却结晶，再经离心机进行固液分离，得到结晶硫酸盐，离心液体定量用于反应液配比进入结晶釜。置换反应过程产生的氯化氢气体进入制酸系统。 | 适用于金属表面处理过程中（典型用于钢制品、印制线路板的酸洗）产生的废盐酸的资源化循环回用。 | 回收盐酸达到工艺回用要求；结晶硫酸盐以硫酸亚铁为例，产品质量控制见表B.4。 |
| 4 | 制备聚氯化铝 | 含铝废盐酸经检测，贮存在贮酸池中，待不同时段、不同浓度的废盐酸浓度和成分混合均匀，通过净化手段去除影响后续处理工艺和产品品质的杂质，然后泵入盐酸储罐中。向反应罐内加入，并通蒸汽，再通过离心泵将废盐酸按照配方用量从计量罐泵入反应罐内，向反应罐内加入助剂等固体原料，投料结束后，保温搅拌反应后，液体到成品池，液体聚氯化铝经干燥得到固体聚氯化铝产品。 | 适用于盐酸清洗铝材产生的含铝废盐酸的处理处置。含铝废盐酸中氧化铝质量分数应不小于2%，未掺入其他废液或废水。 | 聚氯化铝产品质量控制见表B.5。 |
| 5 | 制备四氧化三铁 | 含铁废盐酸经监测，经除杂，经两级离心过滤，滤液泵入贮酸池中。经加热，泵入反应釜，向反应釜中通入空气，向反应釜中加入碱液反应，静置，经离心过滤，用去离子水洗涤，洗涤后的物料进入烘干设备，经干燥后包装。 | 适用于钢铁酸洗产生的含铁废盐酸，酸度（以HCl计）不大于2%、铁质量浓度小于120g/L、杂质金属离子质量浓度不大于0.01g/L。 | 四氧化三铁产品质量控制见HG/T2250 |
| 6 | 焙烧法 | 废盐酸收集、经除杂，经预浓缩器浓缩后喷入焙烧炉中，在高温条件下发生高温水解反应，产生的氯化氢气体经冷却、吸收、尾气洗涤等过程处理后形成再生盐酸循环使用，产生的金属氧化物经收集、打包后作为产品销售，系统设置应符合GB51093的要求。 | 使用于表面处理（例如：钢制品、钛材酸洗工艺）产生的废盐酸的资源化循环利用。 | 再生盐酸达到工艺回用要求，氧化铁产品质量控制可参考GB/T24244或HG/T2574。 |
| 7 | 制备氯化钙（或氯化镁） | 废盐酸收集、经除杂，在反应池中加入石灰石（粉）、碳酸钙、或轻烧氧化镁等，控温下中和反应，反应后的物料再经蒸发、结片得到固体的氯化钙或氯化镁。 | 适用于非金属酸洗、符合要求的废盐酸处理，酸度（以HCl计）不小于10%、化学需氧量不大于30g/L、钠质量分数不大于5% | 氯化钙产品质量控制见GB/T26520，氯化镁产品质量控制见QB/T2605 |
| 注：产品控制如不符合回收产品质量控制则应交有资质单位处理。 |  |  |  |  |

本项目废酸处理采用“蒸发浓缩+氧化反应”法属于上述处置方法中“蒸发结晶法”和“制备氯化铁法”的复合工艺，根据建设单位提供的产品质量检测结果（见附件）可知，采取上述废酸处理工艺所得副产品的产品质量满足《水处理剂 氯化铁》（GB/T4482-2018）相关规定要求（详见下表），表明本项目拟采取的废酸处理工艺的技术可行性。

表3.3-3  产品质量检测结果表

| 序号 | 检验检测项目 | 技术要求 | 单位 | 检验检测结果 | 单项评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 液体产品应为红褐色溶液 | / | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 铁（Fe3+）的质量分数 | ≥13.0 | % | 14.0 | 合格 |
| 3 | 亚铁（Fe2+）的质量分数 | ≤0.10 | % | 0.02 | 合格 |
| 4 | 游离酸（以HCl计）的质量分数 | ≤0.40 | % | 0.12 | 合格 |
| 5 | 密度（20℃） | ≥1.4 | g/cm3 | 1.41 | 合格 |
| 6 | 不溶物的质量分数 | ≤0.50 | % | 0.40 | 合格 |
| 7 | 锌（Zn）的质量分数 | ≤0.05 | % | 0.0004 | 合格 |
| 8 | 砷（As）的质量分数 | ≤0.0008 | % | 0.0001 | 合格 |
| 9 | 铅（Pb）的质量分数 | ≤0.003 | % | 0.0001L | 合格 |
| 10 | 汞（Hg）的质量分数 | ≤0.00008 | % | 0.000003L | 合格 |
| 11 | 镉（Cd）的质量分数 | ≤0.0016 | % | 0.000002L | 合格 |
| 12 | 铬（Cr）的质量分数 | ≤0.008 | % | 0.002 | 合格 |
| 备注：L表示未检出，L前的数值表示检出限。 |  |  |  |  |  |

二、废酸处理工艺流程及产污环节

（一）工艺原理

1、废酸蒸发浓缩工艺

先用供料泵将废酸由废酸池抽送至过滤器，过滤后送入二效蒸发器中，通过蒸汽换热器加热，在负压的条件下，使物料维持沸腾蒸发状态。随着水份和HCl的蒸发挥发，物料浓缩，当密度达到1.42g/ml~1.47g/ml（温度70℃），亚铁含量达到（18.65%~22.05%）后，将溶液排至冷却釜冷却至60℃，再送至反应釜进行氧化。

2、废酸催化氧化工艺

含氯化亚铁的浓缩废酸溶液进入催化氧化反应釜中，在氧化剂的氧化作用下制备氯化铁溶液，催化氧化反应过程中控制pH≥2条件下逐步补充盐酸，稳定控制终点溶液氧化还原电位（OPR）值在150±20mv，保证氧化剂不过量投加，亚铁氧化完获得合格产品后放料至储存罐，自然冷却至40℃。

废酸催化氧化反应机理如下：

（1）氧化反应（常温常压）

6FeCl2+6HCl+NaClO3=6FeCl3+3H2O+NaCl       ①

（2）氧化反应（常温常压）副反应

NaClO3+6HCl=NaCl+3Cl2↑+3H2O           ②

2NaClO3+4HCl=2ClO2+Cl2+2NaCl+2H2O     ③

副反应②、③产生的氯气、二氧化氯在酸性条件下与Fe2+反应，将其氧化为Fe3+；且二氧化氯在反应液中不稳定，与溶液中铁离子接触会迅速分解成氯气。

2Fe2++Cl2 = 2Fe3++2Cl-                              ④

5Fe2++ClO2+4H+ = 5Fe3++Cl- +2H2O         ⑤

因二氧化氯本身不稳定，光照、高温、接触还原性物质等杂质会迅速分解成氯气，从而难以稳定存在于反应环境中。

2ClO2= Cl2 + 2O2                                       ⑥

由副反应② + 副反应④×3 即

(NaClO3+6HCl)+(2Fe2++Cl2)×3  = (NaCl+3Cl2↑+3H2O)+(2Fe3++ 2Cl-)×3

→ClO3- + 6H++ 6Fe2+ = Cl- + 3H2O + 6Fe3+

由副反应③ + 副反应④ + 副反应⑤×2  即

(2NaClO3+4HCl)+(2Fe2++Cl2)+(5Fe2++ClO2+4H+)×2

=(2ClO2+Cl2+2NaCl+2H2O)+(2Fe3++2Cl-)+(5Fe3++Cl- +2H2O)×2

→ClO3- + 6H++ 6Fe2+ = Cl- + 3H2O + 6Fe3+

根据以上反应机理，因为氯气和二氧化氯的强氧化性，副反应产生的氯气和二氧化氯在溶液中与亚铁接触会立即反应，将亚铁氧化成三价铁，因二氧化氯本身不稳定，光照、高温、接触还原性物质等杂质会迅速分解成为氯气。因此，反应废气中只有HCl和Cl2。

（二）工艺流程

1、过滤

镀锌车间废酸经管道收集至废酸收集池，废酸储存池内的废酸（常温）经废酸泵进入废酸过滤器（过滤器滤网为聚乙烯树脂，2层）过滤去除废酸中的废渣。

此工序主要污染物为过滤滤渣和废过滤网。

2、蒸发浓缩

过滤后的废酸用泵送入双效蒸发浓缩设备系统，在-80kpa、90℃条件下蒸发浓缩（双效蒸发器：一效蒸发+一效分离+二效蒸发和二效分离），以提高含氯化亚铁废酸溶液的浓度。

双效蒸发器原理：将第一个蒸发器产生的二次蒸汽再次当作热源加热二效蒸发器。

3、氧化反应

浓缩后的废酸（90℃）打入浓缩液冷却釜，冷却至40℃后，经计量泵密闭输送至反应釜内，再通过计量泵向反应釜内加入经计量的盐酸（盐酸添加方式为液下1m），搅拌混合均匀，最后再通过计量泵（0~2000L/h）缓慢加氯酸钠溶液氧化反应4h，生成氯化铁溶液。

需特别说明的是，该氧化反应是通过氧化剂投加量来控制反应速度和反应终点，根据原料检测的亚铁含量预算氧化剂用量，采用计量泵控制氧化剂投加量和投加速率，采用反应釜外循环使氧化剂和废酸充分混合，控制氧化反应平稳进行，减少副反应。在添加氯酸钠溶液氧化过程中采用氧化还原电位和亚铁指示剂来初步判断终点，当氧化还原电位到达约200mv和亚铁指示剂添加后溶液颜色为淡蓝色时停止滴加氯酸钠溶液后（铁氰化钾与亚铁反应变深蓝色，当亚铁含量低于0.03%，则颜色为淡蓝色），取样分析检测溶液中Fe2+含量、Fe3+含量、HCl含量，根据检测结果判断还需添加氧化剂的量。铁氰化钾溶液滴定反应溶液，其反应式为：

K++Fe2++[Fe(CN)6]3-=KFe[Fe(CN)6]2↓

4、混配、产品

氧化反应后生成的氯化铁溶液（约50℃），与滤泥酸溶后的溶液按照约6:1比例，各自通过计量泵打入产品待检罐内，产品待检罐设置有外循环混合系统使滤泥酸溶液和氯化铁溶液充分混合，最后取样送检，达到GB/T4482-2018《水处理剂氯化铁》II类液体要求后打入产品罐待售。

废酸处理工艺及产污环节图详见下图：

图4.2-4  废酸处理工艺及产污环节图

4.2.4废水处理工艺流程

该工艺目前主要针对热浸锌生产线产生的废水（清洗废水、漂洗废水、循环冷却废水、碱洗废水）以及废酸处理系统产生的污冷水、废酸设备清洗废水、地面清洗废水、水环真空泵废水等，通过“氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺，处理后清水回用于生产；污泥采用盐酸酸溶后与废酸处理站生成的高浓度氯化铁溶液（II类液体）混配达到产品标准后外售。

一、工艺流程简述

1、隔油调节池

热浸锌车间的待浸锌件清洗废水、冷却水、碱液洗涤塔废水、漂洗废水以及废酸回收处理装置废水经管道收集至隔油调节池。

此工序主要污染物为矿物油渣。

2、过滤

调节池内的废水（常温）经废水泵进入废水过滤器（过滤器滤网为聚乙烯树脂，2层）过滤去除水中的废渣。

此工序主要污染物为滤渣及废滤网。

3、氧化反应

废水经过滤器过滤后，在管道混合器加入经计量的双氧水进行氧化反应，同步采用亚铁指示剂（铁氰化钾与亚铁反应变深蓝色，当亚铁含量低于0.01%，则滴加铁氰化钾不变色）检测水中亚铁离子，最后的溶液中存在微量Fe2+。

4、中和及复分解反应

（1）废水中二价铁经双氧水氧化成三价铁后进入反应池内，加入计量的液碱溶液进行酸碱中和反应以及复分解反应，生成氢氧化铁沉淀。

中和反应（常温常压）：

NaOH + HCl →H2O + NaCl

复分解反应（常温常压）：

FeCl3+ 3NaOH→Fe(OH)3  +3NaCl

（2）长时间运行后，废水中的氨氮将会富集。因此，需采用化学沉淀法去除废水中的氨氮。定期向废水中加入含Mg2+和PO43-离子的药剂，与废水中的NH4+反应生成MgNH4PO4.6H2O复合盐（俗称鸟粪石），从而将氨氮从废水中去除定期向废水中投加

此工序主要污染物为污泥。

5、絮凝沉淀

经上步反应生成氢氧化铁沉淀后，加入1‰PAM促进絮凝反应，经斜管沉淀池后上层清水进入中间水池，底部沉淀的泥进入滤泥池，一般情况下，清水再经多介质过滤罐处理达到企业生产用水标准后循环使用。

6、反渗透

本项目废水采用氢氧化钠中和反应，如果不进行反渗透除盐，水中含盐量会不断增加，容易造成结晶堵塞，腐蚀钢材、无法循环使用。因此，本项目采用反渗透装置对废水进行蒸发结晶除盐，产生的反渗透浓水经收集后，定期依托废酸处理站的双效蒸发结晶器进行蒸发除盐，蒸发过程中产生的冷凝水则进入清水池回用于生产。

此工序主要污染物废气反渗透膜和含盐固废。

7、污泥系统

斜管沉淀工序产生的污泥进入污泥池暂存，经板框压滤机进行压滤脱水（经检测报告（见附件）含水率为53.42%），滤液返回絮凝反应池，滤泥采用盐酸（33%）酸溶后与废酸处理站生成的高浓度氯化铁溶液按照约1: 6比例，各自通过计量泵打入产品待检罐内，产品待检罐设置有外循环混合系统使滤泥酸溶液和氯化铁溶液充分混合，最后取样送检，达到GB/T4482-2018《水处理剂氯化铁》II类液体要求后打入产品罐待售。

滤泥溶解反应：

Fe(OH)3+ 3HCl→FeCl3 +3H2O

二、工艺流程及产污环节图

根据上述工艺简介，可绘制出本项目废水处理工艺流程及产污环节图，详见下图：

图4.2-5  废水处理工艺流程及产污环节图

4.2.5主要污染因素的识别

根据上述工艺流程分析结果，结合相关污染物排放标准要求，项目主要污染因子识别如下表所示：

表3.3-4  项目主要污染工序及污染因子

| 类型 | 生产工艺 | 主要产污工序 | 主要污染物 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊管生产车间 | 焊接 | 焊接烟尘 | 颗粒物 |
|  |  | 切割 | 切割粉尘 | 颗粒物 |
|  | 热浸锌车间 | 酸洗 | 酸洗废气 | HCl |
|  |  | 热浸锌 | 锌烟 | 颗粒物、氨气 |
|  |  | 内吹/外吹 | 锌烟 | 颗粒物 |
|  |  | 锌锅加热 | 天然气燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx |
|  |  | 烘干废气 | 天然气燃烧废气 | 烟尘、SO2、NOx |
| 废水 | 热浸锌车间 | 水洗 | 清洗废水 | 石油类、SS |
|  |  | 酸洗清洗 | 碱性废水 | pH、COD、Cl-、Fe、SS |
|  |  | 碱液喷淋塔 | 酸性废水 | pH、Cl- |
|  |  | 稀盐酸洗涤塔 | 含钯废水 | pH、Cl-、NH4+ |
|  |  | 车间地面清洁 | 沉渣 | pH、COD、SS、Fe、Zn、Cl- |
|  |  | 化验室 | 检验废水 | pH、COD、Fe、SS、Zn |
|  | 废酸处理站 | 废酸蒸发浓缩及冷却系统 | 酸性废水 | pH、氯化物 |
|  | 办公生活 |  |  | pH、COD、NH3-N、BOD5、动植物油、LAS等 |
| 固废 | 焊管生产车间 | 切割 | 边角料 | 废钢材、金属碎屑 |
|  |  | 原料进厂 | 废包装物 | 废包装物 |
|  |  | 去毛刺 | 废疤丝 | 废疤丝 |
|  | 热浸锌 | 酸洗 | 废酸 | 废酸 |
|  |  | 助镀剂再生 | 污泥 | 氢氧化铁等 |
|  |  | 热浸锌 | 锌渣 | 锌铁合金、含锌化合物等 |
|  |  | 热浸锌除尘 | 锌灰 | 锌铁合金、含锌化合物等 |
|  | 污水处理站 | 污水处理 | 污泥 | 酸碱，含锌、铁沉淀物等 |
|  | 机械检修及维修 |  | 废矿物油、含油废抹布和废劳保用品 | 矿物油、纺织物 |
|  | 办公生活 |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 空压机、冷却塔、行车、切割机等机械设备运行噪声 |  |  |  |

4.2.6物料平衡分析

一、水平衡

（一）生活用水及排水

本项目建成后企业共有员工400名，按每人每天用水量120L计，其中，冲厕用水按每人每天40L计，则现有工程总生活用水量为48m3/d，生活污水的产生量按用水量的0.85计，则生活污水的产生量为40.8t/d，生活污水经现有的预处理池处理后，排入园区污水管网，最终经园区污水处理厂处理达标后外排至石亭江。

（二）生产用水及排水

1、生产车间

（1）酸洗清洗水

本项目建成后，全厂共计16座酸洗房，酸洗前和酸洗后分别设有1座漂流水洗槽。漂洗槽内漂洗水循环使用，在日常漂洗过程中，一部分废水会携带着漂洗下来的污染物经漂洗槽溢流孔溢出，而另外因蒸发和产品带走会造成部分水的损耗，因此，需定时向各漂洗槽补充水，具体用排情况详见下表：

表4.2-5  漂流槽清洗水排放及损耗情况一览表

| 生产线 | 漂洗槽数 | 容量（m3/槽） | 溢流量（m3/（h·槽）） | 废水排放量（m3/d） | 蒸发损耗量（m3/d） | 产品带走量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#酸洗线 | 2 | 15 | 2.0 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |
| 7#酸洗线 | 2 | 25 | 3.5 | 168 | 0.25 | 0.25 |
| 8#酸洗线 | 2 | 11 | 1.44 | 69.12 | 0.11 | 0.11 |
| 注：2#~6#及12#~16#酸洗线清洗废水排放情况与1#线相同；9#~11#酸洗线与8#酸洗线相同。 注：蒸发损耗量约占容量的0.5%，而产品带走量按容量的0.5%计。 |  |  |  |  |  |  |

本项目建成后全厂共用16条酸洗线，根据上表参数，本项目酸洗清洗水用排水情况详见下表：

表4.2-6  各酸洗线清洗用排水情况一览表

| 生产线 |  | 补水量（m3/d） | 废水排放量（m3/d） | 蒸发损耗量（m3/d） | 产品带走量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#热浸锌车间 | 1#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 | 补水大部分为污水处理站回用水，少部分为新鲜水。 |
|  | 2#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 3#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 4#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 5#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 6#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 小计 | 577.8 | 576.00 | 0.9 | 0.9 |  |
| 2#热浸锌车间 | 7#酸洗线 | 168.5 | 168 | 0.25 | 0.25 |  |
|  | 8#酸洗线 | 69.34 | 69.12 | 0.11 | 0.11 |  |
|  | 9#酸洗线 | 69.34 | 69.12 | 0.11 | 0.11 |  |
|  | 10#酸洗线 | 69.34 | 69.12 | 0.11 | 0.11 |  |
|  | 11#酸洗线 | 69.34 | 69.12 | 0.11 | 0.11 |  |
|  | 小计 | 445.86 | 444.48 | 0.69 | 0.69 |  |
| 3#热浸锌车间 | 12#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 13#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 14#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 15#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 16#酸洗线 | 96.3 | 96.00 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 小计 | 481.5 | 480.00 | 0.75 | 0.75 |  |

（2）地面清洗水

生产过程中，酸槽及水洗槽四周设计有酸液收集回流坑道，工件带出的酸液可自流回酸槽，可避免酸液滴落。但工件从水洗槽至下一个槽之间，以及物料添加时仍不可避免物料滴落在地面上，故酸洗房地面清洗每天清洗一次。另外，废酸处理站和废水处理站因地面含有因跑、冒、滴、漏散落的化学品，每日需进行水冲洗。清洗用水量按2L/m2计，清洗废水产污系数按0.85计，则地面清洗用排水情况详见下表：

表4.2-7  地面清洗用排水情况一览表

| 车间 | 生产线 | 清洗面积（m2） | 用水系数 | 清洗用水量（m3/d） | 排污系数 | 清洗废水排放量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#热浸锌车间 | 1#酸洗线 | 30 | 2L/m2 | 0.06 | 0.85 | 0.051 |  |
|  | 2#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 3#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 4#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 5#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 6#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 合计 | 180 |  | 0.36 |  | 0.31 |  |
| 1#废酸处理站 |  | 200 |  | 0.4 |  | 0.34 |  |
| 2#热浸锌车间 | 7#酸洗线 | 60 |  | 0.12 |  | 0.102 |  |
|  | 8#酸洗线 | 25 |  | 0.05 |  | 0.0425 |  |
|  | 9#酸洗线 | 25 |  | 0.05 |  | 0.0425 |  |
|  | 10#酸洗线 | 25 |  | 0.05 |  | 0.0425 |  |
|  | 11#酸洗线 | 25 |  | 0.05 |  | 0.0425 |  |
|  | 合计 | 160 |  | 0.32 |  | 0.27 |  |
| 3#热浸锌车间 | 1#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 2#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 3#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 4#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 5#酸洗线 | 30 |  | 0.06 |  | 0.051 |  |
|  | 合计 | 150 |  | 0.30 |  | 0.26 |  |
| 2#废酸处理站 |  | 200 |  | 0.4 |  | 0.34 |  |

（3）热浸锌冷却水用水

单条热浸锌线设置1个水冷却槽，规格为8L×4W×1.6H（m），冷却水槽与冷却塔相连，配备有10t/h的循环水泵，冷却水循环使用。

循环冷却池冷却水每月更换1次，则冷却废水产生量为50m3/（次·槽）。另外，生产过程中由于蒸发、滴漏等损耗，冷却槽需定期补充新鲜水，补充量约为循环用水量的5%，12m3/d。

全厂共计16座冷却水池，则冷却废水产生量为8800m3/a，年运行330d，则冷却废水日产生量为26.67m3/d。

（4）吹脱用水

本项目吹脱工序采用水蒸气，单条镀锌线配套1台2t/h的压力容器，压力容器利用新锅余热加热产生水蒸气。

蒸汽产生量按2t/h计，一期工程有6条吹脱线，则日用水量为288m3/d，二期工程有5条吹脱线，则日用水量为240m3/d。次部分用水受热蒸发，全部损耗。

（5）二级碱液喷淋塔喷淋水

单条热浸锌酸洗线配套1套两级碱液喷淋塔，每座碱液喷淋塔蓄水量约2m3，碱液喷淋塔每5天清理一次。

单座碱液喷淋塔循环用水量约为60m3/h（1440m3/d），损耗量按用水量的0.1%计，则为1.44m3/（d·座）。因此，则单座碱液喷淋塔日补水量为1.44m3/d。

全厂共计32座碱液喷淋塔，则每日用水量约55.88m3/d，排水量12.8m3/d，损耗量为46.08m3/d。

（6）酸洗塔喷淋水

单条热浸锌酸洗线配套1套两级碱液喷淋塔，每座酸洗塔蓄水量约2m3，酸洗塔每5天清理一次，日均排水量0.4m3/d。

单座酸洗塔循环用水量约为60m3/h（1440m3/d），损耗量按用水量的0.1%计，则为1.44m3/（d·座）。因此，则单座酸洗塔日补水量为1.44m3/d。

全厂共计16座酸洗塔，则每日用水量约29.44m3/d，排水量6.4m3/d，损耗量为23.04m3/d。

（7）喷淋塔除尘用水

本次技改完成后，吹脱粉尘除尘设施均配套喷淋塔，全厂共计11座喷淋除尘塔，每座塔蓄水量约2m3，每5天清理一次，日均排水量0.4m3/d。

单座酸洗塔循环用水量约为60m3/h（1440m3/d），损耗量按用水量的0.1%计，则为1.44m3/（d·座）。因此，则单座酸洗塔日补水量为1.44m3/d。

全厂共计11座喷淋塔，则每日用水量约20.24m3/d，排水量约4.4m3/d，损耗量为15.84m3/d。

（8）化验室用水

化验室对酸洗槽及助镀槽水质pH、Fe2+、ZnCl2、FeCl2浓度等进行检测，每2日测定一次，将产生少量检验废水及洗瓶废水。类比现有工程，此过程用水量为2m3/d，产污系数按0.85计，则废水产生量约为1.7m3/d。

（9）焊管生产线循环用水

焊管生产车间每条生产线配套1座6m3的地埋水箱。焊管生产线焊接后开始对管材进行冷却作业，冷却水通过水泵被送至制管机组，对管材进行喷淋冷却和清理，冷却后的水经过焊管设备机台的水槽流入到地面的排水沟，然后流回循环水箱。回流的冷却水因含有大量的杂质，所以需要进行过滤和除油后再进入循环水箱，然后由水泵进行抽升，送至制管机组再次冷却循环。

本项目建成后，全厂需26座焊管循环冷却水池，每座循环水池配套1台15t/h的水泵，水泵工作负荷按80%计，则日循环用水量约为7488m3/d，则损耗量约为循环用水量的5%，即374.4m3/d。因此，焊管生产线循环冷却水池每日需补水量374.4m3/d。

（10）酸洗液配置用水

本项目将外购的31%的工业盐酸与污水处理站回用水混配成浓度为20%的酸洗液，以去除钢材表面的氧化杂质。根据业主生产经验，约3天配置一次。本项目建成后全厂工业盐酸（31%）的消耗量约为23600t/a，配置成浓度为20%的酸洗液，则各酸洗线配酸用水量详见下表：

表4.2-8  各酸洗线配酸用水表

| 生产线 | 酸洗槽容量（m3/槽） | 配置20%的酸洗液原料耗量 |  | 年配酸次数（次/a） | 年均用水量（m3/a） | 日均用水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工业盐酸消耗量（m3/次） | 用水量（m3/次） |  |  |  |
| 1#酸洗线 | 15.0 | 9.1 | 5.9 | 165 | 973.5 | 2.95 |
| 7#酸洗线 | 25.0 | 16.1 | 8.9 | 165 | 1468.5 | 4.45 |
| 8#酸洗线 | 11.0 | 6.7 | 4.3 | 165 | 709.5 | 2.15 |
| 注：2#~6#及12#~16#酸洗线清洗废水排放情况与1#线相同；9#~11#酸洗线与8#酸洗线相同。 |  |  |  |  |  |  |

本项目一期工程平均每日需配酸液45.0t/d，平均每日用水量约17.7m3/d，每日废酸产生量约36.4t/d，损耗量为8.6t/d；而二期工程平均每日需配酸液72.0t/d，日均用水量27.8m3/d，每日废酸产生量约为58.2t/d，损耗量为13.8t/d。

当酸液浓度低于8%时，作为预浸泡使用；当酸液浓度低于3%时，进入废酸回收处置系统处置。

综上所述，本项目建成后，生产区域全厂生产用水及排水情况详见下表：

表4.2-9  本项目生产区域全厂生产用水及排水情况一览表

| 序号 | 用水工序 | 用水量m3/d | 来源 | 损耗量m3/d | 排水量m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊管循环冷却 | 230.4 | 新鲜水 | 230.4 | 0 | 每日循环用水量4608m3/d |
| 2 | 酸洗清洗槽 | 577.8 | 回用水 | 1.8 | 576.00 | 排入1#废水处理站 |
| 3 | 钝化前循环冷却 | 86.4 |  | 72 | 14.4 |  |
| 4 | 碱液喷淋塔 | 22.08 | 新鲜水 | 17.28 | 4.8 |  |
| 5 | 酸洗塔 | 11.04 |  | 8.64 | 2.4 |  |
| 6 | 喷淋除尘塔 | 11.04 |  | 8.64 | 2.4 |  |
| 7 | 化验室用水 | 0.75 | 新鲜水 | 0.11 | 0.64 |  |
| 8 | 地面清洗 | 0.36 |  | 0.05 | 0.31 |  |
| 9 | 吹脱工序 | 288 | 新鲜水 | 288 | 0 |  |
| 10 | 小计 | 1227.87 | / | 626.92 | 600.95 |  |
|  | 二期工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊管循环冷却 | 144 | 回用水 | 144 | 0 | 每日循环用水量2880m3/d |
| 2 | 酸洗清洗槽 | 927.36 |  | 2.88 | 924.48 | 排入2#废水处理站 |
| 3 | 钝化前循环冷却 | 144 | 废酸 | 120 | 24 |  |
| 4 | 碱液喷淋塔 | 36.8 | 自来水 | 28.8 | 8.0 |  |
| 5 | 酸洗塔 | 18.4 | 自来水 | 14.4 | 4.0 |  |
| 6 | 喷淋除尘塔 | 9.2 |  | 7.2 | 2.0 |  |
| 7 | 化验室用水 | 1.25 |  | 0.19 | 1.06 |  |
| 8 | 地面清洗 | 0.62 | 自来水 | 0.09 | 0.53 |  |
| 9 | 吹脱工序 | 240 | 自来水 | 240 | 0 |  |
| 10 | 小计 | 1521.63 |  | 557.56 | 964.07 |  |

2、废酸处理站

（1）地面清洗废水

废酸处理站和废水处理站因地面含有因跑、冒、滴、漏散落的化学品，每日需进行水冲洗。清洗用水量按2L/m2计，清洗废水产污系数按0.85计，则地面清洗用排水情况详见下表：

表4.2-10  地面清洗用排水情况一览表

| 车间 | 生产线 | 清洗面积（m2） | 用水系数 | 清洗用水量（m3/d） | 排污系数 | 清洗废水排放量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#废酸处理站 |  | 200 | 2L/m2 | 0.4 | 0.85 | 0.34 | 回用水 |
| 2#废酸处理站 |  | 200 | 2L/m2 | 0.4 | 0.85 | 0.34 |  |

（2）废酸产生情况

根据业主生产经验，1t产品约产废酸20kg。本项目建成后，一期工程年产60万吨镀锌钢管，年工作330d，日均废酸产生量约36.4t/d；二期工程年产96万吨镀锌钢管，日均废酸产生量约58.2t/d。废酸在蒸发浓缩过程中会产生含1%盐酸的含酸废水，根据现有工程运行记录，其产生量约占废酸总量的60%，则一期工程含酸废水产生量约为21.84m3/d，而二期工程为34.92m3/d。

（3）真空水环泵用水

本项目真空水环泵中的水需定期进行更换，类比现有工程，本项目建成后，全厂真空水环泵用水量为5m3/d，损耗量按10%计，则废水产生量为4.5m3/d，损耗水量为0.5m3/d。

（4）锅炉用水

本项目建成后，全厂共用4台2t/h的蒸汽锅炉（2用2备）。锅炉年工作330d，每日工作24h，则全厂蒸汽日循环用量192t/d，水蒸汽在循环过程中因蒸发而损耗，损耗量约为20m3/d。另外，锅炉用水在循环使用过程中水质恶化，需定期更换，本项目采用每日更换部分循环水的方式，以保证循环水的水质，锅炉每日排污水为5m3/d。

因此，锅炉每日需补充软水25m3/d，同时排放5m3/d废水。

（5）软水制备用水

本项目锅炉房每日需补充25m3/d的软水，项目配套2套软水制备系统，处理能力为3t/（h·台），单台软水产水率为80%，故每日需31.25m3/d自来水用于制备软水。

另外，软水制备系统需定期用8~10%的氯化钠溶液清洗钠离子交换水质实现再生，平均1个月1次，每次需要10min，每次用量1m3/（d·台）。反冲洗用水损耗量按5%计，则反冲洗废水排放量为0.95m3/（d·台）。

因此，软水制备系统每天需用水33.25m3/d，损耗量为0.1m3/d，反冲洗废水及浓水排放量为8.15m3/d。

（6）碱液喷淋塔

本项目2座废酸处理分别设有1套二级碱液喷淋塔，每座碱液喷淋塔蓄水量约2m3，碱液喷淋塔每5天清理一次。

单座碱液喷淋塔循环用水量约为60m3/h（1440m3/d），损耗量按用水量的0.1%计，则为1.44m3/（d·座）。因此，则单座碱液喷淋塔日补水量为1.44m3/d。

全厂废酸处理站共计4座碱液喷淋塔，则每日用水量约7.36m3/d，排水量1.6m3/d，损耗量为5.76m3/d。

综上，废酸处理站用排水情况详见下表：

表4.2-11  废酸处理站用排水情况表

| 序号 | 用水工序 | 用水量m3/d | 来源 | 损耗量m3/d | 排水量m3/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#废酸处理站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面清洗废水 | 0.4 | 新鲜水 | 0.06 | 0.34 | / |
| 2 | 真空水环泵用水 | 2.0 | 新鲜水 | 0.2 | 1.8 | / |
| 3 | 锅炉房 | 12.5 | 软水 | 10.0 | 2.5 | / |
| 4 | 软水制备 | 16.625 | 新鲜水 | 0.05 | 4.075 | 制成12.5m3/d的软水 |
| 5 | 碱液喷淋塔 | 3.68 | 新鲜水 | 2.88 | 0.8 |  |
| 6 | 小计 | 35.205 |  | 13.19 | 9.515 | / |
| 2#废酸处理站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地面清洗废水 | 0.4 | 新鲜水 | 0.06 | 0.34 | / |
| 2 | 真空水环泵用水 | 3.0 | 新鲜水 | 0.3 | 2.7 | / |
| 3 | 锅炉房 | 12.5 | 软水 | 10.0 | 2.5 | / |
| 4 | 软水制备 | 16.625 | 新鲜水 | 0.05 | 4.075 | 制成12.5m3/d的软水 |
| 5 | 碱液喷淋塔 | 3.68 | 新鲜水 | 2.88 | 0.8 |  |
| 6 | 小计 | 36.205 |  | 13.29 | 10.415 | / |

本项目建成后全厂水平衡图详见下图：

图4.2-6  全厂水平衡图

4.3污染物的产生、治理与排放

4.3.1废气污染物的产生、治理与排放

本项目运营期废气主要为焊管生产车间的焊接烟  尘和切割粉尘，热浸锌车间的酸洗废气、热浸锌锌烟、内吹/外吹烟尘、天然气燃烧废气，废酸和废水处理过程中产生的氯化氢和氯气，以及食堂油烟等。

根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法，本次评价废气污染源源强主要采用产污系数法和类比法。

一、焊管生产车间

企业现有工程1#、2#焊管生产车间生产规模不变，因此，本次评价主要核算新建的3#焊管生产车间的焊接烟尘和切割粉尘的源强。

1、焊接烟尘

项目涉及的焊接方式有气体保护焊、埋弧焊、直焊等，以气体保护焊为主，本项目实施后3#焊管生产车间焊丝用量约为10t/a，焊接烟尘发尘量按8g/kg计，则其产生量为80kg/a，年运行时间按7500h计，其产生速率为10.67g/h。

治理措施：

（1）本项目采用移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行收集和处理。焊烟净化器临界焊接工位摆放，悬停臂捕捉口悬停于焊接点位上方，距离不大于20cm，通过风机引力作用，焊接废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处要求配套阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，而洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气经出风口排入车间内，呈无组织排放。

（2）本项目每条焊管生产线配套1台移动式焊烟净化器，其中，一期工程已配套9台焊烟净化器。此次扩建完成后，一期工程新增7台移动式焊烟净化器，而二期工程新增10台移动式焊烟净化器，全厂总计26台可移动式焊烟净化器，以确保每条焊管生产线有1台焊烟净化器。

（3）移动式焊烟净化器烟气捕集率为90%，去除率为95%，净化后的烟尘在车间内无组织排放。

本项目在采取上述焊烟净化措施后，焊烟排放排放速率为0.002kg/h。

2、切割粉尘

本项目原材料切割量小，粉尘产生量少且多在车间内沉降，不会逸散至周边环境。因此，本次评价不进行定量分析。

二、热浸锌车间

1、酸洗废气

每条热浸锌线配套1座封闭式酸洗房，封闭区外部采用钢结构，内部敷贴耐酸PVC板。其中，1-6#及12~16#酸洗线，单线设有6个酸洗槽（3用3备），其尺寸均为8L×1.5W×1.6H（m）；而7#酸洗线有6个酸洗槽（3用3备），尺寸为12L×1.5W×1.6H（m）；8~11#酸洗线单线设有6个酸洗槽（3用3备），尺寸为6L×1.5W×1.6H（m）。

本项目购入浓度为31%的工业盐酸与回用水调配为18%的酸洗液使用，配酸过程中采用密闭管道传输，配酸废气产污节点主要为储酸罐和酸洗池。配酸时间短，两个环节废气产生量已分别计入储酸罐呼吸废气和酸洗池挥发废气，因此，本次评价不再单独核算配酸废气。

本次评价源强核算根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）中推荐的废气污染源源强核算方法——产排污系数计算，计算公式如下：

式中：

D——核算时段内污染物产生量，t；

Gs——单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h）；

A——镀槽液面面积，m2；

t——核算时段内污染物产生时间，h。

根据《污染源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B，单位槽液面面积单位时间废气污染物的产污系数如下表：

表4.3-1  单位槽液面面积单位时间废气污染物产污系数表

| 序号 | 氯化氢质量百分数 | 产生量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18~20% | 220.0g/（m2·h） | 不添加酸雾抑制剂，不加热 |
| 2 | 10~15 | 107.3g/（m2·h） |  |
| 3 | 5~8% | 0.4~15.8g/（m2·h） |  |

根据《污染源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B：“在添加酸雾抑制剂的情况下，可按照不添加酸雾抑制剂的源强的80%计算”。本项目酸洗工序为常温不加热，且添加了酸雾抑制剂。本项目酸洗线年工作时间按7500h计，单条酸洗线HCl的产生情况详见下表：

表4.3-2  单条酸洗线HCl产生情况一览表

| 酸洗线 | 槽液面尺寸 |  | 槽液浓度（%） | 产污系数 （g/（m2·h）） | 酸雾抑制剂去除率（%） | 产生速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长×宽（m） | 面积（m2） |  |  |  |  |
| 1~6# | 8×1.5 | 12.0 | 3%~8% | 8.1 | 20 | 0.078 |
|  | 8×1.5 | 12.0 | 8%~20% | 163.65 | 20 | 1.571 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1.649 |
| 7# | 12×1.5 | 18 | 3%~8% | 8.1 | 20 | 0.117 |
|  | 12×1.5 | 18 | 3%~8% | 8.1 | 20 | 0.117 |
|  | 12×1.5 | 18 | 3%~8% | 8.1 | 20 | 0.117 |
|  | 12×1.5 | 18 | 8%~20% | 163.65 | 20 | 2.357 |
|  | 12×1.5 | 18 | 8%~20% | 163.65 | 20 | 2.357 |
|  | 12×1.5 | 18 | 8%~20% | 163.65 | 20 | 2.357 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 7.422 |
| 8~11# | 6×1.5 | 9.0 | 3%~8% | 8.1 | 20 | 0.058 |
|  | 6×1.5 | 9.0 | 8%~20% | 163.65 | 20 | 1.178 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1.236 |
| 12~16# | 8×1.5 | 12.0 | 3%~8% | 8.1 | 20 | 0.078 |
|  | 8×1.5 | 12.0 | 8%~20% | 163.65 | 20 | 1.571 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 1.649 |

治理措施：

（1）酸洗槽内添加酸雾抑制剂，可减少20%的盐酸挥发量；

（2）采用全封闭酸洗房工艺，酸洗房封闭覆盖酸洗区、水洗区、助镀区，并在封闭房一侧顶部设置吸风口，对酸洗槽挥发出的酸雾进行收集，废气捕集率按99%计。其中，1~6#及12~16#酸洗房风机风量为30000m3/h，而7#酸洗房风机风量为50000m3/h，8~11#酸洗房风机风量为25000m3/h。

（3）1#热浸锌车间，5#~6#酸洗线酸洗废气依托现有的2套两级碱液喷淋塔进行处理，而1#~4#酸洗线则将现有并联的2套碱液喷淋塔改为串联；另外，相邻两条生产线共用1根排气筒。

（4）2#及3#热浸锌车间则分别在酸洗房一侧设置1套两级碱液喷淋塔（新增10套），用于酸洗废气处理与排放。各酸洗房酸洗废气经风机抽入两级碱液喷淋塔内进行净化处理，处理后的尾气由15m高的排气筒排放。

（5）本项目酸洗废气采用低浓度氢氧化钠溶液中和盐酸废气，根据根据《污染源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录F：“采用低浓度氢氧化钠中和盐酸废气，去除率≥95%”。本项目采用二级碱液喷淋，因此，对HCl的去除率取99%。

综上，本项目在采取上述治理措施后，本项目酸洗废气产排情况详见下表：

表4.3-3  本项目酸洗废气产排情况一览表

| 产污环节 |  | 排放方式 | 排气筒 |  |  | 风量m3/h | 污染因子 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 高度 | 编号 |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 1#热浸锌间 | 1#酸洗线 | 有组织 | 酸洗废气排气筒 | 15m | SXFQ001 | 60000 | HCl | 54.433 | 3.266 | 酸洗封闭+两级碱液喷淋塔（6套）+15m排气筒（3根） | 0.533 | 0.032 |
|  | 2#酸洗线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3#酸洗线 |  |  |  | SXFQ002 | 60000 |  | 54.433 | 3.266 |  | 0.533 | 0.032 |
|  | 4#酸洗线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5#酸洗线 |  |  |  | SXFQ003 | 60000 |  | 54.433 | 3.266 |  | 0.533 | 0.032 |
|  | 6#酸洗线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 |  |  |  |  | / |  | / | 0.102 |  | / | 0.102 |
| 2#热浸锌间 | 7#酸洗线 | 有组织 | 酸洗废气排气筒 | 15m | SXFQ004 | 50000 |  | 146.960 | 7.348 | 酸洗封闭+两级碱液喷淋塔（5套）+15m排气筒（3根） | 1.460 | 0.073 |
|  | 8#酸洗线 |  |  |  | SXFQ005 | 50000 |  | 48.960 | 2.448 |  | 0.480 | 0.024 |
|  | 9#酸洗线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10#酸洗线 |  |  |  | SXFQ006 | 50000 |  | 48.960 | 2.448 |  | 0.480 | 0.024 |
|  | 11#酸洗线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 |  |  |  |  | / |  | / | 0.122 |  | / | 0.122 |
| 3#热浸锌间 | 12#酸洗线 | 有组织 | 酸洗废气排气筒 | 15m | SXFQ007 | 60000 |  | 54.433 | 3.266 | 酸洗封闭+两级碱液喷淋塔（5套）+15m排气筒（3根） | 0.533 | 0.032 |
|  | 13#酸洗线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14#酸洗线 |  |  |  | SXFQ008 | 60000 |  | 54.433 | 3.266 |  | 0.533 | 0.032 |
|  | 15#酸洗线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16#酸洗线 |  |  |  | SXFQ009 | 30000 |  | 54.433 | 1.633 |  | 0.533 | 0.016 |
|  | 无组织 |  |  |  |  | / |  | / | 0.085 |  | / | 0.085 |

根据上表计算结果可知，本项目酸洗废气在采取上述治理措施后可实现达标排放。

2、热浸锌锌烟

锌锅烟气主要来自工件助镀后表面氯化铵的分解及锌锅表面氧化层的挥发，烟气主要在工件浸入锌锅时产生，其主要成分为颗粒物及NH3。

锌锅正常运行时表面很快形成氧化层，烟气产生量较少。当工件浸入和提出锌锅的瞬间，由于搅动和工件上助镀剂的挥发，导致烟气大量增加，产生大量白烟。根据朱宇宏、占稳、王伟琳等著的《基于工艺环节组合的热浸锌工艺产污系数及总量核算方法研究》（【J】材料保护，第53卷·第10期·2020年10月）的研究成果，以及《关于发布<排放源统计调查排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中《机械行业系数手册》的调查结果，镀锌烟气中颗粒物的产生系数为0.33kg/（t·产品），氨气的产污系数按316.17kg/（t·氯化铵）计，本项目年工作7500h，锌锅烟气产生情况详见下表：

表4.3-4  锌锅锌烟产生情况表

| 产污环节 | 污染物 | 产污系数 | 产能/原辅材料 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#热浸锌线 | 颗粒物 | 0.33kg/（t·产品） | 13.33t/h | 4.399 | 32.993 |
|  | 氨气 | 316.17kg（t·氯化铵） | 2.75kg/h | 0.870 | 6.956 |
| 7#热浸锌线 | 颗粒物 | 0.33kg/（t·产品） | 13.33t/h | 4.399 | 32.993 |
|  | 氨气 | 316.17kg（t·氯化铵） | 3.0kg/h | 0.949 | 7.588 |
| 8#热浸锌线 | 颗粒物 | 0.33kg/（t·产品） | 12.0t/h | 3.96 | 29.7 |
|  | 氨气 | 316.17kg（t·氯化铵） | 2.625kg/h | 0.83 | 6.640 |

注：2#~6#及12#~16#生产线与1#热浸锌线同，9#~11#生产线与8#热浸锌线同。其中，1#线氯化铵年耗量为22t/a，7#线为24t/a，8#线为21t/a。

治理措施：

（1）本项目拟在锌锅贴近烘干室的一侧设置固定集气罩（长9.5m），其中，1#~6#和12#~16#设计风量为25000m3/h，7#线设计风量为30000m3/h，8#~11#线设计风量为20000m3/h。为保障锌烟的捕集率（98%），集气罩要求设置遮挡盖，除产品出口外，其余面可实现对锌锅的全覆盖。

（2）烟气经捕集后先进布袋除尘器除尘，再经稀盐酸洗涤去氨气后，尾气由15m高排气筒排放，除尘效率按99%计，氨气去除率按95%计。

（3）锌烟的净化采用“布袋除尘器+酸洗塔”的净化工艺，本项目1条热浸锌线配套1套废气净化设施，其中，1#热浸锌车间布袋除尘器利用现有的6套布袋除尘器，本次技改仅需在现上述布袋除尘器末端各自增设1座稀酸洗涤塔；而本次新增的7#至16#生产线则全部新建，每条生产线配套1套“布袋除尘器+酸洗塔”组合净化设施。另外，废气的排外，本次技改扩建完成后，除7#和16#生产线单独设置排气筒外，其余生产线相邻的两条生产线共用1根排气筒。

（4）本项目所有设备均布设在封闭车间内，整个车间可看作一个大的重力除尘器，未被捕集的粉尘则因其密度大于空气，约一半的粉尘在重力和车间阻隔的作用下，沉降于车间内，而剩余未沉降的则通过无组织排放的方式排入大气中。参照重力除尘效果，本次评价锌尘沉降率按60%计。

3、内吹/外吹烟尘

热浸锌管从锌锅内出来后，需去除管内外残留的锌液，现有工程采用水蒸汽内吹/外吹脱的方式去除残留的锌液，在吹脱过程中，部分锌液在空气中物化为烟尘。类比同类工程，吹脱工序颗粒物的产污系数约为0.2kg/（t·产品）。本项目吹脱工序单条生产线生产能力约为13.33t/h，年工作7500h，其产生速率为2.666kg/h。

治理措施：

（1）本项目吹脱废气出口在半封闭管式箱体内，管式箱体上部设置集气口，风机风量设计为6000m3/h，集气效率按98%计。

（2）烟尘经集气罩捕集后，进入“布袋除尘器除尘+喷淋塔”处理设施内处理，除尘效率按99%计，净化后的尾气由15m高的排气筒排放。

每条吹脱工序配置1套除尘设施，1#热浸锌车间已配置6套布袋除尘器，本次技改需在上述布袋除尘器后端各自增设1座喷淋塔；而其余生产线建成后，则需新增配套净化设施10套。本项目建成后，除11#生产线单独设置排气筒外，其余生产线相邻的两条生产线共用1根排气筒。

综上，在采取上述治理措施后，本项目锌烟及吹脱粉尘产排情况见下表：

表4.3-6  锌烟排放情况

| 产污环节 |  | 排放方式 |  | 排气筒 |  |  | 风量m3/h | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 高度 | 编号 |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 1#热浸锌间 | 热浸锌 | 有组织 |  | 热浸锌锌烟排气筒 | 15m | JXFQ001 | 50000 | 颗粒物 | 172.440 | 8.622 | 局部集气罩+布袋除尘器（6套）+酸洗塔（6套） | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 34.120 | 1.706 |  | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  | JXFQ002 | 50000 | 颗粒物 | 172.440 | 8.622 |  | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 34.120 | 1.706 |  | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  | JXFQ003 | 50000 | 颗粒物 | 172.440 | 8.622 |  | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 34.120 | 1.706 |  | 1.720 | 0.086 |
|  | 吹脱 | 有组织 |  | 吹脱排气筒 | 15m | CTFQ001 | 12000 | 颗粒物 | 435.50 | 2.613 | “布袋除尘器+喷淋塔”（6套） | 4.333 | 0.052 |
|  |  |  |  |  |  | CTFQ002 | 12000 | 颗粒物 | 435.50 | 2.613 |  | 4.333 | 0.052 |
|  |  |  |  |  |  | CTFQ003 | 12000 | 颗粒物 | 435.50 | 2.613 |  | 4.333 | 0.026 |
|  | 无组织 |  |  |  |  |  | / | 颗粒物 | / | 0.846 | 封闭车间，重力除尘 | / | 0.338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | / | 0.102 |  | / | 0.102 |
| 2#热浸锌间 | 热浸锌 | 有组织 |  | 热浸锌锌烟排气筒 | 15m | JXFQ004 | 30000 | 颗粒物 | 143.770 | 4.311 | 局部集气罩+布袋除尘器（5套）+酸洗塔（5套） | 1.433 | 0.043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 31.000 | 0.930 |  | 1.567 | 0.047 |
|  |  |  |  |  |  | JXFQ005 | 40000 | 颗粒物 | 194.05 | 7.762 |  | 1.950 | 0.078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 40.650 | 1.626 |  | 2.050 | 0.082 |
|  |  |  |  |  |  | JXFQ006 | 40000 | 颗粒物 | 194.05 | 7.762 |  | 1.950 | 0.078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 40.650 | 1.626 |  | 2.050 | 0.082 |
|  | 无组织 |  |  |  |  |  | / | 颗粒物 | / | 0.404 | 封闭车间，重力除尘 | / | 0.162 |
|  |  |  |  |  |  |  | / | 氨气 | / | 0.087 |  | / | 0.087 |
| 3#热浸锌间 | 热浸锌 | 有组织 | 热浸锌锌烟排气筒 |  | 15m | JXFQ007 | 50000 | 颗粒物 | 172.440 | 8.622 | 局部集气罩+布袋除尘器（5套）+酸洗塔（5套） | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 34.120 | 1.706 |  | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  | JXFQ008 | 50000 | 颗粒物 | 172.440 | 8.622 |  | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨气 | 34.120 | 1.706 |  | 1.720 | 0.086 |
|  |  |  |  |  |  | JXFQ009 | 25000 | 颗粒物 | 172.440 | 4.311 |  | 1.720 | 0.043 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25000 | 氨气 | 34.120 | 0.853 |  | 1.720 | 0.043 |
|  | 吹脱 | 有组织 | 吹脱排气筒 |  | 15m | CTFQ004 | 12000 | 颗粒物 | 435.50 | 5.226 | “布袋除尘器+喷淋塔”（6套） | 4.333 | 0.052 |
|  |  |  |  |  |  | CTFQ005 | 12000 | 颗粒物 | 435.50 | 5.226 |  | 4.333 | 0.052 |
|  |  |  |  |  |  | CTFQ006 | 6000 | 颗粒物 | 435.50 | 2.613 |  | 4.333 | 0.026 |
|  | 无组织 |  |  |  |  |  | / | 颗粒物 | / | 0.705 | 封闭车间，重力除尘 | / | 0.282 |
|  |  |  |  |  |  |  | / | 氨气 | / | 0.085 |  | / | 0.085 |

治理措施：

锌锅天然气燃烧机采用低氮燃烧技术，燃烧的废气由15m高排气筒排放，其中，除7#和16#生产线单独设置排气筒外，其余生产线相邻的两条生产线共用1根排气筒。

本此评价锌锅天然气燃烧废气污染物源强核算采用产排污系数法，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的产污系数参考《关于发布<排放源统计调查排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中《机械行业系数手册》中涂装工序中天然气工业炉窑产污系数设定，并以此核算单台锌锅天然气燃烧废气排放情况，详见下表：

表4.3-7  单台锌锅天然气燃烧废气污染物产排情况一览表

| 污染源 | 耗气量（m3/h） | 污染物 | 产污系数 （kg/m3-原料） | 产生 速率（kg/h） | 治理措施 | 净化效率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 排放 速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#线锌锅 | 168.75 | 废气量 | / | 3500m3/h | 低氮燃烧 | 0 | / | 3500m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 0.000286 | 0.048 |  | 0 | 13.71 | 0.048 |
|  |  | SO2 | 0.000002S | 0.034 |  | 0 | 9.71 | 0.034 |
|  |  | NOx | 0.00187 | 0.316 |  | 50 | 45.14 | 0.158 |
| 7#线锌锅 | 218.75 | 废气量 | / | 4500m3/h |  | 0 | / | 4500m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 0.000286 | 0.063 |  | 0 | 14 | 0.063 |
|  |  | SO2 | 0.000002S | 0.044 |  | 0 | 9.78 | 0.044 |
|  |  | NOx | 0.00187 | 0.409 |  | 50 | 45.56 | 0.205 |
| 8#线锌锅 | 137.5 | 废气量 | / | 3000m3/h |  | 0 | / | 3000m3/h |
|  |  | 颗粒物 | 0.000286 | 0.039 |  | 0 | 13 | 0.039 |
|  |  | SO2 | 0.000002S | 0.028 |  | 0 | 9.33 | 0.028 |
|  |  | NOx | 0.00187 | 0.257 |  | 50 | 43 | 0.129 |

注：S——收到基硫分（取值范围0~100，燃料为气体时，取值范围≥0），从最不利环境影响分析，本次取100。

注：2#~6#及12#~16#生产线与1#热浸锌线同，9#~11#生产线与8#热浸锌线同。

根据上表计算结果，本项目锌锅排放的天然气燃烧废气污染物满足《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》的通知（川环函【2019】1002号）关于颗粒物、二氧化硫和氮氧化物的排放限值要求。因此，本项目锌锅天然气燃烧废气排气筒可实现达标排放。

5、盐酸储罐废气

1#热浸锌车间已设置6座盐酸储罐（固定顶储罐，15m3/个），另外，本次技改完成后拟在2#车间设置10座盐酸储罐（固定顶储罐，5m3/个），在3#热浸锌车间分别设置19座盐酸储罐（固定顶储罐，5m3/个），10用9备。盐酸储罐在进料操作以及日常贮存过程中会*产生“大呼吸”以及 “小呼吸”，导致污染物逸散。

（1）“大呼吸”损耗

液体物料进罐时，会有一定量的气体排出而损耗，损耗根据流体密度、温度、压力、流速等操作参数的不同而不同，各种物质的损耗系数亦不同。

固定顶罐大呼吸废气计算方法按下列公式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量的液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数确定。K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26；

KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其它的液体取1.0）。

项目各固定顶罐储存物料装卸参数情况见下表。

表4.3-8  各固定顶罐储存物料装卸参数一览表

| 车间 | 污染源 | 储存物料 | 规格（m3） | 数量（个） | 单罐周转次数（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#浸锌 | 盐酸储罐 | 盐酸（31%） | 15 | 6 | 120 |
| 2#浸锌 | 盐酸储罐 | 盐酸（31%） | 5 | 10 | 182 |
| 3#浸锌 | 盐酸储罐 | 盐酸（31%） | 5 | 19（10用9备） | 182 |

表4.3-9  固定顶罐大呼吸废气主要参数取值和计算结果一览表

| 车间 | 物料品种 | 分子量M | HCl蒸气压分压P（KPa）（25℃） | 周转因子KN | 产品因子KC | 工作损失LW（kg/m3投入量） | 投入量（m3/a） | 产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#浸锌 | 盐酸 | 36.5 | 9.13* | 0.40 | 1 | 0.056 | 7700 | 431.2 |
| 2#浸锌 | 盐酸 | 36.5 | 9.13* | 0.30 | 1 | 0.042 | 5900 | 247.8 |
| 3#浸锌 | 盐酸 | 36.5 | 9.13* | 0.30 | 1 | 0.042 | 6400 | 268.8 |

注：“*”HCL蒸汽分压取值参考34%盐酸蒸汽分压。

（2）“小呼吸”损耗

由于外界大气温度昼夜变化而引起的损耗称为储罐的“小呼吸”损耗。小呼吸蒸发损失量和储罐储存液位高度、罐容量、储罐允许承受的蒸汽压力及温度的变化有着密切关系。

LB=0.191×M（P/（100910-P））05.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量的液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸汽空间高度（m）；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐直径大于9m的C=1；

KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其它的液体取1.0）。

表4.3-10  储罐小呼吸废气主要参数取值和计算结果一览表

| 车间 | 盐酸储罐（m3） | 分子量M | P（Kpa） （25℃） | 直径D（m） | H (m) | △T（℃） | FP | C | KC | 单罐产生量(kg/a) | 储罐数量（个） | 总源强(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#浸锌 | 15 | 36.5 | 9.13 | 2.4 | 3 | 10 | 1.25 | 0.46 | 1 | 6.086 | 6 | 36.516 |
| 2#浸锌 | 5 | 36.5 | 9.13 | 1.4 | 3 | 10 | 1.25 | 0.29 | 1 | 1.51 | 10 | 15.10 |
| 3#浸锌 | 5 | 36.5 | 9.13 | 1.4 | 3 | 10 | 1.25 | 0.29 | 1 | 1.51 | 10 | 15.10 |

综上由计算结果可知，原料产品储罐区由于大小呼吸损耗产生的HCl排放情况详见下表：

表4.3-11  各车间盐酸储罐废气排放情况一览表

| 车间 | 污染源 | 污染物 | 排放量（kg/a） |  |  | 排放小时（h） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大呼吸 | 小呼吸 | 合计 |  |  |
| 1#浸锌 | 盐酸储罐 | 氯化氢 | 431.2 | 36.516 | 467.716 | 7500 | 0.062 |
| 2#浸锌 | 盐酸储罐 | 氯化氢 | 247.8 | 15.1 | 262.9 | 7500 | 0.035 |
| 3#浸锌 | 盐酸储罐 | 氯化氢 | 268.8 | 15.1 | 283.9 | 7500 | 0.038 |

治理措施：

为减少氯化氢无组织排放量，本次改扩建完成后，所有盐酸储罐的呼吸口均接入碱液喷淋塔，呼吸废气经两级碱液喷淋塔处理后，由15m高排气筒排放。

6、打码废气

本项目在热镀锌钝化后需打码，打码时需使用油墨，该过程会产生少量的VOCs。根据业主提供资料，本项目油墨年使用量约为1.2t/a，其中1#热浸锌车间用量为0.46t/a，2#热浸锌车间用量为0.42t/a，3#热浸锌车间用量为0.38t/a。

本次评价要求，所用油墨应为水性油墨，其VOCs含量应满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量限值》（GB38507-2020）中表1规定的限值要求，即项目所用油墨其挥发性有机物含量不得超过30%。

本次评价从最不利环境影响出发，VOCs含量按30%计，则VOCs的产生量为0.048kg/h，年排放量为0.36t/a，在车间内呈无组织排放。

三、废酸及废水处理站

（一）一期废酸及废水处理站

1、蒸馏浓缩及冷却不凝气

本项目废酸在蒸发浓缩过程中将排出不凝气，其主要成份为水蒸气和少量的HCl。

根据业主生产经验，本项目每吨产品约产废酸（2.84%HCl）20kg。本项目建成后，一期工程年镀锌60万t/a，则一期工程废酸产生量为12000t/a。本项目废酸先暂存于废酸贮存池（175m3）内，待贮存量大于60m3时，开始处理。废酸处理站日运行20h，日处理量按60t/d计，则年运行时间为4000h。又根据《振鸿钢制品酸洗废液、废水处理实验报告》，以及对废酸扩大试生产蒸发浓缩和浓缩冷却阶段冷凝稀酸液检测结果可知，废酸蒸发率约占处理量的60%，即生成浓缩液24t/d。

蒸发废气经冷凝器冷凝成含酸废水，冷凝器平均冷凝效率约90%，含酸废水的产生量为3.6t/d，而不凝气的排放量为32.4t/d。根据业主提供资料，含酸废水的盐酸浓度为1.4%，而浓缩液的盐酸浓度为5.2%。

根据上述数据，采用物料衡算法计算出HCl的产生速率为0.1kg/h。

2、氧化反应过程产生的废气

氧化过程会产生HCl和Cl2，根据《振鸿钢制品酸洗废液、废水处理实验报告》废酸扩大生产正常氧化反应过程废气监测结果可知，20m3废酸与氯酸钠反应（4h）过程中会产生HCl约1.0kg、Cl2约1.4kg。本项目浓缩后氧化废酸（约13.72 t/d，密度1.2g/cm3）批处理量约12m3/次计，类比废酸试生产废气源强，则本项目HCl和Cl2产生量分别为0.6kg/d（210kg/a）、Cl20.84kg/d（294kg/a），每次氧化时间4h，产生速率分别为HCl 0.15kg/h、Cl2 0.21kg/h。

3、原料储罐废气

该项目设置盐酸储罐4个（3个5m³，1个20m³），氯酸钠储罐2个（5m³/个），氯化铁产品待检罐区3个（20m³/个），产品储罐区8个（100m³/个），双氧水储罐1个（5m³/个），氢氧化钠溶液储罐2个（6m³/个），浓水储罐1个（5m³/个），共计13个固定顶储罐。这些储罐中盐酸储罐在进料操作以及日常贮存过程中会产生“大呼吸”以及 “小呼吸”，导致污染物逸散。

（1）“大呼吸”损耗

液体物料进罐时，会有一定量的气体排出而损耗，损耗根据流体密度、温度、压力、流速等操作参数的不同而不同，各种物质的损耗系数亦不同。

固定顶罐大呼吸废气计算方法按下列公式：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量的液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数确定。K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26；

KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其它的液体取1.0）。

项目各固定顶罐储存物料装卸参数情况见下表。

表4.3-12  各固定顶罐储存物料装卸参数一览表

| 储罐名称 | 储存物料 | 规格（m3） | 数量（个） | 单罐周转次数（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸储罐 | 盐酸（31%） | 5 | 3 | 150 |
|  |  | 20 | 1 | 182 |

表4.3-13  固定顶罐大呼吸废气主要参数取值和计算结果一览表

| 物料品种 | 分子量M | HCl蒸气压分压P（KPa）（25℃） | 周转因子KN | 产品因子KC | 工作损失LW（kg/m3投入量） | 产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 36.5 | 9.13* | 0.34 | 1 | 0.047 | 246.75 |

注：“*”HCL蒸汽分压取值参考34%盐酸蒸汽分压。

（2）“小呼吸”损耗

由于外界大气温度昼夜变化而引起的损耗称为储罐的“小呼吸”损耗。小呼吸蒸发损失量和储罐储存液位高度、罐容量、储罐允许承受的蒸汽压力及温度的变化有着密切关系。

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC

式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量的液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸汽空间高度（m）；

FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐直径大于9m的C=1；

KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其它的液体取1.0）

表4.3-14  储罐小呼吸废气主要参数取值和计算结果一览表

| 物料品种 | 分子量M | P（Kpa） （25℃） | 直径D（m） | H (m) | △T（℃） | FP | C | KC | 单罐产生量(kg/a) | 总源强(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | 36.5 | 9.13* | 1.9 | 1 | 10 | 1.25 | 0.38 | 1 | 5.9 | 17.7 |
|  |  |  | 2.8 | 2 |  |  | 0.53 |  | 22.9 | 22.9 |

综上由计算结果可知，一期废酸处理站产品储罐区由于大小呼吸损耗产生的HCl排放量为287.35kg/a，储存时间按8000h计，则HCl的产生速率为0.036kg/h。

4、滤泥酸溶废气

本项目滤泥酸溶工艺会产生HCl废气，本项目滤泥量每天约1.57t，三价铁含量约29.9%，溶解需酸量约2.8t，滤泥溶解槽总容积为20m3，采用加料泵进行加酸，溶解反应溶解槽除排气孔外其余地方全密闭，根据理想气体状态方程估算得出挥发氯化氢量约1.0kg/d（300kg/a），溶解反应时间总计约4h/d（1次/d，从加酸开始至反应完全），产生速率分别为0.25kg/h。

5、废酸贮存池废气

本项目废酸贮存池会产生HCl废气，本项目废酸贮存池HCl挥发量参考《污染源源强核算技术指南 电镀》附录B（电镀主要废气污染物产污系数）中表B.1中“弱酸洗（不加热，质量百分浓度5%~8%），室温高、含量高时取上限，不添加酸雾抑制剂，HCl产生量0.4~15.8g/m2·h”。本项目废酸中HCl质量分数约2.84%，蒸发浓缩稀酸池中HCl质量分数约1.4%，再向池内添加酸雾抑制剂后，HCl产生量极少，本次评价不进行定量分析。

6、废气治理措施

根据上述废气污染源产生源强估算结果可知，对比现有工程环评资料，本次改扩建完成后，一期废酸处理站废气源强未超出现有工程环评设计，因此，上述废气治理措施可以依托一期工程废气处理设施处理，具体如下：

（1）蒸发浓缩不凝气经水环真空泵初步处理后再经两级碱洗塔处理后，净化后的尾气由25m高排气筒排放。

（2）氧化反应釜废气经管道收集后，送至上述二级碱洗塔处理后，净化后的尾气由25m高排气筒排放。

（3）对废酸贮存池加盖，设置收集管道，HCl废气收集后送至上述二级碱洗塔处理后，净化后的尾气由25m高排气筒排放。

（4）对储罐呼吸阀设置收集管道，将“大小呼吸废气（HCl）”引至上述二级碱洗塔处理后，净化后的尾气由25m高排气筒排放。

（5）滤泥溶解槽排气筒与废气集气管道相连，HCl废气收集后送至上述二级碱洗塔处理后，净化后的尾气由25m高排气筒排放。

（6）上述废气净化设施设计处理能力为2000m3/h，废气设计捕集率为100%，净化效率为99%。

一期废酸处理站酸雾在采取上述治理措施后，废气排放情况详见下表：

表4.3-15  一期废酸处理站酸雾产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放方式 | 产污浓度 （mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 治理措施 | 风量（m3/h） | 净化效率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期废酸处理站 | HCl | 有组织 | 268 | 0.536 | 两级碱液喷淋塔 | 2000 | 99 | 2.5 | 0.005 |
|  | Cl2 |  | 105 | 0.21 |  | 2000 | 99 | 1 | 0.002 |

（二）二期废酸及废水处理站

二期废酸及废水处理工艺，以及设计规模与现有工程相近，各类废气产生源强核算方法相同，核算结果如下：

1、蒸馏浓缩及冷却不凝气

二期废酸产生量为21600t/a，二期废酸设计处理工艺与一期同，日处理量按72t/d计，日运行20小时，则年运行6000h。根据一期工程废酸蒸发浓缩不凝气废气计算原则，废气HCl的产生速率为0.15kg/h。

2、氧化反应过程产生的废气

二期废酸处理工程与一期一致，废气产生源强核算方式相同，其废气产生速率分别为HCl 0.45kg/h、Cl2 0.63kg/h。

3、原料储罐废气

原料产品储罐区由于大小呼吸损耗产生的HCl排放量为378kg/a（0.047kg/h）

4、滤泥酸溶废气

类比一期工程，二期工程滤泥酸溶废气HCl的产生速率为0.5kg/h。

5、废酸贮存池废气

此类废气产生量极少，此处不作定量分析。

6、废气治理措施

二期工程废气治理工艺与一期工程相同，亦采用两级碱液喷淋塔进行净化处理，净化后的尾气统一由1根25m高的排气筒排放，该设施净化效率设计为98%。二期工程废酸处理站在采取上述治理措施后，废气产排情况详见下表：

表4.3-16  二期废酸处理站酸雾产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放方式 | 产污浓度 （mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 治理措施 | 风量（m3/h） | 净化效率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二期废酸处理站 | HCl | 有组织 | 573.5 | 1.147 | 两级碱液喷淋塔 | 2000 | 99 | 6 | 0.012 |
|  | Cl2 |  | 315 | 0.63 |  | 2000 | 99 | 3.0 | 0.006 |

四、锅炉废气

本项目废酸废水处理及废水蒸发浓缩除盐等所需蒸汽来源于厂内燃气锅炉（4套，现有2套2套2t/h，新增2套2t/h），其中，现有锅炉房天然气耗气量为150万m3/a，而新增锅炉房耗气量为150万m3/a。天然气烟气中主要污染物为NOX、SO2和颗粒物，项目所用锅炉均采用了低氮燃烧技术，其产排污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表F.3 燃气工业锅炉的废气产排污系数表确定，天然气产污系数见下表：

表4.3-17  燃气锅炉产污系数

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | kg/万m3-燃料 | 0.02S |
| 颗粒物 | kg/万m3-燃料 | 2.86 |
| 氮氧化物 | kg/万m3-燃料 | 9.36（低氮燃烧） |

注：S，取值100。

本项目锅炉房年运行时间7000h，其废气排放情况详见下表：

表4.3-18  本项目锅炉废气排放情况

| 污染源 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | 总产生量（t/a） | 烟气流量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期锅炉房排气筒 | 颗粒物 | 0.061 | 0.427 | 5000 | 12.2 | 20 |
|  | SO2 | 0.021 | 0.147 |  | 4.2 | 50 |
|  | NOX | 0.201 | 1.407 |  | 40.2 | 60 |
| 二期锅炉房排气筒 | SO2 | 0.061 | 0.427 | 5000 | 12.2 | 50 |
|  | 颗粒物 | 0.021 | 0.147 |  | 4.2 | 20 |
|  | NOX | 0.201 | 1.407 |  | 40.2 | 60 |

综上所述，结合废气收集及治理措施的捕集效率和净化效率，本项目废气产排情况详见下表。

表4.3-19  本项目有组织废气产生与排放情况估算表

| 时序 | 产污环节 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废气量（m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（kg/h） | 工艺 | 效率（%） | 核算方法 | 排放废气量（m3/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 一期工程 | 1#焊管生产车间 | 二保焊焊接点 | 烟尘 | 产排污系数法 | / | / | 0.006 | 焊烟净化器 | 95 | 产排污系数法 | / | / | 0.001 | 7500 |
|  | 2#焊管生产车间 | 二保焊焊接点 | 烟尘 |  | / | / | 0.006 | 焊烟净化器 | 95 |  | / | / | 0.001 |  |
|  | 1#热浸锌车间 | SXFQ001 | HCl |  | 60000 | 54.783 | 3.287 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 60000 | 0.55 | 0.033 |  |
|  |  | SXFQ002 | HCl |  | 60000 | 54.783 | 3.287 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 60000 | 0.55 | 0.033 |  |
|  |  | SXFQ003 | HCl |  | 60000 | 54.783 | 3.287 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 60000 | 0.55 | 0.033 |  |
|  |  | JXFQ001 | 颗粒物 |  | 50000 | 172.440 | 8.622 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 50000 | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 34.120 | 1.706 |  | 95 |  |  | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  | JXFQ002 | 颗粒物 |  | 50000 | 172.440 | 8.622 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 50000 | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 34.120 | 1.706 |  | 95 |  |  | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  | JXFQ003 | 颗粒物 |  | 50000 | 172.440 | 8.622 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 50000 | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 34.120 | 1.706 |  | 95 |  |  | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  | CTFQ001 | 颗粒物 |  | 12000 | 435.50 | 5.226 | 布袋除尘+喷淋塔 | 99 |  | 12000 | 4.333 | 0.052 |  |
|  |  | CTFQ002 | 颗粒物 |  | 12000 | 435.50 | 5.226 | 布袋除尘+喷淋塔 | 99 |  | 12000 | 4.333 | 0.052 |  |
|  |  | CTFQ003 | 颗粒物 |  | 12000 | 435.50 | 5.226 | 布袋除尘+喷淋塔 | 99 |  | 12000 | 4.333 | 0.052 |  |
|  |  | XGFQ001 | 颗粒物 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 | 低氮燃烧 | 0 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.71 | 0.068 |  | 0 |  |  | 9.71 | 0.068 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 45.14 | 0.316 |  | 50 |  |  | 45.14 | 0.316 |  |
|  |  | XGFQ002 | 颗粒物 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 | 低氮燃烧 | 0 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.71 | 0.068 |  | 0 |  |  | 9.71 | 0.068 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 45.14 | 0.316 |  | 50 |  |  | 45.14 | 0.316 |  |
|  |  | XGFQ003 | 颗粒物 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 | 低氮燃烧 | 0 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.71 | 0.068 |  | 0 |  |  | 9.71 | 0.068 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 45.14 | 0.316 |  | 50 |  |  | 45.14 | 0.316 |  |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 |  | / | / | 0.846 | 封闭车间，重力沉降 | 60 |  | / | / | 0.338 |  |
|  |  |  | 氨 |  | / | / | 0.102 |  | 0 |  | / | / | 0.102 |  |
|  |  |  | HCl |  | / | / | 0.102 |  | 0 |  | / | / | 0.102 |  |
|  |  |  | VOCs |  | / | / | 0.018 | / |  |  | / | / | 0.018 |  |
|  | 废酸处理 | FSFQ001 | HCl |  | 2000 | 268 | 0.536 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 4000 | 2.5 | 0.005 | 4000 |
|  |  |  | Cl2 |  | 2000 | 105 | 0.21 |  | 99 |  | 4000 | 1 | 0.002 |  |
|  | 锅炉房 | GLFQ001 | 颗粒物 |  | 5000 | 12.2 | 0.061 | 低氮燃烧 | 0 |  | 5000 | 12.2 | 0.061 | 7000 |
|  |  |  | SO2 |  | 5000 | 4.2 | 0.021 |  | 0 |  | 5000 | 4.2 | 0.021 |  |
|  |  |  | NOx |  | 5000 | 40.2 | 0.201 |  | 50 |  | 5000 | 40.2 | 0.201 |  |
| 二期工程 | 3#焊管生产车间 | 二保焊焊接点 | 烟尘 | 产排污系数法 | / | / | 0.011 | 焊烟净化器 | 95 | 产排污系数法 | / | / | 0.002 | 7500 |
|  | 2#热浸锌车间 | SXFQ004 | HCl |  | 50000 | 147.1 | 7.355 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 50000 | 1.48 | 0.074 |  |
|  |  | SXFQ005 | HCl |  | 50000 | 49.24 | 2.462 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 50000 | 0.5 | 0.025 |  |
|  |  | SXFQ006 | HCl |  | 50000 | 49.24 | 2.462 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 50000 | 0.5 | 0.025 |  |
|  |  | JXFQ004 | 颗粒物 |  | 30000 | 143.770 | 4.311 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 30000 | 1.433 | 0.043 |  |
|  |  |  | NH3 |  | 30000 | 31.000 | 0.930 |  | 95 |  | 30000 | 1.567 | 0.047 |  |
|  |  | JXFQ005 | 颗粒物 |  | 40000 | 194.05 | 7.762 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 40000 | 1.950 | 0.078 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 40.650 | 1.626 |  | 95 |  |  | 2.050 | 0.082 |  |
|  |  | JXFQ006 | 颗粒物 |  | 40000 | 194.05 | 7.762 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 40000 | 1.950 | 0.078 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 40.650 | 1.626 |  | 95 |  |  | 2.050 | 0.082 |  |
|  |  | XGFQ004 | 颗粒物 |  | 4500 | 14 | 0.063 | 低氮燃烧 | 0 |  | 4500 | 14 | 0.063 |  |
|  |  |  | SO2 |  | 4500 | 9.78 | 0.044 |  | 0 |  | 4500 | 9.78 | 0.044 |  |
|  |  |  | NOx |  | 4500 | 45.56 | 0.205 |  | 50 |  | 4500 | 45.56 | 0.205 |  |
|  |  | XGFQ005 | 颗粒物 |  | 6000 | 13 | 0.078 | 低氮燃烧 | 0 |  | 6000 | 13 | 0.078 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.33 | 0.056 |  | 0 |  |  | 9.33 | 0.056 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 43 | 0.258 |  | 50 |  |  | 43 | 0.258 |  |
|  |  | XGFQ006 | 颗粒物 |  | 6000 | 13 | 0.078 | 低氮燃烧 | 0 |  | 6000 | 13 | 0.078 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.33 | 0.056 |  | 0 |  |  | 9.33 | 0.056 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 43 | 0.258 |  | 50 |  |  | 43 | 0.258 |  |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 |  | / | / | 0.380 | 封闭车间，重力沉降 | 60 |  | / | / | 0.150 |  |
|  |  |  | 氨 |  | / | / | 0.087 |  | 0 |  | / | / | 0.087 |  |
|  |  |  | HCl |  | / | / | 0.122 |  | 0 |  | / | / | 0.122 |  |
|  |  |  | VOCs |  | / | / | 0.017 | / | / |  | / | / | 0.017 |  |
|  | 3#热浸锌车间 | SXFQ007 | HCl |  | 60000 | 54.667 | 3.280 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 60000 | 0.55 | 0.033 |  |
|  |  | SXFQ008 | HCl |  | 60000 | 54.667 | 3.280 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 60000 | 0.55 | 0.033 |  |
|  |  | SXFQ009 | HCl |  | 30000 | 54.667 | 1.640 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 30000 | 0.533 | 0.016 |  |
|  |  | JXFQ007 | 颗粒物 |  | 50000 | 172.440 | 8.622 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 50000 | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 34.120 | 1.706 |  | 95 |  |  | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  | JXFQ008 | 颗粒物 |  | 50000 | 172.440 | 8.622 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 50000 | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 34.120 | 1.706 |  | 95 |  |  | 1.720 | 0.086 |  |
|  |  | JXFQ009 | 颗粒物 |  | 25000 | 172.440 | 4.311 | 布袋+酸洗塔 | 99 |  | 25000 | 1.720 | 0.043 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  | 34.120 | 0.853 |  | 95 |  |  | 1.720 | 0.043 |  |
|  |  | CTFQ004 | 颗粒物 |  | 12000 | 435.50 | 5.226 | 布袋+喷淋塔 | 99 |  | 12000 | 4.333 | 0.052 |  |
|  |  | CTFQ005 | 颗粒物 |  | 12000 | 435.50 | 5.226 | 布袋+喷淋塔 | 99 |  | 12000 | 4.333 | 0.052 |  |
|  |  | CTFQ006 | 颗粒物 |  | 6000 | 435.50 | 2.613 | 布袋+喷淋塔 | 99 |  | 6000 | 4.333 | 0.026 |  |
|  |  | XGFQ007 | 颗粒物 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 | 低氮燃烧 | 0 |  | 3500 | 13.71 | 0.096 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.71 | 0.068 |  | 0 |  | 3500 | 9.71 | 0.068 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 45.14 | 0.316 |  | 50 |  | 3500 | 45.14 | 0.316 |  |
|  |  | XGFQ008 | 颗粒物 |  | 7000 | 13.71 | 0.096 | 低氮燃烧 | 0 |  | 3500 | 13.71 | 0.096 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.71 | 0.068 |  | 0 |  | 3500 | 9.71 | 0.068 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 45.14 | 0.316 |  | 50 |  | 3500 | 45.14 | 0.316 |  |
|  |  | XGFQ009 | 颗粒物 |  | 3500 | 13.71 | 0.048 | 低氮燃烧 | 0 |  | 3500 | 13.71 | 0.048 |  |
|  |  |  | SO2 |  |  | 9.71 | 0.034 |  | 0 |  | 3500 | 9.71 | 0.034 |  |
|  |  |  | NOx |  |  | 45.14 | 0.158 |  | 50 |  | 3500 | 45.14 | 0.158 |  |
|  | 无组织 |  | 颗粒物 |  | / | / | 0.705 | 封闭车间，重力沉降 | 60 |  | / | / | 0.282 |  |
|  |  |  | 氨 |  | / | / | 0.085 |  | 0 |  | / | / | 0.085 |  |
|  |  |  | HCl |  | / | / | 0.085 |  | 0 |  | / | / | 0.085 |  |
|  |  |  | VOCs |  | / | / | 0.013 | / | / |  | / | / | 0.013 |  |
|  | 废酸处理 | 2#废酸排气筒 | HCl |  | 2000 | 573.5 | 1.147 | 两级碱液喷淋塔 | 99 |  | 2000 | 6 | 0.012 | 6000 |
|  |  |  | Cl2 |  | 2000 | 315 | 0.63 |  | 99 |  | 2000 | 3.0 | 0.006 |  |
|  | 锅炉房 | 2#锅炉排气筒 | 颗粒物 |  | 5000 | 12.2 | 0.061 | 低氮燃烧 | 0 |  | 5000 | 12.2 | 0.061 | 7000 |
|  |  |  | SO2 |  | 5000 | 4.2 | 0.021 |  | 0 |  | 5000 | 4.2 | 0.021 |  |
|  |  |  | NOx |  | 5000 | 40.2 | 0.201 |  | 50 |  | 5000 | 40.2 | 0.201 |  |

根据上表计算结果，本项目建成后各类废气均能实现稳定达标排放。

4.3.2废水污染物的产生、治理与排放

一、生活污水

本项目新增员工人员100人，项目建成后企业共有员工400名，按每人每天用水量120L计，则全厂生活用水量为48m3/d，生活污水的产生量按用水量的0.85计，年工作350d，则生活污水的产生量为40.8t/d，主要污染物包括：CODCr、BOD5、氨氮和总磷等。

治理措施：

生活污水依托厂区现有预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水处理厂统一处理后排入石亭江。

综上所述，本项目生活污水产排情况详见下表：

表4.3-20  企业生活污水产排情况一览表

| 废水种类 | 产生工段 | 主要污染物 | 处理措施 | 产生量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水量t/d | 浓度mg/L | 污染物产生量t/a |
| 生活污水 | 员工生活 | CODCr | 预处理池 | 40.8 | 450 | 6.426 |
|  |  | BOD5 |  |  | 250 | 3.570 |
|  |  | SS |  |  | 350 | 4.998 |
|  |  | NH3-N |  |  | 35 | 0.500 |
|  |  | TP |  |  | 7 | 0.100 |

二、生产废水

1、生产废水产生及处置

由水平衡分析可知，本项目建成后，全厂生产废水产生量合计约1697m3/d，其中一期工程约632m3/d，二期工程约1010m3/d。本项目废水主要为酸洗线的清洗废水，主要污染物为pH、Cl-、SS、CODCr、石油类、铁、氨氮等。

治理措施：

（1）本项目一期工程建有1座处理能力为720m3/d的废水处理站，废水处理站采用“除油过滤+氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺。现有工程生产废水经重力流PVC污水管线收集后，自流进入废水处理站；污水管线沿收集沟敷设，不得埋地设置，便于及时发现漏水、破损点及时修复，进而杜绝因管道破损而废水外泄造成地下水污染事件的发生。

（2）二期工程，拟新建1座处理能力为1200m3/d废水处理站，废水处理站采用“除油过滤+氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺。生产废水经重力流PVC污水管线收集后，自流进入废水处理站；污水管线沿收集沟敷设，不得埋地设置，便于及时发现漏水、破损点及时修复，进而杜绝因管道破损而废水外泄造成地下水污染事件的发生。

（3）本项目新增废水水质与现有工程相近，根据现有工程废水检测结果，现有工程废水采取上述治理措施后，出水可满足企业回用水标准要求而全部回用，不外排。因此，本项目废水采取上述废水处理工艺技术可行。

至于废水长久循环使用带来氨氮富集的问题，本次评价提出定期向废水中加入含Mg2+和PO43-离子的药剂，与废水中的NH4+反应生成MgNH4PO4.6H2O复合盐（俗称鸟粪石），可有效将氨氮从废水中去除，以控制废水中氨氮的浓度。

2、废水处理工艺可行性分析

目前，钢铁行业产生的酸性废水处理的方法主要是“中和法+化学混凝法+沉淀分离”的末端治理技术，即在酸性废水中加入氢氧化钠或石灰，调节pH值至6~8后再加入高分子絮凝剂PAM使杂质沉淀，上清液重复使用。为保障处理后的回用水不会影响产品质量，企业在上述推荐的酸性废水处理方法的基础上增加了“氧化反应”及“反渗透”处理工艺，进一步去除废水中亚铁离子及盐类污染物，以确保回用水能稳定达到企业回用水标准。另外，为了解决废水中氨氮的富集问题，本次评价提出采用化学沉淀法去除废水中的氨氮。

本项目污水处理工艺原理如下：

首先，利用隔油调节池，去除废水的石油类，同时，利用聚乙烯树脂过滤去除水中的废渣。

其次，向废水中投加双氧水进行氧化反应，将废水中的亚铁离子氧化成三价铁离子，便于后需进行酸碱中和和化学沉淀反应，使水中的三价铁离子生成氢氧化铁沉淀，同时，通过化学沉淀去除水中所含有的少量其余重金属污染物。

第三，向废水中加入1‰PAM，促进絮凝反应，经斜管沉淀池后上层清水进入中间水池，底部沉淀的污泥进入滤泥池。一般情况下，清水再经多介质过滤罐处理达到企业生产用水标准后循环使用。

第四，长时间运行后，废水中的氨氮将会富集。本次评价要求，定期向废水中加入含Mg2+和PO43-离子的药剂，与废水中的NH4+反应生成MgNH4PO4.6H2O复合盐（俗称鸟粪石），从而将氨氮从废水中去除。

最后，本项目废水采取氢氧化钠中和反应，如果不进行反渗透除盐，水中含盐量会不断增加，容易造成结晶堵塞，腐蚀钢材，无法循环使用。因此，本项目采用反渗透装置对废水进行除盐，而反渗透浓水经蒸发结晶后除盐。

本项目废水在采取上述治理措施后，可去除水中CODCr、石油类、铁、SS及氯化物等，以确保出水满足回用水水质标准。根据业主提供的资料及物料平衡计算结果，回用水浓度与企业回用水标准对比详见下表：

表4.3-21  回用水质量浓度指标对比一览表

| 项目 | 企业回用水标准 | 理论计算值 | 实际检测值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6~9 | 7.97~8.69 | 是 |
| 铁（mg/L） | ≤2.0 | 0.83 | 0.917~1.32 | 是 |
| 氯化物（以Cl-计）（mg/L） | ≤300 | 131.3 | 135~288 | 是 |
| SS（mg/L） | ≤30 | 7.4 | 5~8 | 是 |

综上所述，本项目采取的污水处理技术措施可行，项目废水可实现全部回用不外排，不会对区域地表水体水质造成恶化。

4.3.3噪声的产生及治理

本项目的主要噪声设备为各类泵、废气处理的风机等公辅设备噪声，噪声值在80~85dB(A)，拟优先选用低噪设备、优化总平面布局，对产噪设备采取安装消声器、基础减震、建筑隔声等措施减少对周围环境的干扰。

本项目噪声产生及排放情况详见下表：

表4.3-22  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 设备名称 | 所在生产区 | 设备噪声源dB（A） | 降噪措施 | 降噪后声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割机 | 焊管生产车间 | 90 | 选用低噪设备，减振、隔声，距离衰减 | 60 |
| 行车 |  | 85 |  | 55 |
| 风机 | 镀锌车间 | 85 | 选用低噪声设备，隔声罩、基础减振，加装消声器 | 55 |
| 电机、泵类 |  | 80 | 选用低噪声设备，基础减振，墙体隔声 | 50 |

综上所述，本项目在采取上述治理措施后，可实现噪声厂界达标排放。

4.3.4固废的产生情况及处置措施

本项目固废包括生产垃圾、一般工业固体废物和危险废物，其产生情况及处置措施如下：

一、生活垃圾

本项目建成后全厂劳动人员约400人，新增员工240人，生活垃圾产生量按1.0kg/（人·d）计，年生产330d，则生活垃圾新增产生量为0.24t/d，79.2t/a。

本项目在生产车间、办公区内设置有垃圾桶，生活垃圾暂存于垃圾桶内，每日转运至厂外的集中暂存点，定期由环卫部门清运处置。

二、工业固体废物

根据《固体废物鉴别标准 通则》和《国家危险废物名录（2021年版）》的规定，本项目工业固体废物主要分为一般工业固体废物和危险废物两类。本项目为扩建项目，项目生产工艺、主要设备参数、产品种类及性质等均与现有工程相同，因此，本次评价通过类比现有工程固废产生情况，核定本项目固废产生情况，具体如下：

1、一般工业固废

（1）废带钢头及边角料

本项目带钢在切割和剪切过程中会产生的废带钢头及边角料，根据业主统计结果，其产生量约产能的0.5%。本次扩建完成后，全厂新增焊管生产能力96万t/a，即新增固废量为480t/a。

（2）刮疤丝

带钢在进行高频焊接后，需利用刮刀刮去焊疤，进而确保钢管的平滑光顺。根据业主统计结果，其产生量约为产能的1%，即新增产生量为960t/a。

（3）金属粉尘及氧化皮

本项目在焊管成型机切割工序，将产生金属粉尘及氧化皮，其产生量约为产能的0.5%，即为480t/a。

废带钢头、边角料及金属粉尘暂存于焊管车间的一般固废暂存区，集中收集后定期外售综合利用。

（4）废包装材料

本项目原料进厂后拆除包装将产生一定量的废弃包装材料（不包括沾染化学品的包装材料），新增产生量约为200t，集中收集后外售。

（5）纯水制备系统废弃离子交换树脂

纯水制备系统的离子交换树脂需定期进行更换，更换周期约为3年，更换下来的离子交换树脂属于一般工业固体废物，产生量为50kg/3a。

本项目纯水制备系统的维护检修委托生产商进行，更换下来的反渗透膜和离子交换树脂由厂商直接拉走，回收利用，厂内不暂存。

（6）布袋除尘器废布袋滤芯

本项目拟计划每1个半月更换1次布袋滤芯，每次更换量为270kg/次，年更换8次，合计产生量约2.16t/a。

更换下来的废弃布袋滤芯经清洗干净后，暂存于一般固废暂存间内，定期外售废品回收商。

现有工程在1#焊管生产车间外北侧设置一间一般固废暂存间，用于废带钢头、边角料、刮疤丝、金属粉尘及氧化皮等一般固废的暂存。根据调查，现有一般固废暂存间建筑面积约200m2，设计贮存能力约1500t。本次扩建后，一期工程一般固废可依托现有工程一般固废暂存间进行暂存。而二期工程拟在3#焊管车间南侧新建一间300m2的一般固废暂存间，设计贮存能力为2200t，用于上述一般固废的暂存。一般固废间要求三面围挡顶上加棚，出入口设置截排水沟，满足防风、风雨等要求，而暂存间地面采用抗渗混凝土硬化，符合一般防渗及防腐要求。

2、锌渣

锌渣产生于热浸镀锌工序，为以锌铁合金为主要成份，具体包括浮渣和底渣。对照《国家危险废物名录（2021年版）》废物类别，本项目所产生的锌渣不在上述名录中，不属于国家明确认定的危险废物。

①锌浮渣

锌浮渣主要产生于热浸锌过程，是指从液态锌浴表面收集的，由锌浴表面被氧化形成的氧化锌与颗粒锌、氯化锌等物质所组成的混合物。根据生态环境部办公厅2021年12月3日印发的《关于发布<危险废物排除管理清单（2021年版）>的公告》（生态环境部公告2021年第66号）的设定，“金属表面热浸锌处理（未加铅且不使用助镀剂）过程中锌锅内产生的锌浮渣”不属于危险废物。

本项目本次扩建后因为新增助镀工序，且为减少锌的挥发，本项目在镀锌过程中会在锌液表面铺洒一层锌灰，所以项目所产生的锌浮渣因涉及助溶剂和锌灰，故无法明确其是否具有危险特性。

根据业主提供资料，每吨锌锭约产生5%的锌浮渣，本项目建成后，全厂年耗锌锭42000t，则锌浮渣的产生量为2100t/a。本项目浮渣从锌锅的表面捞出后，倒入渣模内铸成渣锭。

②锌底渣

锌底渣是指锌液与锌锅、工件反应生成的铁锌合金层聚集锌锅底部的沉渣，锌底渣主要由锌-铁金属间化合物组成，还有少量铝、镁等金属物质，其中锌含量一般可超过95%。

根据生态环境部办公厅2021年12月3日印发的《关于发布<危险废物排除管理清单（2021年版）>的公告》（生态环境部公告2021年第66号）的设定，“金属表面热浸镀锌处理（未加铅）过程中锌锅内产生的锌底渣”不属于危险危险废物。

本项目热浸镀锌过程中不添加铅，故本项目所产生的锌底渣不属于危险废物。根据根据业主提供资料，每吨锌锭约产生5%的锌底渣，本项目建成后，全厂年耗锌锭42000t，则锌底渣的产生量为2100t/a。

锌渣暂存与处置措施：

（1）浮渣

本次评价要求，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法对锌浮渣的危险特性予以认定，若经鉴定后锌浮渣属于危险废物因暂存于危险废物暂存间内，定期送有资质单位处理；若经鉴定后不属于危险废物，可暂存于锌渣暂存间内，定期外售废金属回收商。

（2）底渣

本项目底渣从锌锅的表面捞出后，倒入手推翻斗车内，转运至锌渣房内装入吨袋内暂存，定期外售废金属回收商。

（3）锌渣房

①现有工程位于4#和5#热浸锌生产线之间的封闭车间内已设有1间锌渣房，满足防风、防雨、防潮等要求，且存储地面已进行硬化，可防止化学物质腐蚀。现有锌渣房建筑面积约为300m2，最大贮存能力为2000t。本次扩建后，一期工程锌渣最大产生量约为1620t/a，可依托现有工程锌渣房暂存。

②二期工程拟在2#和3#热浸锌车间内各建1间锌渣房，建筑面积分别为200m2，单间最大贮存能力为1200t。锌渣房全封闭设计，满足防风、防雨和防潮等要求，存储地面应采取抗渗混凝土硬化，以防止化学物质腐蚀。

3、危险废物

（1）浮油

焊管生产车间，焊管上沾染的油类将随循环水进入循环水池并漂浮在水面上，需定期打捞；另外，废水处理站隔油池在废水处理过程中会撇出的浮油。根据业主提供资料，类比现有工程浮油产生情况，本项目浮油新增产生量约为2t/a。

（2）锌灰

集（除）锌灰包括锌烟烟气收集处理系统布袋除尘器的锌灰，锌灰是锌锭融化后形成的溶体表面与大气接触被氧化以及助镀剂进入锌锅而成，锌烟主要成分为70%氯化铵、15%氧化锌、5%氯化锌，折含锌14.45%。

根据《关于发布<排放源统计调查排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中《机械行业系数手册》的调查结果，锌灰的产生系数为0.53kg/（t·产品），结合废气的捕集效率和净化效率，计算可知锌灰新增产生量约725t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021年版）：热镀锌集（除）尘灰属于“热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集（除）尘装置收集的粉尘”，废物类别：HW23含锌废物，废物代码：336-103-23。本项目产生的集（除）锌灰经收集后袋装存储于厂区危废暂存间，其中，90%铺洒于锌锅锌液表面，以抑制锌液的挥发；剩余10%定期交由有资质的单位处理。

（3）污水处理站污泥

废水处理混凝沉淀工序会产生污泥，产生量约为70t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）：水洗槽底渣属于“金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”，废物类别：HW17 表面处理废物，废物代码：336-064-17。

正常情况下盐酸酸溶后与废酸处理站生成的高浓度氯化铁溶液（II类液体）混配后，达到GB/T4482-2018《水处理剂氯化铁》和Q/SCZH001-2021标准中A级标准要求后外售。在遇到氯化铁滞销或者其他不可预计因素混配后影响产品质量时，污泥按照危废管理，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

（4）废机油

项目使用的机械设备较多，机械检修过程中需要更换机油，新增产生的废机油量为1.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中：“HW08 废矿物油与含废矿物油废物，废物代码：900-214-08。收集后存储于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

（5）废弃的含油抹布、劳保用品

项目使用的机械设备较多，机械检修过程中需要更换机油，工人操作过程中新增产生的废弃的含油抹布、劳保用品约为 2.0t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），其属于“HW08 废矿物油与含废矿物油废物”，废物代码：900-249-08。废弃的含油抹布劳保用品经收集后存储于厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。

（6）实验废液

本项目在废酸处理区配置一间产品和原材料检验室，主要检测反应过程中和产品中铁含量，外购试剂盐酸和液碱百分含量是否符合要求等，实验检测废液新增产生量约4L/d，2.0m3/a。

参照《国家危险废物名录（2021年版）》关于危险废物的认定，废水离子交换树脂属于“HW34”类危险废物，危废代码为：900-047-49。实验废液应由容器盛装后，暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处理处置。

（7）废滤芯

本项目废酸过滤除杂会产生废渣和废滤网，其新增产生量约为2.0t/a。

参照《国家危险废物名录（2021年版）》关于危险废物的认定，滤芯属于“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为：900-041-49，应暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处理处置。

（8）废酸

项目酸洗过程中会产生废酸液，本次新增镀锌产能141万t/a，则新增废酸产生量约28200t/a，全厂废酸产生量约31200t/a。参照《国家危险废物名录（2021年版）》关于危险废物的认定，废酸也属于“HW49 其他废物”类危险废物，应暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处理处置。

现有工程在1#热浸锌车间内建有1间500m2的危废暂存间，根据调查，现有危废暂存间满足“防风、防雨、防晒和重点防渗”等要求，其设计暂存能力约为3000t。

本次扩建完成后，废酸暂存于废酸收集池，废水处理站污泥暂存于污水处理站的污泥暂存区内，其余危废产生量约为800t/a，锌浮渣产生量为1875t/a，二者总产生量未超出危废暂存间的贮存能力。因此，本项目危废可依托现有工程危废暂存间进行贮存。

综上，本项目固废产生及处置情况汇总详见下表：

表4.3-23  本项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 属性 | 物理性状 | 主要有毒有害物质名称 | 环境危险特性* | 本项目新增产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 生活办公 | 一般固废 | 固态 | / | / | 79 | 环卫清运 |
| 2 | 废带钢头及边角料 | 切割、剪切等工序 | 一般固废 | 固态 | / | / | 480 | 外售废旧资源回收商 |
| 3 | 刮疤丝 | 刮疤 | 一般固废 | 固态 | / | / | 960 |  |
| 4 | 金属粉尘及氧化皮 | 成型、切割工序 | 一般固废 | 固态 | / | / | 480 |  |
| 5 | 废包装材料 | 拆包和包装 | 一般固废 | 固态 | / | / | 200t |  |
| 6 | 废弃布袋滤芯 | 除尘器维护 | 一般固废 | 固态 | / | / | 1.68 | 清洗干净后外售废品回收商 |
| 7 | 废弃离子交换树脂 | 纯水制备 | 一般固废 | 固态 | / | / | 50kg/3a | 厂商回收 |
| 8 | 锌底渣 | 热浸镀锌 | 一般固废 | 固态 | / | / | 1875t/a | 外售废金属回收商 |
| 9 | 锌浮渣 | 热浸镀锌 | 待鉴定 | 固态 | / | / | 1875t/a | 经鉴定后，若为危废交资质单位处置；反之，同锌底渣一并外售废金属回收商 |
| 10 | 浮油 | 循环水池和隔油池撇油 | 危险废物900-210-08 | 液态 | 矿物油 | T，I | 2 | 暂存危废暂存间，定期交有资质单位处置；其中锌灰，自行利用652.5t，委外处置量为72.5t。 |
| 11 | 锌灰 | 锌烟除尘 | 危险废物336-103-23 | 固态 | 氯化铵、氯化锌 | T | 725 |  |
| 12 | 废机油 | 设备维修 | 危险废物900-214-08 | 液态 | 矿物油 | T，I | 1.5 |  |
| 13 | 废弃的含油抹布、劳保用品 | 设备维修、生产 | 危险废物900-249-08 | 固态 | 矿物油 | T，I | 2.0 |  |
| 14 | 实验废液 | 化验 | 危险废物900-047-49 | 液态 | 酸、重金属等 | T，C | 2.0 |  |
| 15 | 废滤芯 | 废酸除杂 | 危险废物900-041-49 | 固态 | 酸、重金属 | T，C | 2.0 |  |
| 16 | 废酸 | 酸洗 | 危险废物900-300-34 | 液态 | 酸、重金属 | C，T | 28200 | 自行处置 |
| 17 | 污泥 | 废水处理 | 危险废物336-064-17 | 固态 | 酸、重金属等 | T/C | 70 |  |

（三）工业固体废物暂存与管理要求

为了防止固体废物对区域环境产生不利影响，评价要求企业应对固体废物处置采用综合利用，充分回收，最大限度地合理使用资源，尽可能减少固废废物的最终产生量，并对固体废物进行安全、合理、卫生地处理和处置。针对固废的暂存与管理，评价提出如下要求：

1、生活垃圾的暂存与管理

首先，厂区内在办公室、宿舍、生产车间、仓储库房、卫生间、车间道路旁等人员活动区设置生活垃圾桶，用于临时收集人员产生的生活垃圾；其次，项目在厂区南侧厂界外设置集中垃圾房，每天由垃圾桶收集的生活垃圾由垃圾袋收集后暂存垃圾房内，并委托环卫部门进厂清运。

为了有效遏制垃圾房的恶臭气体，环评要求，建设单位当与城市环卫部门签订生活垃圾处置协议，做到日常日期，并派专人负责管理。

2、一般工业固废的暂存与管理

建设单位在生产车间内划定一般固废暂存区，并设置围挡，将一般固废暂存区与其他区域分隔开。为了便于一般工业固废的分类收集与储存，环评要求在固废暂存区内设置隔板，划分隔离区，生产过程中产生的一般工业固废，分门别类地收集储存于不同的隔离区内，并按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）相关要求设置相应的固废警示标志。

3、危险废物的暂存与管理

现有厂区设置有一间危废暂存间，本项目危险废物可依托现有危废暂存间暂存。企业在采取上述整改措施后，针对危险废物厂区暂存间的暂存及管理措施，评价提出如下要求：

（1）企业应设置专门人员负责危险废物暂存管理，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。对有毒有害废弃物，利用密闭容器储运；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，并按照《危险废物转移联单管理办法》的要求做好危险废物转移联单填报登记工作。

（2）按《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《危险废物标志牌式样》有关要求对危废暂存间设置警示标志牌，并对废物暂存区的地面作“四防（防雨、防渗、防风和防晒）”处理，铺设防渗层，加强防渗、防漏及防溢流措施。

（3）对危险固体废弃物应严格按照《危险废弃物管理规定》清理、转运、处置，不得泄露至外界造成污染，危险废物厂区暂存时间不得超过一年。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄露。

（5）建设单位必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，务必确保危废不外泄。

（6）出厂外委进行处理的危险废物，须由危废处理资质单位采用专用车辆运输，运输路线避免经过居民集中区和饮用水源保护区，运输途中防治扬尘、洒落和泄露造成严重污染。

（7）危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上必须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。

综上所述，本项目生产期间产生的各类固体废物在采取上述收集、暂存、处置和管理措施后，各类固废均能得到有效处置，满足“减量化、无害化、资源化”要求，不会对环境造成二次污染。

4.3.5三本账

本次改扩建，将通过改善锌烟捕集效率、在布袋除尘器后增加喷淋塔提高除尘效率、盐酸储罐呼吸废气接入两级碱液喷淋塔及现有工程酸洗废气单级处理改为两级处理等“以新带”老措施，削减废气污染物的排放量，本项目改扩建前后污染物排放情况详见下表：

表4.3-24  三本账统计表一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 现有已建工程排放量t/a | “以新带老”削减量t/a | 本项目新增排放量t/a | 本项目建成后全厂排放量t/a | 建设前后增减排放量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1#酸洗排气筒 | 氯化氢 | 0.041 | -0.041 | 0 | 0 | -0.041 | 本次技改后相邻生产线排气筒合并新建1根排气筒，而现有排气筒全部拆除。 |
|  | 2#酸洗排气筒 |  | 0.027 | -0.027 | 0 | 0 | -0.027 |  |
|  | 3#酸洗排气筒 |  | 0.02 | -0.02 | 0 | 0 | -0.02 |  |
|  | 4#酸洗排气筒 |  | 0.068 | -0.068 | 0 | 0 | -0.068 |  |
|  | 5#酸洗排气筒 |  | 0.075 | -0.075 | 0 | 0 | -0.075 |  |
|  | 6#酸洗排气筒 |  | 0.041 | -0.041 | 0 | 0 | -0.041 |  |
|  | 7#酸洗排气筒 |  | 0.068 | -0.068 | 0 | 0 | -0.068 |  |
|  | 8#酸洗排气筒 |  | 0.075 | -0.075 | 0 | 0 | -0.075 |  |
|  | 9#酸洗排气筒 |  | 0.306 | -0.306 | 0 | 0 | -0.306 |  |
|  | 10#酸洗排气筒 |  | 0.272 | -0.272 | 0 | 0 | -0.272 |  |
|  | SXFQ001 |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | +0.248 | 新建排气筒 |
|  | SXFQ002 |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | +0.248 |  |
|  | SXFQ003 |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | +0.248 |  |
|  | SXFQ004 |  | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | +0.555 |  |
|  | SXFQ005 |  | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | +0.188 |  |
|  | SXFQ006 |  | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | +0.188 |  |
|  | SXFQ007 |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | +0.248 |  |
|  | SXFQ008 |  | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | +0.248 |  |
|  | SXFQ009 |  | 0 | 0 | 0.120 | 0.120 | +0.120 |  |
|  | 1#热浸锌排气筒 | 颗粒物 | 1.999 | -1.999 | 0 | 0 | -1.999 | 本次技改后相邻生产线排气筒合并新建1根排气筒，而现有排气筒全部拆除。 |
|  | 2#热浸锌排气筒 |  | 1.999 | -1.999 | 0 | 0 | -1.999 |  |
|  | 3#热浸锌排气筒 |  | 1.999 | -1.999 | 0 | 0 | -1.999 |  |
|  | 4#热浸锌排气筒 |  | 1.999 | -1.999 | 0 | 0 | -1.999 |  |
|  | 5#热浸锌排气筒 |  | 1.999 | -1.999 | 0 | 0 | -1.999 |  |
|  | 6#热浸锌排气筒 |  | 1.999 | -1.999 | 0 | 0 | -1.999 |  |
|  | JXFQ001 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 | 新建 |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  | JXFQ002 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  | JXFQ003 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  | JXFQ004 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | +0.323 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.353 | 0.353 | +0.353 |  |
|  | JXFQ005 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.585 | 0.585 | +0.585 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | +0.615 |  |
|  | JXFQ006 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.585 | 0.585 | +0.585 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | +0.615 |  |
|  | JXFQ007 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  | JXFQ008 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.645 | 0.645 | +0.645 |  |
|  | JXFQ009 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | +0.323 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.323 | 0.323 | +0.323 |  |
|  | 1#吹脱排气筒 | 颗粒物 | 1.034 | -1.034 | 0 | 0 | -1.034 | 本次技改后相邻生产线排气筒合并新建1根排气筒，而现有排气筒全部拆除。 |
|  | 2#吹脱排气筒 |  | 1.034 | -1.034 | 0 | 0 | -1.034 |  |
|  | 3#吹脱排气筒 |  | 1.034 | -1.034 | 0 | 0 | -1.034 |  |
|  | 4#吹脱排气筒 |  | 1.034 | -1.034 | 0 | 0 | -1.034 |  |
|  | 5#吹脱排气筒 |  | 1.034 | -1.034 | 0 | 0 | -1.034 |  |
|  | 6#吹脱排气筒 |  | 1.034 | -1.034 | 0 | 0 | -1.034 |  |
|  | CTFQ001 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | +0.39 | 新建 |
|  | CTFQ002 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | +0.39 |  |
|  | CTFQ003 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | +0.39 |  |
|  | CTFQ004 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | +0.39 |  |
|  | CTFQ005 |  | 0 | 0 | 0.39 | 0.39 | +0.39 |  |
|  | CTFQ006 |  | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | +0.195 |  |
|  | 1#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0 | -0.109 | 本次技改后相邻生产线排气筒合并新建1根排气筒，而现有排气筒全部拆除。 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0 | -0.109 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.748 | -0.748 | 0 | 0 | -0.748 |  |
|  | 2#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.129 | -0.129 | 0 | 0 | -0.129 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0 | -0.109 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1.176 | -1.176 | 0 | 0 | -1.176 |  |
|  | 3#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.095 | -0.095 | 0 | 0 | -0.095 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.102 | -0.102 | 0 | 0 | -0.102 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.796 | -0.796 | 0 | 0 | -0.796 |  |
|  | 4#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.17 | -0.17 | 0 | 0 | -0.17 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.136 | -0.136 | 0 | 0 | -0.136 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1.224 | -1.224 | 0 | 0 | -1.224 |  |
|  | 5#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.102 | -0.102 | 0 | 0 | -0.102 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.109 | -0.109 | 0 | 0 | -0.109 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1.564 | -1.564 | 0 | 0 | -1.564 |  |
|  | 6#锌锅天然气燃烧废气排气筒 | 颗粒物 | 0.15 | -0.15 | 0 | 0 | -0.15 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.075 | -0.075 | 0 | 0 | -0.075 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 1.999 | -1.999 | 0 | 0 | -1.999 |  |
|  | XGFQ001 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | +0.72 | 新建 |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | +0.51 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | +2.37 |  |
|  | XGFQ002 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | +0.72 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | +0.51 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | +2.37 |  |
|  | XGFQ003 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | +0.72 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | +0.51 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 2.37 | 2.37 | +2.37 |  |
|  | XGFQ004 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | +0.473 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | +0.33 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 1.538 | 1.538 | +1.538 |  |
|  | XGFQ005 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.585 | 0.585 | +0.585 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | +0.42 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 1.935 | 1.935 | +1.935 |  |
|  | XGFQ006 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.585 | 0.585 | +0.585 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | +0.42 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 1.935 | 1.935 | +1.935 |  |
|  | XGFQ007 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | +0.72 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | +0.51 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 2.370 | 2.370 | +2.370 |  |
|  | XGFQ008 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | +0.72 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.51 | 0.51 | +0.51 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 2.370 | 2.370 | +2.370 |  |
|  | XGFQ009 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.360 | 0.360 | +0.360 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.255 | 0.255 | +0.255 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 1.185 | 1.185 | +1.185 |  |
|  | FSFQ001 | HCl | 0.0008 | 0 | 0.0192 | 0.02 | +0.0192 | 新建 |
|  |  | Cl2 | 0.0004 | 0 | 0.0076 | 0.008 | +0.0076 |  |
|  | FSFQ002 | HCl | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | +0.072 |  |
|  |  | Cl2 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  |
|  | GLFQ001 | 颗粒物 | 0.076 | 0 | 0.351 | 0.427 | +0.351 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0.052 | 0 | 0.095 | 0.147 | +0.095 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.184 | 0 | 1.223 | 1.407 | +1.223 |  |
|  | GLFQ002 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.427 | 0.427 | +0.427 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | +0.147 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 1.407 | 1.407 | +1.407 |  |
| 无组织废气 | 一期盐酸储罐 | HCl | 0.09 | -0.09 | 0 | 0 | -0.09 | 改造 |
|  | 1#焊管车间 | 颗粒物 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  |
|  | 2#焊管车间 | 颗粒物 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  |
|  | 3#焊管车间 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | +0.015 |  |
|  | 1#热浸锌车间 | 颗粒物 | 1.632 | -0.869 | 1.908 | 2.535 | +0.903 |  |
|  |  | HCl | 0.286 | -0.12 | 0.599 | 0.765 | +0.599 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.765 | 0.765 | +0.765 |  |
|  |  | VOCs | 0.034 |  | 0.101 | 0.135 | +0.101 |  |
|  | 2#热浸锌车间 | 颗粒物 | 0 | 0 | 1.125 | 1.125 | +1.125 |  |
|  |  | HCl | 0 | 0 | 0.915 | 0.915 | +0.915 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.653 | 0.653 | +0.653 |  |
|  |  | VOCs | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | +0.128 |  |
|  | 3#热浸锌车间 | 颗粒物 | 0 | 0 | 2.115 | 2.115 | +2.115 |  |
|  |  | HCl | 0 | 0 | 0.638 | 0.638 | +0.638 |  |
|  |  | 氨气 | 0 | 0 | 0.638 | 0.638 | +0.638 |  |
|  |  | VOCs | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | +0.098 |  |
| 废水 | 生活污水 | 化学需氧量 | 0.13 | 0 | 6.296 | 6.426 | +6.296 | / |
|  |  | 氨氮 | 0.02 | 0 | 0.480 | 0.500 | +0.480 | / |
| 一般固废 | 生产与生活办公 | 生活垃圾 | 52.5 | 0 | 79 | 131.5 | +79 | / |
|  |  | 废包装材料 | 20 | 0 | 200 | 220 | +200 | / |
|  |  | 废带钢头及边角料 | 475 | 0 | 480 | 955 | +480 | / |
|  |  | 刮疤丝 | 950 | 0 | 960 | 1910 | +960 | / |
|  |  | 金属粉尘及氧化皮 | 475 | 0 | 480 | 955 | +480 | / |
|  |  | 废布袋滤芯 | 0.48 | 0 | 1.68 | 2.16 | +1.68 |  |
|  |  | 废弃离子交换树脂 | 20kg/3a |  | 50kg/3a | 70kg/3a | +50kg/3a |  |
|  |  | 锌底渣 | 225 | 0 | 1875 | 2100 | +1875 |  |
| / |  | 锌浮渣（待鉴定） | 225 | 0 | 1875 | 2100 | +1875 |  |
| 危险废物 | 生产区及危废暂存间 | 锌灰 | 75 | 0 | 725 | 800 | +725 | / |
|  |  | 锌渣 | 400 | 0 | 3800 | 4200 | +3800 | / |
|  |  | 浮油 | 1.5 | 0 | 2.0 | 3.5 | +2.0 | / |
|  |  | 废机油 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | +1.5 | / |
|  |  | 含油劳保 | 1.5 | 0 | 2.0 | 3.5 | +2.0 | / |
|  |  | 实验废液 | 0.6 | 0 | 2.0 | 2.6 | +2.0 | / |

根据上表统计结果，本次改扩建完成后，全厂废气排放变化情况详见下表：

表4.3-25  改扩建前后废气排放情况汇总表

| 序号 | 废气污染物 | 现有工程排放量（t/a） | 以新带老削减量（t/a） | 本项目新增排放量（t/a） | 全厂排放量（t/a） | 变化情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20.677 | -19.822 | 18.730 | 19.449 | -1.228 |
| 2 | HCl | 1.370 | -1.203 | 4.534 | 4.701 | +3.451 |
| 3 | 氨气 | 0 | 0 | 5.896 | 5.896 | +5.896 |
| 4 | 二氧化硫 | 0.692 | -0.64 | 4.217 | 4.269 | +3.577 |
| 5 | 氮氧化物 | 7.691 | -7.507 | 21.073 | 21.257 | +13.566 |

由上表客可知，本项目虽然扩大的生产规模，但是颗粒物的排放量缺削减了1.228t/a。主要是因为本次技改后，将通过合并排气筒，锌锅加盖等措施提高废气捕集效率（98%），缩短布袋更换周期，布袋除尘器末端新增一级喷淋除尘塔等措施，提高除尘效率（99%），对现有工程颗粒物的排放量进行削减，现有工程颗粒物削减量为19.822t/a。

其次，本次扩建后氯化氢的排放量虽然增加了3.26倍，但是本次评价通过提高酸洗效率，降低了单位产品盐酸的挥发量，废气HCl的单位产品的排污系数缺由原来的0.092t/万t-产品降至0.032t/万t-产品；

第三，天然气燃烧废气经过采用低氮燃烧，优选先进设备，降低产品能耗等措施，进而降低了单位产品的排污系数，二氧化硫和氮氧化物的排污系数分别由原来的0.046t/万t-产品和0.513t/万t-产品降至0.028t/万t-产品和0.137t/万t-产品。

最后，本项目为保障产品质量和减少锌的损耗量，本次扩建完成后，将新增助镀工序，此工序将将带来新增污染物氨气的排放。

综上所述，本次技改扩建降低了单位产品的产污系数，提高了企业的清洁生产水平，符合相关环保要求。

第五章 环境现状调查与评价

5.1自然环境概况

5.1.1地理位置

项目位于四川省德阳市什邡市四川什邡经济开发区（北区）朝阳大道10号（31°13'10.74"北，104° 6'35.28"东）。项目地理位置图见附图。

什邡市位于四川腹地成都平原，成都市西北部、德阳市西南部之间，位于南距成都市主城区40余公里（直线距离），周边有广汉、绵竹、旌阳以及阿坝州的茂县、成都市的彭州。什邡市是四川省的一个县级市、省辖市，由地级市德阳市代管。面积864平方公里，辖2个街道办事处，14个镇，人口约43万。项目位于什邡市马祖镇同心村十二组，位置详见附图。

5.1.2地形、地貌

全市地形北高南低，最高(北部 9 项山狮子王峰)海拔 4989 米,最底(禾丰镇集泉村)海拔 500 米。什邡内山区、丘陵、平原兼而有之。山区约占全市总面积 60%；耕地约占总面积 30%；“一江四河”纵横全境，有“六山、一水、三分田”之称。自朱家桥起，沿前山向西南至湔底乡西丘陵边沿，再往东南延伸，则是什邡平原，海拔全在 700 米以下，总面积约 365 平方公里，系古湖沉积和石亭江冲积形成。丘陵则界于山区和平原之间，为湔底虎头乡至民主慈母山一带的九里埂区域，面积约为10平方公里。

什邡处于龙门山地槽边缘拗陷带中南段之什邡——绵竹复式褶皱带，由于远古地壳的强烈运动，给什邡留下了如二迭系石灰岩山体从数十公里以外漂来的飞来峰和深逾千米的大谷等地质奇观；铸成了高峻山岳和奇特的地形地貌的巧合，形成奇特壮美的天象景观，古地质作用造化了雄奇的险峰，峰林、断崖、峡谷及冰川遗貌。

什邡的山区属龙门山脉九顶山系，呈东北--西南走向。龙门山经轿壁山入什邡境内，海拔全在 4000 米以上，山行至南天门与彭州北部山区交界，一分支出脊折向东南经4500 多米的长年峰再往东至亮卡，南折即蓥华山。蓥华山西北全是崇山峻岭，属高山草甸区，东南重峦叠嶂，蜿蜒没入平坝。

本项目位于平原地区。

5.1.3气候气象

什邡市气候属亚热带季风性湿润气候，终年气候温和，无霜期长，雨量充沛。由于地理位置和大气环流等因素的影响，什邡市又具有本身的气候特征：冬无严寒，夏无酷暑，春温多变，秋多绵雨，日照偏少。常年主要气象参数如下：

多年平均气温：15.9℃；多年极端最高气温：35.9℃；

多年极端最低气温：-5.3℃；年平均气压： 953.1hPa；

多年平均相对湿度：83%；多年平均降水量：961mm；

年均日照数： 1257h；年均无霜期： 281 天；

全年主导风向：NNE；多年静风频率：40.8%；

多年平均风速：1.4~1.6m/s；多年平均雾日：31.2天。

5.1.4河流水系

什邡主要河流有“一江四河”（石亭江、鸭子河、小石河、马牧河、斑鸠河）纵横全境。石亭江在市境内有 87 公里，高景关以上称洛水，以下称石亭江，长 29.5 公里。河的源头为九顶山东侧的二道金河（洛水）和头道金河（章水），江水流至金堂赵镇入沱江，再由沪州汇入长江。鸭子河在市境内 23.5 公里，源于什邡、彭州交界山区。从彭州流入什邡再至广汉。小石河、马牧河、斑鸠河都在市境内汇入鸭子河。什邡的渠系为人工渠，现有大寨渠、红岩渠、人民渠均为都江堰配套渠系。什邡的渠系为人工渠，现有大寨渠、红岩渠、人民渠均为都江堰配套渠系。什邡市的湖泊均为人工湖，现有的人工湖主要有白虎头水库（100 余亩）、公慕治水库（33 亩），扩建或拟建的湖泊有洛水的李冰湖及八角的青龙湖、银杏湖，隐峰的洞仙湖等。

石亭江：发源于四川省什邡市红白镇，沿岸山清水秀是四川省风景名胜区，是长江的支流之一。石亭江在什邡市境内有87公里，高景关以上称洛水，以下称石亭江，长29.5公里。从高景关入什邡市境，流经金轮、小汉、金鱼、和兴、三水等镇与绵远河会合后流入沱江。石亭江 20 年一遇的洪峰流量为3900~4150m3/s。多年平均年径流总量为6.58亿立方米。据高景关水文站历年实测资料统计，多年平均流量为20.2m3/s，多年平均径流深1012.76mm，多年平均径流总量6.37亿m3，至下游的旌阳区地界内由于沿途汇水增加，旌阳区范围内石亭江的平均流量已增加至 35m3/s。年径流深 713.8mm。石亭江流域的径流年际变化相对较小。径流年内变化与降水的变化一致，每年 5～10 月为汛期，其径流量占全年的81.1%，而其中主汛期7～8月占年径流量的 39.1%，10月至翌年4月为枯水期，其径流量占全年的18.9%，而最枯水1~3月仅占年径流量的4.14%。

小石河：发源于龙门山脉中段茶坪山，流域面积 2057.3 平方公里，全部山区集雨面积 627.3 平方公里，主河道比降为 1.53%，年平均流量 26.3 秒立方米，年径流深 1323.4毫米。在关口以上称之为湔江，关口以下称之为小石河。河道由西向东流经彭州市的九陇、楠杨、隆丰、军乐、敖平、三界等镇后于马井流入德阳市境内，与鸭子河汇合后在广汉城区以东易家河坝汇入石亭江，向东流至金堂县东注入沱江。

马牧河：1966 年彭县潘家埂溃决，洪水注入马牧河古河道，形成马牧河，现马牧河为沿途农灌沟渠汇合而成，在广汉境内与蒙阳河汇合后流经三星镇，在万福镇汇入清白江。境内河段长 8km，河宽 20m。

本项目无生产废水排放。

5.1.5生态

由于境内气候温暖、土壤肥沃、水域宽阔，动植物资源十分丰富。什邡地区属于常绿阔叶林带，包括亚热带长绿阔叶林、落叶阔叶林、暖性针叶林和暖性竹林四类。经济林木种类多，水果种类尤为丰富，包括10科25类99个品种。经济作物主要有油菜、花生、甘蔗、地瓜、生姜、烟叶、茶叶、红心黑瓜子、茉莉花及药材等18 种。

什邡平原区域由于开发较早，人口稠密，不适宜大型野生动物的繁殖栖息，主要饲养动物 30 余种。除常见的猪、牛、羊、鸡、鸭等，更被称为“鱼米之乡”。境内有长达 15 公里的的天然鱼类繁殖场，鱼类蕴藏量可达10万斤。

什邡物华天宝。境内土地肥沃，气候温和，雨量充沛，物产丰富。森林占幅员面积的 30%。矿产资源丰富，主要矿藏有磷矿、石灰岩、白云石、煤，其中磷矿为全国四大磷矿基地之一。

项目所在区域范围内为平原区域，周边生态环境为灌木和杂草。经调查，评价区域内无珍稀、濒濒危动植物及古、大、珍、奇树林。

5.2环境现状调查与评价

5.2.1环境空气质量现状调查与评价

一、基本污染物环境质量现状

根据《什邡市“十三五”期间环境质量公报》（2016~2020年），什邡市环境质量公报数据见下表。

表5.2-1  什邡市2020年环境质量公报数据    单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 二级标准值 | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 17.84 | 60 | 0 | 达标 |
| 2 | NO2 | 年平均 | 24.67 | 40 | 0 | 达标 |
| 3 | PM10 | 年平均 | 62.67 | 70 | 0 | 达标 |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | 35.66 | 35 | 0.018 | 不达标 |
| 5 | O3 | 最大8小时平均第90百分位数 | 145.5 | 160 | 0 | 达标 |
| 6 | CO | 24小时平均第95百分位数 | 1200 | 4000 | 0 | 达标 |

由上表可知，什邡市细颗粒物（PM2.5）出现超标，超标倍数分别为0.018，项目所在区域为环境空气质量不达标区，其余各基本污染物中的PM10、SO2、NO2、CO、O3年评价均达标。

什邡市2016~2020年环境空气质量各污染因子统计数据分别见下图。

图5.2-1  2016年~2020年环境空气中各因子污染情况

根据上图可知，什邡市总体环境质量仍实现持续改善的目标，环境空气质量日趋良好。

区域环境质量保障及达标工作方案

提升监管水平，坚持科学治污、精准治污、依法治污。我们将精准用好微站、颗粒物激光雷达走航车和VOCs走航监测车，构建“微站预警，走巡定位”的全方位监测体系，做到精准、科学、依法治污。

严格准入，调整优化产业结构。紧密围绕市委市政府“132”产业布局，优化项目审批流程；贯彻落实“三线一单”，突出约束力，把经济活动限制在生态环境能够承受的限度内。指导业主开展环评办理,加快环评审批速度，营造高效便捷的营商环境，助力经济绿色高质量发展。

绿色低碳，调整优化运输结构。推进现代综合交通运输体系建设，加快发展绿色低碳交通方式，推广新能源汽车、共享单车、智能交通。

节能降耗，调整优化能源结构。明确煤炭消费总量控制，严控源头，减少煤炭使用量，积极推动清洁能源替代项目，加大燃煤源淘汰步伐。鼓励清洁能源和新能源的使用，加大推动可再生能源规模化利用力度。

二、其他污染物环境质量现状

为进一步了解本项目所在区域环境空气中TSP、氨气、氯化氢、氯气和TVOC等其他污染物环境质量现状，本次评价首先引用《四川省兴跃机械有限公司矿山机械设备制造项目检测报告》中的监测数据来评价区域环境质量空气中TSP的现状情况；其次，本次评价委托第三方检测公司对本项目所在地环境空气中氯化氢、氯气和TVOC等其他污染物进行了采样监测。

（一）监测点位布置

本此评价在项目占地范围内设置了2个大气监测点位，点位信息详见下表，具体位置详见附图。

表5.2-2  大气环境现状监测点位表

| 监测点位编号 | 监测位置 | 监测点位坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |
| G1 | 拟建厂区 | 104.110221502 | 31.215229002 | 补充监测 |
| G2 | 曾家院子 | 104.096681710 | 31.213748423 |  |
| G3 | 兴跃机械下风向 | 104.11846° | 31.19892° | 引用监测 |

（二）监测项目

本次评价引用及补充监测项目详见下表；

表5.2-3  本次评价监测项目信息一览表

| 监测点位编号 | 监测位置 | 监测因子 | 监测时段 | 相对项目厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 拟建厂区 | 氨气、氯化氢 | 2021年8月19日至2021年8月25日 | 厂区内 | 0m |
|  |  | 氯气、TVOC | 2022年2月14日至2022年2月20日 | 厂区内 | 0m |
| G2 | 曾家院子 | 氨气、氯化氢 | 2021年8月19日至2021年8月25日 | SW | 1.0km |
|  |  | 氯气、TVOC | 2022年2月14日至2022年2月20日 | SW | 1.0km |
| G3 | 兴跃机械下风向 | TSP | 2020年7月21日至2021年7月27日 | S | 1.6km |

本次评价引用的监测数据监测点位位于本次大气评价范围内，其监测位置及监测时间符合《建设项目环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中关于引用监测数据有效性的规定要求。

（三）监测方法

按《环境空气质量标准》（GB3096-2012）和《环境监测技术规范》执行。

（四）监测频率

连续监测7天，每天1次。

（五）监测结果

具体检测结果详见下表。

表5.2-4  引用监测数据       单位：mg/m3

| 监测因子 | 检测结果（日均值） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.7.21 | 07.22 | 07.23 | 07.24 | 07.25 | 07.26 | 07.26 |
| TSP | 0.109 | 0.092 | 0.112 | 0.115 | 0.104 | 0.128 | 0.089 |
| 质量标准 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

表5.2-5  补充检测结果表         单位：mg/m3

| 监测项目 | 监测点位 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气压力（kPa） | 大气温度（K） | 风向 | 风速（m/s） | 监测结果 |
| 氨 | 1#拟建厂区 | 8月19日 | 94.7 | 301.4 | 东北27° | 0.8 | 0.058 |
|  |  | 8月20日 | 94.5 | 300.8 | 东北32° | 1.0 | 0.063 |
|  |  | 8月21日 | 94.6 | 298.2 | 东北30° | 0.9 | 0.051 |
|  |  | 8月22日 | 94.7 | 298.8 | 东北34° | 0.8 | 0.068 |
|  |  | 8月23日 | 94.6 | 302.3 | 东北28° | 1.0 | 0.073 |
|  |  | 8月24日 | 94.5 | 298.0 | 东北31° | 0.9 | 0.065 |
|  |  | 8月25日 | 94.7 | 297.1 | 东北35° | 1.1 | 0.053 |
|  | 2#曾家院子 | 8月19日 | 94.7 | 301.4 | 东北27° | 0.8 | 0.071 |
|  |  | 8月20日 | 94.5 | 300.8 | 东北32° | 1.0 | 0.061 |
|  |  | 8月21日 | 94.6 | 298.2 | 东北30° | 0.9 | 0.059 |
|  |  | 8月22日 | 94.7 | 298.8 | 东北34° | 0.8 | 0.063 |
|  |  | 8月23日 | 94.6 | 302.3 | 东北28° | 1.0 | 0.071 |
|  |  | 8月24日 | 94.5 | 298.0 | 东北31° | 0.9 | 0.057 |
|  |  | 8月25日 | 94.7 | 297.1 | 东北35° | 1.1 | 0.055 |
| 氯化氢 | 1#拟建厂区 | 8月19日 | 94.7 | 301.4 | 东北27° | 0.8 | 0.022 |
|  |  | 8月20日 | 94.5 | 300.8 | 东北32° | 1.0 | 0.026 |
|  |  | 8月21日 | 94.6 | 298.2 | 东北30° | 0.9 | 0.021 |
|  |  | 8月22日 | 94.7 | 298.8 | 东北34° | 0.8 | 未检出 |
|  |  | 8月23日 | 94.6 | 302.3 | 东北28° | 1.0 | 未检出 |
|  |  | 8月24日 | 94.5 | 298.0 | 东北31° | 0.9 | 未检出 |
|  |  | 8月25日 | 94.7 | 297.1 | 东北35° | 1.1 | 未检出 |
|  | 2#曾家院子 | 8月19日 | 94.7 | 301.4 | 东北27° | 0.8 | 未检出 |
|  |  | 8月20日 | 94.5 | 300.8 | 东北32° | 1.0 | 未检出 |
|  |  | 8月21日 | 94.6 | 298.2 | 东北30° | 0.9 | 未检出 |
|  |  | 8月22日 | 94.7 | 298.8 | 东北34° | 0.8 | 未检出 |
|  |  | 8月23日 | 94.6 | 302.3 | 东北28° | 1.0 | 未检出 |
|  |  | 8月24日 | 94.5 | 298.0 | 东北31° | 0.9 | 未检出 |
|  |  | 8月25日 | 94.7 | 297.1 | 东北35° | 1.1 | 未检出 |
| 氯气 | 1#拟建厂区 | 2月14日 | 95.5 | 280.9 | 东北38° | 0.9 | 0.032 |
|  |  | 2月15日 | 95.1 | 281.7 | 东北50° | 0.8 | 0.039 |
|  |  | 2月16日 | 95.4 | 281.3 | 东北54° | 0.8 | 0.032 |
|  |  | 2月17日 | 96.3 | 281.4 | 东北39° | 0.7 | 0.038 |
|  |  | 2月18日 | 95.2 | 281.5 | 东北44° | 0.8 | 0.039 |
|  |  | 2月19日 | 96.4 | 281.2 | 东北42° | 0.7 | 0.031 |
|  |  | 2月20日 | 96.3 | 281.1 | 东北45° | 0.8 | 0.045 |
|  | 2#曾家院子 | 2月14日 | 95.7 | 281.2 | 东北42° | 0.9 | 未检出 |
|  |  | 2月15日 | 96.3 | 281.3 | 东北51° | 0.8 | 未检出 |
|  |  | 2月16日 | 95.6 | 281.7 | 东北42° | 0.7 | 未检出 |
|  |  | 2月17日 | 96.7 | 281.5 | 东北42° | 0.9 | 未检出 |
|  |  | 2月18日 | 96.1 | 281.3 | 东北43° | 0.7 | 未检出 |
|  |  | 2月19日 | 95.8 | 281.3 | 东北43° | 0.9 | 未检出 |
|  |  | 2月20日 | 96.2 | 281.1 | 东北47° | 0.8 | 未检出 |
| TVOC（μg/m3） | 1#拟建厂区 | 2月14日 | 95.8 | 281.3 | 东北46° | 0.8 | 31.5 |
|  |  | 2月15日 | 96.1 | 281.4 | 东北46° | 0.9 | 26.7 |
|  |  | 2月16日 | 95.7 | 281.5 | 东北48° | 0.8 | 22.3 |
|  |  | 2月17日 | 95.1 | 281.6 | 东北48° | 0.8 | 12.5 |
|  |  | 2月18日 | 95.9 | 280.9 | 东北45° | 0.8 | 22.1 |
|  |  | 2月19日 | 95.4 | 282.0 | 东北43° | 0.8 | 16.3 |
|  |  | 2月20日 | 95.7 | 281.4 | 东北48° | 0.8 | 15.8 |
|  | 2#曾家院子 | 2月14日 | 95.6 | 281.5 | 东北48° | 0.8 | 36.8 |
|  |  | 2月15日 | 95.4 | 281.2 | 东北48° | 0.8 | 28.8 |
|  |  | 2月16日 | 95.7 | 281.2 | 东北48° | 0.8 | 54.5 |
|  |  | 2月17日 | 96.1 | 280.6 | 东北48° | 0.8 | 39.6 |
|  |  | 2月18日 | 95.5 | 282.0 | 东北48° | 0.8 | 15.2 |
|  |  | 2月19日 | 95.4 | 281.5 | 东北45° | 0.8 | 120 |
|  |  | 2月20日 | 95.6 | 281.4 | 东北46° | 0.8 | 10.8 |

（六）评价方法及评价结果

大气环境现状采用单项指数法进行评价，评价公式如下：

式中：——种污染物的单项指数；

——种污染物的评价标准（mg/m3）；

——种污染物的实测浓度（mg/m3）。

根据上述计算公式，各监测项目监测值单项指数均小于1，因此，项目所在地的TSP、氨气、氯化氢、TVOC和氯气均可达到《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”的限值要求。

综上所述，本项目所在地环境空气质量现状良好，可容纳本项目的建设。

5.2.2地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目排水为间接排放，评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

根据《什邡市“十三五”期间环境质量公报》（2016~2020年），什邡市主要河流石亭江、鸭子河和筏子河水质状况明显改善，水质恶化趋势得到有效遏制，鸭子河红庙子和石亭江高景关断面全面达标并持续向好，石亭江金轮断面主要污染物总磷削减率达60.7%，达到水质控制目标，全市劣V类水体完全消除。

本项目所在区域的地表水体为石亭江。石亭江是流经什邡市的一条主要河流，该河流以河中心为界流经绵竹市和什邡市多个乡镇，是沱江的主要支流，从发源地红白，流经蓥华、洛水、双盛、禾丰四镇出什邡后，经广汉流至金堂后汇入沱江。

以下对德阳市环境监测中心站对石亭江高景观断面和石亭江金轮断面的监测结果进行分析说明。

图5.2-2  石亭江金轮断面水质评价结果

从上可以看出，石亭江高景关断面《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）达到规定的Ⅲ类水质类别的达标率为90%以上；石亭江金轮断面《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）达到规定的Ⅲ类水质类别的达标率为100%。

综上，根据《什邡市“十三五”期间环境质量公报》（2016~2020年）中可知，本项目所在区域地表水体石能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

因此，本项目受纳水体石亭江为达标水体。

5.2.3声环境质量现状

一、监测布点

为了解区域声环境质量现状，本次评价委托第三方检测机构对厂区四周声环境质量现状进行实时检测，监测点位具体信息情况详见下表，点位布置位置示意图详见附图。

表5.2-6  声环境现状监测点位信息表

| 序号 | 监测点位 | 监测点坐标/° |  | 监测项目 | 监测时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |
| N1 | 西侧场界外1m | 104.108486112 | 31.217790512 | 昼间、夜间等效连续A声级 | 连续监测2天，昼夜各一次 |
| N2 | 北侧场界外1m | 104.112380680 | 31.218294767 |  |  |
| N3 | 东侧场界外1m | 104.114086565 | 31.214732794 |  |  |
| N4 | 南侧厂界外1m | 104.109687742 | 31.213938860 |  |  |

二、监测项目

昼间和夜间环境等效连续A声级（Leq）。

三、监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行监测。

四、监测频率

使用噪声统计分析仪测试，连续监测2天。

五、监测结果

本项目所在区域声环境质量现状检测结果详见下表。

表5.2-7  声环境现状检测结果表     单位：dB（A）

| 点位 |  | 8月24日 |  | 8月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 西厂界外1m处 | 58 | 48 | 59 | 47 |
| 2# | 北厂界外1m处 | 55 | 44 | 56 | 45 |
| 3# | 东厂界外1m处 | 56 | 45 | 56 | 46 |
| 4# | 南厂界外1m处 | 57 | 47 | 57 | 46 |

六、现状评价

（一）评价方法

采用实测值与标准值比较的方法进行评价。

（二）评价结果

根据园区规划环评，本项目厂区所在区域声环境功能区为3类区。因此，声环境质量现状分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类，对比上述检测结果值，本项目各噪声监测点均可满足相应标准限值要求，项目所在地声环境质量良好。

5.2.4地下水环境质量现状

本次评价分别对场地范围上游、下游、场地范围内地下水进行现状监测。

一、地下水水位调查

为查明评价区地下水水位动态特征，收集了区域地下水水位调查数据分别于2019年2月、8月及10月对评价区内分布的钻孔、园区企业监控井及废弃水井等进行了水位调查，根据调查结果（详见下表），项目评价区内分布的钻孔及废弃井8月水位高程介于562.5～597.2；11月水位高程介于593.88～594.77m；2月水位高程介于586.90~599.40m。

本次监测调查，场地区地下水位统测表及场地区周边地下水水位统测表如下：

表5.2-8  区域地下水水位调查结果

| 监测井编号 | 水位埋深（m） | 水位高程（m） | 类型 | 地下水类型 | 监测时段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 6.8 | 597.20 | 水井 | 第四系全新统冲洪积孔隙水 | 丰水期（2019.08） | 监测水位 |
| 2# | 7.9 | 592.10 | 水井 |  |  |  |
| 3# | 7.5 | 583.50 | 水井 |  |  |  |
| 4# | 8.0 | 589.00 | 水井 |  |  |  |
| 5# | 8.5 | 569.50 | 水井 |  |  |  |
| 6# | 7.2 | 593.80 | 水井 |  |  |  |
| 7# | 7.0 | 587.00 | 水井 |  |  |  |
| 8# | 8.1 | 582.90 | 水井 |  |  |  |
| 9# | 8.0 | 589.00 | 水井 |  |  |  |
| 10# | 8.3 | 568.70 | 水井 |  |  |  |
| 1# | 9.20 | 595.53 | 水井 |  | 丰水期（2019.08） | 引用水位监测 |
| 2# | 9.80 | 596.00 | 水井 |  |  |  |
| 3# | 6.40 | 594.86 | 钻孔 |  |  |  |
| 4# | 7.50 | 595.55 | 钻孔 |  |  |  |
| 5# | 7.60 | 591.94 | 水井 |  |  |  |
| 6# | 6.70 | 562.50 | 水井 |  |  |  |
| 7# | 10.40 | 585.66 | 水井 |  |  |  |
| 8# | 6.50 | 594.74 | 钻孔 |  |  |  |
| 9# | 7.80 | 595.12 | 钻孔 |  |  |  |
| 10# | 6.10 | 595.16 | 钻孔 |  |  |  |
| 11# | 7.20 | 595.32 | 钻孔 |  |  |  |
| 12# | 6.70 | 594.58 | 钻孔 |  |  |  |
| 13# | 7.30 | 595.22 | 钻孔 |  |  |  |
| 14# | 6.50 | 595.45 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK8 | 6.80 | 594.15 | 钻孔 |  | 平水期 （2019.11） |  |
| ZK11 | 5.50 | 594.06 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK26 | 6.30 | 594.21 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK44 | 3.60 | 594.16 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK70 | 5.80 | 594.18 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK91 | 3.60 | 594.02 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK93 | 3.20 | 593.88 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK111 | 3.90 | 594.25 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK116 | 3.40 | 594.55 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK121 | 3.70 | 594.77 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK126 | 3.60 | 594.50 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK128 | 3.60 | 594.22 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK131 | 4.00 | 594.07 | 钻孔 |  |  |  |
| ZK135 | 3.80 | 594.06 | 钻孔 |  |  |  |
| JC1 | 5.80 | 592.70 | 钻孔 |  | 枯水期 （2019.02） |  |
| JC2 | 5.50 | 592.00 | 钻孔 |  |  |  |
| JC3 | 6.10 | 593.90 | 钻孔 |  |  |  |
| JC4 | 4.40 | 587.60 | 钻孔 |  |  |  |
| JC5 | 4.00 | 588.50 | 钻孔 |  |  |  |
| JC6 | 5.10 | 586.90 | 钻孔 |  |  |  |
| JC7 | 5.70 | 589.30 | 钻孔 |  |  |  |
| JC8 | 4.80 | 596.20 | 水井 |  |  |  |
| JC9 | 4.50 | 598.50 | 水井 |  |  |  |
| JC10 | 5.00 | 593.00 | 水井 |  |  |  |
| JC11 | 4.30 | 595.60 | 水井 |  |  |  |
| JC12 | 5.40 | 599.40 | 水井 |  |  |  |
| JC13 | 4.90 | 595.50 | 水井 |  |  |  |
| JC14 | 5.20 | 593.60 | 水井 |  |  |  |

二、地下水水质检测

（一）监测布点及因子、时段

地下水环境监测点共设5处，分别为场地范围上游、下游、场地范围左侧、右侧以及场地范围内，地下水现状评价监测点位见附图。

监测因子有：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、耗氧量、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、锌、铜、镍、铝、氟化物。

（二）监测结果

本项目地下水水质监测结果见下表：

表5.2-9  地下水检测结果表

| 监测项目 | 采样日期 | 采样点位 | 监测结果 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 8月23日 | 1#厂区上游 | 7.22 | 6.5≤pH≤8.5 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 7.24 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 7.30 |  |  |
| 氨氮（以N计）（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 0.077 | ≤0.50 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.052 |  |  |
| 0 |  | 3#厂区下游 | 0.044 |  |  |
| 硝酸盐氮 （以N计）（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 4.51 | ≤20.0 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 4.79 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 7.57 |  |  |
| 亚硝酸盐氮（以N计）（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 0.005 | ≤1.00 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.006 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 0.004 |  |  |
| 挥发酚 （以苯酚计）（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 0.0010 | ≤0.002 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.0010 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 0.0011 |  |  |
| 氰化物（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 0.003 | ≤0.05 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.004 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 0.004 |  |  |
| 总砷（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 0.64 | ≤10 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.58 |  | 是 |
|  |  | 3#厂区下游 | 0.74 |  | 是 |
| 总汞（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 0.28 | ≤1.0 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.30 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 0.29 |  |  |
| 六价铬（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 未检出 | ≤0.05 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 未检出 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 未检出 |  |  |
| 总硬度（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 245 | ≤450 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 269 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 346 |  |  |
| 总铅（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 0.14 | ≤10 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 1.64 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 1.48 |  |  |
| 氟化物（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 0.245 | ≤1.0 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.169 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 0.167 |  |  |
| 总镉（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 未检出 | ≤5.0 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 未检出 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 未检出 |  |  |
| 总铁（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 20.4 | ≤300 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 36.0 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 39.3 |  |  |
| 总锰（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 0.88 | ≤100 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 3.34 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 3.53 |  |  |
| 溶解性总固体（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 328 | ≤1000 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 416 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 743 |  |  |
| 硫酸盐（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 76.2 | ≤250 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 113 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 123 |  |  |
| 耗氧量（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 0.51 | ≤3.0 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 0.62 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 0.63 |  |  |
| 氯化物（mg/L） |  | 1#厂区上游 | 33.7 | ≤250 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 38.7 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 37.5 |  |  |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 1#厂区上游 | 未检出 | ≤3.0 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 未检出 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 未检出 |  |  |
| 细菌总数（CFU/mL） |  | 1#厂区上游 | 87 | ≤100 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 85 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 83 |  |  |
| 总铜（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 2.99 | ≤1000 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 4.80 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 4.54 |  |  |
| 总锌（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 13.2 | ≤1000 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 22.0 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 49.3 |  |  |
| 总镍（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 未检出 | ≤20 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 未检出 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 1.18 |  |  |
| 总铝（ug/L） |  | 1#厂区上游 | 9.28 | ≤200 | 是 |
|  |  | 2#厂区内 | 64.6 |  |  |
|  |  | 3#厂区下游 | 12.3 |  |  |

三、地下水质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境（HJ610－2016）》中有关地下水水质现状评价的要求，地下水水质现状应采用标准指数法进行评价。标准指数大于1，说明该水质因子已超过了规定水质标准，指数越大，超标约严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

1、对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算如下：

式中：

—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

—第i个水质因子的监测浓度，mg/L；

—第i个水质因子的标准浓度，mg/L。

2、对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

pH≤7时

pH＞7时

式中：

—pH的标准指数，无量纲；

—pH监测值；

—标准中pH的下限值；

—标准中pH的上限值。

3、厂址区水质现状评价结果

本次水质现状评价选用地下水环境质量标准Ⅲ类标准限值，依据上述计算公式，各监测点水质指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

5.2.5土壤环境质量现状

一、监测内容

（一）监测布点及监测因子

本次共设置6个土壤表层监测点，各监测点位具体设置情况详见下表，监测布点位置图详见附图。

表5.2-10  土壤环境质量监测布点及监测因子

| 序号 | 取土位置 | 样点 | 取土深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 宿舍 | 表层样 | 0~0.5m | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中表1所列45项基本项目，pH、锌 |
| S2 | 西南厂区外 | 表层样 |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
| S3 | 北厂区外 | 表层样 |  | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
| S4 | 热浸锌2车间 | 柱状样 | 0~0.5m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
|  |  |  | 0.5~1.5m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
|  |  |  | 1.5~3m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
| S5 | 热浸锌1车间 | 柱状样 | 0~0.5m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
|  |  |  | 0.5~1.5m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
|  |  |  | 1.5~3m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
| S6 | 厂区东南角 | 柱状样 | 0~0.5m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
|  |  |  | 0.5~1.5m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |
|  |  |  | 1.5~3m | pH、镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、锌 |

（二）监测频率

监测1天，采样1次。

（三）采样及分析方案

来自《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）规定的测定方法。

（四）检测结果

2021年8月24日到8月27日，第三方检测机构对本项目所在地土壤环境质量进行了现场采样，对样品的检测结果详见下表：

表5.2-11  土壤环境质量检测结果表        单位：mg/kg

| 监测项目 | 采样日期 | 采样点位 |  | 经度，纬度 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 7.88 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 7.86 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 8.03 |
|  | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 8.10 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 8.08 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 8.11 |
|  |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 7.95 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 7.88 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 7.84 |
| 镉 |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 7.62 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 7.80 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 7.88 |
| 镉 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 0.41 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 0.43 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 0.44 |
| 铜 | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 0.49 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 0.46 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 0.46 |
| 铅 |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 0.69 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 0.65 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 0.65 |
| 汞 |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 0.65 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 0.61 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 0.60 |
| 铅 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 38 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 28 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 17 |
| 铜 | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 24 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 22 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 22 |
|  |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 36 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 35 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 32 |
|  |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 33 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 25 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 23 |
| 铜 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 22 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 20 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 19 |
|  | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 22 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 21 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 18 |
|  |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 22 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 20 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 18 |
| 锌 |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 29 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 25 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 24 |
| 镍 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 22 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 24 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 19 |
|  | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 27 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 24 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 20 |
| 汞 |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 24 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 21 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 21 |
|  |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 26 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 19 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 19 |
| 锌 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 192 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 129 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 158 |
| 砷 | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 177 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 134 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 110 |
|  |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 212 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 206 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 209 |
|  |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 165 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 152 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 118 |
| 汞 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 0.604 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 1.55 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 0.480 |
|  | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 1.28 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 1.24 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 0.936 |
|  |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 1.17 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 0.865 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 0.949 |
| pH（无量纲） |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 1.41 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 1.41 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 1.32 |
| 砷 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 2.08 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 2.68 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 2.87 |
|  | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 3.07 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 2.98 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 2.86 |
| 镉 |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 3.90 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 3.05 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 3.16 |
|  |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 3.06 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 3.27 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 3.20 |
| 六价铬 | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 2.0 |
|  |  | 2#西南厂区外 | 0.2m处 | 104.106664，31.215052 | 2.2 |
|  |  | 3#北厂区外 | 0.2m处 | 104.111759,31.218627 | 1.8 |
| 铅 | 8月27日 | 4#热浸锌2车间 | 0.2m处 | 104.111243,31.215075 | 2.9 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 1.4 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 0.9 |
|  |  | 5#热浸锌1车间 | 0.2m处 | 104.108694，31.216878 | 2.9 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 2.2 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 1.1 |
|  |  | 6#厂区东南角 | 0.2m处 | 104.112869,31.213687 | 2.8 |
|  |  |  | 0.7m处 |  | 2.0 |
|  |  |  | 1.6m处 |  | 1.7 |
| 四氯化碳（ug/kg） | 8月24日 | 1#宿舍 | 0.2m处 | 104.113189，31.214346 | 未检出 |
| 氯仿（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 氯甲烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烷（ug/kg） |  | 1#宿舍 | 0.2m处 |  | 未检出 |
| 1,2-二氯乙烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,1-二氯乙烯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 顺1,2-二氯乙烯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 反1,2-二氯乙烯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 二氯甲烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1，2-二氯丙烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 四氯乙烯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,1,1-三氯乙烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,1,2-三氯乙烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 三氯乙烯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,2,3-三氯丙烷（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 氯乙烯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 氯苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,2-二氯苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 1,4-二氯苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 乙苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 苯乙烯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 甲苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 间，对-二甲苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 邻-二甲苯（ug/kg） |  |  |  |  | 未检出 |
| 硝基苯 |  |  |  |  | 未检出 |
| 苯胺 |  |  |  |  | 未检出 |
| 2-氯苯酚 |  |  |  |  | 未检出 |
| 苯并[a]蒽 |  |  |  |  | 未检出 |
| 苯并[a]芘 |  |  |  |  | 未检出 |
| 苯并[b]荧蒽 |  |  |  |  | 未检出 |
| 苯并[k]荧蒽 |  |  |  |  | 未检出 |
| 䓛 |  |  |  |  | 未检出 |
| 二苯并[a，h]蒽 |  |  |  |  | 未检出 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  |  | 未检出 |
| 萘 |  |  |  |  | 未检出 |

二、土壤环境质量现状评价

（一）评价标准

本项目土壤环境质量现状执行标准参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）相关标准。

（二）评价方法

土壤环境现状采用单项指数法进行评价，评价公式为：

式中：

——种污染物的单项指数；

——种污染物的实测值，mg/kg；

——种污染物的评价标准，mg/kg。

（三）评价结果

本项目所在地土壤环境中各监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的相关标准要求。表明，项目所在地土壤环境质量现状良好。

第六章 环境影响预测与评价

6.1施工期环境影响分析

施工期的影响主要来源于施工扬尘和设备安装时的噪声、施工人员的生活污水、生活垃圾及少量的建筑垃圾。

首先，本项目施工期施工简单、工程量少、工期短，施工期间无需设置施工营地，施工生活废水经现有的预处理池处理后排入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理达标后外排至石亭江。其次，项目在进行设备安装时产生的噪声通过厂房隔声，可以有效减轻对周围环境的影响。最后，项目施工期产生的生活垃圾经收集暂存后每日由环卫部门清运处置，而建筑垃圾则运至市政指定堆场堆放，不会对周围环境造成不良影响。

综上所述，本项目施工期可能会对项目所在地周围环境造成一定的影响，但由于项目施工内容较为简单，且工期较短，且施工期的影响随着施工期的结束而结束。因此，本项目在落实上述施工期污染防治措施的情况下，项目施工期活动对周围环境影响较小。

6.2运营期环境影响分析

6.2.1环境空气影响评价

项目营运期大气污染物主要为氯化氢和氨气。依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

一、污染源调查

（一）本项目污染源调查

本项目运营后正常工况下大气污染物有组织排放源强参数调查清单、无组织排放源强和非正常工况排放源强分别见下表。

表6.2-1  项目运营后正常工况下有组织排放源源强参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔 高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 出口 内径/m | 烟气 流速 （m3/h） | 烟气 温度 /℃ | 年排放 小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOX | NH3 | HCl |
| 1 | SXFQ001 | -134.25 | 109.71 | 598.81 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.066 |
| 2 | SXFQ002 | -122.26 | 140.89 | 598.38 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.066 |
| 3 | SXFQ003 | -96.68 | 192.06 | 597.3 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.066 |
| 4 | JXFQ001 | -158.24 | 131.3 | 598.53 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.162 | / | / | 0.086 | / |
| 5 | JXFQ002 | -149.44 | 138.49 | 598.52 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.162 | / | / | 0.086 | / |
| 6 | JXFQ003 | -113.46 | 208.05 | 598.09 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.162 | / | / | 0.086 | / |
| 7 | CTFQ001 | -162.23 | 123.3 | 598.53 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.098 | / | / | / | / |
| 8 | CTFQ002 | -144.64 | 144.89 | 598.48 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.098 | / | / | / | / |
| 9 | CTFQ003 | -117.46 | 201.65 | 598.03 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.098 | / | / | / | / |
| 10 | XGFQ001 | -164.42 | 119.31 | 598.53 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 11 | XGFQ002 | -141.57 | 148.75 | 598.45 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 12 | XGFQ003 | -119.49 | 197.16 | 597.98 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 13 | 1#废酸处理排气筒 | -141.96 | 406.69 | 600.77 | 25 | 0.5 | 4000 | 25 | 7000 | 正常 | / | / | / | / | 0.038 |
| 14 | 1#锅炉排气筒 | -153.96 | 380.36 | 600.97 | 15 | 0.5 | 2500 | 70 | 7000 | 正常 | 0.029 | 0.041 | 0.134 | / | / |
| 15 | SXFQ004 | -257.37 | -99.51 | 598.39 | 15 | 1.0 | 50000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.147 |
| 16 | SXFQ005 | -230.26 | -37.54 | 597.16 | 15 | 0.8 | 50000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.050 |
| 17 | SXFQ006 | -220.97 | -16.63 | 596.59 | 15 | 0.8 | 50000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.050 |
| 18 | JXFQ004 | -312.37 | -77.05 | 598.62 | 15 | 0.8 | 30000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.113 | / | / | 0.047 | / |
| 19 | JXFQ005 | -286.03 | -17.02 | 597.43 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.130 | / | / | 0.082 | / |
| 20 | JXFQ006 | -277.9 | 6.22 | 596.87 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.130 | / | / | 0.082 | / |
| 21 | XGFQ004 | -322.44 | -74.34 | 598.54 | 15 | 0.5 | 4500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.063 | 0.044 | 0.205 | / | / |
| 22 | XGFQ005 | -296.1 | -10.43 | 597.53 | 15 | 0.5 | 6000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.078 | 0.056 | 0.258 | / | / |
| 23 | XGFQ006 | -286.81 | 10.87 | 596.98 | 15 | 0.5 | 6000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.078 | 0.056 | 0.258 | / | / |
| 24 | SXFQ007 | -51.17 | -164.26 | 595.39 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.066 |
| 25 | SXFQ008 | -38.6 | -126.56 | 596.07 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.066 |
| 26 | SXFQ009 | -25.55 | -95.14 | 596.28 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.033 |
| 27 | JXFQ007 | -114.98 | -135.26 | 597.59 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.162 | / | / | 0.086 | / |
| 28 | JXFQ008 | -101.93 | -100.46 | 598.5 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.162 | / | / | 0.086 | / |
| 29 | JXFQ009 | -88.39 | -67.58 | 598.19 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.081 | / | / | 0.043 | / |
| 30 | CTFQ004 | -108.21 | -139.13 | 597.28 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.098 | / | / | / | / |
| 31 | CTFQ005 | -98.54 | -103.84 | 598.27 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.098 | / | / | / | / |
| 32 | CTFQ006 | -84.04 | -70.48 | 598.1 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.049 | / | / | / | / |
| 33 | XGFQ007 | -122.71 | -131.88 | 597.92 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 34 | XGFQ008 | -110.15 | -99.01 | 598.84 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 35 | XGFQ009 | -95.64 | -63.23 | 598.33 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.048 | 0.034 | 0.158 | / | / |
| 36 | 2#废酸处理排气筒 | -70.51 | -198.1 | 595.19 | 25 | 0.5 | 6000 | 25 | 7000 | 正常 | / | / | / | / | 0.066 |
| 37 | 2#锅炉排气筒 | -45.37 | -207.77 | 595.09 | 15 | 0.5 | 5000 | 70 | 7000 | 正常 | 0.057 | 0.082 | 0.267 | / | / |

表6.2-2  项目运营后正常工况下无组织排放源源强参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔 高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 与正北 向夹角/° | 面源有效 排放高度/m | 年排放 小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | NH3 | HCl |
| 1 | 1#焊管车间 | -66.94 | 43.42 | 597.97 | 246 | 128 | 24 | 14 | 7500 | 正常 | 0.001 | / | / |
| 2 | 2#焊管车间 | 100.36 | -34.32 | 594.76 | 198 | 128 | 24 | 14 | 7500 | 正常 | 0.001 | / | / |
| 3 | 3#焊管车间 | -4.07 | -256.55 | 595.62 | 235 | 128 | 24 | 14 | 7500 | 正常 | 0.001 | / | / |
| 4 | 1#热浸锌车间 | -248.85 | 140.28 | 598.2 | 260 | 140 | 24 | 14 | 7500 | 正常 | 0.318 | 0.102 | 0.102 |
| 5 | 2#热浸锌车间 | -343.26 | -66.07 | 598.49 | 194 | 130 | 24 | 14 | 7500 | 正常 | 0.150 | 0.087 | 0.122 |
| 6 | 3#热浸锌车间 | -156.12 | -151.28 | 597.3 | 210 | 130 | 24 | 14 | 7500 | 正常 | 0.265 | 0.085 | 0.085 |

表6.2-3  项目运营后非正常工况下有组织排放源源强参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔 高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 出口 内径/m | 烟气 流速 （m3/h） | 烟气 温度 /℃ | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  | TSP | SO2 | NOX | NH3 | HCl |
| 1 | SXFQ001 | -134.25 | 109.71 | 598.81 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 3.266 |
| 2 | SXFQ002 | -122.26 | 140.89 | 598.38 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 3.266 |
| 3 | SXFQ003 | -96.68 | 192.06 | 597.3 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 3.266 |
| 4 | JXFQ001 | -158.24 | 131.3 | 598.53 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 非正常 | 8.086 | / | / | 1.706 | / |
| 5 | JXFQ002 | -149.44 | 138.49 | 598.52 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 非正常 | 8.086 | / | / | 1.706 | / |
| 6 | JXFQ003 | -113.46 | 208.05 | 598.09 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 非正常 | 8.086 | / | / | 1.706 | / |
| 7 | CTFQ001 | -162.23 | 123.3 | 598.53 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 非正常 | 4.90 | / | / | / | / |
| 8 | CTFQ002 | -144.64 | 144.89 | 598.48 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 非正常 | 4.90 | / | / | / | / |
| 9 | CTFQ003 | -117.46 | 201.65 | 598.03 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 非正常 | 4.90 | / | / | / | / |
| 10 | XGFQ001 | -164.42 | 119.31 | 598.53 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 非正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 11 | XGFQ002 | -141.57 | 148.75 | 598.45 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 非正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 12 | XGFQ003 | -119.49 | 197.16 | 597.98 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 非正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 13 | 1#废酸处理排气筒 | -141.96 | 406.69 | 600.77 | 25 | 0.5 | 4000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 1.876 |
| 14 | 1#锅炉排气筒 | -153.96 | 380.36 | 600.97 | 15 | 0.5 | 2500 | 70 | 非正常 | 0.029 | 0.041 | 0.134 | / | / |
| 15 | SXFQ004 | -257.37 | -99.51 | 598.39 | 15 | 1.0 | 50000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 7.348 |
| 16 | SXFQ005 | -230.26 | -37.54 | 597.16 | 15 | 0.8 | 50000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 2.448 |
| 17 | SXFQ006 | -220.97 | -16.63 | 596.59 | 15 | 0.8 | 50000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 2.448 |
| 18 | JXFQ004 | -312.37 | -77.05 | 598.62 | 15 | 0.8 | 30000 | 60 | 非正常 | 5.660 | / | / | 0.930 | / |
| 19 | JXFQ005 | -286.03 | -17.02 | 597.43 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 非正常 | 6.468 | / | / | 1.626 | / |
| 20 | JXFQ006 | -277.9 | 6.22 | 596.87 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 非正常 | 6.468 | / | / | 1.626 | / |
| 21 | XGFQ004 | -322.44 | -74.34 | 598.54 | 15 | 0.5 | 4500 | 60 | 非正常 | 0.063 | 0.044 | 0.205 | / | / |
| 22 | XGFQ005 | -296.1 | -10.43 | 597.53 | 15 | 0.5 | 6000 | 60 | 非正常 | 0.078 | 0.056 | 0.258 | / | / |
| 23 | XGFQ006 | -286.81 | 10.87 | 596.98 | 15 | 0.5 | 6000 | 60 | 非正常 | 0.078 | 0.056 | 0.258 | / | / |
| 24 | SXFQ007 | -51.17 | -164.26 | 595.39 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 3.266 |
| 25 | SXFQ008 | -38.6 | -126.56 | 596.07 | 15 | 0.8 | 60000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 3.266 |
| 26 | SXFQ009 | -25.55 | -95.14 | 596.28 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 1.633 |
| 27 | JXFQ007 | -114.98 | -135.26 | 597.59 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 非正常 | 8.086 | / | / | 1.706 | / |
| 28 | JXFQ008 | -101.93 | -100.46 | 598.5 | 15 | 0.8 | 50000 | 60 | 非正常 | 8.086 | / | / | 1.706 | / |
| 29 | JXFQ009 | -88.39 | -67.58 | 598.19 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 非正常 | 4.043 | / | / | 0.853 | / |
| 30 | CTFQ004 | -108.21 | -139.13 | 597.28 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 非正常 | 4.90 | / | / | / | / |
| 31 | CTFQ005 | -98.54 | -103.84 | 598.27 | 15 | 0.5 | 15000 | 60 | 非正常 | 4.90 | / | / | / | / |
| 32 | CTFQ006 | -84.04 | -70.48 | 598.1 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 非正常 | 2.45 | / | / | / | / |
| 33 | XGFQ007 | -122.71 | -131.88 | 597.92 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 非正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 34 | XGFQ008 | -110.15 | -99.01 | 598.84 | 15 | 0.5 | 7000 | 60 | 非正常 | 0.096 | 0.068 | 0.316 | / | / |
| 35 | XGFQ009 | -95.64 | -63.23 | 598.33 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 非正常 | 0.048 | 0.034 | 0.158 | / | / |
| 36 | 2#废酸处理排气筒 | -70.51 | -198.1 | 595.19 | 25 | 0.5 | 6000 | 25 | 非正常 | / | / | / | / | 0.066 |
| 37 | 2#锅炉排气筒 | -45.37 | -207.77 | 595.09 | 15 | 0.5 | 5000 | 70 | 非正常 | 0.057 | 0.082 | 0.267 | / | / |

（二）拟替代污染源调查

本项目拟替代污染源，详见下表

表6.2-4  拟替代有组织污染源调查一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔 高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 出口 内径/m | 烟气 流速 （m3/h） | 烟气 温度 /℃ | 年排放 小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOX | NH3 | HCl |
| 1 | 1#酸洗排气筒 | / | / | 598.81 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.006 |
| 2 | 2#酸洗排气筒 | / | / | 598.38 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.004 |
| 3 | 3#酸洗排气筒 | / | / | 597.3 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.003 |
| 4 | 4#酸洗排气筒 | / | / | 597.77 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.001 |
| 5 | 5#酸洗排气筒 | / | / | 598.86 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.011 |
| 6 | 6#酸洗排气筒 | / | / | 599.13 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.006 |
| 7 | 7#酸洗排气筒 |  |  | 597.77 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.010 |
| 8 | 8#酸洗排气筒 |  |  | 598.86 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.011 |
| 9 | 9#酸洗排气筒 |  |  | 599.13 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.045 |
| 10 | 10#酸洗排气筒 |  |  | 599.13 | 15 | 0.8 | 30000 | 25 | 7500 | 正常 | / | / | / | / | 0.040 |
| 11 | 1#锌烟排气筒 | / | / | 598.53 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.081 | / | / | 0.043 | / |
| 12 | 2#锌烟排气筒 | / | / | 598.52 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.081 | / | / | 0.043 | / |
| 13 | 3#锌烟排气筒 | / | / | 598.09 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.081 | / | / | 0.043 | / |
| 14 | 4#锌烟排气筒 | / | / | 598.17 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.081 | / | / | 0.043 | / |
| 15 | 5#锌烟排气筒 | / | / | 599.42 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.081 | / | / | 0.043 | / |
| 16 | 6#锌烟排气筒 | / | / | 599.44 | 15 | 0.8 | 25000 | 60 | 7500 | 正常 | 0.081 | / | / | 0.043 | / |
| 17 | 1#吹脱排气筒 | / | / | 598.53 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.049 | / | / | / | / |
| 18 | 2#吹脱排气筒 | / | / | 598.48 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.049 | / | / | / | / |
| 19 | 3#吹脱排气筒 | / | / | 598.03 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.049 | / | / | / | / |
| 20 | 4#吹脱排气筒 | / | / | 598.23 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.049 | / | / | / | / |
| 21 | 5#吹脱排气筒 | / | / | 599.38 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.049 | / | / | / | / |
| 22 | 6#吹脱排气筒 | / | / | 599.44 | 15 | 0.5 | 7500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.049 | / | / | / | / |
| 23 | 1#锌锅燃气排气筒 | / | / | 598.53 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.016 | 0.016 | 0.110 | / | / |
| 24 | 2#锌锅燃气排气筒 | / | / | 598.45 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.019 | 0.016 | 0.173 | / | / |
| 25 | 3#锌锅燃气排气筒 | / | / | 597.98 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.014 | 0.015 | 0.117 | / | / |
| 26 | 4#锌锅燃气排气筒 | / | / | 598.27 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.025 | 0.020 | 0.180 | / | / |
| 27 | 5#锌锅燃气排气筒 | / | / | 599.34 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.015 | 0.016 | 0.230 | / | / |
| 28 | 6#锌锅燃气排气筒 | / | / | 599.46 | 15 | 0.5 | 3500 | 60 | 7500 | 正常 | 0.102 | 0.011 | 0.294 | / | / |

（三）评价范围内在建、拟建污染源调查

根据调查，评价范围内与评价项目排放污染源有关的其他在建项目和拟建项目详见下表：

表6.2-5  评价范围其他拟建、在建项目正常工况下有组织排放源强参数调查清单

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒 底部海拔 高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 出口 内径/m | 烟气 流速 （m3/h） | 烟气 温度 /℃ | 年排放 小时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOX | HCl |
| 1 | 龙祥金属酸雾排气筒1# | 428.7 | -102.08 | 593.09 | 15 | 0.6 | 15000 | 25 | 2400 | 正常 | / | / | / | 2.97×10-5 |
| 2 | 龙祥金属粉尘排气筒2# | 414.65 | -122.26 | 593.44 | 15 | 0.6 | 15000 | 25 | 800 | 正常 | 0.000216 | / | / | / |
| 3 | 龙祥金属锅炉排气筒 | 478.06 | -138.47 | 593.16 | 15 | 0.4 | 3000 | 70 | 2400 | 正常 | 0.140 | 0.006 | 0.036 | / |

表6.2-6  评价范围其他拟建、在建项目正常工况下无组织排放源强参数调查清单

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔 高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 与正北 向夹角/° | 面源有效 排放高度/m | 年排放 小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | HCl |
| 1 | 龙祥金属生产车间 | 407.69 | -123.78 | 593.54 | 35 | 18 | 35 | 15 | 2400 | 正常 | 0.012 | 3×10-5 |
| 2 | 龙祥金属罐区 | 494.31 | -187.25 | 593.09 | 35 | 45 | 35 | 15 | 2400 | 正常 | / | 0.001 |

二、大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（一）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（二）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表6.2-7  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（三）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表6.2-8  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D |
| 氯化氢 | 二类限区 | 一小时 | 50 |  |
| 颗粒物 | 二类限区 | 一小时 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500 |  |
| NOX | 二类限区 | 一小时 | 250 |  |

（四）项目参数

估算模式所用参数见表。

表6.2-9  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 13.6 |
| 最高环境温度 |  | 40.3 |
| 最低环境温度 |  | -4.0°C |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

（五）评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表6.2-10  本项目大气环境影响评价工作等级的确定

| 编号 | 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 污染物 | 最大落地浓度mg/m3 | 最大占标率/% | 离源距离/m | D10% /m | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SXFQ001 | -134.25 | 109.71 | HCl | 5.06E-03 | 10.12 | 68 | 75 | 一级 |
| 2 | SXFQ002 | -122.26 | 140.89 | HCl | 5.06E-03 | 10.12 | 68 | 75 | 一级 |
| 3 | SXFQ003 | -96.68 | 192.06 | HCl | 5.06E-03 | 10.12 | 68 | 75 | 一级 |
| 4 | JXFQ001 | -158.24 | 131.3 | TSP | 1.23E-03 | 0.14 | 92 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.55E-04 | 0.33 | 92 | 0 | 三级 |
| 5 | JXFQ002 | -149.44 | 138.49 | TSP | 1.23E-03 | 0.14 | 92 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.55E-04 | 0.33 | 92 | 0 | 三级 |
| 6 | JXFQ003 | -113.46 | 208.05 | TSP | 1.23E-03 | 0.14 | 92 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.55E-04 | 0.33 | 92 | 0 | 三级 |
| 7 | CTFQ001 | -162.23 | 123.3 | TSP | 1.08E-03 | 0.12 | 101 | 0 | 三级 |
| 8 | CTFQ002 | -144.64 | 144.89 | TSP | 1.08E-03 | 0.12 | 101 | 0 | 三级 |
| 9 | CTFQ003 | -117.46 | 201.65 | TSP | 1.08E-03 | 0.12 | 101 | 0 | 三级 |
| 10 | XGFQ001 | -164.42 | 119.31 | TSP | 1.81E-03 | 0.20 | 25 | 0 | 二级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.28E-03 | 0.26 | 25 | 0 |  |
|  |  |  |  | NOx | 5.97E-03 | 2.39 | 25 | 0 |  |
| 11 | XGFQ002 | -141.57 | 148.75 | TSP | 1.81E-03 | 0.20 | 25 | 0 | 二级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.28E-03 | 0.26 | 25 | 0 |  |
|  |  |  |  | NOx | 5.97E-03 | 2.39 | 25 | 0 |  |
| 12 | XGFQ003 | -119.49 | 197.16 | TSP | 1.81E-03 | 0.20 | 25 | 0 | 二级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.28E-03 | 0.26 | 25 | 0 |  |
|  |  |  |  | NOx | 5.97E-03 | 2.39 | 25 | 0 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 1.28E-03 | 0.26 | 25 | 0 |  |
|  |  |  |  | NOx | 5.97E-03 | 2.39 | 25 | 0 |  |
| 13 | 1#废酸处理排气筒 | -141.96 | 406.69 | HCl | 1.59E-03 | 3.18 | 108 | 0 | 二级 |
| 14 | 1#锅炉排气筒 | -153.96 | 380.36 | TSP | 1.40E-03 | 0.16 | 24 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.99E-03 | 0.40 | 24 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 6.49E-03 | 2.60 | 24 | 0 | 二级 |
| 15 | SXFQ004 | -257.37 | -99.51 | HCl | 1.27E-02 | 25.43 | 68 | 1100 | 一级 |
| 16 | SXFQ005 | -230.26 | -37.54 | HCl | 3.89E-03 | 7.7 | 68 | 0 | 二级 |
| 17 | SXFQ006 | -220.97 | -16.63 | HCl | 3.89E-03 | 7.7 | 68 | 0 | 二级 |
| 18 | JXFQ004 | -312.37 | -77.05 | TSP | 1.61E-03 | 0.18 | 96 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.71E-04 | 0.34 | 96 | 0 | 三级 |
| 19 | JXFQ005 | -286.03 | -17.02 | TSP | 1.06E-03 | 0.12 | 88 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.70E-04 | 0.34 | 88 | 0 | 三级 |
| 20 | JXFQ006 | -277.9 | 6.22 | TSP | 1.06E-03 | 0.12 | 88 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.70E-04 | 0.34 | 88 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.70E-04 | 0.34 | 88 | 0 | 三级 |
| 21 | XGFQ004 | -322.44 | -74.34 | TSP | 1.99E-03 | 0.22 | 27 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.39E-03 | 0.28 | 27 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 6.47E-03 | 2.59 | 27 | 0 | 二级 |
| 22 | XGFQ005 | -296.1 | -10.43 | TSP | 1.63E-03 | 0.18 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.17E-03 | 0.23 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 5.40E-03 | 2.16 | 25 | 0 | 二级 |
| 23 | XGFQ006 | -286.81 | 10.87 | TSP | 1.63E-03 | 0.18 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.17E-03 | 0.23 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 5.40E-03 | 2.16 | 25 | 0 | 二级 |
| 24 | SXFQ007 | -51.17 | -164.26 | HCl | 5.06E-03 | 10.12 | 68 | 75 | 一级 |
| 25 | SXFQ008 | -38.6 | -126.56 | HCl | 5.06E-03 | 10.12 | 68 | 75 | 一级 |
| 26 | SXFQ009 | -25.55 | -95.14 | HCl | 5.06E-03 | 10.12 | 68 | 75 | 一级 |
| 27 | JXFQ007 | -114.98 | -135.26 | TSP | 1.23E-03 | 0.14 | 92 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.55E-04 | 0.33 | 92 | 0 | 三级 |
| 28 | JXFQ008 | -101.93 | -100.46 | TSP | 1.23E-03 | 0.14 | 92 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.55E-04 | 0.33 | 92 | 0 | 三级 |
| 29 | JXFQ009 | -88.39 | -67.58 | TSP | 1.23E-03 | 0.14 | 92 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NH3 | 6.55E-04 | 0.33 | 92 | 0 | 三级 |
| 30 | CTFQ004 | -108.21 | -139.13 | TSP | 1.08E-03 | 0.12 | 101 | 0 | 三级 |
| 31 | CTFQ005 | -98.54 | -103.84 | TSP | 1.08E-03 | 0.12 | 101 | 0 | 三级 |
| 32 | CTFQ006 | -84.04 | -70.48 | TSP | 1.08E-03 | 0.12 | 101 | 0 | 三级 |
| 33 | XGFQ007 | -122.71 | -131.88 | TSP | 1.81E-03 | 0.20 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.28E-03 | 0.26 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 5.97E-03 | 2.39 | 25 | 0 | 二级 |
| 34 | XGFQ008 | -110.15 | -99.01 | TSP | 1.81E-03 | 0.20 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.28E-03 | 0.26 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 5.97E-03 | 2.39 | 25 | 0 | 二级 |
| 35 | XGFQ009 | -95.64 | -63.23 | TSP | 1.81E-03 | 0.20 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 1.28E-03 | 0.26 | 25 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 5.97E-03 | 2.39 | 25 | 0 | 二级 |
| 36 | 2#废酸处理排气筒 | -70.51 | -198.1 | HCl | 2.30E-03 | 4.6 | 155 | 0 | 二级 |
| 37 | 2#锅炉排气筒 | -45.37 | -207.77 | TSP | 1.74E-03 | 0.19 | 27 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | SO2 | 2.50E-03 | 0.50 | 27 | 0 | 三级 |
|  |  |  |  | NOx | 8.15E-03 | 3.26 | 27 | 0 | 二级 |
| 38 | 1#焊管车间 | -66.94 | 43.42 | TSP | 1.56E-04 | 0.02 | 150 | 0 | 三级 |
| 39 | 2#焊管车间 | 100.36 | -34.32 | TSP | 1.64E-04 | 0.02 | 142 | 0 | 三级 |
| 40 | 3#焊管车间 | -4.07 | -256.55 | TSP | 1.57E-04 | 0.02 | 153 | 0 | 三级 |
| 41 | 1#热浸锌车间 | -248.85 | 140.28 | TSP | 4.64E-02 | 5.15 | 166 | 0 | 二级 |
|  |  |  |  | HCl | 1.92E-02 | 38.50 | 166 | 2050 | 一级 |
|  |  |  |  | NH3 | 1.49E-02 | 7.44 | 166 | 0 | 二级 |
| 42 | 2#热浸锌车间 | -343.26 | -66.07 | TSP | 2.44E-02 | 2.71 | 140 | 0 | 二级 |
|  |  |  |  | HCl | 1.93E-02 | 38.69 | 140 | 1825 | 一级 |
|  |  |  |  | NH3 | 1.41E-02 | 7.07 | 140 | 0 | 二级 |
| 43 | 3#热浸锌车间 | -156.12 | -151.28 | TSP | 4.25E-02 | 4.72 | 148 | 0 | 二级 |
|  |  |  |  | HCl | 1.76E-02 | 35.28 | 148 | 1675 | 一级 |
|  |  |  |  | NH3 | 1.36E-02 | 6.82 | 148 | 0 | 二级 |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据依据，及上表判别结果，本项目大气环境影响评价工作等级应为一级。

三、环境影响预测与分析

（一）预测模式

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2018)，本项目评价范围＜50km，本项目3km范围内无海和湖，不会发生岸边熏烟现象，评价基准年2020年内存在风速≤0.5m/s的持续时间小于72h，2001-2020年统计的全年静风频率为14.83%，不超过近20年统计的全年静风(风速≤0.2m/s)频率35%，因此，本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2018)中AERMOD模式。AERMOD包括两个预处理模式，即AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模式，Aermod模型版本为Version18081版，气象预处理模型为Aermet，采用的版本为Version18081版。AERMOD模式系统是由美国国家环保局联合美国气象学会组建法规模式改善委员会开发，该系统以扩散统计理论为出发点，假设污染物的浓度分布在一定浓度上服从高斯分布。模式系统可用于多种排放源(包括点源、面源和体源)的排放，也适用于乡村环境和城市环境、平坦地形和复杂地形、地面源和高架源等多种排放扩散情形的模拟和预测。

本项目大气环境影响预测采用AERMOD模式系统模拟点源和面源排放出的污染物在短期(小时平均、日平均)、长期平均(年平均)的浓度分布，模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布。

（二）预测条件

1、预测网格

根据项目估算结果，预测东西5km，南北5km的矩形区域，网格间距选取100m。

2、高空气象数据

本项目高空气象数据由国家气象信息中心基于国际上前沿的模式与同化方案(GFS/GSI)，建成全球大气再分析系统(CRAS)，通过多层次循环同化试验，不断强化中国特有观测资料的同化应用，研制出10年以上长度的“中国全球大气再分析中间产品(CRA-Interim，2009-2020年)”，时间分辨率为6小时，水平分辨率为34公里，垂直层次64层。提取37个层次的高空模拟气象数据，层次为1000～100hPa每间隔25hPa为一个层次。高空气象因子包括气压、离地高度、干球温度、露点温度、风向和风速。站台编号为56197，站点经纬度为北纬31.15°、东经104.167°。

3、地面气象数据

本项目地面气象数据由国家气象信息中心提供，采用什邡2020年全年每天24小时的地面气象数据，气象因子包括风向、风速、总云量、低云量和干球温度。什邡气象站位于项目东南侧9km，站台编号为56197，站点经纬度为北纬31.15°、东经104.167°。

什邡2020年风频最多的是NNE，频率为15.54%；其次是N，频率为11.7%，SSE最少，频率为2.48%。什邡2020年风频统计见下表和风向玫瑰图下图。

表6.2-12  什邡2020年年均风频的月变化（%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 11.96 | 18.28 | 10.75 | 6.05 | 5.11 | 3.9 | 2.02 | 1.75 | 2.55 | 3.09 | 3.63 | 4.44 | 4.44 | 4.97 | 5.91 | 8.33 | 2.82 |
| 2月 | 11.93 | 18.25 | 7.33 | 5.89 | 4.89 | 4.6 | 3.74 | 3.45 | 4.89 | 6.03 | 5.17 | 4.31 | 4.6 | 3.88 | 3.3 | 6.9 | 0.86 |
| 3月 | 12.77 | 14.25 | 12.63 | 6.18 | 5.11 | 2.55 | 3.63 | 2.69 | 2.96 | 3.36 | 5.11 | 3.49 | 5.38 | 5.51 | 5.78 | 6.99 | 1.61 |
| 4月 | 9.58 | 10.14 | 11.11 | 8.89 | 4.86 | 4.58 | 4.31 | 2.78 | 4.58 | 3.33 | 5.42 | 5.28 | 3.19 | 5 | 6.53 | 9.58 | 0.83 |
| 5月 | 10.89 | 11.42 | 7.8 | 5.78 | 4.17 | 2.82 | 1.88 | 2.69 | 4.84 | 9.01 | 5.51 | 8.33 | 5.51 | 4.03 | 6.85 | 7.8 | 0.67 |
| 6月 | 10.28 | 11.81 | 7.92 | 5.56 | 3.06 | 3.47 | 1.81 | 1.25 | 3.75 | 4.58 | 5.83 | 9.44 | 9.72 | 6.67 | 5.28 | 8.75 | 0.83 |
| 7月 | 12.77 | 16.67 | 10.75 | 6.99 | 4.57 | 1.75 | 2.28 | 1.61 | 3.23 | 4.97 | 4.44 | 6.05 | 4.57 | 3.23 | 5.38 | 9.41 | 1.34 |
| 8月 | 11.96 | 17.34 | 9.81 | 6.72 | 3.76 | 3.36 | 3.23 | 2.96 | 3.36 | 4.57 | 4.7 | 3.49 | 4.03 | 4.3 | 5.11 | 8.74 | 2.55 |
| 9月 | 13.89 | 17.5 | 12.5 | 6.81 | 5.83 | 3.89 | 4.44 | 3.06 | 3.06 | 2.64 | 2.78 | 2.78 | 3.61 | 2.78 | 4.58 | 7.08 | 2.78 |
| 10月 | 14.11 | 15.46 | 11.56 | 11.69 | 7.26 | 4.17 | 2.69 | 2.69 | 2.42 | 3.23 | 3.09 | 3.23 | 4.7 | 2.96 | 3.63 | 5.24 | 1.88 |
| 11月 | 12.22 | 15.28 | 9.17 | 7.22 | 7.5 | 4.72 | 3.75 | 3.06 | 2.36 | 2.08 | 1.67 | 4.58 | 4.44 | 4.03 | 5.42 | 8.89 | 3.61 |
| 12月 | 8.06 | 20.03 | 12.5 | 6.59 | 5.11 | 4.03 | 2.28 | 1.88 | 3.09 | 3.23 | 3.23 | 4.7 | 5.38 | 3.76 | 4.7 | 8.47 | 2.96 |
| 全年 | 11.7 | 15.54 | 10.34 | 7.04 | 5.1 | 3.64 | 2.99 | 2.48 | 3.42 | 4.18 | 4.21 | 5.01 | 4.96 | 4.26 | 5.21 | 8.01 | 1.9 |

图6.2-1  什邡2020年平均风频玫瑰图

什邡2020年平均气温为17.03℃，12月份平均气温最低，为6.17℃,6月份平均气温最高，为25.23℃。什邡2020年各月及全年气温见下表和下图。

表6.2-13  什邡2020年年均气温的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | 7.32 | 10 | 13.98 | 16.73 | 23.37 | 25.23 | 25.15 | 24.91 | 21.52 | 16.25 | 13.52 | 6.17 | 17.03 |

图6.2-2  什邡2020年年均气温的月变化曲线图

什邡2020年平均风速为1.73m/s，最大风速出现在8月，为1.97m/s，最小风速出现在11月，为1.44m/s。什邡2020年各月及全年风速见下表和下图。

表6.2-14  什邡2020年年均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速m/s | 1.48 | 1.7 | 1.89 | 1.89 | 1.93 | 1.79 | 1.89 | 1.97 | 1.66 | 1.57 | 1.44 | 1.56 | 1.73 |

图6.2-3  什邡2020年年均风速的月变化曲线图

4、地形数据

项目地表特征为耕地，地表粗糙度为0.0725，反照率为0.28，波文比为0.35，空气湿度为白天潮湿。本项目采用美国地质勘探局调查的分辨率SRTM3-90m的中国地形数据库。项目区域地形等值线见下图。

图6.2-4  项目大气评价范围内地形等值线示意图（单位：m）

（三）计算点

环境空气保护目标位置见下表：

表6.2-15  环境空气保护目标位置信息一览表

| 序号 | 名称 | X坐标(m) | Y坐标(m) | Z坐标(m) | 序号 | 名称 | X坐标(m) | Y坐标(m) | Z坐标(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红庙子 | 1764.38 | 1946.15 | 590.85 | 9 | 薛家院子 | -1562.66 | -128.18 | 606.01 |
| 2 | 王家大院子 | 1331.28 | 2052.94 | 594.65 | 10 | 曾家院子 | -1401 | -333.14 | 604.18 |
| 3 | 宋家院子 | 767.64 | 2281.36 | 601.48 | 11 | 莲花庙 | -1063.25 | -532.32 | 599.47 |
| 4 | 仲家大院子 | 2124.59 | -211.8 | 579.9 | 12 | 尚家场 | -1753.18 | -607.38 | 607.34 |
| 5 | 灵江小区 | 1251.1 | -1637.33 | 578.41 | 13 | 斗洞子 | -1435.64 | -997.09 | 600.91 |
| 6 | 刘家院子 | 1749.57 | -1695.56 | 575.89 | 14 | 陈家林林 | -1209.84 | -2186.39 | 589.45 |
| 7 | 谢家院子 | 1376.89 | -2051.94 | 576.6 | 15 | 家安村 | -1918.81 | -1665.42 | 598.2 |
| 8 | 吴家草坪 | 2132.36 | 737.84 | 582.86 | 16 | 下家桐子林 | -2315.21 | -1756.02 | 599.26 |
| (0,0)经纬度为N：31.216077°，E：104.111177° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）预测内容

根据本项目污染物的特点及大气导则的要求，结合该区域的污染气象特征，采用逐日逐时的方式进行大气环境影响预测。本项目预测情景方案设置见下表。

表6.2-16  本项目预测方案

| 序号 | 污染源 | 排放方式 | 预测因子 | 计算点 | 预测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源 | 正常排放 | PM10、SO2、NOX、NH3、HCl | 敏感点、网格点、网格最大点 | 短期浓度 长期浓度 |
| 2 | 新增污染源 | 非正常排放 | TSP、SO2、NOX、NH3、HCl | 敏感点、网格最大点 | 1h平均质量浓度 |
| 3 | 新增污染源+在建污染源+环境质量浓度 | 正常排放 | PM10、SO2、NOX、NH3、HCl | 敏感点、网格点、网格最大点 | 短期浓度 长期浓度 |
| 4 | 新增污染源 | 正常排放 | PM10、SO2、NOX、NH3、HCl | 大气环境防护距离 | 短期浓度 |

（五）预测结果

1、项目运营后排放源正常工况贡献浓度预测结果

项目PM10、SO2、NOX、NH3、HCl短期、年均的预测网格和关心点的最大贡献浓度见下表，浓度分布图下图。

表6.2-17  项目预测网格和关心点的PM10最大贡献浓度

| 关心点 | 小时浓度最大值 |  |  | 日均浓度最大值 |  |  | 年均浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 11.939 | 2.653 | 2020/8/7/20 | 0.785 | 0.523 | 2020/7/12 | 0.074 | 0.106 |
| 王家大院子 | 14.651 | 3.256 | 2020/8/23/6 | 1.341 | 0.894 | 2020/7/4 | 0.087 | 0.125 |
| 宋家院子 | 18.487 | 4.108 | 2020/2/3/8 | 1.589 | 1.059 | 2020/5/21 | 0.101 | 0.144 |
| 仲家大院子 | 13.055 | 2.901 | 2020/8/28/6 | 1.451 | 0.967 | 2020/6/14 | 0.104 | 0.149 |
| 灵江小区 | 11.476 | 2.55 | 2020/11/7/7 | 1.344 | 0.896 | 2020/8/5 | 0.123 | 0.175 |
| 刘家院子 | 10.281 | 2.285 | 2020/6/11/0 | 0.818 | 0.545 | 2020/6/6 | 0.101 | 0.145 |
| 谢家院子 | 11.259 | 2.502 | 2020/6/13/18 | 1.8 | 1.2 | 2020/8/5 | 0.126 | 0.181 |
| 吴家草坪 | 11.942 | 2.654 | 2020/6/22/18 | 1.259 | 0.84 | 2020/6/12 | 0.123 | 0.175 |
| 薛家院子 | 17.25 | 3.833 | 2020/4/12/6 | 1.9 | 1.267 | 2020/11/22 | 0.209 | 0.299 |
| 曾家院子 | 15.414 | 3.425 | 2020/9/5/6 | 2.052 | 1.368 | 2020/11/22 | 0.219 | 0.312 |
| 莲花庙 | 17.4 | 3.867 | 2020/12/7/8 | 2.186 | 1.457 | 2020/10/5 | 0.325 | 0.465 |
| 尚家场 | 19.953 | 4.434 | 2020/11/2/22 | 2.586 | 1.724 | 2020/10/5 | 0.239 | 0.342 |
| 斗洞子 | 17.849 | 3.966 | 2020/1/14/8 | 1.741 | 1.16 | 2020/3/15 | 0.247 | 0.353 |
| 陈家林林 | 12.741 | 2.831 | 2020/8/11/5 | 2.467 | 1.645 | 2020/1/26 | 0.333 | 0.475 |
| 家安村 | 13.991 | 3.109 | 2020/1/14/8 | 1.471 | 0.98 | 2020/8/1 | 0.216 | 0.308 |
| 下家桐子林 | 16.735 | 3.719 | 2020/1/14/8 | 1.455 | 0.97 | 2020/9/26 | 0.164 | 0.234 |
| 区域最大值 | 44.532 | 9.896 | 2020/12/8/4 | 8.297 | 5.532 | 2020/8/15 | 2.704 | 3.863 |
| 区域最大值坐标 | (-1000,900) |  |  | (-300,-100) |  |  | (-200,100) |  |

表6.2-18  项目预测网格和关心点的SO2最大贡献浓度

| 关心点 | 小时浓度最大值 |  |  | 日均浓度最大值 |  |  | 年均浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 3.843 | 0.769 | 2020/8/7/20 | 0.248 | 0.165 | 2020/8/7 | 0.014 | 0.024 |
| 王家大院子 | 4.316 | 0.863 | 2020/7/12/22 | 0.42 | 0.28 | 2020/7/12 | 0.018 | 0.03 |
| 宋家院子 | 4.748 | 0.95 | 2020/7/5/2 | 0.461 | 0.307 | 2020/6/18 | 0.021 | 0.035 |
| 仲家大院子 | 3.206 | 0.641 | 2020/9/6/6 | 0.342 | 0.228 | 2020/6/14 | 0.018 | 0.029 |
| 灵江小区 | 3.442 | 0.688 | 2020/8/29/21 | 0.381 | 0.254 | 2020/8/5 | 0.021 | 0.034 |
| 刘家院子 | 3.353 | 0.671 | 2020/6/11/0 | 0.252 | 0.168 | 2020/7/22 | 0.016 | 0.027 |
| 谢家院子 | 3.626 | 0.725 | 2020/6/13/18 | 0.532 | 0.354 | 2020/8/5 | 0.022 | 0.036 |
| 吴家草坪 | 3.162 | 0.632 | 2020/6/22/18 | 0.31 | 0.207 | 2020/6/2 | 0.021 | 0.035 |
| 薛家院子 | 4.375 | 0.875 | 2020/6/27/18 | 0.435 | 0.29 | 2020/6/27 | 0.036 | 0.06 |
| 曾家院子 | 3.625 | 0.725 | 2020/8/31/5 | 0.471 | 0.314 | 2020/11/22 | 0.042 | 0.071 |
| 莲花庙 | 4.766 | 0.953 | 2020/8/15/5 | 0.484 | 0.323 | 2020/4/3 | 0.07 | 0.116 |
| 尚家场 | 3.669 | 0.734 | 2020/8/31/5 | 0.574 | 0.382 | 2020/10/5 | 0.036 | 0.06 |
| 斗洞子 | 4.355 | 0.871 | 2020/7/16/3 | 0.401 | 0.267 | 2020/4/3 | 0.051 | 0.086 |
| 陈家林林 | 4.099 | 0.82 | 2020/8/11/5 | 0.683 | 0.455 | 2020/1/26 | 0.068 | 0.114 |
| 家安村 | 4.515 | 0.903 | 2020/6/27/20 | 0.343 | 0.229 | 2020/8/1 | 0.045 | 0.076 |
| 下家桐子林 | 4.428 | 0.886 | 2020/8/15/4 | 0.283 | 0.189 | 2020/9/26 | 0.034 | 0.057 |
| 区域最大值 | 13.508 | 2.702 | 2020/3/25/18 | 2.028 | 1.352 | 2020/8/15 | 0.574 | 0.957 |
| 区域最大值坐标 | (-2200,1600) |  |  | (-300,-100) |  |  | (-200,0) |  |

表6.2-19  项目预测网格和关心点的NOx最大贡献浓度

| 关心点 | 小时浓度最大值 |  |  | 日均浓度最大值 |  |  | 年均浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 17.455 | 6.982 | 2020/8/7/20 | 1.1 | 1.1 | 2020/8/7 | 0.062 | 0.125 |
| 王家大院子 | 19.595 | 7.838 | 2020/7/12/22 | 1.899 | 1.899 | 2020/7/12 | 0.079 | 0.158 |
| 宋家院子 | 21.322 | 8.529 | 2020/7/5/2 | 2.047 | 2.047 | 2020/6/18 | 0.094 | 0.188 |
| 仲家大院子 | 14.292 | 5.717 | 2020/6/25/18 | 1.519 | 1.519 | 2020/6/14 | 0.078 | 0.155 |
| 灵江小区 | 15.293 | 6.117 | 2020/8/4/23 | 1.68 | 1.68 | 2020/8/5 | 0.09 | 0.18 |
| 刘家院子 | 14.906 | 5.962 | 2020/6/11/0 | 1.112 | 1.112 | 2020/7/22 | 0.072 | 0.144 |
| 谢家院子 | 16.036 | 6.414 | 2020/6/13/18 | 2.35 | 2.35 | 2020/8/5 | 0.095 | 0.19 |
| 吴家草坪 | 14.386 | 5.754 | 2020/6/22/18 | 1.378 | 1.378 | 2020/6/2 | 0.094 | 0.188 |
| 薛家院子 | 20.133 | 8.053 | 2020/6/27/18 | 1.982 | 1.982 | 2020/6/27 | 0.16 | 0.32 |
| 曾家院子 | 16.64 | 6.656 | 2020/8/31/5 | 2.092 | 2.092 | 2020/11/22 | 0.187 | 0.373 |
| 莲花庙 | 21.996 | 8.798 | 2020/8/15/5 | 2.19 | 2.19 | 2020/4/3 | 0.309 | 0.617 |
| 尚家场 | 16.922 | 6.769 | 2020/8/31/5 | 2.61 | 2.61 | 2020/10/5 | 0.159 | 0.319 |
| 斗洞子 | 19.997 | 7.999 | 2020/7/16/3 | 1.793 | 1.793 | 2020/4/3 | 0.226 | 0.452 |
| 陈家林林 | 18.415 | 7.366 | 2020/8/11/5 | 3.046 | 3.046 | 2020/1/26 | 0.301 | 0.602 |
| 家安村 | 20.633 | 8.253 | 2020/6/27/20 | 1.531 | 1.531 | 2020/8/1 | 0.201 | 0.403 |
| 下家桐子林 | 20.153 | 8.061 | 2020/8/15/4 | 1.279 | 1.279 | 2020/9/26 | 0.15 | 0.3 |
| 区域最大值 | 60.184 | 24.074 | 2020/3/25/18 | 9.204 | 9.204 | 2020/8/15 | 2.601 | 5.202 |
| 区域最大值坐标 | (-2200,1600) |  |  | (-300,-100) |  |  | (-200,0) |  |

表6.2-20  项目预测网格和关心点的NH3最大贡献浓度

| 关心点 | 小时浓度最大值 |  |  | 日均浓度最大值 |  |  | 年均浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 4.622 | 2.311 | 2020/6/24/1 | 0.353 | - | 2020/6/24 | 0.029 | - |
| 王家大院子 | 5.839 | 2.92 | 2020/7/21/2 | 0.458 | - | 2020/3/11 | 0.032 | - |
| 宋家院子 | 7.546 | 3.773 | 2020/2/3/8 | 0.479 | - | 2020/5/21 | 0.037 | - |
| 仲家大院子 | 5.521 | 2.761 | 2020/6/4/19 | 0.616 | - | 2020/6/9 | 0.044 | - |
| 灵江小区 | 5.224 | 2.612 | 2020/7/15/2 | 0.568 | - | 2020/8/20 | 0.051 | - |
| 刘家院子 | 5 | 2.5 | 2020/6/3/22 | 0.432 | - | 2020/6/6 | 0.044 | - |
| 谢家院子 | 5.117 | 2.559 | 2020/6/5/0 | 0.61 | - | 2020/3/20 | 0.053 | - |
| 吴家草坪 | 5.02 | 2.51 | 2020/2/17/8 | 0.554 | - | 2020/11/5 | 0.051 | - |
| 薛家院子 | 9.712 | 4.856 | 2020/7/10/3 | 0.661 | - | 2020/11/22 | 0.083 | - |
| 曾家院子 | 5.354 | 2.677 | 2020/8/19/18 | 0.739 | - | 2020/10/5 | 0.081 | - |
| 莲花庙 | 8.967 | 4.483 | 2020/12/7/8 | 0.765 | - | 2020/10/5 | 0.112 | - |
| 尚家场 | 12.995 | 6.498 | 2020/11/2/22 | 0.958 | - | 2020/10/5 | 0.103 | - |
| 斗洞子 | 8.145 | 4.073 | 2020/1/14/8 | 0.573 | - | 2020/3/15 | 0.089 | - |
| 陈家林林 | 5.189 | 2.594 | 2020/6/25/19 | 0.754 | - | 2020/1/26 | 0.124 | - |
| 家安村 | 6.08 | 3.04 | 2020/6/13/22 | 0.619 | - | 2020/8/1 | 0.079 | - |
| 下家桐子林 | 7.221 | 3.611 | 2020/1/14/8 | 0.58 | - | 2020/9/26 | 0.06 | - |
| 区域最大值 | 27.084 | 13.542 | 2020/5/6/4 | 2.867 | - | 2020/8/15 | 1.032 | - |
| 区域最大值坐标 | (-1400,500) |  |  | (-300,-200) |  |  | (-300,-100) |  |

表6.2-21  项目预测网格和关心点的HCl最大贡献浓度

| 关心点 | 小时浓度最大值 |  |  | 日均浓度最大值 |  |  | 年均浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 出现时刻 | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 4.729 | 9.459 | 2020/6/29/22 | 0.319 | 2.125 | 2020/8/8 | 0.018 | - |
| 王家大院子 | 6.279 | 12.557 | 2020/8/8/5 | 0.407 | 2.717 | 2020/8/8 | 0.02 | - |
| 宋家院子 | 6.583 | 13.166 | 2020/6/25/2 | 0.454 | 3.026 | 2020/6/18 | 0.021 | - |
| 仲家大院子 | 4.739 | 9.477 | 2020/6/9/19 | 0.506 | 3.371 | 2020/6/25 | 0.027 | - |
| 灵江小区 | 5.028 | 10.055 | 2020/6/5/23 | 0.478 | 3.188 | 2020/8/5 | 0.031 | - |
| 刘家院子 | 5.04 | 10.08 | 2020/7/11/22 | 0.422 | 2.814 | 2020/8/10 | 0.027 | - |
| 谢家院子 | 4.909 | 9.818 | 2020/7/7/2 | 0.561 | 3.742 | 2020/8/5 | 0.031 | - |
| 吴家草坪 | 4.828 | 9.657 | 2020/6/24/0 | 0.611 | 4.075 | 2020/6/12 | 0.03 | - |
| 薛家院子 | 5.584 | 11.169 | 2020/8/26/18 | 0.476 | 3.173 | 2020/6/27 | 0.038 | - |
| 曾家院子 | 4.79 | 9.58 | 2020/7/11/19 | 0.396 | 2.642 | 2020/6/27 | 0.04 | - |
| 莲花庙 | 5.634 | 11.267 | 2020/8/10/18 | 0.399 | 2.662 | 2020/7/16 | 0.056 | - |
| 尚家场 | 5.877 | 11.754 | 2020/6/16/2 | 0.345 | 2.301 | 2020/8/10 | 0.045 | - |
| 斗洞子 | 5.953 | 11.906 | 2020/8/22/19 | 0.374 | 2.492 | 2020/7/16 | 0.046 | - |
| 陈家林林 | 5.693 | 11.387 | 2020/6/25/19 | 0.536 | 3.575 | 2020/8/11 | 0.061 | - |
| 家安村 | 6.067 | 12.134 | 2020/6/13/22 | 0.401 | 2.675 | 2020/8/1 | 0.039 | - |
| 下家桐子林 | 5.692 | 11.384 | 2020/8/22/19 | 0.257 | 1.716 | 2020/8/9 | 0.03 | - |
| 区域最大值 | 19.921 | 39.842 | 2020/5/5/21 | 1.513 | 10.086 | 2020/7/14 | 0.396 | - |
| 区域最大值坐标 | (-1400,800) |  |  | (-100,-300) |  |  | (-200,-100) |  |

图6.2-5  PM10小时平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-6  PM10日平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-7  PM10年平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-8  SO2小时平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-9  SO2日平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-10  SO2年平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-11  NOx小时平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-12  NOx日平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-13  NOx年平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-14  NH3小时平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-15  NH3日平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-16  NH3年平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-17  HCl小时平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-18  HCl日平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-19  HCl年平均贡献浓度网格分布图（单位：μg/m3）

2、项目运营后非正常工况预测结果

本次评价非正常工况污染物按照TSP、SO2、NOX、NH3、HCl进行分析，网格和关心点的小时最大浓度见下表。

表6.2-22  项目非正常工况预测网格和关心点的污染物最大浓度

| 关心点 | TSP小时浓度最大值 |  | SO2小时浓度最大值 |  | NOX小时浓度最大值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 贡献值 ug/m3 | 占标率% | 贡献值 ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 266 | 29.56 | 3.84 | 0.77 | 34.91 | 13.96 |
| 王家大院子 | 248.95 | 27.66 | 4.32 | 0.86 | 39.19 | 15.68 |
| 宋家院子 | 322.27 | 35.81 | 4.75 | 0.95 | 42.64 | 17.06 |
| 仲家大院子 | 195.03 | 21.67 | 3.21 | 0.64 | 28.58 | 11.43 |
| 灵江小区 | 246.11 | 27.35 | 3.44 | 0.69 | 30.59 | 12.23 |
| 刘家院子 | 217.01 | 24.11 | 3.35 | 0.67 | 29.81 | 11.92 |
| 谢家院子 | 225.12 | 25.01 | 3.63 | 0.73 | 32.07 | 12.83 |
| 吴家草坪 | 244.63 | 27.18 | 3.16 | 0.63 | 28.77 | 11.51 |
| 薛家院子 | 305.4 | 33.93 | 4.37 | 0.87 | 40.27 | 16.11 |
| 曾家院子 | 332.04 | 36.89 | 3.63 | 0.73 | 33.28 | 13.31 |
| 莲花庙 | 297.47 | 33.05 | 4.77 | 0.95 | 43.99 | 17.6 |
| 尚家场 | 261.64 | 29.07 | 3.67 | 0.73 | 33.84 | 13.54 |
| 斗洞子 | 284.6 | 31.62 | 4.36 | 0.87 | 39.99 | 16 |
| 陈家林林 | 266.41 | 29.6 | 4.1 | 0.82 | 36.83 | 14.73 |
| 家安村 | 238.45 | 26.49 | 4.51 | 0.9 | 41.27 | 16.51 |
| 下家桐子林 | 262.39 | 29.15 | 4.43 | 0.89 | 40.31 | 16.12 |
| 区域最大值 | 929.07 | 103.23 | 13.51 | 2.7 | 120.37 | 48.15 |
| 区域最大值坐标 | (-2500,2000) |  | (-2200,1600) |  | (-2200,1600) |  |

表6.2-23  项目非正常工况预测网格和关心点的污染物最大浓度

| 关心点 | NH3小时浓度最大值 |  | HCl小时浓度最大值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值ug/m3 | 占标率% | 贡献值ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 35.57 | 17.79 | 420.63 | 841.26 |
| 王家大院子 | 31.01 | 15.5 | 543.2 | 1086.41 |
| 宋家院子 | 41.95 | 20.97 | 580.77 | 1161.54 |
| 仲家大院子 | 25.14 | 12.57 | 421.34 | 842.67 |
| 灵江小区 | 31.66 | 15.83 | 435.92 | 871.85 |
| 刘家院子 | 27.36 | 13.68 | 431.36 | 862.71 |
| 谢家院子 | 29.86 | 14.93 | 402.86 | 805.73 |
| 吴家草坪 | 30.65 | 15.33 | 433.16 | 866.32 |
| 薛家院子 | 39.54 | 19.77 | 486.23 | 972.45 |
| 曾家院子 | 45.43 | 22.72 | 448.35 | 896.7 |
| 莲花庙 | 42.76 | 21.38 | 478.41 | 956.81 |
| 尚家场 | 37 | 18.5 | 526.27 | 1052.54 |
| 斗洞子 | 40.56 | 20.28 | 548.46 | 1096.91 |
| 陈家林林 | 33.81 | 16.9 | 476.6 | 953.19 |
| 家安村 | 33 | 16.5 | 510.16 | 1020.32 |
| 下家桐子林 | 33.52 | 16.76 | 523.1 | 1046.20 |
| 区域最大值 | 107.75 | 53.87 | 1667.80 | 3335.60 |
| 区域最大值坐标 | (-2500,2000) |  | (-1400,800) |  |

根据上表预测结果，非正常工况排放的废气污染物对敏感点和网格小时最大浓度明显增加，在废气处理设施失效情况下，项目排放的大气污染物对周围的大气环境影响较大。

3、项目环境影响叠加

本项目属于改扩建项目，位于达标区。项目涉及的大气污染物空气质量浓度均不超标。项目对PM10、SO2、NOX、NH3、HCl叠加浓度计算方公式如下：

C叠加＝C新增＋C拟在建＋C现状

式中：C叠加—预测点叠加各污染源及现状浓度后的环境质量浓度，ug/m3；

C新增—本项目新增污染源对预测点的贡献浓度，ug/m3；

C拟在建—本项目拟在建污染源对预测点的贡献浓度，ug/m3；

C现状—预测点环境质量现状浓度；项目环境质量现状浓度采用《2020年什邡环境质量公报》PM10年均现状浓度为62.67ug/m3、SO2年均现状浓度为17.84ug/m3、NO2年均现状浓度为24.67ug/m3。采用距离项目最近站点的2020基准年PM10、SO2、NO2保证率日均现状浓度分别为135ug/m3、15ug/m3、62ug/m3。

特征因子NH3、HCl采用现状补充监测数据，其中NH3：73ug/m3、HCl：26ug/m3。

项目运营后PM10、SO2、NOX、NH3、HCl在关心点的叠加最大浓度见下表，叠加浓度分布图见下图。

表6.2-24  项目运营后在关心点的污染物短期叠加最大浓度

| 关心点 | PM1095%保证率 日均叠加最大浓度 |  | SO298%保证率 日均叠加最大浓度 |  | NOX98%保证率 日均叠加最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值ug/m3 | 占标率% | 预测值ug/m3 | 占标率% | 预测值ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 135.4192 | 90.2795 | 15.138 | 10.092 | 69.6143 | 69.6143 |
| 王家大院子 | 135.4201 | 90.2801 | 15.172 | 10.1147 | 69.7515 | 69.7515 |
| 宋家院子 | 135.5881 | 90.3921 | 15.1964 | 10.1309 | 69.8795 | 69.8795 |
| 仲家大院子 | 135.4243 | 90.2829 | 15.1504 | 10.1003 | 69.6819 | 69.6819 |
| 灵江小区 | 135.4948 | 90.3299 | 15.1396 | 10.093 | 69.6246 | 69.6246 |
| 刘家院子 | 135.4018 | 90.2678 | 15.126 | 10.084 | 69.5558 | 69.5558 |
| 谢家院子 | 135.46 | 90.3067 | 15.1723 | 10.1148 | 69.763 | 69.763 |
| 吴家草坪 | 135.5046 | 90.3364 | 15.1664 | 10.1109 | 69.7505 | 69.7505 |
| 薛家院子 | 135.7202 | 90.4801 | 15.1861 | 10.1241 | 69.8283 | 69.8283 |
| 曾家院子 | 135.7189 | 90.4792 | 15.2217 | 10.1478 | 69.9893 | 69.9893 |
| 莲花庙 | 136.0397 | 90.6931 | 15.3539 | 10.2359 | 70.5953 | 70.5953 |
| 尚家场 | 135.729 | 90.486 | 15.1897 | 10.1265 | 69.8296 | 69.8296 |
| 斗洞子 | 135.9102 | 90.6068 | 15.2705 | 10.1803 | 70.2184 | 70.2184 |
| 陈家林林 | 136.1726 | 90.7817 | 15.3394 | 10.2263 | 70.4851 | 70.4851 |
| 家安村 | 135.828 | 90.552 | 15.2516 | 10.1677 | 70.1193 | 70.1193 |
| 下家桐子林 | 135.642 | 90.428 | 15.2187 | 10.1458 | 69.9795 | 69.9795 |
| 区域最大值 | 139.9687 | 93.3125 | 16.3818 | 10.9212 | 75.3426 | 75.3426 |
| 区域最大值坐标 | (-200,-200) |  | (-200,-200) |  | (-200,-200) |  |

表6.2-25  项目运营后在关心点的污染物短期叠加最大浓度

| 关心点 | NH3小时叠加最大浓度 |  | HCl小时叠加最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值ug/m3 | 占标率% | 预测值ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 17.4545 | 6.9818 | 30.7294 | 61.4588 |
| 王家大院子 | 19.5949 | 7.838 | 32.2786 | 64.5572 |
| 宋家院子 | 21.3223 | 8.5289 | 32.583 | 65.166 |
| 仲家大院子 | 14.2918 | 5.7167 | 30.7387 | 61.4774 |
| 灵江小区 | 15.2928 | 6.1171 | 31.0277 | 62.0555 |
| 刘家院子 | 14.9055 | 5.9622 | 31.04 | 62.08 |
| 谢家院子 | 16.0356 | 6.4142 | 30.9091 | 61.8181 |
| 吴家草坪 | 14.3862 | 5.7545 | 30.8283 | 61.6567 |
| 薛家院子 | 20.1327 | 8.0531 | 31.5844 | 63.1688 |
| 曾家院子 | 16.6398 | 6.6559 | 30.79 | 61.58 |
| 莲花庙 | 21.9956 | 8.7982 | 31.6335 | 63.267 |
| 尚家场 | 16.9217 | 6.7687 | 31.8772 | 63.7544 |
| 斗洞子 | 19.9973 | 7.9989 | 31.9531 | 63.9063 |
| 陈家林林 | 18.4152 | 7.3661 | 31.6935 | 63.3869 |
| 家安村 | 20.6327 | 8.2531 | 32.0668 | 64.1337 |
| 下家桐子林 | 20.1531 | 8.0613 | 31.6918 | 63.3836 |
| 区域最大值 | 60.1843 | 24.0737 | 45.9208 | 91.8415 |
| 区域最大值坐标 | (-2200,1600) |  | (-1400,800) |  |

表6.2-26  项目运营后在关心点的污染物年均叠加最大浓度

| 关心点 | PM10年均叠加最大浓度 |  | SO2年均叠加最大浓度 |  | NOX年均叠加最大浓度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值ug/m3 | 占标率% | 预测值ug/m3 | 占标率% | 预测值ug/m3 | 占标率% |
| 红庙子 | 62.7452 | 89.636 | 17.8542 | 29.7571 | 33.0626 | 66.1253 |
| 王家大院子 | 62.7586 | 89.6551 | 17.858 | 29.7633 | 33.0791 | 66.1582 |
| 宋家院子 | 62.7718 | 89.674 | 17.8613 | 29.7688 | 33.0941 | 66.1883 |
| 仲家大院子 | 62.7753 | 89.679 | 17.8577 | 29.7628 | 33.0779 | 66.1557 |
| 灵江小区 | 62.7939 | 89.7056 | 17.8606 | 29.7676 | 33.0906 | 66.1811 |
| 刘家院子 | 62.7722 | 89.6746 | 17.8564 | 29.7607 | 33.0723 | 66.1445 |
| 谢家院子 | 62.7976 | 89.7108 | 17.8616 | 29.7693 | 33.0951 | 66.1902 |
| 吴家草坪 | 62.7938 | 89.7054 | 17.8613 | 29.7688 | 33.0941 | 66.1882 |
| 薛家院子 | 62.8822 | 89.8317 | 17.8763 | 29.7939 | 33.1606 | 66.3212 |
| 曾家院子 | 62.8918 | 89.8454 | 17.8826 | 29.8043 | 33.1873 | 66.3746 |
| 莲花庙 | 62.9987 | 89.9982 | 17.91 | 29.8501 | 33.3094 | 66.6188 |
| 尚家场 | 62.9116 | 89.8738 | 17.8763 | 29.7938 | 33.1599 | 66.3198 |
| 斗洞子 | 62.9196 | 89.8851 | 17.8915 | 29.8192 | 33.2268 | 66.4535 |
| 陈家林林 | 63.0063 | 90.0091 | 17.9086 | 29.8477 | 33.3019 | 66.6038 |
| 家安村 | 62.8879 | 89.8398 | 17.8855 | 29.8092 | 33.2018 | 66.4037 |
| 下家桐子林 | 62.8354 | 89.7649 | 17.8741 | 29.7902 | 33.1504 | 66.3007 |
| 区域最大值 | 65.383 | 93.4043 | 18.4149 | 30.6915 | 35.6036 | 71.2073 |
| 区域最大值坐标 | (-200,100) |  | (-200,0) |  | (-200,0) |  |

图6.2-20  PM1095%保证率日平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-21  PM10日平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-22  SO298%保证率日平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-23  SO2年平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-24  NOx98%保证率日平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-25  NOx年平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-26  NH3小时平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

图6.2-27  HCl小时平均叠加浓度网格分布图（单位：μg/m3）

根据上表叠加预测结果看出，项目运营后PM10、SO2、NOX在敏感点和网格最大点的日均、年均叠加最大浓度均不超标，NH3、HCl在敏感点和网格最大点的小时叠加最大浓度也不超标，因此不需要进行区域环境质量年均浓度变化分析。

3、大气防护距离计算

项目大气防护距离采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的采用进一步预测模型（AERMOD）计算大气环境防护距离。经计算，本项目厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况。

因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

（六）大气环境影响预测结论

项目位于达标区域，同时满足以下条件，则认为环境影响可以接受。

①项目新增污染源正常排放下PM10的最大小时、日均浓度贡献值占标率分别为9.896%、5.532%，SO2的最大小时、日均浓度贡献值占标率分别为2.702%、1.352%，NOX的最大小时、日均浓度贡献值占标率分别为24.074%、9.204%，NH3的最大小时浓度贡献值占标率为13.542%，HCl的最大小时、日均浓度贡献值占标率分别为39.842%、10.086%，满足导则提出的“新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%”。

②项目运营后污染源正常排放下PM10的年均浓度贡献最大值占标率为3.863%，SO2的年均浓度贡献最大值占标率为0.957%，NOX的年均浓度贡献最大值占标率为5.202%，NH3、HCl无年均环境空气质量标准不进行占标率计算，满足导则提出的“新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%”。

③项目PM10保证率日均叠加最大浓度占标率为93.313%、年均叠加最大浓度占标率为93.404%，SO2保证率日均叠加最大浓度占标率为10.921%、年均叠加最大浓度占标率为30.692%，NOX保证率日均叠加最大浓度占标率为75.343%、年均叠加最大浓度占标率为71.207%，NH3小时叠加最大浓度占标率为24.074%，HCl小时叠加最大浓度占标率为91.842%，满足导则规定的“污染物叠加后浓度符合环境质量标准”要求。

④项目排放的大气污染物在敏感点的短期和年均叠加最大浓度均不超标。根据导则本项目不需要进行区域环境质量年均浓度变化分析，也不需要设置大气防护距离。

因此，本项目的大气环境影响可以接受。

（七）卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），为保护人群健康，减小正常排放条件下大气污染物对居住区的影响，本项目应在厂界外设置一定的卫生防护距离，卫生防护距离设置同时考虑风向频率及地形等因素计算确定。

计算模式如下：

式中：

：评价标准浓度限值，取小时浓度或一次浓度限值，如果只有日均浓度限值，则取其3倍进行测算，mg/Nm3；

：工业企业所需卫生防护距离，m；

：有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据生产单元占地面积S（m2）计算，；

A，B，C，D：卫生防护距离计算系数（无因次），根据本项目所在地的特征和及污染物的排放情况，分别查表取值见下表；

：工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

本项目卫生防护距离计算参数和结果见下表。

表6.2-27  卫生防护距离参数及计算结果表

| 污染源 | 污染源类型 | 污染物 | A | B | C | D | L(m) | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房 | 面源 | 氯化氢 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 2.544 | 50 |
|  |  | 氨气 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 1.322 | 50 |

经计算，本项目无组织排放源计算结果卫生防护距离均小于50m，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）要求：“无组织排放多种有害气体的工业企业，按的最大值计算其所需卫生防护距离，当当两种或两种以上的有害气体的计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应高一级。”

因此，本项目将以生产厂房为边界向外划定100m范围的卫生防护距离，卫生防护距离包络线图见附图。根据现场调查，项目周边为工业企业，卫生防护距离内无居民、学校、食品加工、制药等环境敏感目标，项目不涉及环境搬迁。

在此，评价建议，在确定的卫生防护距离内不得规划食品加工、制药行业和新建居住、医院、学校等环境敏感点。企业当协助规划部门监督卫生防护距离范围内敏感项目的建设，发现问题及时向相关部门反映。

（八）污染物排放量核算结果

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目污染物排放核算情况如下：

表6.2-28  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 全厂年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 4.211 |
| 2 | 氨气 | 7.187 |
| 3 | 颗粒物 | 14.392 |
| 4 | 二氧化硫 | 4.269 |
| 5 | 氮氧化物 | 21.257 |

（九）大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表详见下表：

表6.2-29  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放量 | ≥20000t/a□ |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  | 小于500t/a☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ()，其他污染物 (氯化氢、氨气、颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD ☑ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（PM10、SO2、NOX、NH3、HCl） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（1）h |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%☑ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（PM10、SO2、NOX、NH3、HCl） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量检测 | 监测因子：（NH3、HCl） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  |  | NOX：（ ）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（ ）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（0）t/a |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.2地表水环境的影响分析

一、评价等级

本项目属于水污染影响型项目，本项目生活污水经厂区预处理后，进入园区污水处理厂处理达标后外排至石亭江；项目生产废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排。

根据《环境影响评价导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中相关规定，本次地表水环境评价等级确定为三级B，判别依据详见下表。

表6.2-30  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目废水属于间接排放，故本次地表水环境影响评价等级为三级B。

二、地表水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则——地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，只进行地表水环境影响评价和污染源排放量核算，具体内容如下：

1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目排水实行“雨污分流制”，项目雨水经雨水沟收集后排入雨水管网，最终排入石亭江。项目废水主要包括生活污水和生产废水，具体处理措施如下：

（1）生活污水

本项目生活污水经厂区现有化粪池预处理后，排入园区污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排。

由工程分析可知，生活污水水质简单，根据福州大学付振东、刘德明等人发表的《两种容积比的三格化粪池处理农村生活污水效率对比研究》（2019年第6期第37卷市政技术205）文献可知，三格化粪池对CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP等水污染物的处理效率分别为55.7%、60.4%、92.6%、15.37%、7.64%和8.83%。本项目厂区内设有一座50m3的三格化粪池，生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准排放限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准相关要求。

（2）生产废水

本项目生产废水经厂区废水处理站处理后回用生产，不外排。根据现有工程运行记录，本项目废水经产区污水处理站处理后，出水水质可满足生产回用水要求，不会对产品质量造成影响。

2、依托污水处理厂的环境可行性分析

（1）纳管条件

本项目为扩建项目，项目所在地已实现污水管网覆盖，项目废水可经污水管网进入园区污水处理厂处理。

（2）水质及处理规模

由工程分析可知，本项目生产废水经厂区污水处理站处理后回用不外排，外排生活污水污染物不涉及总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞等有毒污染物，不会影响后续污水处理厂的生化处理效果。

根据该厂在四川省排污单位自行监测信息公开平台（网络链接：http://182.148.109.182:6666/hb/scgkpt）公布的监测数据可知，该污水处理厂可实现废水稳定达标排放。

综上所述，本项目所在区域为园区污水处理厂服务范围内，项目所在区域管网已覆盖，本项目生活污水在厂区进行预处理后，可经园区污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排至石亭江。因此，本项目所采取的上述水污染控制和水环境影响减缓措施技术可行。

三、地表水环境影响评价结论

由上述环境影响分析可知，项目所采取的水污染控制和水环境影响减缓措施可行有效，本项目废水经厂区污水处理措施和园区污水处理厂处理后，可实现稳定达标排放，对周围地表水体的影响可接受。

四、地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表详见下表。

表6.2-31  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值；热污染□；富营养化□；其他 |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | / |  |  | 监测断面或点位个数（/）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类；IV类□；V类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量(t/a) |  |  |  | 排放浓度(mg/L) |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动；自动；无监测□ |  |  |  | 手动；自动；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  | （车间排口和厂区总排口） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  | （pH、CODCr、NH3-N、总氮、总磷、氟化物、铜、氰化物） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.3声环境影响评价

一、主要噪声源分析

本项目噪声主要来源于各类泵、风机、空压机等，噪声多为中低频，声级值范围85~95dB（A）。拟采取消、隔声、减振及优化总图布置的方式来确保厂界达标。

二、预测方法

厂内设备噪声均可作为点声源处理，考虑设备噪声向周围空间的传播特点，可近似地认为在半自由场中扩散，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）推荐方法，选取声源半自由声场传播模式，具体分析如下：

（1）选择一个坐标系，确定建设单位各噪声源位置和预测点位置，并根据声源性质及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化为点声源；

（2）工业噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。工业噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散。

利用噪声衰减模式计算出各个不同位置的噪声源对预测点的贡献值，然后将每个预测点的噪声贡献值叠加即得到本工程噪声源对预测点的噪声贡献值。计算公式如下：

1、噪声衰减公式：

式中：

LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB（A）；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB（A）。

2、噪声叠加公式：

式中：

L——某点噪声总叠加值，dB（A）；

Li——第i个声源的噪声值，dB（A）；

n——声源个数。

3、室内和室外声级差计算

式中：

——窗户的隔声量，dB；

——室内和室外的声级差，dB。

4、等效室外声源的的声功率级计算

式中：

——透声面积，m²；

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，最后采用多声源叠加模式计算出项目在厂界的噪声贡献值

三、预测结果

运营期噪声影响预测结果见下表。

表6.2-32  运营期设备噪声影响预测结果

| 预测点位置 | 昼间贡献值 dB（A） | 昼间背景值 dB（A） | 昼间预测值dB（A） | 夜间贡献值 dB（A） | 夜间背景值 dB（A） | 夜间预测值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西侧厂界外1m | 45.99 | 59 | 59.21 | 45.99 | 48 | 50.12 |
| 北侧厂界外1m | 47.70 | 56 | 56.6 | 47.70 | 44 | 49.24 |
| 东侧厂界外1m | 43.46 | 56 | 56.24 | 43.46 | 45 | 47.31 |
| 南侧厂界外1m | 44.73 | 57 | 57.25 | 44.73 | 47 | 49.02 |
| 标准限值 | 65 |  |  | 55 |  |  |

预测结果表明，通过合理布局噪声源，并设置噪声治理措施，厂界噪声能够达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。

6.2.4固体废物影响评价

本项目产生的固废有一般固废、生活垃圾和危险废物，由工程分析可知，本项目各类固废均能得到有效治理。本项目在采取评价提出的各项固废处置措施后，所有的固废均能得到合理的处置，不会对环境造成二次污染，而厂区危险废物处置储存措施与环境影响如下：

1、危险废物的收集和贮存

①产生危险废物的车间，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往公司危险废物暂存场所。

公司须按照与危险废物处置单位所签订的协议，定期将危险废物交由危险废物处置单位处置。

②对于危险固废的收集及贮存，根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

③危险固废贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，建议基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。

④公司设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。

⑤按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。

2、危险废物的转移

危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。经采取以上处理措施后， 危险废物的储存对周围环境影响较小。

6.2.5地下水环境影响评价

一、地下水评价等级及范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2019），本项目属于III类项目，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水环境敏感程度属于不敏感级别。因此，本项目地下水评价等级为三级。

2、评价范围

根据《地下水环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括于建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本渗流特征，满足地下水环境影响预测评价为基本原则。

本项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，因此，本次评价采用公式计算法确定评价范围：

式中：

——下游迁移距离；

——变化系数，≥1，一般取2；

——渗透系数，m/d，取18.5m/d；

——水力坡度，无量纲，根据水文地质勘查资料，4.5‰；

——质点迁移天数，取值不小于5000d；

——有效孔隙度，无量纲，取0.25。

本次计算地下水评价范围下游迁移距离按3400m计。

根据现场调查、区域水文地质资料及本项目水文地质勘察，本项目地下水环境影响评价范围确定如下：项目评价范围分别以北侧石亭江、西侧、南侧分别以含水层溶质迁移5000d距离的1/2（1700m）、东侧以含水层溶质迁移5000d距离（3400m）为边界圈定调查评价范围。

二、本项目可能造成地下水污染的途径及污染防治措施

1、地下水污染的途径

本项目可能造成地下水污染的途径吗，详见下表：

表6.2-34  项目主要地下水污染途径一览表

| 潜在污染源 | 潜在污染途径 | 主要污染物 | 影响分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站 | 由于废水处理池池底或者侧面出现裂隙导致废水发生泄漏；或过量废水进入废水池导致废水溢流到周边未作防渗处理的地表。 | COD、石油类、氨氮、Zn、Fe、Cl-等 | 主要分析各污染区发生泄露后对地下水的影响程度 |
| 酸洗区 | 酸洗区，酸洗槽及地面破裂，导致液体下渗污染地下水等。 |  |  |
| 产品储罐区 | 氯化铁溶液储罐区储罐破损，泄露液体沿地下裂缝渗透进入地下水含水层污染地下水 |  |  |
| 化学品库房、危废暂存间等 | 液态化学品由于未作防渗处理地面或裂缝地面渗入地下。 |  |  |

2、地下水污染防治措施

由工程分析章节可知，本项目根据各区域对地下水的污染途径，拟将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域。其中，重点防渗区包括：危废暂存间、化学品库房、酸洗区、污水处理站及其管网分布区等；一般防渗区包括：车间或仓库内重点防渗区以外的区域；简单防渗区包括：厂区绿化带等。

（1）重点防渗区防渗措施

①重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行，可采用100mm抗渗混凝土（P8）+HDPE土工膜（2mm）进行防渗处理。

②危废暂存间等构筑物底、侧面均采用防渗、防腐处理并满足重点防渗要求；接缝和施工方部位应密实、结合牢固，不得渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。

③各污染防治区应采取防治污染物流出边界的围堰，围堰采用抗渗混凝土，高度不低于10cm；并设置相应的截排沟和事故收集池，截排沟和事故池需满足重点防渗要求。

（2）一般防渗区防渗措施

采用防渗等级不低于P1级的防渗混凝土硬化地面，厚度不低于20cm，渗透系数≤1×10-7cm/s。

（3）生活办公简单防渗区防渗措施

对于生活办公区，地坪采用水泥硬化处理满足简单防渗要求即可。

在采取上述分区防渗措施后，可有效防止项目运营过程中对区域地下水环境造成不利影响。

三、影响预测分析

（一）预测原则

项目地下水环境影响预测原则为：

1、考虑到地下水环境污染的隐蔽性和难恢复性，遵循环境安全性原则，为评价各方案的环境安全和环境保护措施的合理性提供依据。

2、预测的范围、时段、内容和方法根据评级工作等级、工程特征与环境特征，结合当地环境功能和保护要求确定，以拟定建设项目对地下水水质的影响及由此而产生的主要环境水文地质问题为重点。

3、在结合地下水污染防控措施的基础上，对建设项目可能引起的地下水环境影响进行预测。

（二）预测时段及预测范围

本次评价地下水环境影响预测时段选取项目污染发生后的1d、100d、1000d、3000d及7200d三个时间节点作为本次评价的预测时段，而本项目预测范围与评价范围一致。

（三）预测情景及预测因子

正常状况下本项目各污染源均在防水等级符合GB50108一级防水标准的防渗条件下运行，污染物基本不可能大量地透过防渗层进入包气带，对地下水环境影响很小。因此，本次评价将不对项目正常状况运行进行预测分析。

本次评价主要选择非正常工况下污水处理站废水泄漏、酸洗区酸液泄露和氯化铁溶液储罐区氯化铁溶液泄露对地下水渗透影响，主要考虑构筑物防渗层失效的事故情况下，污染物渗漏污染含水层的情景。

根据项目特征及泄漏源，本次评价选取等标负荷相对较大的氯化物和铁作为预测因子。

（四）预测方法

1、预测模式的选取

项目地下水环境影响为三级评价，项目所在区域内水文地质条件简单，地下水污染物预测采取解析法。本次采用导则中的一维稳定流动二维水动力弥散问题中瞬时注入示踪剂——平面瞬时点源模式预测模型预测污染物在含水层中的扩散，预测公式如下：

式中：

，——计算点处的位置坐标；

——时间，d；

——时刻点，处的示踪剂浓度，g/L；

——承压含水层的厚度，m；

——瞬时注入的示踪剂质量，kg；

——水流速度，m/d；

——有效孔隙度，无量纲；

——纵向弥散系数，m²/d；

——横向方向的弥散系数，m2/d；

——圆周率。

2、污染源源强

（1）废水池或酸洗槽泄露源强

在事故状态下，假定生产废水处理池池底或者酸洗槽及酸洗区地面发生破裂引发泄漏，污水经过粘土层包气带进入含水层中，导致地下水污染。形成点状污染源，污染途径为径流型。污染物通过包气带进入含水层，并通过地下径流向外扩散，污染该区地下水。

项目工程运营后，由于废水处理池底部或酸洗槽破裂导致废水入渗引起区域地下水水质污染。废水源强计算方法如下：

Q=渗漏面积×渗漏强度

式中：Q为渗入到地下的污水量，m3/d；

渗漏面积=(池壁面积+池底面积)×10%，m2

渗漏强度参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141－2008）中关于满水试验验收的要求，钢筋混凝土结构水池满水试验验收标准为2L/m2•d，事故事故时的泄漏量按正常情况下的10倍计算。

根据业主提供的废水处理设计资料，其中，污水处理站泄漏面积为2.6m2，，因此废水渗漏量为52L/d；而酸洗区泄露面积为1.5m2，酸液泄露量为30L/d。

泄漏量有关参数见下表。

表6.2-35  废水处理站渗漏量计算结果一览表

| 渗漏场所 | 渗漏参数 | 渗漏面积 （m2） | 事故渗漏水量（L） | 事故渗漏量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cl- | Fe |
| 废水池渗漏量 | 2L/m2·d | 2.6 | 52 | 0.93 | 0.043 |
| 酸洗槽泄露量 | 2L/m2·d | 1.5 | 30 | 3.0 | 4.38 |

（2）氯化铁溶液储罐泄露源强

储罐液体泄漏速率采用伯努利方程计算，计算公式如下：

式中：

——液体泄漏速率，kg/s；

——容器内介质压力，Pa；

——环境压力，Pa；

——泄露液体密度，kg/m3；

——重力加速度，9.81m/s2；

——裂口之上液位高度，m；

——液体泄漏系统数，本次评价按0.5计；

——裂口面积，m2，本次评价按7.85×10-5m2。

根据上述公式计算可知，氯化铁溶液储罐泄露源强为0.7kg/s。根据业主提供的检测报告，产品中氯化铁含量最高为38%，则氯化铁浓度为0.532kg/L。

3、水文地质参数初始值确定

（1）水流速度

根据地面调查及钻孔揭露，在钻探深度范围内，本项目含水层位于第四系全新统冲洪积层（）下部的密实卵石层，卵石层充填物为中细砂，渗透系数按18.5m/d计算，已知水利坡度为0.0045，有效孔隙度为0.25，则地下水水流速度可按下式计算：

由上述参数可计算得出，本项目所在区域地下水水流速度为0.333m/d。

（2）纵向弥散系数（）和横向弥散系数（）

根据文献资料（Gelhar，1992）弥散系数受观测尺度影响较大，纵向弥散度高可靠性区域主要集中100~101，弥散系数与弥散度、渗流速度成正比。参照区域水文地质资料，弥散度取值为10m。

参考Xu和Eckstein方程式（1995，基于海量弥散实验测量数据和分型），可确定其弥散度，进而计算出弥散系数，公式如下：

式中：

——弥散度；

——预测场地的规模（m）；

根据上述公式，可计算得出纵向弥散系数取值为3.33m2/d，根据经验，纵向弥散度取横向弥散度的10倍，则横向弥散系数比值为0.333m2/d。。

（3）含水层厚度（）

根据本项目地质勘察钻孔资料，结合区域水文资料可知，本项目所在区域第四系含水层厚度约为5~6m，本次评价取20m。

综上，本项目所选地下水预测模式的预测参数选择及依据见下表。

表6.2-36  地下水环境影响预测参数

| 序号 | 参数 | 取值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水流速度 | 0.333m/d | 根据资料计算 |
| 2 | 有效孔隙度 | 0.25 | 经验参数 |
| 3 | 纵向弥散系数 | 3.33m2/d | 根据资料计算 |
| 4 | 横向方向弥散系数 | 0.333m2/d | 根据资料计算 |
| 5 | 含水层厚度 | 20m | 区域水文资料 |

（五 ）预测结果

本次评价分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围和影响范围进行模拟预测，污染源坐标定为（0，0），预测结果详见下表：

表6.2-37  非正常状况下不同时段Cl-运移情况表（废水处理站）

| 预测时间（d） | 预测点位（m） |  | 预测污染物浓度（g/L） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 2.53E-02 | 否 |
|  | 10 | 0 | 2.29E-05 | 否 |
|  | 20 | 0 | 6.26E-15 | 否 |
|  | 30 | 0 | 5.14E-31 | 否 |
|  | 40 | 0 | 1.27E-53 | 否 |
|  | 50 | 0 | 9.50E-83 | 否 |
|  | 60 | 0 | 2.14E-118 | 否 |
|  | 70 | 0 | 1.45E-160 | 否 |
|  | 80 | 0 | 2.96E-209 | 否 |
|  | 90 | 0 | 1.82E-264 | 否 |
|  | 100 | 0 | 0.00E+00 | 否 |
| 100 | 0 | 0 | 1.11E-03 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.70E-03 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.24E-03 | 否 |
|  | 30 | 0 | 2.53E-03 | 否 |
|  | 40 | 0 | 2.47E-03 | 否 |
|  | 50 | 0 | 2.07E-03 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.50E-03 | 否 |
|  | 70 | 0 | 9.30E-04 | 否 |
|  | 80 | 0 | 4.97E-04 | 否 |
|  | 90 | 0 | 2.29E-04 | 否 |
|  | 100 | 0 | 9.06E-05 | 否 |
| 1000 | 0 | 0 | 1.96E-07 | 否 |
|  | 10 | 0 | 3.21E-07 | 否 |
|  | 20 | 0 | 5.17E-07 | 否 |
|  | 30 | 0 | 8.21E-07 | 否 |
|  | 40 | 0 | 1.28E-06 | 否 |
|  | 50 | 0 | 1.98E-06 | 否 |
|  | 60 | 0 | 3.00E-06 | 否 |
|  | 70 | 0 | 4.49E-06 | 否 |
|  | 80 | 0 | 6.61E-06 | 否 |
|  | 90 | 0 | 9.60E-06 | 否 |
|  | 100 | 0 | 1.37E-05 | 否 |
| 3000 | 0 | 0 | 6.64E-15 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.09E-14 | 否 |
|  | 20 | 0 | 1.79E-14 | 否 |
|  | 30 | 0 | 2.91E-14 | 否 |
|  | 40 | 0 | 4.72E-14 | 否 |
|  | 50 | 0 | 7.60E-14 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.22E-13 | 否 |
|  | 70 | 0 | 1.95E-13 | 否 |
|  | 80 | 0 | 3.09E-13 | 否 |
|  | 90 | 0 | 4.88E-13 | 否 |
|  | 100 | 0 | 7.68E-13 | 否 |
| 7200 | 0 | 0 | 2.80E-30 | 否 |
|  | 10 | 0 | 4.61E-30 | 否 |
|  | 20 | 0 | 7.58E-30 | 否 |
|  | 30 | 0 | 1.24E-29 | 否 |
|  | 40 | 0 | 2.03E-29 | 否 |
|  | 50 | 0 | 3.32E-29 | 否 |
|  | 60 | 0 | 5.42E-29 | 否 |
|  | 70 | 0 | 8.81E-29 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.43E-28 | 否 |
|  | 90 | 0 | 2.32E-28 | 否 |
|  | 100 | 0 | 3.74E-28 | 否 |

表6.2-38  非正常状况下不同时段Cl-运移情况表（酸洗区）

| 预测时间（d） | 预测点位（m） |  | 预测污染物浓度（g/L） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 8.18E-02 | 否 |
|  | 10 | 0 | 7.40E-05 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.02E-14 | 否 |
|  | 30 | 0 | 1.66E-30 | 否 |
|  | 40 | 0 | 4.11E-53 | 否 |
|  | 50 | 0 | 3.07E-82 | 否 |
|  | 60 | 0 | 6.89E-118 | 否 |
|  | 70 | 0 | 4.67E-160 | 否 |
|  | 80 | 0 | 9.54E-209 | 否 |
|  | 90 | 0 | 5.87E-264 | 否 |
|  | 100 | 0 | 0.00E+00 | 否 |
| 100 | 0 | 0 | 3.59E-03 | 否 |
|  | 10 | 0 | 5.48E-03 | 否 |
|  | 20 | 0 | 7.22E-03 | 否 |
|  | 30 | 0 | 8.18E-03 | 否 |
|  | 40 | 0 | 7.97E-03 | 否 |
|  | 50 | 0 | 6.69E-03 | 否 |
|  | 60 | 0 | 4.83E-03 | 否 |
|  | 70 | 0 | 3.00E-03 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.60E-03 | 否 |
|  | 90 | 0 | 7.38E-04 | 否 |
|  | 100 | 0 | 2.92E-04 | 否 |
| 1000 | 0 | 0 | 6.32E-07 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.03E-06 | 否 |
|  | 20 | 0 | 1.67E-06 | 否 |
|  | 30 | 0 | 2.65E-06 | 否 |
|  | 40 | 0 | 4.14E-06 | 否 |
|  | 50 | 0 | 6.38E-06 | 否 |
|  | 60 | 0 | 9.69E-06 | 否 |
|  | 70 | 0 | 1.45E-05 | 否 |
|  | 80 | 0 | 2.13E-05 | 否 |
|  | 90 | 0 | 3.10E-05 | 否 |
|  | 100 | 0 | 4.43E-05 | 否 |
| 3000 | 0 | 0 | 2.14E-14 | 否 |
|  | 10 | 0 | 3.52E-14 | 否 |
|  | 20 | 0 | 5.77E-14 | 否 |
|  | 30 | 0 | 9.39E-14 | 否 |
|  | 40 | 0 | 1.52E-13 | 否 |
|  | 50 | 0 | 2.45E-13 | 否 |
|  | 60 | 0 | 3.93E-13 | 否 |
|  | 70 | 0 | 6.28E-13 | 否 |
|  | 80 | 0 | 9.97E-13 | 否 |
|  | 90 | 0 | 1.58E-12 | 否 |
|  | 100 | 0 | 2.48E-12 | 否 |
| 7200 | 0 | 0 | 9.03E-30 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.49E-29 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.45E-29 | 否 |
|  | 30 | 0 | 4.01E-29 | 否 |
|  | 40 | 0 | 6.56E-29 | 否 |
|  | 50 | 0 | 1.07E-28 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.75E-28 | 否 |
|  | 70 | 0 | 2.84E-28 | 否 |
|  | 80 | 0 | 4.61E-28 | 否 |
|  | 90 | 0 | 7.47E-28 | 否 |
|  | 100 | 0 | 1.21E-27 | 否 |

表6.2-39  非正常状况下不同时段铁运移情况表（废水处理站）

| 预测时间（d） | 预测点位（m） |  | 预测污染物浓度（g/L） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1.17E-03 | 是 |
|  | 10 | 0 | 1.06E-06 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.89E-16 | 否 |
|  | 30 | 0 | 2.38E-32 | 否 |
|  | 40 | 0 | 5.89E-55 | 否 |
|  | 50 | 0 | 4.39E-84 | 否 |
|  | 60 | 0 | 9.88E-120 | 否 |
|  | 70 | 0 | 6.70E-162 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.37E-210 | 否 |
|  | 90 | 0 | 8.42E-266 | 否 |
|  | 100 | 0 | 0.00E+00 | 否 |
| 100 | 0 | 0 | 5.14E-05 | 否 |
|  | 10 | 0 | 7.86E-05 | 否 |
|  | 20 | 0 | 1.03E-04 | 否 |
|  | 30 | 0 | 1.17E-04 | 否 |
|  | 40 | 0 | 1.14E-04 | 否 |
|  | 50 | 0 | 9.58E-05 | 否 |
|  | 60 | 0 | 6.92E-05 | 否 |
|  | 70 | 0 | 4.30E-05 | 否 |
|  | 80 | 0 | 2.30E-05 | 否 |
|  | 90 | 0 | 1.06E-05 | 否 |
|  | 100 | 0 | 4.19E-06 | 否 |
| 1000 | 0 | 0 | 9.06E-09 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.48E-08 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.39E-08 | 否 |
|  | 30 | 0 | 3.79E-08 | 否 |
|  | 40 | 0 | 5.93E-08 | 否 |
|  | 50 | 0 | 9.15E-08 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.39E-07 | 否 |
|  | 70 | 0 | 2.08E-07 | 否 |
|  | 80 | 0 | 3.06E-07 | 否 |
|  | 90 | 0 | 4.44E-07 | 否 |
|  | 100 | 0 | 6.34E-07 | 否 |
| 3000 | 0 | 0 | 3.07E-16 | 否 |
|  | 10 | 0 | 5.05E-16 | 否 |
|  | 20 | 0 | 8.27E-16 | 否 |
|  | 30 | 0 | 1.35E-15 | 否 |
|  | 40 | 0 | 2.18E-15 | 否 |
|  | 50 | 0 | 3.52E-15 | 否 |
|  | 60 | 0 | 5.64E-15 | 否 |
|  | 70 | 0 | 9.00E-15 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.43E-14 | 否 |
|  | 90 | 0 | 2.26E-14 | 否 |
|  | 100 | 0 | 3.55E-14 | 否 |
| 7200 | 0 | 0 | 1.29E-31 | 否 |
|  | 10 | 0 | 2.13E-31 | 否 |
|  | 20 | 0 | 3.50E-31 | 否 |
|  | 30 | 0 | 5.75E-31 | 否 |
|  | 40 | 0 | 9.41E-31 | 否 |
|  | 50 | 0 | 1.54E-30 | 否 |
|  | 60 | 0 | 2.50E-30 | 否 |
|  | 70 | 0 | 4.07E-30 | 否 |
|  | 80 | 0 | 6.61E-30 | 否 |
|  | 90 | 0 | 1.07E-29 | 否 |
|  | 100 | 0 | 1.73E-29 | 否 |

表6.2-40  非正常状况下不同时段铁运移情况表（酸洗区）

| 预测时间（d） | 预测点位（m） |  | 预测污染物浓度（g/L） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1.19E-01 | 是 |
|  | 10 | 0 | 1.08E-04 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.95E-14 | 否 |
|  | 30 | 0 | 2.42E-30 | 否 |
|  | 40 | 0 | 6.00E-53 | 否 |
|  | 50 | 0 | 4.48E-82 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.01E-117 | 否 |
|  | 70 | 0 | 6.82E-160 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.39E-208 | 否 |
|  | 90 | 0 | 8.57E-264 | 否 |
|  | 100 | 0 | 0.00E+00 | 否 |
| 100 | 0 | 0 | 5.24E-03 | 是 |
|  | 10 | 0 | 8.01E-03 | 是 |
|  | 20 | 0 | 1.05E-02 | 是 |
|  | 30 | 0 | 1.19E-02 | 是 |
|  | 40 | 0 | 1.16E-02 | 是 |
|  | 50 | 0 | 9.76E-03 | 是 |
|  | 60 | 0 | 7.05E-03 | 是 |
|  | 70 | 0 | 4.38E-03 | 是 |
|  | 80 | 0 | 2.34E-03 | 是 |
|  | 90 | 0 | 1.08E-03 | 是 |
|  | 100 | 0 | 4.27E-04 | 否 |
| 1000 | 0 | 0 | 9.23E-07 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.51E-06 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.43E-06 | 否 |
|  | 30 | 0 | 3.86E-06 | 否 |
|  | 40 | 0 | 6.05E-06 | 否 |
|  | 50 | 0 | 9.32E-06 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.41E-05 | 否 |
|  | 70 | 0 | 2.11E-05 | 否 |
|  | 80 | 0 | 3.12E-05 | 否 |
|  | 90 | 0 | 4.52E-05 | 否 |
|  | 100 | 0 | 6.46E-05 | 否 |
| 3000 | 0 | 0 | 3.13E-14 | 否 |
|  | 10 | 0 | 5.15E-14 | 否 |
|  | 20 | 0 | 8.42E-14 | 否 |
|  | 30 | 0 | 1.37E-13 | 否 |
|  | 40 | 0 | 2.22E-13 | 否 |
|  | 50 | 0 | 3.58E-13 | 否 |
|  | 60 | 0 | 5.74E-13 | 否 |
|  | 70 | 0 | 9.17E-13 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.46E-12 | 否 |
|  | 90 | 0 | 2.30E-12 | 否 |
|  | 100 | 0 | 3.62E-12 | 否 |
| 7200 | 0 | 0 | 1.32E-29 | 否 |
|  | 10 | 0 | 2.17E-29 | 否 |
|  | 20 | 0 | 3.57E-29 | 否 |
|  | 30 | 0 | 5.86E-29 | 否 |
|  | 40 | 0 | 9.58E-29 | 否 |
|  | 50 | 0 | 1.57E-28 | 否 |
|  | 60 | 0 | 2.55E-28 | 否 |
|  | 70 | 0 | 4.15E-28 | 否 |
|  | 80 | 0 | 6.74E-28 | 否 |
|  | 90 | 0 | 1.09E-27 | 否 |
|  | 100 | 0 | 1.76E-27 | 否 |

表6.2-41  非正常状况下不同时段氯化物运移情况表（产品储罐区）

| 预测时间（d） | 预测点位（m） |  | 预测污染物浓度（g/L） | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1.23E-01 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.11E-04 | 否 |
|  | 20 | 0 | 3.03E-14 | 否 |
|  | 30 | 0 | 2.49E-30 | 否 |
|  | 40 | 0 | 6.17E-53 | 否 |
|  | 50 | 0 | 4.61E-82 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.03E-117 | 否 |
|  | 70 | 0 | 7.01E-160 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.43E-208 | 否 |
|  | 90 | 0 | 8.81E-264 | 否 |
|  | 100 | 0 | 0.00E+00 | 否 |
| 100 | 0 | 0 | 5.39E-03 | 否 |
|  | 10 | 0 | 8.22E-03 | 否 |
|  | 20 | 0 | 1.08E-02 | 否 |
|  | 30 | 0 | 1.23E-02 | 否 |
|  | 40 | 0 | 1.20E-02 | 否 |
|  | 50 | 0 | 1.00E-02 | 否 |
|  | 60 | 0 | 7.25E-03 | 否 |
|  | 70 | 0 | 4.50E-03 | 否 |
|  | 80 | 0 | 2.40E-03 | 否 |
|  | 90 | 0 | 1.11E-03 | 否 |
|  | 100 | 0 | 4.38E-04 | 否 |
| 1000 | 0 | 0 | 9.48E-07 | 否 |
|  | 10 | 0 | 1.55E-06 | 否 |
|  | 20 | 0 | 2.51E-06 | 否 |
|  | 30 | 0 | 3.98E-06 | 否 |
|  | 40 | 0 | 6.21E-06 | 否 |
|  | 50 | 0 | 9.57E-06 | 否 |
|  | 60 | 0 | 1.45E-05 | 否 |
|  | 70 | 0 | 2.18E-05 | 否 |
|  | 80 | 0 | 3.20E-05 | 否 |
|  | 90 | 0 | 4.65E-05 | 否 |
|  | 100 | 0 | 6.65E-05 | 否 |
| 3000 | 0 | 0 | 3.21E-14 | 否 |
|  | 10 | 0 | 5.28E-14 | 否 |
|  | 20 | 0 | 8.66E-14 | 否 |
|  | 30 | 0 | 1.41E-13 | 否 |
|  | 40 | 0 | 2.28E-13 | 否 |
|  | 50 | 0 | 3.68E-13 | 否 |
|  | 60 | 0 | 5.90E-13 | 否 |
|  | 70 | 0 | 9.42E-13 | 否 |
|  | 80 | 0 | 1.50E-12 | 否 |
|  | 90 | 0 | 2.37E-12 | 否 |
|  | 100 | 0 | 3.72E-12 | 否 |
| 7200 | 0 | 0 | 1.35E-29 | 否 |
|  | 10 | 0 | 2.24E-29 | 否 |
|  | 20 | 0 | 3.68E-29 | 否 |
|  | 30 | 0 | 6.02E-29 | 否 |
|  | 40 | 0 | 9.84E-29 | 否 |
|  | 50 | 0 | 1.61E-28 | 否 |
|  | 60 | 0 | 2.63E-28 | 否 |
|  | 70 | 0 | 4.26E-28 | 否 |
|  | 80 | 0 | 6.92E-28 | 否 |
|  | 90 | 0 | 1.12E-27 | 否 |
|  | 100 | 0 | 1.82E-27 | 否 |

根据上述预测结果，在非正常状况下，污水处理站、酸洗区或产品储罐区氯化物下渗不会导致评价范围内的地下水中的水质浓度超标，水质浓度满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准限值要求；之后随着时间的增加，中心浓度在地下水的稀释和岩土体物理化学作用下逐渐变小。而在非正常工况下，污水处理站发生泄漏后，将致使30m范围内地下水水质浓度铁超标；若酸洗区发生泄漏，则会造成100m范围内地下水水质浓度铁超标。

因此，建设单位应从源头控制泄漏，严格按照相关技术规范做好防渗，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝事故排放；一旦发生事故，及时进行污染物转运，对泄漏设备或设施进行维修或堵漏，防治污染物持续泄漏。

六、地下水环境影响评价

本项目可能发生地下水污染的单元主要为污水处理站、酸洗区等，其主要污染途径为防渗层失效、池壁破损事故导致污染物下渗进入地下水从而造成污染。企业在落实防渗措施后，项目在正常工况下污染物受防渗层阻隔，下渗量极小，对地下水环境影响极小。非正常工况下会对区域地下水水质造成一定的影响，项目应该严格落实防渗措施，建立有效的监测监控计划，严格做到源头控制，杜绝污染事故发生。

因此，本项目在落实各项地下水污染防治措施后，项目对地下水环境影响可以接受。

6.2.6土壤环境影响分析

本项目土壤环境影响属于污染影响型项目，依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A“地土壤环境影响评价项目类别”可知，本项目土壤环境影响评价项目类别为I类项目，项目占地规模属于中型。另外，本项目位于工业园区内，评价范围内土壤用地敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中相关规定，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为二级。

一、污染途径

本项目考虑可能对土壤造成影响的途径为：

1、含污染物的废水溢流出污水处理设施，经地面漫流和垂直入渗的方式污染土壤。

2、含污染物的废气外排环境，通过大气沉降的方式进入土壤，污染土壤。

3、采取了防渗措施的车间、污水处理构筑物等场所发生事故性地面或池底渗漏，水污染物进入土壤层污染土壤，同时经地下水出露造成厂区外土壤污染。

项目建设期主要为土方施工、厂房建设及设备安装，主要污染物为建设期扬尘，不涉及土壤污染影响。项目运营期正常情况下，各车间及废水产生、储存、输送、处理等区间地面均采取重点防渗、防腐措施，废水经管道或防渗水沟收集、输送，防止废水向地下渗漏；产生的固废均得到妥善回收利用、处理处置，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，废水对土壤基本不造成污染。项目主要土壤污染途径为烟尘中的重金属污染物可能沉降至评价区周围土壤、废水事故情况下垂直下渗对土壤环境造成影响。项目土壤环境影响类型、影响途径、影响源和影响因子识别见下表。

表6.2-42  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

表6.2-43  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理工艺 | 污水处理过程 | 地面漫流、垂直入渗 | Zn | Zn | 间断，事故排放 |
| 排气筒 | 废气治理 | 大气沉降 | Zn | Zn | 污染源排放连续、建设项目周边无土壤环境敏感目标 |

二、土壤环境影响调查

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ 964－2018）“表5 现状调查范围”，根据评价工作等级为二级的污染影响型项目，调查范围为占地范围外扩0.2km范围内，调查评价范围见下表和下图。

表6.2-44  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响类型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响类型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响类型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

注：a——涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。

b——矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。

三、土壤环境敏感目标

本项目建设地址位于园区内，调查评价范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的；也不存在其他土壤环境敏感目标的。

四、区域土壤环境现状

（1）地形地貌

什邡内山区约占全市总面积 60%；耕地约占总面积 30%；“一江四河”（石亭江、鸭子河、小石河、马牧河、斑鸠河）纵横全境，有“六山、一水、三分田”之称。自朱家桥起，沿前山向西南至湔底乡西丘陵边沿，再往东南延伸，则是什邡平原，海拔全在 700 米以下，总面积约 365 平方公里，系古湖沉积和石亭江冲积形成。丘陵则界于山区和平原之间，为湔底虎头乡至民主慈母山一带的九里埂区域，面积约为 10 平方公里。什邡处于龙门山地槽边缘拗陷带中南段之什邡——绵竹复式褶皱带，由于远古地壳的强烈运动，给什邡留下了如二迭系石灰岩山体从数十公里以外漂来的飞来峰和深逾千米的大峡谷等地质奇观；铸成了高峻山岳和奇特的地形地貌的巧合，形成奇特壮美的天象景观，古地质作用造化了雄奇的险峰，峰林、断崖、峡谷及冰川遗貌。

什邡的山区属龙门山脉九顶山系，呈东北--西南走向。龙门山经轿壁山入什邡境内，海拔全在 4000 米以上，山行至南天门与彭州北部山区交界，一分支出脊折向东南经 4500 多米的长年峰再往东至亮卡，南折即蓥华山。蓥华山西北全是崇山峻岭，属高山草甸区。

什邡经济开发区（北区）属于石亭江冲击形成的河滩到成都平原过渡带，什邡城南新区属于典型的平原地貌。

（2）土壤类型

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）1公里土壤类型查询可知本项目所在地土壤类型为水稻土（图6.2-28）。其理化特性及坡面特征特征分别见下表。

表6.2-45  本项目理化性质调查表

| 点号 |  | 1# |
| --- | --- | --- |
| 经度 |  | 104°6′34.57″ |
| 纬度 |  | 31°13′11.42″ |
| 时间 |  | 2019.9.12 |
| 层次 |  | 0~20cm |
| 现场记录 | 颜色 | 暗栗 |
|  | 结构 | 块状 |
|  | 质地 | 沙壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 少量根系及腐败植被 |
| 实验室测定 | PH值 | 8.7 |
|  | 阳离子交换量/(cmol/kg） | 5.85 |
|  | 氧化还原电位/(mv) | 311 |
|  | 饱和导水率/（cm/s） | 2.0×10-4 |
|  | 土壤容重/(kg/m3) | 1.08 |
|  | 孔隙度/(%) | 34 |
|  | 含水率（%） | 7.38 |

图6.2-28  项目土壤类型图

（3）土壤环境质量现状

根据本报告环境现状调查与评价章节可知，项目厂区范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2第二类用地风险筛选值。本项目内土壤环境质量状况良好。

（4）土壤污染源调查

根据现场调查结合工程分析，本项目评价范围内周边分布的土壤污染源主要为工业污染源。

本项目周边进驻如鑫川线缆、翔宇航天、尚品化工、联盛包装、泰锐钢结构、国正科技、旷世达金属、木居木客家居、久益钢制、精展不锈钢、龙翔金属等大量企业。污染途径包括：废气污染物经排气筒排放后再大气沉降作用下进入土壤。各类废水收集措施、涉及液体的生产装置发生泄漏引起废水污染物进入土壤，其中废气污染物对土壤的影响不仅局限于厂区内，还包括厂区外区域。

（5）现有土壤环境保护措施

根据现场调查，现有项目土壤防治措施有：

①重点防渗区：清洗槽、酸洗槽、漂洗槽、热浸锌区域、酸罐、围堰、酸运输管沟、废酸处理站、废水处理站、化学品库、事故应急池、隔油池、危废暂存间、废酸贮存池、回收酸贮存池。采用环氧漆+玻璃纤维布+环氧漆+玻璃纤维布+环氧沥青，总厚度不小于1.2mm，其防渗渗透系数＜10-10cm/s。且酸罐四周设围堰。热浸锌区域采用环氧漆+玻璃纤维布+环氧漆，总防渗层厚度不小于0.2mm，其防渗渗透系数＜10-7cm/s。

②一般防渗区：热浸锌车间内除重点防渗以外的其他区域、一般工业固废暂存间、锌渣房、原料库、成品库房、直缝焊管车间、方矩型管车间。采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效的厚度为30cm的P6混凝土防渗措施，并采取相应防腐措施。

③简单防渗区：办公综合楼、锅炉房、露天料场、厂区道路、倒班房、门卫室。一般地面硬化。

③现有土壤防治措施存在问题

a现有项目热浸锌车间酸雾处理原料碱液储罐四周未按相关环保要求设置围堰，且地面为普通水泥硬化地面无防渗措施。液碱储罐区应为重点防渗区域（渗透系数小于≤1×10-7cm/s，且等效黏土厚度≥6m），四周需设置围堰以及引流沟，并设置备用储罐。

b废水处理区，部分防渗层破损。应对破损的防渗结构进行修复，最终防渗层达到渗透系数小于≤1×10-7cm/s，且等效黏土厚度≥6m。

c含酸废水处理区，液碱罐四周未按照相关环保要求设置围堰，且地面为普通水泥硬化地面无防渗措施。拟对液碱罐下设防渗地面和围堰，最终防渗层达到渗透系数小于≤1×10-7cm/s，且等效黏土厚度≥6m，同时配备备用罐。

五、土壤环境影响预测与评价

（1）建设期

本项目建设期对土壤的影响主要是地面漫流和垂直入渗，本项目主要内容为搭建约200m2的简易钢结构厂房、新建产品罐区、新建原料罐区、安装新增的设备等，建设过程中不涉及砍伐古树，不涉及工程搬迁，不涉及土石方挖填，因此项目施工期时间短、工程量小，施工占地范围小，不存在对土壤的扰动。项目在施工过程中使用的施工材料及建渣采取防雨，防水、防渗措施，不会因临溶入渗土壤环境；施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，并严格做到不外排；施工人员生活废水依托厂区现有生活污水处理站处理；因此，项目施工期因污染物撒漏进入土壤环境的可能性小且能及时发现和处理，因此项目对土壤环境造成影响很小。

（2）营运期

营运期对土壤的影响主要是大气沉降、地面漫流和垂直入渗。

（1）大气沉降

项目对土壤的潜在污染可能来自于项目生产过程中产生的SO2、NOX、HCl、Cl2等，主要污染途径生产过程产生的废气发生大气沉降，导致土壤污染。本项目能源采用清洁的天然气，属于清洁能源，燃烧废气对环境影响较小，工艺废气HCl、Cl2经过“二级碱洗”处理，以降低大气沉降对周围土壤的影响，类比同类企业以及原废酸站土壤监测结果显示，区域土壤环境质量基本未受项目运行的影响，本次废气在加强废气处理即应急处置的基础上，从源头控制自身对区域土壤环境的污染源强，预计对区域土壤环境的影响较小，引起区域土壤环境污染概率较低。

（2）地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置废水三级防控，设置围堰拦截事故水，进入事故池，当事故池储满，事故水进一步进入污水站调节池，此过程由各阀门，溢流井等调控控制。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（3）垂直入渗

本次技改扩建完成后，项目工艺与原有项目相同，项目环保治理措施较原有项目更为严格。因此，本次评价可根据2019年9月及2021年8月对四川振鸿钢制品有限公司厂区土壤环境质量现状监测数据进行分析，以反映本项目实际运行后对土壤环境的影响。

根据2019年9月和2021年8月四川振鸿钢制品有限公司监测报告（目前建设单位高频焊管生产线项目、热浸锌项目以及废酸处理站和废水处理站正常运行和生产），根据监测结果基本因子及特征因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值，表明区域土壤环境质量基本未受项目运行的影响，并且该项目运行至今均未发生过环境污染事故。由此可见，目前厂区内生产车间、危废暂存间、废酸处理站、废水处理站、废酸运输管道等防渗措施可行。

故拟建项目建成投运后，加强环境管理，对废水池每个季度检修一次，保证各项污染防治措施（设施）正常运行，并对现有土壤防治措施存在的问题进行整改后，预计对区域土壤环境的影响较小，引起区域土壤环境污染概率较低。

六、土壤环境保护措施与对策

（1）土壤环境保护与污染控制措施

1）源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、垂直入渗三个途径分别进行控制。

1）大气沉降污染途径治理措施及效果

本项目工艺废气和废酸贮存池废气均经管道收集后送3#塔处理。采用“二级碱洗”组合工艺处理后，尾气通过25m高排气筒排放，有组织外排废气HCl、Cl2排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。锅炉废气（2#排气筒）满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值。

2）地面漫流污染途径治理措施及效果

涉及地面漫流途径须设置三级防控、地面硬化等措施。

三级防控措施：

对于项目事故状态的废水，必须保证在未经处理满足要求的前提下不得流出厂界。项目须贯彻“围、追、堵、截”的原则，采取多级防护措施，确保事故废水未经处理不得出厂界。

1）厂区一级防控：装置区（单元）、原料罐区以及产品罐区设置围堰并配备收集措施。

2）厂区二级防控：装置区（单元）、原料罐区、产品待检罐区以及产品罐区通过管道连接事故池，用于收集事故状态下的事故废水、消防废水和初期雨水。

3）厂区三级防控：当事故池储满时，事故水进一步进入污水处理站调节池，此过程由各阀门，溢流等调控控制。

（3）垂直入渗污染途径治理措施及效果

为了最大限度降低生产过程中有毒、有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，控制措施，具体如下：

①分区防渗布置

生产装置区域内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物理特性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，分类收集围堰内的排水，围堰地面采用不渗透材料铺砌；严格划分污染区和非污染区。

②设备

对输送液态物料的泵类应提高密封等级，防止机械密封事故时大量有害介质的泄漏。为防止物料废液泄漏到地面上，对于输送液态的泵类应设置底部排净阀，应设为双阀设计以便于液体介质的收集。

（4）土壤环境跟踪监测

对厂内涉及的土壤进行定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄露源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。具体监测计划见下表所示：

表6.2-46  土壤环境跟踪监测布点

| 监测点位 | 取样要求 | 监测项目 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界内废酸回收处理装置北侧厂界处 | 柱状样 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬（六价）、镍、锌、铁、氯离子 | 项目投产运营后每5年测一次 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1、表2第二类用地风险筛选值 |
| 厂界内含酸废水处置站东南侧厂界处 |  |  |  |  |
| 厂界内镀锌车间南侧 |  |  |  |  |
| 厂界内废酸回收处理装置北侧厂界处 | 表层样0~0.2m | PH、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表 1 的45 项目、锌 |  |  |

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，建设单位定期向安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。

综上所述，本项目选址位于园区内，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防止渗漏发生，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。因此，只要企业严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

土壤环境影响评价自查表如下表所示。

表6.2-47  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （ ）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 100m范围内不涉及敏感保护目标 |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 《土壤环境质量建设用地土壤风险管制标准（试行）》（GB36600-2018）中所有基本项目（共45项） |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | -- |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）□；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 |  |  |
|  |  | 表层样点数 | 3个 | 2个 | 0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3个 | 0个 | 0~1.5 |  |  |
|  | 现状监测因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤风险管制标准（试行）》（GB36600-2018）中所有基本项目（共45项） |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 《土壤环境质量建设用地土壤风险管制标准（试行）》（GB36600-2018）中所有基本项目（共45项） |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618□；GB36600；表D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | -- |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（类比法） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（占地范围内及范围外100m） 影响程度（可接受） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  |  | 1个（重点影响区） |  | 重金属及无机物（共7项） |  | 1次/5年 |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 |  |  |  |  |  |

6.2.6环境影响分析小结

综合以上分析，项目废水、废气、噪声和固体废物均有排放。项目废水、废气及噪声有针对性的采取污染治理后均能实现达标排放，固体废物得到综合利用，不会对周围生态造成影响。经预测，项目各污染源排放强度均对当地各环境要素的环境质量影响小，不会因项目营运造成区域各环境要素的环境质量明显下降和超标，不因本项目建设导致项目所在区域环境功能发生改变，不产生新的环境问题。

第七章  环境风险评价

7.1环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

7.2风险潜势初判

7.2.1环境敏感程度（E）的确定

一、大气环境

本企业厂区外5km范围内小于5万人大于1万人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D，项目大气环境敏感程度为环境中度敏感区（E2）。

二、地表水环境

本项目发生事故时事故废水进入应急池，经厂区废水处理站处理后回用于生产，不外排，地表水功能敏感区为F3，排放点下游无类型1和类型2包含的环境敏感目标，环境敏感目标分级为S3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录D，项目地下水环境敏感程度为环境低度敏感区（E3）。

三、地下水环境

本项目所在区域包气带厚度约8m，渗透系数介于0.00883～0.0102cm/s，包气带防污性能为D1级；本项目地下水环境风险评价范围内有地下水集中式水源地、地下水功能敏感性分区属于G2类。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录D，项目地下水环境敏感程度为环境高度敏感区（E1）。

7.2.2危险物质及工艺系统危害性（P）的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

一、Q值的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：当厂界内只涉及一种危险物质时，计算该物质的数量与其临界量比值，即为Q；当厂界内存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。

Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn

式中：q1， q2， ...，qn——每种危险物质的存在量，t；

Q1，Q2， ...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；

（3）Q≥100。

Q 的确定见下表。

表7.2-1  本项目Q值确定表

| 危险物质名称 | CAS号 | 厂区最大储存总量（t） | 临界量（t） | Q值 | 储存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废酸 （盐酸含量1%） | / | 300 | / | 0 | 废酸处理站废酸收集池 |
| 盐酸（33%） （本项目） | 7647-01-0 | 35 | / | 0 | 盐酸储罐 |
| 盐酸（31%） （原有项目） | 7647-01-0 | 160 | / | 0 | 盐酸储罐 |
| 氯酸钠溶液（40%） | 7775-09-9 | 80（折算纯氯酸钠量） | 100 | 0.8 | 氯酸钠溶液储罐 |
| 过氧化氢（8%） | 7722-84-1 | 5.1 | / | 0 | 吨桶 |
| 氢氧化钠溶液（30%） | 1310-73-2 | 4.5（折算纯氢氧化钠量） | / | 0 | 储罐 |
| 氯化铁溶液 | 7705-08-0 | 1128 | / | 0 | 储罐 |
| 氨水（25%） | 1336-21-6 | 2 | 10 | 0.2 | 吨桶 |
| 合计 | / | / | / | 0.253 |  |

经计算，项目Q＜1（0.053）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价等级为简单分析。

7.3评价等级和评价范围

7.3.1评价等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，项目Q＜1值（0.05），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为Ⅰ，则环境风险评价等级为简单分析。

表7.3-1  风险评价工作级别划分

| 环境风险潜势 | IV+、IV | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 |  |  |  |  |

7.3.2评价范围及敏感目标调查

（1）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，环境风险影响确定评价范围为3×3km2范围内。

（2）敏感目标

项目环境风险评价范围内无重点文物保护单位和珍稀动植物，不涉及自然保护区、水源保护地等敏感地区，项目周边的居民小区、学校、行政单位等敏感目标，具体见下表。

表7.3-2  评价区域内环境保护目标分布情况

| 序号 | 名称 | 方位 | 距厂界距离 | 概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁村 | 北面 | 约2.5km | 约1000人 |
| 2 | 玉江村 | 北面 | 约2.5km | 约1000人 |
| 3 | 灵江小区 | 东南面 | 约1.6km | 约4000人 |
| 4 | 灵江村卫生三站 | 东南面 | 约1.7km | 约5人 |
| 5 | 家安村 | 西南面 | 2.3km | 约1000人 |
| 6 | 尚家场社区 | 西面 | 1.6km | 约2000人 |
| 7 | 尚家场幼儿园 | 西面 | 1.8km | 约200人 |
| 8 | 蓝天小学 | 西面 | 1.8km | 约1000人 |
| 9 | 灵杰卫生院 | 西面 | 2.0km | 医护约38人 |
| 10 | 银池村 | 西面 | 2.3km | 约1000人 |
| 11 | 灵杰出中心小学 | 西面 | 1.8km | 约1000人 |
| 12 | 灵杰中学 | 西面 | 1.9km | 约1500人 |

7.4风险识别

7.4.1风险识别范围和类型

一、风险识别范围

环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）本项目生产设施风险识别范围指拟建厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统及辅助生产设施，主要有生产装置区、保护气站、废酸回收车间、“三废”处理设施等。

（2）物质危险性识别范围包括：项目使用的主要原辅料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

二、风险类型

生产过程中可能发生的事故有泄漏、爆炸、火灾。

7.4.2物质危险性识别

（1）原辅料风险识别

本项目主要原辅料见下表

表7.4-1  本项目主要危险物料特性表

| 序号 | 物料名称 | 性状 | 危险性 | 理化特性 | 毒性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废酸 | 液体 | 腐蚀、泄露 | / | / |
| 2 | 废水 | 液体 | 腐蚀、泄露 | / | / |
| 3 | 盐酸 （含量33%） | 液体 | 腐蚀、泄露、中毒 | 分子式：HCl，分子量：36.46，无色液体，在空气中产生白雾（由于盐酸有强挥发性，与水蒸气结合形成盐酸小液滴），有刺鼻气味。 | / |
| 4 | 氯酸钠溶液（含量40%） | 液体 | 爆炸、泄露、中毒、燃烧 | 分子式：NaClO3，分子量：106.44，为白色或微黄色等轴晶体。味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解出氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块，有毒。 | LD50 1200mg/kg大鼠急性经口 |
| 5 | 过氧化氢 （含量8%） | 液体 | 泄露、燃烧、爆炸、中毒 | 分子式：H2O2，分子量：34.01。外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。 | / |
| 6 | 氢氧化钠溶液 （含量30%） | 液体 | 腐蚀性 刺激性 | 分子式：NaOH，分子量：40，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质) | LD50500mg/kg 兔，经口 |
| 7 | PAM | 粉末 | / | 分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。 | / |

表7.4-2  盐酸危险特性表

| 标识 | 分子式：盐酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCl |  |  |  |  | 分子量：36.46 |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点℃ | -114.8 | 相对密度（水=1） |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
|  | 沸点℃ | 108.6 | 饱和蒸汽压 |  |  |  |  | 30.66/21℃ |  |  |  |
|  | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害性 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 接触其蒸汽或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和批复接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢行鼻炎、慢行支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15min。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。眼镜接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸苦难时给输氧。给与2~4%碳酸氢钠雾化吸入。就医。食入：误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 氯化氢 |  |
|  | 危险特性 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氯化氢气体。与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火灾等级 | 戊 |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害性 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 碱类、胺类、碱金属、易燃或者可燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件与泄露小处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风处。应与易燃、可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻泄，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。泄漏处理：疏散泄露污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄露物，禁止向泄漏物直接喷水。更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄露，利用围堰收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。可可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）“三废”污染物风险识别

本项目营运期，所涉及的危险物质主要为废气中的HCl、Cl2，潜在泄露、中毒等风险。

表7.4-3  风险物质危险特性表

| 标识 | 分子式：Cl2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险性类别：第2类有毒气体 |  |  |  |
| 理化性质 | 黄绿色有刺激性气味的气体 |  |  |  |
|  | 熔点℃ | -101 | 密度 | 3.21 |
|  | 沸点℃ | -34 | 危险性描述 | 混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸 |
|  | 溶解性 | 可溶于水，且易溶于有机溶剂(例如:四氯化碳)，难溶于饱和食盐水 |  |  |
| 危害性 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |
|  | 健康危害 | 氯气是一种有毒气体，它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成损伤:次氯酸使组织受到强烈的氧化;盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌黏液，造成呼吸困难，所以氯气中毒的明显症状是发生剧烈的咳嗽。症状重时，会发生肺水肿，使循环作用困难而致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。1m³空气中最多可允许含氯气1mg，超过这个量就会引起人体中毒。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 稳定性 | 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
|  | 危险特性 | 不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧。一般易燃气体或蒸汽也都能和氯气形成爆炸性混合物。气能和许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气氢气、金属粉末等剧烈反应或生成爆炸性混合物质。它几乎对金属和废金属都有腐蚀作用。 |  |  |
|  | 禁忌物 | 易燃或可燃、醇类、乙醚、氢 |  |  |
|  | 灭火方法 | 不燃。消防员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风处灭火。切断气源，喷水冷却容器，可能的话，将容器从火场移至空旷处。灭火剂为雾状水、泡沫、干粉。 |  |  |

（3）火灾和爆炸伴生/次伴生

本项目原辅料废酸、废酸、氢氧化钠溶液、PAM均为不易燃烧，产品三氯化铁溶液不然不会产生燃烧产物；在火灾爆炸由于温度升高盐酸大量挥发进入空气造成空气污染；氯酸钠溶液、双氧水为强氧化剂可能引起燃烧爆炸风险。次伴生事故主要发生在泄漏应急救援中，该过程因围堵泄漏液可能产生一定量的沙土等固体废物，以及盐酸挥发造成空气污染，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

7.4.3生产系统危险性识别

（1）生产设施风险识别

表7.4-4  生产中潜在的危险因素

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 易发场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃爆事故 | 操作原因：反应激烈导致设备超压、骤冷造成设备破裂、或因操作失误。设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备管道泄漏引起爆炸；设备维修不慎，引起火灾爆炸。 | 废酸处理站 | 影响大，但发生频率低 |
| 2 | 伴生/次生 | 发生泄漏、火灾、爆炸事故等产生的消防废水、燃烧烟气 | 废酸处理站 | 影响大，但发生频率低 |
| 3 | 泄漏事故 | 操作原因：违章指挥、误操作。设备原因：设备故障，管道堵塞或损坏；设备放空、排污装置配置不当；主要转动设备发生故障；长期超负荷运行；安全设施有缺陷；突然停电 | 废酸、废水处理站；管道设备、物料输送、储罐区 | 污染范围大，发生频率高 |
| 4 | 电伤害 | 误操作、违反操作规程。 | 各类电器等 | 影响小，发生频率较高 |
| 5 | 机械伤害 | 由于误操作造成物体高处坠落、吊装损伤、传动机械伤害等。 | 平台、爬梯、预留孔等高处以及传动设备等。 | 影响小，发生频率较高 |
| 6 | 工艺风险 | 误操作、违反操作规程。使投加的盐酸和氧化剂氯酸钠直接反应，产生大量氯气，造成人员中毒。 | 废酸处理站 | 影响大，发生频率较低 |

（2）储运设施

本项目的原辅材料主要是废酸、氢氧化钠溶液、氯酸钠溶液、双氧水等。，氯酸钠溶液、双氧水、氢氧化钠溶液依托社会力量运输，建设单位不承担运输风险，废酸由厂内管道输送；故本评价将简化运输风险的分析，其潜在风险主要是废酸在管道输送过程中发生的泄漏中毒事故。

本项目贮存过程的风险主要在盐酸储罐、三氯化铁产品储罐、氯酸钠储罐、氢氧化钠储罐、废酸贮存池，在贮存过程中因压力过大、管理不善及人为等原因可能引起泄漏事故。

7.4.5危险物质向环境转移的途径识别

根据拟建项目特点，主要的危险物质包括两个方面，一个是废气中的氯化氢等污染物；另一个则是原料废酸、盐酸（33%）、氯酸钠（40%）、氢氧化钠（30%）等。基于危险物质的特性，可能的环境风险类型包括大气环境风险和地下水环境风险，大气环境风险即为废气事故排放产生的大量HCl等污染物对周围环境空气保护目标的影响；地下水环境风险则为废酸废水处理站收集池/设备/储罐破损，下渗对地下水环境的影响。

7.5源项分析

7.5.1事故树分析

本项目风险事故主要是火灾、爆炸事故及泄漏对环境的影响。项目顶端事故与基本事件关联见图8.6-1，储罐、管道系统事故树见图8.6-2。从图8.6-1中可知，燃烧爆炸是由两个“中间事件”（设备泄漏、火源）同时发生所造成的，防止设备物料泄漏是防止发生燃爆事故的关键。

图7.5-1  顶端事故与基本事件管理图

图7.5-2  储罐管道系统事故树分析

根据图7.5-1和图7.5-2以及结合本项目自身的生产状况和生产条件，本项目可能发生的具体风险事故类型有以下

（1）由于氧化反应釜内有强氧化剂，氧化反应釜设备检修或维护，若有动火作业可能导致爆炸，从而引起盐酸、氯气泄露，引起空气污染。

（2）强氧化剂氯酸钠储罐泄露，若遇酸类作用放出二氧化氯。

（3）盐酸储罐、废酸贮存池等泄露造成空气污染和地下水污染。

（4）氯化铁副产品滞销。

因此，加强原料储罐区安全管理，采取避雷和防静电措施，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，防止产生静电火花以及罐区内电气设备要符合防火防爆要求等，也是防止燃爆事故发生的必要条件。

（5）最大可信事故类型及概率

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目运输过程中，存在许多事故风险因素，评价不可能面面具到，只能仅可能考虑对环境危害最大的事故风险。

由于设备损坏或操作失误引起物料从输送管道泄漏，大量释放的有毒有害物质，可能会导致火灾、爆炸、中毒等重大事故的发生。对事故后果的分析通常是一系列假设的前提下进行的。极端事故类型发生的几率一般较小，小于 1×10-5次/年。一旦发生其危害极大，因此必须杜绝此类事故的发生。

可能发生的环境风险事故主要有操作不当、设备损坏、运输交通事故等原因造成物质泄漏，引起人员呼吸道伤害、泄漏物质和空气接触发生火灾、爆炸等，对环境造成污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E泄漏频率表查询，拟建项目可能发生的事故类型概率见下表：

表7.5-1  项目事故发生概率统计

| 序号 | 事故名称 | 泄露模式 | 发生概率（次/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器/工艺储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 | 1.0×10-4 |
|  |  | 10min内储罐泄漏完 | 5.0×10-6 |
|  |  | 储罐全破裂 | 5.0×10-6 |
| 2 | 内径≤75mm的管道 | 泄露孔径为10%孔径 | 5.0×10-6/（m·a） |
|  |  | 全管径泄漏 | 1.0×10-6/（m·a） |
| 3 | 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄露孔径为10%孔径 | 2.0×10-6/（m·a） |
|  |  | 全管径泄漏 | 3.0×10-7/（m·a） |
| 4 | 内径＞150mm的管道 | 泄露孔径为10%孔径 | 2.4×10-6/（m·a） |
|  |  | 全管径泄漏 | 1.0×10-7/（m·a） |
| 5 | 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 5.0×10-4 |
|  |  | 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 1.0×10-4 |
| 6 | 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 3.0×10-7 |
|  |  | 装卸臂全管径泄漏 | 3.0×10-8 |
| 7 | 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） | 4.0×10-5 |
|  |  | 装卸软管全管径泄漏 | 4.0×10-6 |

因此，发生反应器、储罐等破裂泄漏事故的概率为 10-4~10-6次/年，泵体和压缩机泄漏的事故概率在1.0~5.0×10-4。本项目采取加强管理、制定应急预案、定期检修、并配备完善的安全防范措施后抗事故风险能力较高，可以最大限度地减少泄漏事故的发生。运输过程的事故主要来自因车辆事故或碰撞产生的溢液，装车过程发生跑冒或管道破裂、断裂时产生溢液。通过上述分析，可以确定本项目的风险最大可信事故为：泵体/压缩机泄露和原料储罐/反应釜泄露。

7.6环境风险分析

7.6.1大气环境风险分析

危险化学品一旦发生风险事故，其中的挥发性有毒有害气体在不利风向时，周围的企业及员工、风险范围内的社会关注点等均会受到不同程度的影响。本项目若盐酸发生泄露，会造成空气质量下降。有毒有害物质会对接触到的人群的身体健康有直接的影响。有毒有害物质在短期内大量进入人体可引起急性中毒和死亡，同时引起一些后遗症和并发症，并会遗传到后代。根据企业事故单元所造成的不同程度事故的发生概率的资料调查和类比，本项目发生风险事故的概率较低，采取严格的防范措施，对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围大气环境的影响将大大降低。

7.6.2地表水、地下水环境风险分析

反应釜、原料罐、产品储罐泄漏，若装置地面、围堰等未做好防渗措施，废酸贮存池未及时检修发生破裂，废酸、盐酸会进入地下水，对地下水环境造成一定影响。若未采取有效收集，进入附近水体，则将对地表水环境造成一定影响，本项目采取了严格的分区防渗并设置有应急池防止废水进入地表和地下污染水土，严格采取这些风险防范措施后，对地表水和地下水影响较小。

7.7项目风险管理

7.7.1生产单元风险防范措施

（1）本项目可能有HCl、Cl2等有毒气体散发和泄露，生产设施布设在废酸处理站内，厂房为半敞开式，保证装置有良好的通风，防止有毒气体集聚；在厂房内配置有毒有害气体检测装置，一单发现HCl、Cl2泄露，立即启动应急预案，采取应急措施。

（2）本项目属于现有项目的配套环保工程，目前厂内已设置有消防系统，厂内配置有消火栓、消防水池。

（3）废酸等有毒、有腐蚀物料管道采用密闭输送和使用，法兰密封处设防喷溅装置，以避免物料喷溅伤人。操作人员避免直接接触，现场操作工人应佩戴符合要求的防护用品，保证职工健康不受损害。

（4）盐酸、氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、双氧水、氯化铁溶液产品等溶液储罐周围应设置围堰，反应釜、蒸发浓缩工序等生产区域周围已设有地沟和收集池，配备移动式水泵，以收集因事故而泄露的原辅料；地沟及收集池进行防渗处理。

（5）本项目为技改项目废酸处理站生产区域、以及废酸贮存池、废水处理构筑物均已进行防渗，但有些地方有破损还应按照《危险废物中贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进一步完善。

（6）本项目所有管道必须走明管，以便在泄露第一时间发现并及时处理。

7.7.2运输单元风险防范措施

本项目除废酸、废水来自于厂内外，其余原辅料均需由外界运输至厂内，产品和副产品均需运输到购买单位。运输工作依托有资质的社会力量完成。

a.运输路线选择

公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]年第 9号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）、《危险化学品安全管理条例》等之规定执行。运输路线应避开主要城市、城镇、村落等人口密集区。

b.运输车辆要求

有资质的社会运输单位运输时，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 及《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的相关要求设置醒目标志。

c.建设单位监督提醒措施

虽然扩建项目使用的洗钢废酸依托有资质的社会运输力量，建设单位不承担运输风险。但是，根据相关报道，多数风险事故易由交通事故导致，故建设单位有责任监督和提醒运输单位在运输过程中应做到如下几点：

（1）运输人员应有较强的责任心和较好的综合素质，严格遵守交通规则

（2）运输危险化学品的驾驶员、船员、装卸人员和押运人员必须了解所运载物质的性质和发生意外时的应急措施。

（3）在危险品运输过程中，一旦发生意外，不可弃车/船而逃，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

7.7.3贮存过程风险防范措施

（1）盐酸、氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、双氧水、氯化铁等溶液储罐周围应设置围堰，并按照重点防渗进行防渗处理。产品储罐区配备备用罐1个（120m³）、产品待检罐区备用罐1个（20 m³）、物料储罐区1个（30m³）。本项目原料罐区、产品待检罐区、产品罐区以及浓水罐区通过管道连接事故池，用于收集事故状态下的事故废水、消防废水和初期雨水。

围堰设置要求：

①产品储罐区围堰有效容积不小于120m³，围堰高度不低于1.0m，立式储罐至围堰堤内堤脚的距离，不小于罐壁高度的一半（约4m）。

②产品待检罐区围堰有效容积不小于20m³，围堰高度不低于1.0m，立式储罐至围堰堤内堤脚的距离，不小于罐壁高度的一半（约1.5m），盐酸储罐和氯化铁待检罐之间必须设置隔堤。

③原料储罐区盐酸、氯酸钠、双氧水分别设置围堰，围堰有效容积不小于5m³，立式储罐至围堰堤内堤脚的距离，不小于罐壁高度的一半（约1.0m）；碱液罐区为卧式储罐，围堰高度不低于0.5m，储罐至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。

④浓水罐区围堰有效容积不小于5m³，立式储罐至围堰堤内堤脚的距离，不小于罐壁高度的一半（约1.0m）。

（2）盐酸、氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、双氧水等在进厂前，应建立台账制度。

（3）盐酸储罐周围为防止盐酸泄露溢散氯化氢气体而配置有毒气体报警仪。

（5）废酸贮存池、三氯化铁溶液产品储罐、盐酸储罐、氯酸钠溶液储罐、氢氧化钠溶液储罐、双氧水储罐应参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A设置标志。

（6）定期对重点防渗区、围堰、储罐、设备、管道进行检查，发现问题及时采取措施。

7.7.4事故废水风险防范措施

事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。参考中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》,石油化工企业应设置足够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、围堰内区域或其它可以容纳事故废水的容器。

一期工程事故废水储存设施总有效容积V总：

V总＝ (V1+V2-V3) MAX+V4+V5

V总：事故废水储存设施总有效容积，m3；

V1：事故的一个储罐或一套装置的物料量，m3；本项目以最大泄漏量计，最大储罐120m3。

V2：消防水量，m3；厂区消防设计室内15L/S，室外25L/S，火灾持续时间按照2h计，消防水收集率按照80%计算，则消防水量为230.4m3。

V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目事故池旁为废水站的调节池，调节池的总容积为980m3，废水处理站每天最大处理量为720m3，按照调节池存储一天处理量计算，进入调节池储存或处理设施的物料量为260 m3。

V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目无其他水量进入，即0。

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5计算暴雨强度公式

q=5666.378×(1+0.789×lgP)(t+28.804)0.891

式中：P为重现期，本项目取3年，t为降雨历时，取15min。计算得q=268.83（L/（s·公顷））

初期雨水计算

Q=qφF

式中：Q—初期雨水量；φ—径流系数取0.85~0.95，取0.9；

F—区域面积，ha，产品储罐区和本项目废酸处理站及原料储罐区为汇水面积约0.1hm2；初期雨水量约24.2m3。

表7.7-1  项目事故、消防等废水及收集储存能力计算校核表

| 类别 | 意义及取值依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3； | 120 |
| V2 | 事故的储罐或装置的消防水量，V2=Q消t消，m3； | 230.4 |
| V3 | 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； | 260 |
| V4 | 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； | 0 |
| V5 | 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； | 24.2 |
| V总 | V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5，m3 | 114.6 |

因此，本评价核算本项目一期工程最小事故应急池有效容积为：114.6m3。目前，一期工程厂内废水处理站旁已建有160m3事故应急池，并已进行防渗漏处理；一期工程产生的事故废水可以依托现有事故应急池事故水收集池进行妥善处理，可满足事故状态下废水收集要求。

类比一期工程，本次扩建后的二期项目拟在污水处理站旁新建1座200m3的事故应急池，用于二期事故废水的收集与妥善处置。

7.8环境风险应急要求

7.8.1事故废水风险防范措施

危化品运输车辆在途中发生翻车、撞车导致危险废物大量外溢、散落时，运送人员应立即与本单位应急事故小组取得联系，并请求当地公安交警、环保或城市应急联动中心的支持。同时运送人员应采取如下应急措施：

（1）立即请求公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害。

（2）对溢出、散落的危险废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于残留有污泥渗沥液体采用吸附材料进行吸附处理。

（3）清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、防护面罩、防护靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理。

（4）如果在操作中，清理人员不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并致医院接受救治。

（5）清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理。

（6）对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地环保部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置单位要向级部门写出书面报告。

7.8.2泄露事故应急措施

（1）抢险单位同时进行泄漏物质的定性和定量检测，确定危害程度和范围。检测的内容主要有：泄漏物质的性质、扩散范围，中毒人员情况，泄漏的部位与性质，气象条件等。根据侦察检测结果设立警戒区。

（2）根据泄漏部位，确定堵漏措施。生产过程发生泄漏，采取关闭阀门、停止作业等方式，在切断物料来源后堵漏。堵漏可采用工艺堵漏和带压堵漏等方法进行止漏。若现场泄漏事故已经引起火灾，在堵漏的同时应组织冷却和灭火，但在处置易燃液体泄漏事故时，如果不能制止泄漏，不要盲目灭火，而应控制燃烧。

（3）泄漏物质的处置。处置区域发生泄漏，要用砂土等筑堤堵截，并及时关闭雨水阀，防止物料外流污染水体。

（4）废弃物处置。事故处置中产生的固体废物分类收集，待事故结束后根据性质分类处理；消防废水收集至事故池，分批送入厂内污水厂处理，若厂内污水处理厂不能处理的则送入其他能处理的工业污水厂处理。

7.8.3中毒应急处置措施

（1）盐酸

盐酸（HCl）具有一定的酸性腐蚀性，接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。

若生产过程中皮肤接触，即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗；若眼睛接触，立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗；若不慎吸入，迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医；误服者用水漱口，误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐，立即就医。

急救措施：①皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

（2）氯气

氯气是一种有毒气体，它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里，生成次氯酸和盐酸，对上呼吸道黏膜造成损伤:次氯酸使组织受到强烈的氧化;盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀，使呼吸道黏膜浮肿，大量分泌黏液，造成呼吸困难，所以氯气中毒的明显症状是发生剧烈的咳嗽。症状重时，会发生肺水肿，使循环作用困难而致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。1m³空气中最多可允许含氯气1mg，超过这个量就会引起人体中毒。

急救措施：①吸入气体者立即脱离现场移至通风良好处，脱下中毒时所穿衣服鞋袜，保持安静及保暖。②眼或者皮肤接触液氯时立即用清水彻底冲洗。③及时就医。

7.8.4火灾爆炸事故的应急处置措施

（1）现场人员判断火灾大小，小的火灾能够扑灭的，立即用灭火器等将火焰扑灭。如有液体流淌时，应筑堤拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。扑灭后，立即查找泄漏源，找到泄漏源立即采取措施切断泄漏源。

（2）对于火灾较大不能立即扑灭的，立即报告车间和公司组织人员进行处置。（3）对于火灾较大不能立即扑灭的，在报告的同时组织现场无关人员撤离现场，扑救火灾切忌盲目灭火，防止发生大的火灾爆炸后造成伤亡。

（4）接到报警后应急救援小组应立即赶赴现场履行各自职责。

（5）如果公司力量无法利用现有设施和人员控制住事态进一步扩大，则上报政府消防、安全和环保部门请求支援。

（6）根据起火物料特性，选择合适的灭火方法，应首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（7）如果火势中有容器或有受到火焰辐射热威胁的容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。

（8）现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

（9）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

（10）扑救具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

（11）在废酸处置站、原料罐区等发生火灾爆炸时，可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。消防液应及时导入事故应急池中，防止外泄污染水体和土壤。

7.8.5氯化铁副产品滞销处置措施

本项目副产品为氯化铁，随着近几年大量乡镇污水集中收集处置，氯化铁作为污水处理絮凝剂，具有以下优点：①效果好，价格低；②相对于铝絮凝剂对人体神经系统的影响，铁系统是一种高效，无毒，无二次污染的絮凝剂；③产生的花大，密度大，沉降速度快，泥水快速分离；④它不仅可以用作水净化絮凝剂，还可以用作污泥脱水剂，可以简化污水处理过程；⑤污泥产量低于PAC，易脱水，不仅大大降低了运行成本，而且相对降低了污泥处理和处置成本；⑥液态氯化铁易于使用，无需固体仓库，节约人工搬运和溶解，含量稳定，具有广阔的应用前景，一般情况不会存在滞销风险。

若氯化铁滞销包括但不限于采取以下措施：①提高废酸处理站浓缩工艺氯化亚铁含量，冷却结晶，做成氯化亚铁固体暂存，待行情好转时再重新做成氯化铁；②污泥做危废处置，减少氯化铁副产品量。

采取上述措施后可以减少氯化铁副产品的贮存，减少长期贮存风险。

7.9风险事故应急预案

故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。包括组织体系、通讯联络、人员救护等反面的内容。因此，项目在投产后应着手制定这方面的具体实施方案。为保证应急救援工作及时有效，厂区应及时向园区及地方相关管理部门报告。以加强与园区和地方环境风险应急预案的衔接。2017年6月，建设单位编制了《四川振鸿钢制品有限公司突发环境事件应急预案》

7.9.1制定并落实事故应急预案

事故应急预案应包括以下方案：

（1）制定风险事故应急救援预案及实施程序，应急救援预案报当地市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

（2）建立风险事故应急救援体系。

（3）配置风险事故应急救援机构。

（4）装备应急救援人员、装备。

（5）执行应急救援训练与演习。

7.9.2公司采取的相关应急救援预案

事故救援预案中与本项目相关的主要预案如下：

（1）总指挥（总经理）：负责指挥、组织协调事故应急救援工作，对重大问题决策，下达救援抢险命令，组织指挥全厂环保事故应急救援工作，并定夺是否请求政府主管部门进行救援；

（2）副总指挥（生产总监）：在总指挥领导下，组织指挥现场的应急救援抢险并协调各抢险队的抢险工作。组织搞好善后处理。在总指挥不在的情况下，由副总指挥代总指挥指挥事故应急救援工作。

（3）环境应急救援小组

①环境应急抢险组：（分管安全经理）具体负责行动指挥。

②环境应急救护组：负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。负责抢救受伤中毒人员的生活必需品供应，负责事故救援工作的总后勤，组织和安排后勤工作，协助指挥部做好一切接待工作，车辆安排等，协同工会及有关部门做好事故善后处理。

③环境应急通讯联络组：负责联系公司所在与周边单位、村社及相关部门联系。

④环境应急疏散组：负责公司警戒、疏散、电气监控，做好安全保卫、公司干道管制工作。

⑤环境应急物资供应组：负责公司事故应急救援物资供应和运送工作。

7.9.3事故风险主要应急预案

本项目生产过程中涉及到氯酸钠、盐酸等主要危险物质，厂方应根据国家相关法律法规、物料特性、生产特点，并结合当地实际情况，制订并落实完善可行的事故处理程序。在制订风险事故应急预案时应遵循《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规和文件。

（1）事故报警和通报

发现事故者应立即拨打报警电话，并迅速向事故单位或生产调度室报警；事故单位应迅速查明事故部位和严重程度；调度室接到事故报警后应立即向生产主管部门和主管生产的相关领导报告。

（2）组织营救

立即组织人员营救，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。发生事故的单位应迅速组织力量进行事故先期处理和自救，抢救受伤、中毒人员；尽最大可能切断危险源，采取一切有效措施防止事故扩大，防止有毒有害物料进入环境空气和环境水体、土壤等；根据事故的严重性决定维护或停止生产装置运行，以及及时通报周围区域和下游水域相关部门；制止事故现场及周围与应急救援无关的一切作业；疏散无关人员。待消防救护队或其它救护专业队到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。迅速控制危害源，并对危险化学品造成的危害进行检验、监测，测定事故危害区域、危险化学品性质及危害程度。

（3）消防救护

消防救护队接到报警后，应立即赶到现场，抢救受伤人员及现场急救，疏散无关人员，查明事故情况后协同事故单位尽一切可能切断着火源、引起爆炸的危险源以及泄漏源，针对不同燃烧物和危险源采取相应灭火措施。

（4）事故处置协调

值班调度接到报警后，应迅速查明事故情况，协调好与事故点相关的生产装置的运行，同时向生产主管部门和主管领导汇报。生产主管部门接到事故报告后应立即组织力量开展事故处理、救援和处置工作。针对事故对人体、动植物、土壤、水环境、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。

（5）事故善后处理

当事故得到控制后，应成立生产恢复和事故调查处理小组，负责消除隐患，落实防范措施，恢复生产，同时开展事故调查，做好善后工作，总结经验教训，并按事故报告程序，向主管部门报告。对危险事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。项目环境保护应急预案应包括内容见下表：

表7.9-1  环境风险应急预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：主生产装置区、储罐区、甲类仓库、综合仓库环境保护目标：厂区周围企业工作人员、区域社会关注点。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 公司设置应急组织机构，公司总经理为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 |
| 3 | 与尚义镇的风险防范联防方案 | 服从《联防方案》的相关原则、内容和实施方案；加强与邻近企业之间消防灭火的协防、联防能力。 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案及适合的处理措措施。 |
| 5 | 应急救援保障 | 各装置应配备相应数量的基本的灭火器、大型灭火器具等，凡是与有毒气体相关的装置配备了氧呼或空呼设备。应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥煤体的作用。 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施和器材 | 控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄露物，降低危害，相应的设施器材配备。 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂内风向标，判断事故气体扩散的方向，制定逃生路线。 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施后恢复措 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善 |
| 11 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理。 |
| 14 | 事故恢复措施 | 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |

7.10项目风险评价结论

本项目存在一定环境风险，为防范风险事故的发生，项目建成后，厂内主要安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗。其他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，加强管理，思想上引起重视，建立健全相应的应急预案与应急措施并得到认真落实，可以将环境风险降低到可接受的水平。从环境风险角度，本项目的建设是可行的。

表7.10-1  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 工业废液处理综合利用项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 德阳市什邡市四川什邡经济开发区（北区）朝阳大道10号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 104° 6'35.28"东 | 纬度 | 31°13'10.74"北 |
| 主要危险物质及分布 | 废酸废水处理站：废酸、盐酸溶液、氯酸钠溶液、过氧化氢溶液、氢氧化钠溶液、Cl2、HCl（g）等 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气：废气处理设施非正常工况下污染物进入大气，物料泄漏影响大气环境。 地表水：物料泄漏以及物料泄漏引起火灾爆炸，产生消防废水未处理排放等，影响地表水环境。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 详见8.8~8.10小节 |  |  |  |

第八章 环境保护措施及其可行性论证

建设项目所采取的污染治理措施技术经济论证，主要是应用工程学和经济学原理，对“三废”污染源终端排放的污染物所拟采取的污染治理措施，从技术的可行性、先进性和适用性、经济的合理性、效益性以及在工程项目建设的必要性、协调性进行分析论证，为建设项目的环境污染治理设计提供科学依据。

8.1项目施工期环境保护措施和论证

8.1.1施工期环保措施

施工期产生扬尘、噪声、建筑弃渣及施工废水等，影响空气、声、地表水及生态环境。拟采用以下管理措施和工程措施。

管理措施：将施工期环保工作纳入合同管理，明确施工单位为有关环保工作责任方，业主单位为监督和管理方；并要求施工单位将环保措施的执行情况纳入生产管理体系中，建立相应的工作制度；同时加强对施工队伍的环保宣传工作。

工程措施：

（1）扬尘防护

①定期洒水降尘，主要产尘作业点装防尘网；

②及时清除路面尘土。

（2）噪声防治

高噪声设备尽量远离厂界布置。

（3）建筑弃渣处置

①弃渣按当地环卫部门要求及时清运至指定的建渣堆放场地；

②临时堆方应避开沟渠，遮盖堆置。

（4）施工废水

在施工废水排放点建简易沉砂池，施工废水回用。

（5）生态恢复及水土保持措施

①工程施工时注意保护植被，对损毁的植被及时补种和恢复；

②建渣及时清运，及时进行场内施工迹地恢复。

8.1.2施工期环保措施论证

分析认为，通过施工管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”、 噪声及水土流失；同时通过实施相应的工程防范措施，又可将工程施工的扬尘、噪声、废水、弃渣的影响降至很低的程度及很小的范围。

采纳上述的管理措施和工程措施，大大削减了施工“三废”和噪声的排放，同时可节省污染防治费用。施工期环保措施可行。

8.2项目运营期环境保护措施和论证

8.2.1废气治理措施及可行性论证

本项目针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放，具体措施如下：

一、焊接烟尘

本项目在焊接过程会产生一定量的焊接烟尘，焊接烟尘经移动式焊烟除尘器（共18套）处理后在车间内无组织排放。

由工程分析可知，焊管生产车间在采取上述治理措施后，粉尘的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关限值要求。

二、酸洗废气

目前废气中HCl气体主要采取的处理方式有水吸收和碱液吸收；Cl2主要采取的处理方式有碱液吸收法、硫酸亚铁或氯化亚铁吸收法、四氯化碳吸收法、水吸收法等。

结合HCl和Cl2的现有主要处理方式，本项目废气中主要为HCl和Cl2，项目通过“二级碱洗”处理工艺对HCl和Cl2进行吸收，产生碱洗废水由废水处理站处理后回用于生产。

HCl+NaOH=NaCl+H2O

Cl2+2NaOH=NaCl+ NaClO+H2O

因此，本项目HCl和Cl2采用“二级碱洗”脱酸工艺，在技术上是可行的。

三、氨气

NH3气采用稀盐酸喷淋处理，HCl与NH3直接发生中和反应：

HCl+NH3→NH4Cl

喷淋塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙。在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。为了避免气体携走喷淋液，在塔顶部设置汽水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋液。

酸洗塔具有阻力小、能耗省、噪音低、处理效率高，能处理碱性气体，它具有净化效率高、占地面积小、耐腐蚀、耐老化性能好，重量轻的特点。

四、粉尘颗粒物的净化

本项目粉尘主要采用“布袋除尘器+喷淋塔”两级组合工艺处理，净化后的尾气有组织排放。

1、布袋除尘器

布袋除尘器是含尘气体通过滤袋（简称布袋）滤去其中粉尘粒子的分离捕集装置，是过滤式除尘器的一种。

（1）袋式除尘器优点

①袋式除尘器对净化含微米或亚微米数量级的粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%，甚至可以达99.99%。

②这种除尘器可以捕集多种干性粉尘，特别是高比电阻粉尘，采用袋式除尘器净化要比用电除尘器的净化效率高很多。

③含尘气体浓度在相当大的范围内变化对袋式除尘器的除尘效率和阻力影响不大。

④袋式除尘器可设计制造出适应不同气量的含尘气体的要求，除尘器的处理烟气量可从每小时几立方米到几百万立方米。

⑤袋式除尘器运行稳定可靠，没有污泥处理和腐蚀等问题，操作、维护简单。

（2）袋式除尘器缺点

①袋式除尘器的应用主要受滤料的耐温和耐腐蚀等性能所影响，目前，通常应用的滤料可耐温250℃，如采用特别滤料处理高温含尘烟气，将会增大投资费用。

②不适于净化含黏结和吸湿性强的含尘气体，用布袋除尘器净化烟尘时温度不能低于露点温度，否则将会产生结露，堵塞布袋滤料的孔隙。

③布袋除尘器在使用过程中，因反复的过滤与反吹状态切换，布袋鼓胀与收缩，布袋与除尘骨架或其他构件间产生相对运动，高速含尘气流的冲刷等易造成局部磨损，进而影响布袋除尘器的除尘效率。

2、湿式除尘器

湿式除尘器是用洗涤水或其他液体与含尘气体相互接触实现分离捕集粉尘粒子的装置。

（1）湿式除尘器的优点

①在耗用相同能耗的情况下，湿式除尘器的除尘效率比干式除尘器的除尘效率高。高能量湿式洗涤除尘器（如文丘里管）清洗0.1μm以下的粉尘粒子，除尘效率仍很高。

②湿式除尘器的除尘效率不仅能与袋式除尘器和电除尘器相媲美，而且还可适用这些除尘器所不能胜任的除尘条件。湿式除尘器对净化高温、高湿、高比阻、易燃、易爆的含尘气体具有较高的除尘效率。

③湿式除尘器在去除含尘气体中粉尘粒子的同时，还可以去除气体中的水蒸汽及某些有毒有害的气态污染物。因此，湿式除尘器既可以用于除尘，又可以对气体起到冷却、净化的作用。

湿式除尘器的缺点如下：

①湿式除尘器排出的沉渣需要处理，澄清的洗涤水应重复回用，否则不仅会造成二次污染，而且也浪费水资源。

②净化含有腐蚀性的气体污染物时，洗涤水（或液体）会具有一定程度的腐蚀性。因此，除尘系统的设备均应采取防腐措施。

③湿式除尘器不适用于净化含有憎水性和水硬性粉尘的气体。

④在寒冷地区应用湿式除尘器容易结冻，因此，需要采取防冻措施。

本项目拟采取湿式除尘器为填料塔洗涤除尘器，该除尘器可以捕集粒径≥0.5μm的粉尘，其除尘效率为90%。

由于布袋除尘器易磨损，为保障除尘效率，本项目除尘采取两级除尘，即在布袋除尘器末端增加一级湿式除尘器。本项目采取的组合的两级除尘工艺，除尘效率高，尾气排放浓度低，满足达标排放要求。

综上所述，本项目采取以上污染治理措施后，各类废气均能实现达标排放。因此，项目所采取的废气治理措施技术可行。

8.2废水治理措施及技术经济论证

钢铁行业产生的酸性废水处理的方法主要是“中和法+化学混凝法+沉淀分离”的末端治理技术，即在酸性废水中加入氢氧化钠或石灰，调节pH值至6~8后再加入高分子絮凝剂PAM使杂质沉淀，上清液重复使用。为保障处理后的回用水不会影响产品质量，企业在上述推荐的酸性废水处理方法的基础上增加了“氧化反应”及“反渗透”处理工艺，进一步去除废水中亚铁离子及盐类污染物，以确保回用水能稳定达到企业回用水标准。

本项目污水处理工艺原理如下：

首先，利用隔油调节池，去除废水的石油类，同时，利用聚乙烯树脂过滤去除水中的废渣。

其次，向废水中投加双氧水进行氧化反应，将废水中的亚铁离子氧化成三价铁离子，便于后需进行酸碱中和和化学沉淀反应，使水中的三价铁离子生成氢氧化铁沉淀，同时，通过化学沉淀去除水中所含有的少量其余重金属污染物。

第三，向废水中加入1‰PAM，促进絮凝反应，经斜管沉淀池后上层清水进入中间水池，底部沉淀的污泥进入滤泥池。一般情况下，清水再经多介质过滤罐处理达到企业生产用水标准后循环使用。

第四，本项目废水采取氢氧化钠中和反应，如果不进行反渗透除盐，水中含盐量会不断增加，容易造成结晶堵塞，腐蚀钢材，无法循环使用。因此，本项目采用反渗透装置对废水进行除盐，而反渗透浓水经蒸发结晶后除盐。

第五，对长时间运行后，废水中氨氮富集的问题。本次评价提出，定期向废水中加入含Mg2+和PO43-离子的药剂，与废水中的NH4+反应生成MgNH4PO4.6H2O复合盐（俗称鸟粪石），从而将氨氮从废水中去除。

综上所述，现有工程已成功运行多年，本项目工艺及原辅料选取上与原有工程一致，项目废水性质相近，本项目废水在采取上述治理措施后，可去除水中CODCr、石油类、铁、SS及氯化物等，出水可满足回用水水质标准。本项目在现有的废水处理工艺的环节上增加了除氮工艺，避免了废水中氨氮的富集。因此，本项目所采取的废水处理措施技术可行。

8.3噪声治理措施及技术经济论证

1、噪声治理措施

建设单位为减轻噪声源对周边环境的影响，拟采取相关防治措施：

（1）设备选型上应选用先进的、噪音低、震动小的设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施。

（2）合理布置产噪设备。建设单位在布设设备时，注意尽量将高噪声设备集中摆放，置于厂房内合理位置，以有效利用噪声距离衰减作用。

（3）风机采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊架、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设有软接头，风机进出口风管处安装设消声设备，机房门为隔声。

（4）专人定期维护机械设备，确保其正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声。

2、噪声治理措施可行性论证

通过采取减振、隔声、安装减震基底等措施后，噪声源可降噪 10~15dB(A)。结合前面工程分析，项目采取的治理措施可以有效的控制设备噪声污染。建设单位采取消音、隔声等降噪措施后，经预测分析计算，项目设备噪声不会对厂界及外环境造成明显影响，可做到噪声不扰民。

综合上述分析，环评认为项目采取的噪声控制措施技术、经济可行。

8.4固体废弃物治理措施

项目营运期产生的固废主要有：废离子交换树脂、废渣、废反渗透膜、含盐固废、实验废液、污泥等。废渣、废滤网、含盐固废鉴定后根据性质处置，鉴定前贮存于危废暂存间内，鉴定后根据性质选择贮存区域和处置方式。实验废液收集后暂存于危废暂存间内，及时交有资质单位处置；需处置的污泥按照危废管理，暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。

本项目各类固体废弃物存放于厂区内固定地点，处置去向明确，不外排，可有效防止固体废弃物的散逸和对环境的二次污染，不会对周围环境产生影响，经济技术可行。

8.5地下水污染防治措施

为保护区域地下水及地表水不受污染，本次环评依据厂区各功能单元的污染程度和污染特性，以及区域水文地质条件，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的污染防治区域，采取了相应的污染防治措施。

表8.5-1  地下水防渗分区及防护措施

| 分区类别 | 厂区内地下水污染防治区划 | 地下水防渗措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 现有工程前处理槽和处理区地面 | 处理槽采用“100mm花岗岩+四布五油玻璃钢”防腐防渗；处理区地面采用“50mm花岗岩+四布五油玻璃钢”防腐防渗处理 | 已建 |
|  | 新建工程前处理槽和处理区地面 | 处理槽架空设置，槽体内衬玻璃钢防腐防渗；处理区地面采用“抗渗混凝土100m（P8）+2mmHDPE膜”防渗，采用四布五油玻璃钢防腐处理。 | 新建 |
|  | 酸罐、围堰、酸运输管沟、废酸处理站、废水处理站、废酸贮存池、回收酸贮存池、化学品库、事故应急池、隔油池、危废暂存间 | 采用环氧漆+玻璃纤维布+环氧漆+玻璃纤维布+环氧沥青，总厚度不小于2mm，其防渗渗透系数＜10-10cm/s。且各罐区四周设置围堰及引流沟引至事故池。 |  |
| 一般防渗区 | 热浸锌车间内除重点防渗以外的其他区域、一般工业固废暂存间、锌渣房、原料库、成品库房、直缝焊管车间、方矩型管车间 | 采用防渗性能与厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s粘土防渗层等效的防渗措施，并采取相应防腐措施。 | 已建 |
| 简单防渗区 | 办公综合楼、锅炉房、露天料场、厂区道路、倒班房、门卫室 | 一般地面硬化 | 已建 |

注：具体防渗结构应由专业设计单位设计确定

综上所述，本项目在采取上述防渗处理措施后，项目对地下水环境和土壤环境影响较小。因此，项目所采取的分区防渗措施技术可行。

8.6小结

对本项目拟采取的环境保护对策措施进行技术经济论证的结果表明：本项目拟采取的废水处理工艺较为先进、处理效率高、系统运行稳定、处理费用适中、可行；废气、噪声治理方案采用的都是一些通用、成熟和有效的方法；固体废物和废水去向明确，能得到妥善处置。本项目环境保护措施选择适当，能够产生较好的效果。

本项目环保投资估算详见下表：

表8.6-1  项目污染房子措施及环保投资估算表

| 实施阶段 | 项目 | 内容 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘防治 | 洒水降尘、湿法作业及时清扫路面尘土，打围施工 | 20 |
|  | 废水防治 | 生活污水依托现有预处理池处理。 |  |
|  | 噪声措施 | 选取低噪声设备施工，厂房隔声 |  |
|  | 固废处置 | 生活垃圾依托现有措施处置，施工建渣运至城市指定渣场堆放处置。 |  |
| 运行期 | 废水治理 | 现有工程依托现有工程废水处理站（720m3/d）处理，二期工程新建1座废水处理站（720m3/d），处理工艺与现有工程一致，采用“氧化反应+中和及复分解反应+絮凝沉淀+多介质过滤+反渗透”处理工艺。 | 500 |
|  |  | 生活废水经现有预处理池（100m3/d）处理后，由园区污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排。 | 现有 |
|  | 废气净化 | 一期焊接烟尘依托现有焊烟净化器净化处理；二期，在3#焊管生产车间设置5台移动式焊烟净化器，相邻的两条生产线共用1台移动式焊烟净化器。 | 2.0 |
|  |  | 1#热浸锌车间，1#~4#酸洗线两座并联的碱液喷淋塔串联组成1套两级碱液喷淋塔，5#和6#生产线净化设施不变；另外，每两条生产线排气筒合并为一根排气筒。改扩建完成后，共6套酸雾净化设施（两级碱液喷淋塔）和3根排气筒。 | 10 |
|  |  | 1#热浸锌车间，在现有热浸锌废气治理设施末端新增一座酸洗塔，用于氨气的净化，同时提高粉尘的去除效率；另外，每两条生产线排气筒合并。改扩建完成后，共设置6套治理设施（布袋除尘器+酸洗塔）和3根排气筒。 | 60 |
|  |  | 1#热浸锌车间，在现有的吹脱工序粉尘治理设施末端新增喷淋塔一座，同时，相邻两条生产线排气筒合并为一根排气筒。改扩建完成后，现有工程吹脱工序共设置6套净化设施（布袋除尘器+喷淋塔）和3根排气筒。 | 60 |
|  |  | 1#热浸锌车间，热浸锌生产线烘干依托锌锅天然气燃烧废气进行加热烘干，烘干后的尾气由15m高排气筒排放。相邻两条线共用1根排气筒，改扩建完成后共有3根排气筒。 | 10 |
|  |  | 一期废酸和废水处理站，废酸处理系统和废水处理站产生的氯化氢和氯气经收集后进入二级碱洗塔处理，净化后的尾气由25m高的排气筒排放。 | 现有 |
|  |  | 二期，2#、3#热浸锌车间酸洗过程中产生的酸雾经集气系统收集后，进入两级碱液喷淋塔处理，净化后的尾气由15m高排气筒排放。每条生产线配制1套废气收集净化设施，7#线和16#线单独设1根排气筒，其余相邻两条线共用1根排气筒。建成后，共设置10套废气净化设施和6根排气筒。 | 300 |
|  |  | 二期，2#、3#热浸锌车间热浸锌过程中产生的锌烟及氨气，经集气罩收集后，进入末端废气净化设施净化处理，净化工艺为“布袋除尘器+酸洗塔”，净化后的尾气由15m高排气筒排放。每条生产线配置1套处理设施，共设置10套设施和10根排气筒。 | 300 |
|  |  | 二期，2#、3#热浸锌车间内吹/外吹工序颗粒物经过布袋除尘器+喷淋塔处理后由15m高排气筒排放，项目每条生产线各设置1套治理设施，7#线和16#线单独设1根排气筒，其余相邻两条线共用1根排气筒。建成后，共设置10套废气净化设施和6根排气筒。 | 100 |
|  |  | 二期，2#、3#热浸锌车间，热浸锌生产线烘干依托锌锅天然气燃烧废气进行加热烘干，烘干后的尾气由15m高排气筒排放，7#线和16#线单独设1根排气筒，其余相邻两条线共用1根排气筒，合计6根排气筒。。 | 20 |
|  |  | 二期废酸和废水处理站，废酸处理系统和废水处理站产生的氯化氢和氯气经收集后进入二级碱洗塔处理，净化后的尾气由25m高的排气筒排放。 | 30 |
|  | 噪声治理 | 选用低噪设备，合理布局，隔声减振。 | 5.0 |
|  | 一般固废暂存间 | 现有工程依托已建成的一般固废暂存，二期工程在各车间内各布置一处固废暂存区，用于二期工程一般固废暂存。 | 10.0 |
|  | 危险废物暂存间 | 现有工程依托1#热浸锌车间内热浸锌4#和5#线车间之间危废暂存间暂存，二期工程新建一间危废暂存间。危废暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理处置。 | 10.0 |
|  | 地下水及土壤 | 清洗槽、酸洗槽、漂洗槽、酸罐、围堰、酸运输管沟、废酸处理站、废水处理站、废酸贮存池、回收酸贮存池、化学品库、事故应急池、隔油池、危废暂存间、废酸处理站、废水处理站、热浸锌车间酸雾处理原料碱液储罐、含酸废水处理区液碱罐、新增的原料罐区、产品待检罐区、产品罐区、液碱罐区、浓水罐区、碱洗塔及浓水蒸发结晶区等区域进行重点防渗处理。 | 100 |
|  | 风险防范及环境管理 | 一期在废水处理站旁共设置1个事故应急池。事故应急长8m，宽4m，高5m，体积为160m3，按要求进行了防渗防腐处理。 | 现有 |
|  |  | 二期在废水处理站旁共设置1个事故应急池。事故应急长10m，宽4m，高5m，体积为200m3，按要求进行了防渗防腐处理。 | 50 |
| 合计 |  |  | 1587 |

第九章 环境影响经济损益分析

9.1环境经济损益分析目的

一个项目的开发建设，除对国民经济的发展起着促进作用外，同时在一定程度上影响着项目拟建地区环境的变化。一个建设项目除经济效益外，还应考虑环境与社会效益。环境经济损益分析的目的就是考察建设项目投入的环境保护费用的实效性，采用环境经济评价的方法分析项目投入的环境保护费用产生的环境效益和投资的经济效果。通过对拟建项目的经济、社会和环境效益分析，更好地将环境、经济和社会效益统一。

9.2环境经济损益分析的方法

环境经济损益分析采用国家环境保护部推荐的《环境经济损益分析》的技术原则与方法进行，主要内容有：确定建设项目的环境保护投资费用；计算环境保护设施的运行、折旧、管理费用；确定项目无环保措施条件下的资源和社会损失；计算环保设施产生的经济效益；环境经济静态分析等。

9.3项目经济效益分析

项目总投资33500万元，该项目按照含税价计算年销售收入412880万元，年平均所得税金2335.15万元，年均利润总额7005.45万元，以上经济分析数据表明：本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，该项目在经济上时可行的。

9.4社会效益分析

本项目的建设有着良好的市场基础，符合国家产业政策和当地发展规划，建设目标明确，技术方案科学合理，工艺设备先进适用，在为企业创造良好经济效益的同时，也可以实现巨大的社会效益。本项目建成后利润总额7005.45万元，将进一步推进地方经济建设，吸纳大量劳动力就业，提高群众的生活水平，加快实现小康社会的步伐；对当地基础设施、社会服务容量、城市化进程也会形成良性促进作用；对什邡市地方经济的可持续发展起到了巨大的推动作用。

随着我国经济的持续、快速发展，项目产品国内及国际市场潜力巨大，具有良好的经济效益；项目所在地区经济较发达，符合当地的需求，人员素质较高，现有技术、文化状况能够适应项目建设和发展；项目的建设将解决当地约100人的就业问题，为构建和谐社会和新农村建设做出积极的贡献。

9.5环境效益分析

本项目通过采取技术可靠、经济合理的环保投资，各主要污染物均能实现达标排放，具有明显的环境效益。具体表现在：

（1）项目生产工艺废水循环使用，从而最大限度地降低了对周围水环境的影响。

（2）对产污环境安装有效地环保处理设施，减少和治理生产废气；加强环境管理使用先进的生产设备，减少有害废气污染物的产生量和排放量。

（3）通过科学选购设备、合理布置，加装消音、减振、隔声等措施，厂界噪声能够达标排放，对周围环境影响较小。

（4）固体废物实行分类收集、储存、管理，生活垃圾定期清运至垃圾处理场集中卫生填埋；所有固体废物均能够得到安全、有效处置。

（5）通过加强施工期环境管理，建设水土流失防治工程、进行环境绿化、美化等，减轻对周围生态环境的影响和破坏。

（6）此外，由于环保投资减少了废气、废水污染物和工业固体废物等污染物的排放量，相应地减少了排污费，这也给企业带来了一定的经济效益。

项目采用了成熟的生产工艺和设备，节约资源；各类污染源采用了可靠的处理技术，使污染物在达标排放的基础上，控制在较低水平，显著降低了对附近地区的环境 污染。通过一系列的环保投资建设，加强环保工程硬件设施建设，从而实现对生产全过程各污染环节的控制，确保各主要污染物的达标排放，满足环境保护要求。因此，建设项目通过采取环保措施将产生一定的环境效益。

9.6小结

项目总投资33500万元，其中环保投资1587万元，约占工程总投资的4.74%，主要用于废气、废水、地下水的治理及环境风险防范。

项目环境经济损益分析结果表明：公司采取的环保措施能够取得良好的治理效果，很好地保护周围环境，做到了以较少的环保投资取得较大的环境效益，其环境效益、环境经济收益和社会效益显著。

第十章 环境管理与监测计划

10.1环境管理

企业的环境管理是企业的管理者为实现预期的环境目标，运用环保法律、法规、技术、经济、教育等手段对企业合理开发利用资源、能源、控制环境污染与保护环境，实现本项目“三同时”。

环境监测制度是为环境管理服务的一项重要制度，通过环境监测，及时了解企业的环境状况，不断完善，改进防治措施，不断适应环境保护发展的要求；是实现企业环境管理定量化，规范化的重要举措。建立一套完善的行之有效的环境管理与监测制度是企业环境保护工作的重要组成部分。

10.1.1环境管理机构及职能

环境管理机构分为企业外部环境管理机构和企业内部环境管理机构，企业外部环境管理机构指政府性环境管理机构，主要有国家生态环境部、四川省生态环境厅、德阳市生态环境局等；企业内部环境管理机构是指公司建立的环境保护专门机构。

建设单位设置专职的安全环保部门，配设部长1人，专职环保管理人员2名，负责公司环保工作日常事务。安全环保部门主要承担全公司的环保、安全管理、污染治理、对外协调等工作。企业在完成技改后，公司应加强该部门的专职环境保护机构力量，为专职人员创造必要的工作条件和建立相应的工作制度。各车间兼职环保员，负责检查、监督、指导车间环保工作。

公司不单独设专职环境监测工作人员，全部外委有资质的环境监测单位承担全厂的环保化验、日常环保工作和环境监测工作。

10.1.2环境管理机构的主要职责

我国对建设项目的环境管理，一是系统控制，从建设项目立项到建成后的运行都贯穿环境制约，二是分步管理，建设项目的不同阶段有相应的环境管理条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的职责。具体如下：

1、认真贯彻执行国家有关环境保护法律、法规及相关文件，接受环境保护主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。

2、公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。

3、组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确职责，并监督执行。

4、建立环保监测室，认真做好污染源及处理设施的监测、控制工作，及时解决运行中的环保问题，做好应急事故处理，参与环境污染事故调查和处理工作。

5、做好公司环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。

6、检查公司内部环境治理设备的运转情况，日常维护及保养情况，保证其正常运行。

7、开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。

8、对项目所在区域的生态环境进行保护

10.1.3环境管理计划

根据企业生产与环保具体情况制定了环境保护的近、远期规划和年度工作计划。通过对各项环境管理制度的执行，形成目标管理与监督反馈紧密配合的环保工作管理体系，可有效地防止污染产生和突发事故造成的危害。

一、建设前期环境管理

根据环境保护部和四川省的有关规定，本项目建设前期各个环境保护工作如下：

①可行性研究阶段，结合当地环境特征和地方环保部门的意见、要求，设专门章节进行环境影响简要分析；

②建设单位委托有资质的单位编制环境影响评价报告，并编制完成安全生产评价报告；

③设计单位在成立项目设计组时，环境保护专业人员作为组成成员之一，参与项目各阶段环境保护相关的设计工作；

④初步设计和施工图设计阶段，编制环境保护篇章，依据《环境影响报告书》 及其审查意见，落实各项环境保护措施设计，作为指导工程建设、执行“三同时”制度和环境管理的依据。

⑤为保护工程地区的生态环境，在工程初步设计阶段，应针对土石方工程造成的裸露面做好水土保持工程设计，明确位置与范围。编制环保工程投资概算。所有的环保工程投资概算在技术设计阶段均纳入工程总投资中，确保环保工程的实施。

二、施工期环境管理

工程施工期环境管理组成应包括建设单位、施工单位在内的管理体系，同时要求工程设计单位做好服务与配合。

（一）建设单位

建设单位首先应在工程施工承发包工作中，将环保工程摆在与主体工程同等的地位。建设单位和施工单位签订工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。其次是及时掌握工程施工环保动态，定期检查和总结工程环保措施实施情况，资金使用情况，确保环保工程的进度要求。第三是协调各施工单位关系，消除可能在环保项目遗漏和缺口，出现重大环保问题或环境纠纷时，积极组织力量解决，并协助施工单位处理好地方环境保护部门、公众三方相互利益的关系。

（二）施工单位

施工单位应加强自身的环境管理，各施工单位须配备必要的专、兼职环保管理人员，这些人员应是施工前经过相关培训、具备一定能力和资质的技术人员，并赋予相应的职责和权力，使其充分发挥施工现场环保监督、管理职能，确保工程施工按照国家有关环保法规及工程设计的措施要求进行。

施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被，严禁随意堆置、防止对地表水体（水库）环境产生影响。按照《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第101号）、《建筑工程绿色施工规范》（GB/T50905-2014）、 《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《城市扬尘污染防治技术规范》（HJ/T393-2007）、《四川省住房和城乡建设厅城市扬尘防治工作方案》（川建发〔2018〕8号）以及《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》（2018）要求，同时贯彻执行当地或四川德阳市扬尘污染防治的相关管理，要求各施工现场、施工单位驻地及其它施工临时设施，加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工废渣，减少扬尘；施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定。

三、运营期环境管理

运行期的环境管理工作由建设单位承担，企业负责项目运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其实施总量控制，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

将环保指标逐级分解到车间、班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态；加强厂区的绿化管理，保证厂区绿化面积达到设计提出的绿化指标。

报告书建议本项目针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，具体如下表。

表10.1-1  项目环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理机构职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设前期阶段 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作。 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研。 3、对全体职工进行岗位宣传和培训。 4、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题。 5、对污染大的设备，应严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向。 6、在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。 |
| 施工阶段 | 1、严格执行“三同时”制度。 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目实施措施实施计划表，并与当地环保部门签订落实计划内的目标责任书。 3、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 4、施工中造成的地表破坏，土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复。 5、设立施工期环境建立制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。 |
| 生产运行期 | 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤保护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理。 3、不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定。 4、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 5、积极配合环保部门的检查、验收。 |

10.1.4不同时段的环境管理要求

一、建设期

（1）按照国家及地方有关施工期环境保护有关规定，根据工程建设性质，结合工程所在环境实情，制定施工期环境保护方案，纳入项目建设招投标文件及合同签定内容。

（2）监督施工单位按合同内容加强施工全过程管理，使施工期的水土流失、噪声、扬尘、建筑垃圾和污水得到有效控制和处置，尽量将施工期对环境的影响控制在最小程度。

（3）严格控制各项环保设施的施工安装质量，参与环保工程设施施工质量检查和竣工验收。

（4）组织并监督完成施工现场的迹地恢复工作。

二、营运期

（1）结合该项目的工艺贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定。

（2）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。

（3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

（4）做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作。

（5）加强管理，建立废水、废气非正常排放的应急制度和响应措施，将非正常排放的影响降至最低。具体内容如下：

①控制废气量及生产过程锌烟、HCl、颗粒物等污染物排放量严格按照环保部门的规定要求排放。

②确保各噪声控制设备的正常运行，保证厂界噪声值满足国家标准的要求。

③加强对固废临时堆库的监督管理。

配合地方监测站对厂内各废气、废水、污染源进行监测，检查固废处置情况。

10.2竣工环保验收清单

10.2.1全厂污染源排放清单

全厂污染源排放清单详见下表：

表10.2-1  全厂主要污染源排放清单

| 类别 | 工序 | 排放口编号 | 污染物 | 排口性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗车间 | 1~6# | HCl | 一般排放口 | 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）一般排放口 |
|  | 热浸锌烟气 | 7~12# | 颗粒物、NH3 | 一般排放口 |  |
|  | 内吹/外吹烟尘 | 13~18# | 颗粒物 | 一般排放口 |  |
|  | 烘干废气 | 19~24# | 颗粒物、SO2、NOx | 一般排放口 |  |
|  | 废酸废水处理 | 25# | HCl、Cl2 | 一般排放口 |  |
|  | 锅炉 | 25# | 颗粒物、SO2、NOx | 一般排放口 |  |
| 废水 | 废水排放口 | W1 | 全厂设1个生活污水排放口 | 一般排放口 |  |
|  | 雨水排放口 | Y1 | 全厂设1个雨水总排口 | 一般排放口 |  |

10.2.2排污口规范要求

一、排污口立标

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口应设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

在厂区“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1）及《环境保护图形固体废物贮存（处置）场》（GBl55622）中有关规定。排放口图形标志见下图

图10.2-1  排放口图形标志

二、排污口管理

1、管理原则

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下：

①向环境排放污染物的排放口必须规范化；

②列入总量控制的污染物（SO2、NOx等）排放源列为管理的重点；

③如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况；

④废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》；

⑤工程固废堆存时，应设置专用堆放场地，并采取防扬散、防流失、对有毒有害固废采取防渗漏的措施。

2、排放源建档

①本项目应使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

10.2.3竣工环保验收要求

项目建成后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的有关规定，及时向有关环境保护主管部门申请，对项目进行环境保护验收。

10.3环境监测计划建议

公司的环境监测机构可单独设置，也可由公司试验室承担，但应做到有编制、有人员、有工作条件（如仪器设备、工作室及工作费用等）、有任务、有考核，为公司的环境管理提供科学依据。公司的环境监测工作也可委托具有资质的环境监测站或第三方环境检测机构承担。

10.3.1环境监测机构职责

1、针对项目投产后的排污特征，制定公司监测计划和实施方案。

2、对本企业生产过程中的污染物进行定期监测和在线监测，及时监测非正常状况和事故状况下的污染物排放状况及环境质量，负责数据的统计、汇总，进行污染物排放的动态分析，建立完整的污染源档案，形成现代化监测网络管理体系。

3、配合地方环境监测站对企业内污染源和所在地环境质量的监测，如实向地方环境管理部门提供企业排污和环境质量报告。

10.3.2环境监测计划

一、污染源监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017），参照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）等相关要求，结合本项目特点拟定的监测内容见下表。

表10.3-1  废气、废水、噪声污染源监测计划表

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总排口 | pH、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮、 | 自动监测 |
| 废气 | SXFQ001~SXFQ009 | 氯化氢 | 1次/半年 |
|  | JXFQ001~JXFQ009 | 颗粒物、氨气 | 1次/半年 |
|  | CTFQ001~CTFQ006 | 颗粒物 | 1次/半年 |
|  | XGFQ001~XGFQ009 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1次/半年 |
|  | FSFQ001~FSFQ002 | 氯化氢、氯气 | 1次/半年 |
|  | GLFQ001~GLFQ002 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 1次/半年 |
|  | 厂界 | 氯化氢、氨气、颗粒物、氯气、TVOC | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界外1m | 昼夜等效连续A声级 | 1次/季 |

二、环境影响跟踪监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017），环境影响评价文件及其批复或其他环境管理由明确要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土壤等环境质量开展监测。参照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）等相关要求，本次评价制定如下环境影响跟踪监测方案：

表10.3-2  环境影响跟踪监测计划表

| 环境目标 | 监测点位 | 监测项目、频率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目南厂界外100m | HCl、NH3、PM10、PM2.5 | 1次/年 |
| 地下水 | 厂区内（东南侧） | 基本因子：pH、SO42-、HCO3-、CO32-、Cl-、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、TDS、镍、铁、耗氧量、氨氮 | 1次/半年 |
|  |  | 特征因子：pH、Zn、TP、石油类 | 1次/2月 |
| 土壤 | 1#镀锌车间 | GB36600-2018基本项目，pH、氯化物、锌 | 1次/3年 |
|  | 2#镀锌车间 | GB36600-2018基本项目，pH、氯化物、锌 |  |
|  | 3#镀锌车间 | GB36600-2018基本项目，pH、氯化物、锌 |  |
|  | 污水处理站附近 | GB36600-2018基本项目，pH、氯化物、锌 |  |

企业内部应开展常规项目监测或在线监测，如无能力开展的项目，可委托具有资质的环境监测站或第三方环境检测机构对公司进行监测。

10.4环保管理、监测人员的培训计划

建设时期必须实行环境保护设施工程监理制度。对从事环保工作的专职人员，应进行上岗前和日常的专业培训，环境监测人员应在环境监测专业部门，学习环境监测规范和分析技术，使其有一定的环境保护专业知识，了解公司各种产品的生产工艺和产生的废水、废气、噪声等污染的治理技术，掌握废水、废气、噪声的监测规范和分析技能，确保废气、噪声等污染物的达标排放和处理设备的正常运转。加强对从事环保工作的专职人员的环境保护法律、法规教育，提高工作责任感，杜绝人为因素造成的环保事故发生。

10.5排污许可管理

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规和《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）的相关规定，新建企业应当在启动生产设施或发生实际排污之前申请取得排污许可证，持证排污。

10.5.1排污许可证的申请

本项目在启动生产设施或者实际排污之前，应当根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）和排污许可证申请与核发技术规范的相关规定在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料，申请核发排污许可证。

10.5.2排污许可证的实施

1、排污单位应当按照排污许可证规定，安装或者使用符合国家有关环境监测、计量认证规定的监测设备，按照规定维护监测设施，开展自行监测，保存原始监测记录。

2、排污单位当按照排污许可证中关于台账记录的要求，根据生产特点和污染物排放特点，按照排污口或者无组织排放源进行记录。

3、排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告，并且每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发生态环境部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。

10.5.3排污许可证的变更、延续

一、变更

在排污许可证有效期内，下列与排污单位有关的事项发生变化的，排污单位应当在规定时间内向核发生态环境部门提出变更排污许可证的申请：

（1）排污单位名称、地址、法定代表人或者主要负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起三十个工作日内；

（2）因排污单位原因许可事项发生变更之日前三十个工作日内；

（3）排污单位在原场址内实施新建、改建、扩建项目应当开展环境影响评价的，在取得环境影响评价审批意见后，排污行为发生变更之日前三十个工作日内；

（4）新制修订的国家和地方污染物排放标准实施前三十个工作日内；

（5）依法分解落实的重点污染物排放总量控制指标发生变化后三十个工作日内；

（6）地方人民政府依法制定的限期达标规划实施前三十个工作日内；

（7）地方人民政府依法制定的重污染天气应急预案实施后三十个工作日内；

（8）法律法规规定需要进行变更的其他情形。

二、延续

排污单位需要延续依法取得的排污许可证的有效期的，应当在排污许可证届满三十个工作日前向原核发环保部门提出申请。

第十一章 清洁生产及总量控制

11.1清洁生产

11.1.1清洁生产分析

一、生产工艺先进性

本项目采用常规热镀锌工艺，较目前国内的技术工艺平均水平要高，具体如下：

（1）本项目使用18%的盐酸进行酸洗，不添加磷酸，能有效控制磷的使用和排放。同时，由于盐酸浓度不超过20%，且添加酸雾抑制剂，可显著减少酸雾的产生。

（2）本项目使用无铬钝化剂进行钝化。无铬钝化剂本身不含有任何有毒成分，相对于铬酸钝化剂，可以减少对操作人员的危害，同时也不会产生有毒的铬酸雾和含铬废水，避免对环境造成损害。

（3）本项目助镀工序使工件表面形成盐膜，保护工件在转移过程中表面不被氧化，有利于工件浸入锌锅时与锌液快速结合；且助镀槽配套助镀液再生系统，可有效去除助镀液中的亚铁离子，降低因工件携带亚铁离子导致锌耗。

二、生产设备先进性

（1）本项目热镀锌加热采用PLC自动控制系统，以动态图形模拟显示设备的运行状态，模拟跟踪显示炉内各区温度曲线，进行工艺曲线设定、显示和报警提示，实施记录和打印各区温度、压力等参数。

（2）本项目采用高速脉冲火焰镀锌炉，燃烧机装置于镀锌炉对角钱设置，燃烧空气经烟道连续环绕于锌锅外，升温快，且锌锅能均匀受热，避免因镀锌过程锌锅底部聚集锌渣导致锌锅局部高温。

（3）项目金属表面处理池全部使用100mm花岗岩+四布五油玻璃钢防腐。

（4）设备材质，本项目封闭酸洗房内部敷贴耐酸PVC板，酸洗区电动葫芦耐酸雾腐蚀，可有效降低酸蚀损耗；本项目锌锅采用低硅、低硫、低碳的优质钢板焊接而成，锌锅腐蚀度低，使用寿命长。

三、原辅材料及产品的先进性

1、原辅材料的情节性

（1）本项目热源均采用清洁燃料天然气，减少了污染物的排放。

（2）钝化工序使用无铬钝化剂，避免了生产过程中铬酸雾和含铬废水的产生。

（3）本项目镀锌过程添加由助镀剂，可有效降低锌耗；另外，酸洗过程中添加由酸雾抑制剂，可有效降低盐酸的挥发量。

2、产品的清洁性

本项目产品热镀锌产品均具有良好的耐大气腐蚀性、耐热抗氧化性和电化学保护性，属于高效节材节能产品，对降低消耗极为显著。

四、资源能源利用指标

1、节能降耗措施

（1）厂区总平面布置布局紧凑、分区合理，工艺流程流畅、短捷，减少了原材料运输、产品转移运输及水等输送过程的迂回。

（2）本项目用水设备拟选用国内先进的用水量少的生产设备，并尽量采用循环用水，以减少水的消耗。积极采用新型控制阀门，杜绝长流水和跑、冒、滴、漏现象。

（3）本项目热镀锌加热炉废气经换热器后，余热全部用于助镀池加热，减少能源损耗。

（4）本项目属于传统机械表面处理工业，生产能耗主要集中在产品的加工过程中。本项目积极选用国内先进的高效节能设备，采用合理加工工艺，生产设备尽量采用生产线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。

2、资源利用指标

企业主要的资源利用指标为可用锌的利用率（理论新的用量/实际锌的用量），根据工程分析的锌平衡分析，生产线可用锌利用率＞87%，属于清洁生产先进水平。

3、污染物排放指标

本项目采用合理有效的环保措施，最大限度地减少污染物的排放，实现了“三废”达标排放。

五、环境管理要求

为提高企业清洁生产水平，要求建设方加强生产过程中环境管理，对能耗、水耗进行定量考核；确保物品堆存区、危险品及人流、物流活动区有明显标识，加强安全管理；加强管道检修，减少跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。

为保护环境，要求建设方对其合作方提出环境要求，如要求施工方施工期间注意洒水防尘，合理规划施工时间，减少对周围环境和居民的影响等；要求原辅料、其它外运物品在运输过程中，加盖遮盖布或采用袋装、桶装，减少环境影响等，确保整个产品生命周期的清洁生产水平。

11.1.2清洁生产分析结论

本项目的建设采用国内先进的生产工艺和设备；原辅材料和产品均符合清洁生产的要求；建设单位最大限度的实现了废物的资源化和减量化。项目实现了经济运行的“低消耗、高利用、低废弃”理念，最大限度地利用进入系统的物质和能量，提高资源利用率；最大限度地减少污染物的排放，实现了“三废”达标排放，实现了资源的综合利用、减轻了环境污染，符合清洁生产原则。

11.2总量控制

根据相关规定，本项目外排污染物需进行总量控制的因子为：二氧化硫、氮氧化物、CODCr、NH3-N。

综上，本项目总量控制指标核算结果详见下表：

表10.2-1  本项目总量控制指标核算表

| 类别 | 总量控制指标 | 现有工程总量控制指标 | 全厂总量控制指标 | 本次新增总量控制指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 4.54 | 19.449 | 14.909 | 由现有工程污染物排放量中削减而来 |
|  | HCl | 0.7844 | 4.701 | 3.9166 | 由德阳什邡生态环境局在辖区内调剂 |
|  | 二氧化硫 | 1.0 | 4.269 | 3.269 |  |
|  | 氮氧化物 | 7.121 | 21.257 | 14.136 |  |
| 废水 | CODCr | 0.13 | 6.426 | 6.296 |  |
|  | 氨氮 | 0.02 | 0.5 | 0.48 |  |

第十二章 环境影响评价结论

12.1建设项目概况

12.1.1产业政策符合性分析

本项目产品高频焊管和镀锌管，涉及钢压延加工和热浸锌工艺，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754），本项目行业类别属于“C3130钢压延加工”类和“C3360 金属表面处理及热处理加工”类。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目为允许类。同时，对照工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批，本项目所用机电设备不属于其中的淘汰落后设备；所用设备也不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类落后工艺设备。

因此，本项目符合国家产业政策。

12.1.2项目规划符合性及选址合理性

本项目选址于经开区内，在现有厂区南侧新增占地148303.50平方米，根据业主提供的不同产权证书（见附件），以及园区用地布局规划图可知，本项目选址地为工业用地，符合当地土地利用规划。

另外，根据外环境关系分析结果可知，项目选址地周围主要为工业企业，划定的卫生防护距离范围内不涉及医疗、食品企业和住户、医院、学校等环境敏感目标，项目选址与周边外环境关系相容。

因此，本项目与什邡经济开发区规划相符，项目与周边外环境相容，无明显制约因素，选址合理。

12.2区域环境质量现状

12.2.1地表水环境质量现状

根据《什邡市“十三五”期间环境质量公报》（2016~2020年）中可知，本项目所在区域地表水体石亭江能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

12.2.2大气环境质量现状

区域环境达标分析：根据《什邡市“十三五”期间环境质量公报》（2016~2020年），什邡市细颗粒物（PM2.5）出现超标，超标倍数分别为0.018，项目所在区域为环境空气质量不达标区，其余各基本污染物中的PM10、SO2、NO2、CO、O3年评价均达标。

补充监测现状评价结论：根据监测结果，评价区域内监测点位的各监测指标的监测值均满足相关标准要求。

12.2.3声环境质量现状

项目各监测点都能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，评价区域声环境质量较好。

12.2.4地下水环境质量现状

评价区地下水各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

12.2.5土壤环境质量现状

项目所在地土壤环境质量现状满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地风险筛选值要求。

12.3污染治理措施及达标排放情况

12.3.1废气

一、焊接烟尘及切割粉尘

本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，本项目共配制18台焊烟净化器，净化后的废气在车间内无组织排放；焊管切割采用湿法切割，避免切割粉尘的产生。

本项目焊管生产车间在采取上述治理措施后，厂界颗粒物无组织监控浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求。

二、酸洗废气

本项目设置封闭的酸洗房，酸洗房内设置负压集气系统，捕集的废气经风管引至两级碱液喷淋塔进行净化处理，净化后的尾气由15m高排气筒排放。本项目单条酸洗线配套1套废气收集净化设施，废气净化利用酸碱中和法，净化效率高，外排废气HCl满足《电镀污染物排放标准》（GB219000-2008）排放标准限值要求。

三、镀锌锌烟

镀锌过程中产生的颗粒物及氨气，经锌锅一侧设置侧吸罩收集后，由风管引入末端的废气净化设施净化处理，净化后的尾气由15m高的排气筒排放。本项目一条镀锌线配套1套废气收集净化设施，废气净化工艺采用“布袋除尘器+酸洗塔”的废气组合净化工艺。

本项目在采取上述废气治理措施后，镀锌烟气颗粒物的排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求，按氨气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放标准限值要求。

四、内吹/外吹粉尘

镀锌后在内吹和外吹过程中产生的粉尘经集气罩收集和“布袋除尘器+喷淋塔”的组合工艺除尘后，尾气由15m高的排气筒排放。本项目单条生产线配套1套废气收集净化设施，除尘采用“布袋除尘器+喷淋塔”的组合工艺，除尘效率高，处理后的废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求。

五、烘干废气

预处理后的焊管利用锌锅天然气燃烧余热进行烘干，其废气成份主要为天然气燃烧废气，可由15m高排气筒直接排放，满足《四川省工业炉窑大气污染物综合治理实施清单》排放标准限值要求。

六、废酸及废水处理废气

本项目废酸及废水处理废气拟采取二级碱液喷淋塔净化处理，净化效率高，净化后的尾气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求。

综上所述，本项目在采取上述废气治理措施后，可实现废气稳定达标排放。

12.3.2废水

一、生活污水

本项目食堂餐饮废水经隔油池隔油处理后，同其余生活污水一并经预处理池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水管网进入灵江污水处理厂处理达标后外排。

二、生产废水

本项目生产废水包括废酸上清液、酸洗后水洗废水、喷淋废水、地坪清洗废水、化验室废水等，生产废水经厂区污水处理站处理后回用于生产，不外排。

12.3.3噪声

项目拟采取：优先选取低噪声设备，隔声罩、基础减振、加装消声器等降噪措施。经影响预测分析，项目运营期各厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，项目噪声达标排放。

12.3.4固体废弃物

项目拟对产生的一般固废统一收集后外售综合利用；对危险固废分类收集并暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置；对生活垃圾交环卫部门统一收集清运。

本项目在采取上述固废处置措施后，固体废弃物去向明确，处置方式符合环保要求，不会造成二期污染。

12.3.5地下水和土壤污染防治

本项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监 控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

（1）重点防渗区：本项目将前处理区及槽体、危废暂存间、事故应急池、污水处理站及废水输送管、废酸处理站及废酸管道、储罐区等列入重点防渗区。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照16889执行。

（2）一般防渗区：本项目将钢管杆车间、一般固废暂存区、消防水池、食堂隔油池、化粪池列入一般防渗区。防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤10-7cm/s；或参照16889执行。

（3）简单防渗区：本项目将办公楼（办公生活区）、厂区道路、露天堆场、停车场等列入简单防渗区。防渗技术要求：一般地面硬化。

12.4主要环境影响

12.4.1大气环境影响

1、本项目不属于达标规划中的新增污染源项目，以现有项目“以新带老”污染源作为本项目的削减源强。

2、本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%；

3、本项目新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率＜30%；

4、对于现状超标的污染物PM2.5和PM10，通过计算年平均质量浓度变化率K值＜-20%；对于现状达标的污染物，叠加后污染物短期浓度符合环境质量标准。

5、项目非正常工况下，各污染因子的小时浓度的最大占标率均＜100%，各敏感点处的浓度叠加现状值后，其小时浓度均符合相关质量标准。

综上，本项目大气污染物对周边环境影响可接受，项目的运行不会改变周边区域环境功能区划。

12.4.2地表水环境影响

本项目生产废水不排放；项目生活污水经厂内预处理达标后经园区污水管网进入灵江污水处理厂，经污水处理厂集中处理达标后排入石亭江，对区域地表水环境影响可接受。

12.4.3声环境影响

经影响预测分析，项目运营期各厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

因此，本项目的实施不会改变区域声环境功能区划。

12.4.4固体废弃物对环境影响

本项目固废处置去向明确，在收集、转运过程中作好污染防治措施，加强管理，能有效防止固废对环境造成二次污染。

12.4.5地下水环境影响

项目在实施过程中对废水产、排点采取严格的防渗措施，污水管道、水池等构筑物定期巡检，可杜绝地下水污染隐患，项目建设区域对地下水的影响不明显。厂址周边饮用水均由城镇供水管网供应，故项目建设对周围地下水环境影响、敏感程度不显著。建设单位需进行严格的防渗处理，落实以上地下水环保措施。严格落实以上措施后，项目营运期不会对区域地下水环境造成明显的不良影响。

12.4.6生态环境影响

本项目占用园区规划工业用地，项目建设对原有地表进行一定程度的搅动，从而造成一定面积的地表裸露，造成水土流失；但由于项目占地面积较小，因此，本项目的建设施工和营运造成水土流失不明显。项目建成后，厂区进行绿化，可有效防止水土流失，减小水土流失程度，有利于生态保护。

12.4.7土壤环境影响分析

本项目土壤环境各监测点中，各监测因子均能满足相应标准要求。本项目运行后，区域土壤仍可满足相应质量标准。企业在采取上述保护措施及对策后，可有效减少对土壤造成的污染。针对本项目的污染物排放特点，制定了相应土壤跟踪监测计划，因此，从土壤环境影响角度，项目土壤影响可接受。

12.4.8环境风险评价

本项目采取相应风险防范和应急措施后，项目对环境空气、地表水环境和地下水环境等可能造成的风险影响较小，环境风险水平可接受。评价认为，只要严格落实项目环评提出的环境风险防范措施，项目环境风险可控，项目建设从环境风险角度分析可行。

12.5公众意见采纳情况

本项目公众参与调查对象主要为项目周边居民、企业等可能受本项目影响的人群。调查过程严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）的相关要求进行，具有“合法性、有效性、代表性和真实性”。建设单位在确定环境影响报告书编制单位后的 7 个工作日内进行了第一次公示，在环境影响报告书征求意见稿形成后进行了二次公示，网络公示均在建设单位官网上进行，环评二次网络公示的同时，进行了两次报纸公示、在项目项目周边进行了现场张贴公示。

在上述公式期间，建设单位和环评单位未收到过公众关于本项目的反馈意见。

12.6清洁生产

本项目的建设采用国内先进的生产工艺和设备；原辅材料和产品均符合清洁生产的要求；建设单位最大限度的实现了废物的资源化和减量化。项目实现了经济运行的“低消耗、高利用、低废弃”理念，最大限度地利用进入系统的物质和能量，提高资源利用率；最大限度地减少污染物的排放，实现了“三废”达标排放，实现了资源的综合利用、减轻了环境污染，符合清洁生产原则。

12.7总量控制

根据估算，本项目建成后废水中化学需氧量和氨氮，以及废气中的二氧化硫和氮氧化物的排放量满足总量控制要求，不会超出总量控制限值要求。

12.8环境影响评价结论

本项目建设符合国家产业政策，符合当地的总体规划，项目选址合理，项目所在地周边无重大环境制约要素，项目贯彻了清洁生产原则；项目采取的污染治理措施技术经济可行，排放污染物能够达到国家规定的标准，项目建设对评价区域环境质量的影响不明显；项目采取相应的环境风险防范措施和制定应急预案后环境风险较小，风险防范措施切实可行；只要严格落实环境报告书提出的环保对策及生态保护措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，认真落实环境风险的防范措施及应急预案，则本项目建设从环保角度是可行的。

12.9要求与建议

（1）企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量减少和避免事故排放情况发生。

（2）认真贯彻执行国家和四川省、德阳市及广汉市的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护机构的人员，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划。

（3）公司应当搞好日常环境监督管理，使环保治理设施长期正常运行，防治各类污染物非正常排放，确保各项污染物达标排放。规范各排污口管理、按环保部门要求设置相应标准等。

（4）搭建采样平台，对排气筒留好监测孔，以便日后的监测。

（5）注意风险防范措施，制定相应的应急预案，并制定相应的风险防范演练。

（6）严格按风险物质管理规定进行使用和存放，配备相应的消防措施。

（7）项目必须严格执行“三同时”规定，有关环保设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时使用。

（8）企业应注重产业技术更新，提高资源能源利用率，不断提高清洁生产水平。

（9）项目建成投产后，建议企业在适时开展跟踪评价，评估项目对环境的实际影响。