潍坊市人民医院正畸钳等耗材一批院内公开招标公告

- 项目内容：

| 序号 | 项目名称 | 预计年用量 | 最高限价（单价/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 | 正畸钳 | 200把 | 1500 |
| 第二标段 | 正畸金属自锁托槽 | 150付 | 4850 |
| 第三标段 | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 60套 | 18500 |
| 第四标段 | 种植体支抗 | 800颗 | 450 |
| 第五标段 | 椎间融合器I（ 侧方入路腰椎融合器） | 20套 | 37300 |

二、采购人：潍坊市人民医院

地址：山东省潍坊市奎文区广文街151号

联系电话：0536-8192593

三、招标产品的功能要求及技术参数：见附件。

四、报名方式：潜在投标人填写附件Excel电子报名表格一份；报名表纸质版、有效期内产品注册证、进口产品授权代理证书，以上材料加盖公章复印件一套，以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmzbbm@163.com,邮件主题为：项目名称+公司名称，缺项视为报名无效。

五、报名时间：自2022年9月14日上午9点至9月20日下午3点（休息日除外）。

六、招标文件的获取：符合招标条件的项目，报名截止2个工作日内免费发送至供应商预留邮箱，如未按期收到文件，除项目流标外请务必自行电话联系物资采购办公室核实，未核实视为收悉。

七、投标截止时间（开标时间）、地点详见招标文件。

八、备注：1.本次招标采用资格后审，不接受联合体投标；2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；3.潜在投标人无需现场报名。

潍坊市人民医院物资采购办公室

2022年9月13日

附件：技术参数及要求

一、公共要求

1.投标货物须提供样品及使用说明书，未提供样品者，样品部分不得分；

2.投标货物须提供省内同级医院或区域医疗中心（确有困难者可提供省外同级医院）

近期供货价格证明材料2份；

3.本项目最高限价为预算价，超出预算价为无效投标；

4.本次项目均为整包采购，不得缺项，缺项为无效投标；

5.产品报价必须为投标日前山东省最低使用价格并承诺，否则为无效投标；

6.※标条款“山东省药械集中采购平台挂网产品”，需提供省平台截图证明，未提供者为无效投标。

二、技术参数

第一标段：正畸钳

1.末端切断钳

1.1 用于口腔正畸医生在口内切断颊面管远中过长的弓丝末端；

1.2 进口不锈钨钢、柄长150MM、重量120G、刃端1.3mm；

1.3 最大切断直径：0.22X0.25；

1.4 配置清单：独立包装，说明书；

1.5 三年内保修包换，需现场检查样品质量，可以反复高温高压消毒使用；

2.细丝切断钳

2.1 用于口腔正畸医生在口内切断过长的弓丝；

2.2 德国不锈钢、细丝切口为超硬刚、柄长120MM、重量100G,刃端1mm；

2.3 最大切断直径：0.14X0.20、重量100G；

2.4 独立包装，说明书；

2.5 三年内保修包换，需现场检查样品质量，可以反复高温高压消毒使用。

第二标段：正畸金属自锁托槽

1.在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形；

2.有高转矩、低转距、标准转矩三种转矩可选择；

3.托槽牵引钩有即插式和铸造式两种可选择；

4.SpinTek™滑盖技术；

5.17-4不锈钢金属注模成型，外形圆润光滑；

6.有推荐的弓丝使用序列；

7.托槽数据

| 牙位 |  | 描述 | 转矩角 | 轴倾角 | 左右 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上颌 | 中切牙 | 标准 | +12° | +5° | R |
| 上颌 | 中切牙 | 标准 | +12° | +5° | L |
| 上颌 | 中切牙 | 低 | +2° | +5° | R |
| 上颌 | 中切牙 | 低 | +2° | +5° | L |
| 上颌 | 中切牙 | 高 | +22° | +5° | R |
| 上颌 | 中切牙 | 高 | +22° | +5° | L |
| 上颌 | 侧切牙 | 标准 | +8° | +9° | R |
| 上颌 | 侧切牙 | 标准 | +8° | +9° | L |
| 上颌 | 侧切牙 | 低 | -5° | +9° | R |
| 上颌 | 侧切牙 | 低 | -5° | +9° | L |
| 上颌 | 侧切牙 | 高 | +13° | +9° | R |
| 上颌 | 侧切牙 | 高 | +13° | +9° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 低 | -9° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 低 | -9° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 高 | +11° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 高 | +11° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | -7° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | -7° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | -9° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | -9° | +5° | L |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +11° | +5° | R |
| 上颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +11° | +5° | L |
| 上颌 | 双尖牙 | 标准 | -11° | +2° | R |
| 上颌 | 双尖牙 | 标准 | -11° | +2° | L |
| 上颌 | 双尖牙 | 牵引钩，标准 | -11° | +2° | R |
| 上颌 | 双尖牙 | 牵引钩，标准 | -11° | +2° | L |
| 下颌 | 中切牙 | 标准 | -3° | +2° | R |
| 下颌 | 中切牙 | 标准 | -3° | +2° | L |
| 下颌 | 中切牙 | 低 | -11° | +2° | R |
| 下颌 | 中切牙 | 低 | -11° | +2° | L |
| 下颌 | 侧切牙 | 标准 | -3° | +4° | R |
| 下颌 | 侧切牙 | 标准 | -3° | +4° | L |
| 下颌 | 侧切牙 | 低 | -11° | +4° | R |
| 下颌 | 侧切牙 | 低 | -11° | +4° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 标准 | +7° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 低 | 0° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 低 | 0° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 高 | +13° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 高 | +13° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | +7° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，标准 | +7° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | 0° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，低 | 0° | +5° | L |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +13° | +5° | R |
| 下颌 | 尖牙 | 牵引钩，高 | +13° | +5° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 标准 | -12° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 标准 | -12° | +4° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 高 | -5° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 高 | -5° | +4° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，标准 | -12° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，标准 | -12° | +4° | L |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，高 | -5° | +4° | R |
| 下颌 | 第一双尖牙 | 牵引钩，高 | -5° | +4° | L |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 标准 | -17° | +4° | R |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 标准 | -17° | +4° | L |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 牵引钩，标准 | -17° | +4° | R |
| 下颌 | 第二双尖牙 | 牵引钩，标准 | -17° | +4° | L |

8.托槽尺寸

| 牙位 |  | 槽沟宽度 | 托槽厚度 | 槽沟长度 | 槽沟深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上颌 | 中切牙 | .56L | 1.07 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 中切牙 | .56R | 1.07 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 侧切牙 | .56L | 1.14 | 2.79 | 0.71 |
| 上颌 | 侧切牙 | .56R | 1.14 | 2.79 | 0.71 |
| 上颌 | 尖牙 | .56L | 0.76 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 尖牙 | .56R | 0.76 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 双尖牙 | .56L | 0.84 | 2.85 | 0.71 |
| 上颌 | 双尖牙 | .56R | 0.84 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 中切牙 | .56L | 1.14 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 中切牙 | .56R | 1.14 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 侧切牙 | .56L | 1.30 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 侧切牙 | .56R | 1.30 | 2.85 | 0.69 |
| 下颌 | 尖牙 | .56L | 0.94 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 尖牙 | .56R | 0.94 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第一双尖牙 | .56L | 0.97 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第一双尖牙 | .56R | 0.97 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第二双尖牙 | .56L | 1.09 | 2.85 | 0.71 |
| 下颌 | 第二双尖牙 | .56R | 1.09 | 2.85 | 0.71 |

9.托槽单包装配置

9.1 上/下 5-5 标准转矩；

9.2 上/下 5-5 标准转矩，6-7 Accent Mini 颊面管；

9.3 上/下 5-5 标准转矩，3 带钩；

9.4 上/下 5-5 标准转矩，3-5 带钩；

9.5 上 3-3 高转矩, 上 4-5 下 5-5 标准转矩；

9.6 上 3-3 高转矩，上 4-5 标准转矩，下 3-3 低转矩，下 4-5 标准转矩；

9.7 上 3-3 下 3-3 低转矩，上 4-5 下 4-5 标准转矩；

9.8 上 3-3 下 3-4 高转矩，上 4-5 下 1-2 下 5 标准转矩；

10.轻力、高效、舒适、健康。

第三标段：无托槽隐形牙颌畸形矫治器

1.适用于成人及替牙期儿童的牙列拥挤、口内不良习惯、下颌后缩或下颌骨发育不足等错颌畸形，利用隐形矫治器对牙齿、牙槽骨及颌骨持续施加适当的“生物力”，使其恢复正确咬合关系；

2.主要技术参数：

2.1 儿童版需具备专用附件设计，舌刺，舌位引导和配备唇颊肌屏障，可配合前方牵引；

2.2 提供下颌前导隐形解决方案及实体颌板需设计在咬颌面；

2.3 需具备精准度高的根骨系统支持根骨方案修改，剖面根骨查看；

2.4 具有透明牵引扣设计，能与矫治器本体一体化集成。

第四标段：种植体支抗

- 1.产品材料：由Ti6Al4V材料制成，材料符合GB/T 13810标准要求；

- 2.适用范围：一种钛螺钉，作为一种固定部件植入上颌骨和下颌骨，可抵制牙齿移动时所产生的反作用力，从而辅助牙齿的正畸活动；

- 3.主要技术参数：

- 3.1 临时正畸支抗系统；

- 3.2 采用自攻式设计；

- 3.3 采用特有的颜色标记来区分不同的微种植钉及其相匹配的理想植入区域；

- 3.4 双△Delta头部设计；

- 3.5 支抗钉不对称的螺纹设计；

- 3.6 支抗钉尖端切割设计；

- 3.7 组织增压阻挡环设计；

- 3.8 结扎孔设计；

- 3.9 植入工具套装：每个套装包含：直机旋入头和弯机旋入头两个；

- 3.10 规格型号：6mm，直径1.4mm；8mm，直径1.4mm；10mm，直径2.0mm，带有切削面；12mm，直径2.0mm，带有切削面。

第五标段：椎间融合器I（侧方入路腰椎融合器）

1.预设8°/15°前倾角，高度为8到16mm，长度为32-36mm，精准恢复腰椎生理性前凸。具备17mm宽度，超长超大的特点可应用于腰椎侧方融合技术；

2.三向曲面，容易植入，避免周围软组织及神经损伤；

3.植骨区域横档设计，更高的强度，更大的植骨空间；

4.表面倒齿状结构，有效防止融合器的退出；

5.可搭配创新设计的C-ring漂移式拉钩系统完成CLIF术式（经腰大肌正侧方腰椎融合术），该术式提供全程直视下的手术体验，解决了XLIL术式高神经并发症及OLIF术式因缺少标准失冠状位参考系而不能很好的脊柱矫形问题 ；

6.材质：PEEK；

※7.山东省药械集中采购平台阳光挂网产品。

三、售后服务及付款要求：

1.按医院财务制度付款；

2.供货时效为接到订单后5天内，院方有特殊需求，应积极配合解决；

3.按院方要求提供技术培训；

4.近效期三个月产品无条件退换货；

5.应急响应：产品质量出现问题时1小时内做出响应，1日内到达现场，提供解决方案；遇院方特殊需求，能积极配合医院完成紧急调配任务；

6.及时履行以上售后服务做为货款支付要件。