CHBD06型 北斗接收机 安装使用说明书

2019年07月 中船航海科技有限责任公司

修改与变更

| 修改人 | 修改日期 | 版本编号 |
| --- | --- | --- |
| 张健 | 2019.7.15 | 1.0 |

目  次

修改与变更	1

1 前言	1

1.1 主要用途及适用范围	1

1.2 工作条件	1

1.3 安全要求	1

2 系统组成	1

3 功能性能指标	2

3.1 主要功能	2

3.2 主要性能	2

4 键盘布局和主要界面介绍	3

4.1 键盘布局及定义	3

4.2 主要界面介绍	5

4.2.1 视图显示界面	5

4.2.2 菜单界面	7

4.2.3 查找界面	8

4.2.4 导航界面	8

5 使用操作	9

5.1 开机	9

5.2 视图浏览操作	10

5.3 航路点设置	10

5.3.1 新建航路点	11

5.3.2 查找航路点	12

5.3.3 编辑航路点	13

5.3.4 移动航路点	14

5.4 航线库设置	15

5.4.1 创建新航线	15

5.4.2 编辑航线	16

5.5 航迹设置	18

5.6 完好性设置	19

5.7 报警设置	19

5.8 端口设置	20

5.9 系统设置	20

5.10 查找功能	21

5.10.1 航迹查找	21

5.11 导航作业	22

5.11.1 导航到光标点	23

5.11.2 导航到航路点	24

5.11.3 沿航线导航	24

5.11.4 停止导航	25

6 安装方式	26

6.1 主机安装方式	26

6.2 天线安装方式	27

6.3 安装要求	27

7 常见故障诊断和排除	27

7.1 故障类别一	27

7.1.1 故障现象	27

7.1.2 故障分析	27

7.1.3 故障原因	27

7.1.4 排除（隔离）故障程序	27

7.2 故障类别二	28

7.2.1 故障现象	28

7.2.2 故障分析	28

7.2.3 故障原因SD	28

7.2.4 排除（隔离）故障程序	28

7.3 故障类别三	28

7.3.1 故障现象	28

7.3.2 故障分析	28

7.3.3 故障原因	28

7.3.4 排除（隔离）故障程序	29

7.4 故障类别四	29

7.4.1 故障现象	29

7.4.2 故障分析	29

7.4.3 故障原因	29

7.4.4 排除（隔离）故障程序	29

8 接口	30

8.1 主机接口	30

8.2 电源接口	30

8.3 串口	30

8.4 网口	31

8.5 天线接口	31

9 专业术语及缩写	31

附件1 主要技术指标测试方法	33

前言

欢迎使用CHBD06型北斗接收机。本产品可为用户提供快速高精度定位、导航和授时服务。请在您使用之前，仔细阅读本操作使用说明书，以便给您的使用提供最好的帮助。

CHBD06型北斗接收机可接收北斗卫星信号，支持单系统或多系统定位，具有卫星状态监测、智能航海导航、航行报警等功能，是船舶安全航行的有力保障。

主要用途及适用范围

本使用说明书涵盖了本产品的全部功能及相关介绍，通过阅读本操作使用说明，您可以全面了解本产品的使用方法。

工作条件

适用温度：-25℃至55℃；

适用湿度：≤95%；

直    流：12V DC ±20%；

功    率：≤30W。

安全要求

触电警示：严谨触摸交流电源连接器内芯和电源模块接口，以防触电！

系统组成

CHBD06型北斗接收机包括主机和组合天线，见下图。

图1　主机

图2　天线（注：天线型式随船型船型不同有可能变化）

接收机系统构成及对外接口如下图所示。同时，机壳右下侧留有保险丝盒位置。

图3　系统构成图

功能性能指标

主要功能

- 北斗（B1\B2）；

- 提供2路RS422A、2路RS232C差分串口输出PVT信息；

- 提供1路以太网接口输出PVT信息；

- 数据更新率：10Hz、5Hz、1Hz，可调；

- 航海计算功能；

- 报警指示功能。

主要性能

1）	可稳定捕获信号电平范围：-130dBm~-120dBm；

2）	跟踪灵敏度：-133dBm；

3）	冷启动时间：≤2min(30min)；

4）	热启动时间：

≤1min（当有有效星历数据时）；

≤30s（当供电中断60s后）；

5）	定位误差：

水平：  ≤10m（HDOP值≤4或PDOP值≤6）；

垂直：  ≤20m（HDOP值≤4或PDOP值≤6）；

差分定位误差：

水平：  ≤5m（HDOP值≤4或PDOP值≤6）；

垂直：  ≤10m（HDOP值≤4或PDOP值≤6）。

键盘布局和主要界面介绍

键盘布局及定义

接收机键盘由主键盘和多功能按键两部分组成，主键盘、多功能按键布局如图所示。

图4　主键盘布局

图5　多功能键布局

按键定义如下：

背光调节-―按下该键可调节设备的背光设置；

页面-―按下该键可在定位等功能界面进行切换；

取消-―按下该键实现退出功能；

开关-―按下或该键可开启或关闭设备；

缩放-―按下该键可在导航视图上缩放，或者输入法删除功能；

方向键-―沿着上、下、左、右四个方向推动，可在菜单之间滚动、高亮显示字段以及输入数据；

菜单-―按下该键可打开主菜单；

MOB键-―按下该键，标记某个航点；

确认-―按下该键，选择高亮显示并选择确认；

查找-―按下该键可查找某一点；

导航-―按下该键可打开导航菜单；

日夜-―按下该键可设置日/夜间模式；

-―多功能键。

主要界面介绍

用户机具有【视图】、【设置】、【标记】、【查找】、【导航】五大功能，如下所示。

图6　显控软件五大功能模块

视图显示界面

- 定位视图

主定位视图，用于显示位置、航速、航向、日期时间、差分状态和完好性等相关信息。

图7　定位视图

- 卫星状态视图

卫星状态视图用于显示当前定位模式下的卫星状态，用主机下方多功能按键查看不同卫星系统信息。

图8　卫星状态视图

- 罗盘视图

罗盘视图用于显示当前航行以及导航信息。

图9　罗盘视图

- 导航视图

导航视图用于在导航状态下显示当前船位、航向等导航信息。

图10　导航视图

在海图界面可以使用主机上海图缩放按键“”对海图进行放大与缩小操作。

菜单界面

菜单功能界面主要完成接收机各项参数的设置，包括：航路点、航线、航迹、差分、完好性、报警、端口、系统等参数信息。

图11　菜单界面

查找界面

查找界面完成对航迹、报警等信息的查看等任务。

图12　查找界面

导航界面

图13　导航界面

使用操作

开机

按下主机右下方电源按钮，蓝色电源指示灯亮起，系统开机，并加载启动信息，如下图所示。

图14　带灯光提示的开机按钮

系统初始化完成后，进入主界面，接收机按照上次关机时的定位模式自动搜索卫星信号。开机完成。

图15　主界面

视图浏览操作

“”按键用于循环切换视图界面。可以采取多次按“”键在“定位视图、卫星视图、罗盘视图、海图视图、台站视图”间进行界面切换。

航路点设置

按“”键进入设置界面。使用方向键“”高亮“航路点”选项卡，按“”或者使用方向键“”右键进入航路点设置页面。

图16　航路点设置

接收机可存储10000个左右的文字数字航路点信息。接收机已存储的所有航路点信息会以列表形式列出。每个航路点包含名称、经纬度、备注等信息。通过该列表可进行创建、查找、编辑、删除、全部删除航路点等操作。

新建航路点

用户可以用以下三种基本方法创建航路点：

- 手动输入创建航路点

- 按“标记”键创建航路点

手动创建航路点

通过手动输入航路点经纬度、名称、备注等信息创建航路点。

操作步骤：

- 在航路点列表页点击下方的“新航点”功能键；

图17　手动创建航路点

- 进入新建航路点页面，同时左侧边栏出现航路点信息栏；

图18　新建航路点

- 通过方向键“”选择到要修改的区域，点击“”，进入手动输入模式，手动输入航路点经纬度，名称，备注等信息。输入完成后点击“”退出输入模式,移动光标至“保存”高亮，点击“”保存航路点信息。

使用“标记”键创建航路点

在“导航页面”点击“”键，新建航路点页面出现，系统自动捕获当前船位并为新航路点创建一个默认的名字，如下图所示。点击“”，保存新航路点信息。

查找航路点

在航路点设置页面，使用方向键“”移动到航路点检索输入框，如下图所示。点击“”键，调出输入法，进入编辑模式。通过数字键区按键输入名称，可对航路点进行检索。

使用“”键进行输入法切换，支持汉字、字母或数字。使用“导航缩放”键删除输入错误的字符。

图19　航路点检索

编辑航路点

移动方向键“”到航路点名称区域，高亮某条航路点，点击“”键，进入编辑航路点页面。

图20　选中航路点

- 编辑航路点名称

移动方向键“”到航路点名称区域，点击“”键，调出输入法，进入编辑模式。通过数字键区“”按键输入名称，使用“”键进行输入法的切换，输入汉字，字母或数字。注意：航路点名称最长不能超过5个汉字，字母、数字不能超过10个。

海图缩放键用于删除字符。

- 编辑航路点备注

移动方向键“”到航路点备注区域，点击“”键，进入编辑模式，通过数字键区“”按键输入航路点备注信息注意：航路点备注信息最长不能超过10个汉字，字母、数字不能超过20个。

- 编辑航路点经纬度信息

移动方向键“”到航路点经纬度区域，点击“”键，进入编辑模式，通过数字键区的按键输入航路点经纬度信息注意：经纬度区域只能输入字母或数字。

移动航路点

操作步骤：

- 在查看航路点模式下，点击“移动航路点”多功能键。此时，导航窗口中已选择的航路点处在了中心位置并处于选中状态；

- 使用方向键“”移动航路点到新的位置，在地图窗口的左上角会显示当前航路点的距离、方向和经纬度等信息；

- 点击“”确认航路点新位置，点击“保存”，存储航路点信息。

航线库设置

按“”键进入设置界面。使用方向键“”高亮“航线库”选项卡，按“”或者使用方向键“”向右进入航路点设置页面。

图21　航线库设置界面

接收机可存储大约1000个左右的文字数字航线信息，已存储的所有航线信息会以列表的形式列出。每条航线包含的信息有名称、起点、终点、航路点个数以及航线距离。通过该列表可进行创建新航线、编辑航线、删除、全部删除与新计划航线操作。

创建新航线

用户可以用已有航路点创建新航线。

- 在航线库列表页面点击“新航线”键进入新航线编辑界面；

- 点击“”选择“添加航路点”，会调出航路点库页面，供用户选择要添加的航路点信息；

图22　将已存航点添加到航线

- 选择某一航路点点击“”键，此时系统将会将该航路点加入到航线。

- 依次添加航路点；

- 在新增航线页面，选择下方的“保存”按钮，保存当前建立航线。

编辑航线

在航线库列表中选择一条航线，点击“编辑航线”功能键，进入编辑航线页面。用户可进行添加航路点、移动某一航路点、删除航路点以及重命名等操作，如下图所示。

图23　航线查看页面

向航线中添加航路点

操作步骤：

- 在航线库列表页面，使用方向键“”选择一条航线，点击“编辑航线”多功能键或“确认”键，进入航线编辑页面，详见下图；

图24　编辑航线

- 选择“添加航路点”，调出航路点库信息，可在航线尾部增加新航路点；

- 使用方向键“”选择某一航路点，点击“”，进入航路点查看页面如下图所示；

图25　选择航路点

- 点击“加到航线”按键，将该航路点添加到航线中，具体操作如下图所示。

- 也可点击“在之前加入”功能键，插入航路点。

- 添加航路点完毕，点击“保存”功能键，保存当前航线信息。

删除航线中的某一航路点

操作步骤：

- 移动方向键“”到航线上某一航路点，此时该航路点的颜色变成红色高亮，点击“删除航点”功能键，会出现提示框，提示是否删除，选择“是”，点击“”，删除航路点，系统会自动将连接删除航路点的两个邻近航路点连接起来，形成一条新的航线；

- 点击“保存”功能键，保存修改航线，若不保存则点击“”，出现提示框是否保存，使用方向键“”选择“否”，退出编辑模式。

航迹设置

下图所示为接收机的航迹设置界面。按“”或者使用方向键“”向右进入航迹设置页面。航迹设置包括记录模式的开关设置、航迹颜色的设置、航迹间隔及间隔单位的设置，采用下拉复选框选择设置参数。在设置页面最下方对航迹的存储量信息进行显示。

图26　航迹设置

完好性设置

下图所示为接收机的完好性设置界面。按主机“”或者使用方向键“”向右进入接收机完好性设置页面。可对接收机自主完好性检查、差分数据完好性以及定位解算完好性进行设置。

图27　完好性设置

其中，勾选“自检”功能后，设备开机会对各模块进行完好性检测，并显示自检结。

差分数据零期限值可选30秒、60秒、90秒和120秒，以差分改正信息延迟量作为依据筛选差分改正信息。

水平保护门限（RAIM）可选10米和100米，用于定位精度的评估，定位精度超过所选门限值，接收机报警。

HDOP值限值可选1、2、4、6、8、10、20，用于对HDOP值评估，HDOP值超过所选限值接收机将报警。

定位异常可选1秒-5秒，用于设置无法计算新定位点时间极限，所选时间内，当接收机无法有效结算后，接收机在恢复正常操作前输出上次已知的位置和上次有效定位的时间，并报警显示推算中（对于常规船舶超过1s和对于高速船超过0.5s后未解算出新位置的情况下提供警告）。

报警设置

下图所示为接收机的报警设置界面。按主机“”或者使用方向键“”向右进入报警设置页面。报警设置分为报警设置和报警音设置。航行报警有移锚、偏航、到达、进入目的地等报警，可以分别对其进行勾选，并通过下拉复选框对其参数进行设置。用主机下方多功能按键进行报警设置的保存。

图28　报警设置

端口设置

下图所示为接收机的端口设置界面。按主机“”或者使用方向键“”向右进入端口设置页面。接收机共有4个串口，1个网口。串口设置包括波特率、数据位、停止位和校验位等参数，网络设置包括本机地址、组播地址、端口号等参数。均通过下拉复选框对其参数进行设置。

图29　端口设置

系统设置

主机“”按键可用于查看系统信息，并进行系统的单位和声音等设置。单位设置包括距离和速度的单位选择。如下图所示。

图30　系统信息及设置

查找功能

主机“”按键可用于查找功能。查找分为航迹查找和报警查找两种方式。

航迹查找

接收机可存储大约1000个左右的文字数字航迹信息。，按主机“”进入航迹查找页面，如下图所示。

图31　航迹查找

使用方向键“”移动光标到航迹栏，点击“”键，此时会显示系统中保存的所有航迹信息，每条航迹包含的信息有开始时间、距离、航迹点数以及结束时间，如下图所示。通过该列表可进行删除某条航迹操作。

图32　航迹列表

导航作业

主机“”按键可用于导航功能。使用方向键“”选择导航方式，按主机“”进入对应的导航页面。导航分为到光标点、到航路点、沿航线、沿航迹四种导航方式。

图33　导航选择界面

在导航页面底部包括5个多功能键，分别是测距、海图不动、船位中心、人工漫游、偏心作业等功能键。

- 点击“测距”功能键，系统会测算当前光标点到当前船位点两点之间的距离，并在左上角部位显示测距信息，测距操作如下图所示。

图34　测距页面

- 点击“海图不动”功能键，可保持导航经纬图不动，船位移动，如下图所示。

- 点击“船位中心”功能键，使得船位始终处于导航经纬图页面的中心位置，用于快速将船位移到导航视图的中心处。

- 点击“人工漫游”功能键，则导航经纬图不动，船位可移动出导航视图显示范围。

- 在导航页面移动光标到船位停留位置，点击“偏心作业”，则船位始终保持在光标位置，同时经纬图移动。

导航到光标点

选择导航到光标点选项，如下图所示，主机可规划导航路线至经纬网图光标处。

图35　导航到光标点

导航到航路点

选择到航路点选项，显示航路点列表如下图所示。

图36　导航到航路点

按“”选择航路点进入导航界面。

沿航线导航

选择沿航线选项，显示航线库列表，如下图所示。

图37　沿航线导航航线库列表

使用方向键“”选择航线，按 “”进入对应的导航页面如下图所示。

图38　沿航线导航

停止导航

按“”按键，选择“停止导航”，按“”退出导航，如下图所示。

图39　停止导航

安装方式

主机安装方式

主机采用支架式安装。

尺寸：350mm (长) × 80mm (宽) × 252mm (高)。

重量：≤10kg。

图40　主机安装尺寸图

天线安装方式

体积（螺杆安装）： 152mm(Ø) × (62mm + 300mm)(Ｈ)。

重量（螺杆安装）： ≤1.5kg

图41　天线安装尺寸图

安装要求

1)	天线应安装于视线良好区域，建议高度1.5米以上，确保附近无遮挡；避免其他强发射源主瓣直接照射，避开同频和强电磁干扰。

3)	主机采用底面安装方式，使用6个M4×10十字螺钉固定在面板上，安装时应考虑使用操作及维护方便，主机后板应留有200mm空间，便于电缆插接。

4)	天线与天线线缆连接金属部应带密闭防护，防止海上潮湿及盐碱腐蚀。

5)	天线与主机之间天线线缆标配30米。

常见故障诊断和排除

故障类别一

故障现象

设备无法开机（电源指示灯不亮）。

故障分析

设备电源部分故障，有三种情况:一是保险丝故障；二是开关故障，三是电源模块故障。

故障原因

排除线缆连接因素外，与上述对应的原因如下：

- 供电线路上保险丝烧毁；

- 开关失灵；

- 电源模块烧毁。

排除（隔离）故障程序

故障隔离

第一步：排除保险丝的问题

拆下接收机主机左侧壁保险丝，观察保险丝是否烧毁，通过万用表测量通断。如已烧毁，更换保险丝。

第二步：排除开关的问题

拆开接收机主机，断开开关线束与后盖连接器。使用万用表测量开关通断。当开关处于开机状态时，开关处于连通状态。如出现开路情况，请更换开关。

第三步：排除电源模块的问题

设备开机，依次测量电源模块输入、输出电压。如出现电压无输出，或输出电压异常现象，更换电源模块。

故障类别二

故障现象

设备开机过程异常，BIOS自检未通过或停留在开机界面。

故障分析

设备开机过程异常，有两种情况:一是停留在BIOS自检界面，显控硬件故障；二是停留在启动界面，显控软件故障。

故障原因SD

与上述对应的原因如下：

- 显控模块硬件故障；

- SD卡中的软件程序故障。

排除（隔离）故障程序

故障隔离

第一步：排除显控硬件的问题

拆开接收机主机，更换显控板模块。

第二步：排除SD卡软件的问题

拆开接收机主机，更换装有程序的SD卡。

故障类别三

故障现象

设备开机进入定位主界面，接收机无法定位。

故障分析

接收机无法定位，有四种情况：一是连接器未可靠连接；二是天线故障；三是接收板（信号处理单元）故障；四是显控板串口故障。

故障原因

与上述对应的原因如下：

- 天线模块通过射频电缆连接至接收板，中间经过多次转接，可能出现接触不良的情况；

- 天线模块内部低噪放烧毁或增益下降；

- 信号处理单元内部故障；

- 显控板串口接收信号处理单元送出的串口数据，当显控板串口硬件出现故障时，接收不到定位数据。

排除（隔离）故障程序

故障隔离

第一步：排除连接器的问题

重新插拔天线连接器，信号处理模块，使连接器可靠连接。

第二步：排除天线的问题

更换天线模块，判断是否是天线故障，造成的无法定位。

第三步：排除信号处理单元的问题

更换信号处理单元，判断是否出现故障。

第四步，排除显控板串口问题。

设备开机，将页面切换至卫星视图界面，如果卫星视图上有可见星信息，则表示显控板接收到数据。显控板串口正常。在第三步更换信号处理单元后，如接收不到可见星信息，则表明显控板故障，更换显控单元。

故障类别四

故障现象

设备开机进入定位主界面，接收机以某一固定频率出现无法定位现象，或重复出现无法定位现象，但可自行恢复。

故障分析

接收机无法定位，有四种情况：一是天线故障；二是有电磁干扰。

故障原因

与上述对应的原因如下：

- 天线模块内部低噪放增益下降；

- 天线周围存在相近频率无线电信号，对天线接收存在干扰。

排除（隔离）故障程序

故障隔离

第一步：排除天线的问题

更换天线模块，判断是否是天线故障，造成该现象。

第二步：排除电磁干扰的问题

更换天线安装位置，或暂时关闭周边无线电发射装置，判断是否出现故障。

设备开机，将页面切换至定位主界面，如果更换天线故障现象消失，则说明天线故障；如进行第二步操作故障现象消失，则说明天线附近存在电磁干扰。

接口

主机接口

主机对外具有4个RS422A串行接口、1个网口和1个电源接口。同时接口板采用灵活安装方式，可根据客户需求更改接口板，以满足客户接口多样性需求。连接器布局如图所示：

图42　 主机接口

电源接口

表 1 电源接口

| 引脚 | 输入/出 | 信号名称 | 信号类型 | 芯线类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | 电源+ | 12 VDC | Red |
| 2 | 输入 | 电源地 | 0 VDC | Black |

串口

表 2 串口

| 序号 | 引脚 | 信号类型 |
| --- | --- | --- |
| X1 | 1 | RS-232 TXD |
|  | 2 | RS-232 RXD |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | - |
| X2 | 1 | RS-232 TXD |
|  | 2 | RS-232 RXD |
|  | 3 | GND |
|  | 4 | - |
| X3 | 1 | RS-422 TX-A |
|  | 2 | RS-422 TX-B |
|  | 3 | RS-422 RX-A |
|  | 4 | RS-422 RX-B |
|  | 5 | RS-422 GND |
| X4 | 1 | RS-422 TX-A |
|  | 2 | RS-422 TX-B |
|  | 3 | RS-422 RX-A |
|  | 4 | RS-422 RX-B |
|  | 5 | RS-422 GND |

网口

表 3 网口

| 序号 | 引脚 | 信号类型 |
| --- | --- | --- |
| X5 | 1 | LAN TX-A |
|  | 2 | LAN TX-B |
|  | 3 | LAN RX-A |
|  | 4 | - |
|  | 5 | - |
|  | 6 | LAN RX-B |
|  | 7 | - |
|  | 8 | - |
|  | 9 | LAN GND |

天线接口

连接器: TNC (母头)

输出: +5 VDC

专业术语及缩写

| A |  |
| --- | --- |
| AUTO | Automatic，自动模式 |
| C |  |
| COG | Course Over Ground，对地速度 |
| CDU | Control and Display Unit，控制与显示单元 |
| UTC | Coordinated Universal Time，世界协调时 |
| D |  |
| DGNSS | Differential GNSS，差分GNSS |
| DR | Dead Reckoning，推算 |
| DTM | Datum reference，坐标系 |
| H |  |
| HDOP | Horizontal Dilution Of Precision，水平影响因子 |
| HSC | High-Speed Craft, e.g. air-cushion vehicles (such as hovercraft) and hydrofoil boats.，高速船 |
| I |  |
| L |  |
| LAT | Latitude，纬度 |
| LON | Longitude，经度 |
| P |  |
| Pos | Position，已定位 |
| PWR | Power，电源 |
| R |  |
| RAIM | Receiver Autonomous Integrity Monitoring，接收机自检 |
| S |  |
| SAT | Satellite，卫星 |
| SBAS | Satellite Based Augmentation System，星基增强 |
| SOG | Speed Over Ground，对低速度 |
| SS | Signal Strength，信号强度 |
| W |  |
| WER | Word Error Rate，误码率 |

- 附件1 主要技术指标测试方法

1、可稳定捕获信号电平范围：-130dBm~-120dBm；

本测试使用信号模拟器，并进行无线测试。

a)	模拟器通过合适的天线发射信号；

b)	调节模拟器输出信号强度，并通过校准接收机监测，使接收机信号电平为-125dBm±5dBm；

c)	将校准接收机替换为EUT；

d)	进行性能测试。

2、跟踪灵敏度：-133dBm；

本测试使用信号模拟器，并进行无线测试。接收的卫星信号电平为-133dBm时，应满足跟踪的性能要求：

a)	模拟器通过合适的天线发射信号；

b)	调节模拟器输出信号强度，并通过校准接收机监测，使接收机信号电平为-125dBm±5dBm；

c)	将校准接收机替换为EUT；

d)	EUT开始正常跟踪后，逐渐减小发射功率至-133dBm，EUT应该持续跟踪至少4颗星。

3、冷启动时间：≤2min；

初始状态：

EUT应初始化为任一状态：

a)	初始位置设为一个距测试位置至少1000km但不超过10000km的假位置或删除当前星历数据；

b)	切断电源7d；

c)	使用信号模拟器模拟上述场景，日期改变7d以上，位置应改变超过1000km。

接收机捕获时间应小于2min。

4、定位误差：

a)	采用组合定位模式，测试应持续24h以上。绝对水平定位精度应在10m（95%）之内，垂直定位精度应在20m（95%）之内，舍弃HDOP≥4，PDOP≥6的测量数据。

b)	采用差分定位模式，测试应持续24h以上。绝对水平定位精度应在5m（95%）之内，垂直定位精度应在10m（95%）之内舍弃HDOP≥4，PDOP≥6的测量数据。