长沙千视电子科技有限公司

N3 for NDI

3G SDI和NDI双向转换

用户手册

法律声明

若接收长沙千视电子科技有限公司（以下称为“千视电子”）的此份文档，即表示您已同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权所有长沙千视电子科技有限公司。保留任何未在本文档中明示授予的权利。文档中涉及千视电子的专有信息。未经千视电子事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

是千视电子的注册商标。千视电子产品的名称和标志是千视电子的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。在未经千视电子或第三方权利人事先书面同意的情况下，阅读本文档并不表示以默示、不可反言或其他方式授予阅读者任何使用本文档中出现的任何标记的权利。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或相关国法律、法规的要求进行。

本文档按“现状”和“仅此状态”提供。本文档中的信息随着千视电子产品和技术的进步将不断更新，千视电子不再通知此类信息的更新。

本文档未尽事宜，请访问千视电子网站www.kiloview.com获取相关信息和技术支持。

NDI®是NewTek公司的注册商标！

目  录

1 产品介绍	2

1.1 产品特点	2

1.2 技术参数	3

2 使用向导	4

3 设备清单和接口说明	5

3.1 设备清单	5

3.2 设备接口说明	5

3.3 信号指示灯	7

4 设备安装与连接	7

4.1 连接视频信号	7

4.2 连接网络	8

4.3 连接音频	8

4.4 连接电源	9

5 设备登录与网络配置	9

5.1 通过有线网络登录设备	9

5.2 网络配置	12

5.3 维护地址	13

6 NDI发现和监看	14

6.1 NDI Tools工具安装	14

6.2 NDI发现和连接	15

6.3 NDI编码码率	16

7 编码参数配置	17

7.1 信息栏	17

7.2 基本设置	17

7.3 高级设置	18

7.3.1 NDI连接	18

7.3.2 PTZ控制	18

8 NDI解码设置	20

8.1 发现NDI源	21

8.2 解码输出	22

8.3 解码参数设置	23

9 系统设置	24

9.1 用户管理	24

9.2 快速复位	24

9.3 设备重启	24

9.4 恢复出厂设置	24

9.5 固件升级	25

产品介绍

NDI®是全球领先的IP网络视频互连技术标准。利用NDI的IP互连优势和完善的产品生态链，将SDI视频与NDI®进行双向转换。

设备精致小巧，可装入口袋，支持最高3G SDI（1080 p60）视频输入，编码成NDI®流输出，或将 NDI®流解码输出。内置大尺寸Tally灯，支持POE、DC、D-Tap（相机）供电，支持PTZ控制，配置标准相机螺纹螺丝支架。更加完善的是，具有3.5mm耳麦接口，支持定制语音对讲。

产品特点

- 具备NDI®编码+解码双重功能，一机两用

- 即插即用，3G SDI转NDI ，或NDI到监视器均可轻松实现；

- 内置大尺寸Tally灯，用于指示摄像机处于PGM(节目输出)或PVW(预监输出)状态；

- 支持以太网供电（POE），亦支持5-18V DC输入，可通过USB、移动电源或相机电池轻松供电；

- 配备SDI输入输出接口，可在编码时环出到显示器上监看，或在解码时使用SDI接口输出。

- 最高支持1080P60视频分辨率，确保高品质应用

- 编码和解码最高支持1080p60（3G SDI）视频分辨率；

- 提供标准螺纹螺丝摄像机支架，可轻易安装在摄像机上；

- 支持使用网络或可选的控制线缆，可控制包括Visca/Visca over IP/Pelco协议在内的PTZ摄像机（特殊PTZ控制协议可定制）；

- YCbCr4:2:2 NDI高质量编码确保优秀画质，无损音频编码确保高保真音质；

- 通过精确时钟和智能算法，确保视频帧同步，以及精准的画面和音频同步。

技术参数

| 型号 | N3 |
| --- | --- |
| 输入接口 | SDI |
| 输出接口 | SDI |
| NDI® 特性 | 最高支持1080P60 编码和解码 最高支持4:2:2 8bit码流输入输出 |
| NDI编码和解码 | 支持 注：NDI编码模式与解码模式只能选择一种，当处于编码模式时输出接口环出输入的原始视频 |
| 网络接口 | 100/1000Mbps 以太网口 支持POE |
| PTZ控制 | 支持 |
| TALLY灯 | 支持 |
| 语音对讲 | 支持（需部署语音对讲软件） |
| 管理方式 | Web操作 |
| 热靴螺口 | 标准英制1/4螺口（6.5mm） |
| 供电方式 | 支持5-18V DC或 POE |
| 典型功耗 | 5w |
| 工作温度 | -20℃~45℃ |
| 设备尺寸 | 100x80x24mm |

使用向导

- 设备的安装与连接

- 正确连接电源、网线和视频输入源，设备开机启动

- 网络连接和配置

- 最简单的方式是，设备通过有线方式接入网络，自动从网络获取IP地址及DNS，无需对设备进行任何设置，使用Newtek Studio Monitor软件连接设备的NDI流之后，点击软件界面右下角齿轮状按钮，可以直接打开编码器WEB页面的登录链接，无需手动输入网址。（首次登录或恢复出厂设置后首次登录，需同意弹出的“许可协议”，否则不能正常拉取设备NDI流服务。）

- 如果想要手动设置网络，有线连接方式可以使用设备默认管理IP地址192.168.1.168登录WEB页面（默认用户名/密码为：admin/admin）进行设置。

- NDI拉流

- NDI具有自动发现功能，设备正常接入网络之后，可使用其他支持NDI的工具（如Newtek studio monitor、OBS、vMix）自动发现并直接拉取其NDI视频流。

- NDI解码

- 在web页面菜单项，可以切换到解码功能。设备可自动发现同一网段内的NDI源，选择其中的源可解码输出到显示器监看。你也可以手动添加跨网段或非默认组名的NDI源进行解码输出。

设备清单和接口说明

设备清单

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| NDI主机 | 台 | 1 |
| DC 5V/2A电源适配器 | 个 | 1 |
| TYPE-C电源线 | 根 | 1 |
| TYPE-C转TYPE-A母座线 | 根 | 1 |
| 冷靴支架 | 个 | 1 |
| 用户手册 | 份 | 1 |
| 合格证/保修卡 | 份 | 1 |

设备接口说明

- 1、TYPE-C扩展接口     2、Tally灯       3、工作指示灯

- 4、1000M以太网口（支持POE）  5、SDI输出   6、SDI输入

- 7、音频接口        8、TYPE-C电源接口         9、小Tally灯

10、复位按钮

信号指示灯

| 标识 | 颜色 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| POWER | 白色 | 常亮 | 电源已连接 |
|  |  | 闪烁 | 设备电源故障 |
|  |  | 熄灭 | 电源未连接或设备电源故障 |
| LINK | 白色 | 快闪 | 网络正常接入 |
|  |  | 慢闪 | 网络连接异常或恢复出厂设置指示（同时RUN灯也会闪烁） |
|  |  | 熄灭 | 网络异常或未连接 |
| RUN | 白色 | 闪烁 | 设备工作正常 |
|  |  | 常亮 | 设备恢复出厂设置指示（同时LINK灯也会闪烁） |
|  |  | 熄灭 | 设备异常或未启动 |

设备安装与连接

连接视频信号

- 将SDI信号，通过连接线从信号源（如摄像机）连接至设备的SDI输入端口。SDI输出端通过SDI线连接到监视器。

连接网络

- 将网线连接设备的RJ45网络接口，网线另一端连接交换机，也可以直连到计算机的网络。

连接音频

- 使用带有通话功能的3.5mm接口耳机连接设备的音频接口或连接3.5mm的模拟音频。

连接电源

- 使用主机标配的电源适配器（DC 5v)连接设备,接通电源后，设备电源灯亮起，设备开始启动（如果采用POE供电方式，则无需连接电源适配器）。

设备登录与网络配置

通过有线网络登录设备

首先将设备有线网口通过网线与电脑连接到同一交换机上，或将设备与电脑网口直接连接。然后将设备和电脑配置为同一网段，以便电脑可以访问设备的WEB页面。

设备网口默认管理IP是192.168.1.168，如果电脑的IP不是192.168.1.*网段，就需要将电脑网口IP设置为192.168.1.*网段，具体步骤如下（以win10为例，其他windows版本操作与win10类似）：

- 鼠标右键点击windows右下角的网络图标，点击“网络和Internet设置”，再点击打开“网络和共享中心”。

- 在弹出的网络连接面板，鼠标左键点击“以太网”。

- 在弹出的以太网状态栏，点击“属性”按钮，再左键双击“Internet协议版本4”选项。

- 计算机默认为“自动获得IP地址”，这时需要选择“使用下面的IP地址”，并手动输入192.168.1.*这个IP地址和子网掩码，点击“确定”。

- 打开WEB浏览器，直接输入设备的I P地址（默认是192.168.1.168）或是网址http://192.168.1.168点击回车，可打开设备的登录界面。打开页面后，需要填写用户名和密码，设备默认的用户名是admin，默认密码是admin，然后点击“登录”，在弹出的协议许可点击“同意”后可登录WEB页面。

注意：因部分浏览器兼容问题可能导致编码器页面显示异常，建议使用 Chrome和Firefox浏览器。首次登录或恢复出厂设置后首次登录，需同意弹出的“许可协议”，否则不能正常拉取设备NDI流服务。

- 正常登录后，在设备WEB管理页面可以设置编解码参数和功能参数等。设备管理页面如下图所示：

网络配置

- 设备有线网口通过网线接入，这个网口可以配置一个IP地址（设备网口可以配置双IP地址，这里配置的IP地址非默认管理IP地址）。有线网口出厂默认是DHCP获取IP地址的，它会根据这个局域网自动得到一个完整的IP地址、网关和DNS。

- 点开“网络”，可以看到设备以太网地址配置和维护地址，维护地址为系统默认管理IP地址，一般可以不做特殊设置。

- 以太网有两种地址获取方式，一种是DHCP自动获取IP，另一种是手动指定IP。使用DHCP自动获取IP的方式，就首先要保证路由器或交换机开启了DHCP服务，这种方式比较简单方便，但是DHCP的方式得到的是一个会不断变化的IP，而且也无法知道设备得到的IP地址是多少。手动指定的方式，是需要自己输入一个固定的IP给设备，而且这个IP地址如果设备不恢复出厂设置的话，是固定不会改变的，这个方式就比较稳定。所以说两种方式各有好处，可以根据实际需求来进行选择。

维护地址

- “维护地址”专门在以太网接口上配置一个专用的IP地址（即以太网口默认管理IP地址）。即使您忘记以太网的IP设置，或者因为DHCP获取地址而无法获知IP，您仍然可以通过所配置的专用IP地址连接和访问设备。

- “维护地址”是将设备绑定了一个独立的IP地址，这个IP地址不影响其他的网卡使用，在特殊情况下，可以起到一个管理编码器的作用，这个地址是可以手动更改的（一般不必更改），默认的地址是192.168.1.168。

注意：通过维护地址的IP地址访问设备时，您的电脑必须拥有一个相同网段的IP地址。

NDI发现和监看

- N3是一款面向NDI视频制作领域的专业化视频编解码设备，可将SDI视频源编码压缩成NDI协议流通过有线网络传输或将NDI流协议解码输出，供网络中任何兼容的系统、设备或软件使用。

NDI Tools工具安装

- NEWTEK官网下载安装NDI Tools工具程序：

- (https://www.newtek.com/ndi/tools/#)

NDI发现和连接

- 当设备接入网络后，同一广播域内PC端其他支持NDI协议的工具即可自动发现网络中的NDI流。目前支持NDI协议的工具已经非常广泛，下面以NewTek Studio Monitor和VMIX为例介绍如何自动发现和拉取NDI视频流。

- 打开NewTek的Studio Monitor软件，点击左上角的图标（或右击），即可显示Monitor软件已经发现的设备名称列表，名称列表后面会根据不同设备和通道名称显示网络中发现的所有NDI流，直接选中需要连接的设备，即可拉取播放当前选择的视频流。

- 打开Monitor工具播放NDI的视频后，点击播放器右下角的齿轮状按钮 ，可以直接打开NDI设备的WEB管理页面，方便直接对NDI设备进行管理。

- 打开VMIX软件，点击左下角“添加输入”，选择“more”即可显示可以添加的各种源，点击“NDI/桌面捕捉”选项，可以显示NDI视频源清单，根据设备名称和通道名称，您可以选中想要添加的设备，点击“OK”之后即可将选择的NDI视频源添加到VMIX的播放源列表。

注意：NDI发现是通过组播实现的，所以需要将设备和其他NDI设备置于同一个子网之内，并且设备配置了同一个子网的IP地址且能互通（可以自动获取），否则可能导致无法自动发现NDI流。

NDI编码码率

设备编码传输码率较高，设备需要连接到千兆网络，拉流端设备网卡也需要千兆网卡，否则会导致卡顿或者播放异常。下表为不同分辨率编码参考码率：

| 分辨率 | 编码输出带宽 |
| --- | --- |
| 1080P60 | 125Mbps |
| 1080i60 | 100Mbps |
| 720P60 | 90Mbps |

编码参数配置

信息栏

- 分辨率：显示输入信号源的分辨率；

- 帧率：显示输入信号源的帧率；

- 码率：显示实时编码码率的变化情况；

- 音频格式：显示编码音频采样率和声道。

基本设置

- NDI是NewTek开发的一种协议，用于在局域网内传输IP视频流，具有高质量和低延迟。通过“基本设置”来配置NDI的相关参数。

- 组：组名称可以包含英文字母和数字。允许配置多个组名称，组名称之间用英文逗号分隔，默认组为公共组。如果不想网络上其他设备能够随意搜索到它，可以设置一个指定组名称，其他设备需要通过指定的组名称才能搜索到这个设备；

- 设备名称：NDI源的设备名称；

- NDI通道名称：当同一网络存在多个NDI源时，修改设备的通道名称，可以标识不同的设备；

- 音频源：可以选择SDI内嵌音频或者模拟输入，默认为SDI内嵌音频。模拟音频输入可以作为音频源编码或对讲功能；

- 音量：对输入的模拟音频和SDI内嵌音频进行增益调节；

- 编码质量：当降低和增加编码质量后，编码画质和编码的码率也随之调节。

注意：修改设备组、设备名称和通道名称后无需保存应用，修改参数后，点击页面其他任意位置参数即可生效。

高级设置

NDI连接

- NDI默认采用单播方式传输；

- 选择组播模式，NDI传输以组播模式传输音视频。点击“生成”，自动生成一个随机组播地址，也可以手动配置组播地址，并点击“应用”使配置生效。

注意：由于Full NDI的码流很大，如果选择组播传输方式，请注意对网络内其他设备的影响。

PTZ控制

- 设备支持PTZ控制协议，协议类型支持网络PTZ和串口PTZ。

- 网络PTZ需正确配置连接的云台协议地址和端口，指定PTZ控制协议(支持Sony Visca, Pelco-D/P)。

- 串口PTZ需通过设备扩展的TYPE-C接口转USB母头后，插入USB to RS232/RS422/RS485转换器(线)可以让设备支持串口控制功能。

- 正确配置控制参数后，可以通过NewTek的Studio Monitor自带的PTZ控制面板进行控制服务。

NDI解码设置

- 您可以在设备的WEB页面菜单项，点击“解码”切换至解码功能。

- 设备开启解码功能之前，首先查看以太网IP地址，并使用此IP地址登录WEB管理页面后，再切换至解码功能页面。

注意：本设备编码和解码不可同时进行，当切换到解码功能后，设备编码功能停止工作。

解码模式也会生成一条可供发现的NDI流，通道名称为“Decoding Channel”。使用Studio  Monitor连接这个NDI流，再点击右下角齿轮状按钮跳转到设备的WEB管理页面。

发现NDI源

- 同一局域网内，NDI源可通过自动发现展示在列表中，点击图标可实时更新网络NDI源。点击NDI源对应的图标，可把源添加到解码预设框；点击NDI源对应的图标，可将此视频源直接解码输出。

点击扫描列表栏图标，可添加不同组或同一局域网中不同网段的NDI视频源。

如果你想搜索同一子网内不同组名的设备，在“组”方框内填入指定的组名（比如kiloview），点击回车键，这个时候“组”方框内将显示两个组名，然后点击“确定”按钮（无需填入IP地址），设备将会同时搜索这两个组名的NDI源。（你也可以添加多个组名进行搜索）

当你需要搜索跨网段的NDI源，如果组名是非公共组则需要先填入指定组名，然后在“IP”项填入指定IP地址，点击其后的按钮，就会将这个IP地址添加到“手动扫描地址列表”，你可以一次添加多个IP地址同时进行搜索，然后按“确定”保存。

解码输出

- 在解码预设栏可添加最多9个预设解码源，点击对应的NDI源，设备开始解码。通过点击不同的NDI源，可快速切换解码输出。在预设框NDI源的右上角，点击x可以删除添加的源。

- 解码预设栏保留一个空白输出框，当切换至无解码输出的视频源时，设备输出此框设置的色彩。也可以用于测试输出，选择不同的色彩区域，可输出不同的色彩到监视器。

- 点击右侧图标，进入平滑切换设置。当视频较大或者传输较慢时，设置较长的平滑时间可以保证切换画面达到更好的平滑切换效果，否则当切换后画面还未输出时会显示设置的Blank画面。

解码参数设置

- “当前解码输出”区域展示当前解码NDI源名称、源通道名称、分辨率/刷新率、音频参数、源IP地址和实时码率/帧率等信息。

- 如果当前解码源断开，在右上角会出现告警提示，提示设备不在线。

- 点击右侧图标，解码输出分辨率默认跟随源的分辨率，解码输出帧率和音频可设置选择输出。

系统设置

用户管理

可添加和删除用户，修改用户密码等。

快速复位

“快速复位”用于重置编解码器服务，通常用于使修改的参数立即生效或编解码异常情况，当前的编解码服务会短暂中断，大约需要3S。

设备重启

“设备重启”用于设备软件重启，相当于设备重新开机，持续时间大约1分钟。

恢复出厂设置

如果用户修改参数导致设备不能正常工作（最典型的情况是修改了网络地址以致无法通过网络访问设备），可以恢复设备的出厂设置，使设备的配置恢复出厂时的默认值。

恢复出厂设置有两种方法：

- WEB界面的“系统设置”>恢复出厂设置”；

- RESET按钮：设备底面的复位按钮，按住复位按钮，维持5秒以上，设备将恢复出厂设置。恢复出厂设置将导致设备硬重启，重启过程大概需要持续1分钟。

固件升级

每个产品都是不断的进行完善的，所以我们会不断的对设备进行功能升级以及BUG修复。对设备支持新功能或者BUG修复都会以升级包的形式对设备进行升级，如有需要请联系技术支持获取升级包。

点击“系统设置”选择“固件升级”，进入到固件升级的界面。将固件升级包上传到设备后，点击“升级”按钮开始升级。整个升级过程大概会持续2-3分钟（根据固件大小和网络情况而定），设备会自动重启，升级过程中切记不要断电，否则会造成升级失败，设备异常。如需帮助请联系技术支持协助完成升级操作。

升级完成后，在WEB页面右上角图标，确认当前软件版本是否和最新升级包一直，以确保设备升级成功。

谢谢阅读！

长沙千视电子科技有限公司

联系电话：0731-88315979

网址：www.kiloview.com

官方微博：KILOVIEW千视科技

技术支持邮箱：support@kiloview.com

技术支持热线：18573195156/18573195256

地址：长沙市雨花区新兴路268号国际企业中心13栋7楼